Renseignements complémentaires :

Renseignements complémentaires concernant l'entreprise

Pour la livraison des matériaux nécessaire à la réalisation de ces divers plafonds et sous faces, l'entreprise prévoit 6 transports qui seront répartis sur trois matériaux de la façon suivante :

- 2 voyages pour les dalles AMSTRONG

- 1 voyage pour les dalles GYPTONE et les plaques B.A (incluant tout accessoire des plafonds)

- 3 voyages pour les laines minérales

Chaque transport coûte 41 €

Une remise de 8% sera consentie sur les dalles et accessoires, 5% sur le Placoplâtre et accessoires et 6% sur l'isolant.

Renseignements économiques d'entreprise

Renseignements économiques d'entreprise

Frais de chantier :  12.5 %

Frais généraux : 22 %

Bénéfice et aléas : 11 %

Les déboursés main d’œuvre seront modifiés selon les informations ci-dessous.

L’équipe est composée de :

- 2 Compagnons professionnels III/CP2 plaquiste 24.56 € /h

- 2 Ouvrier professionnel II/OP plaquiste. 20.15 € /h

Données complémentaires concernant les temps de réalisation

Plafond suspendu modulaire en plaques de plâtre type "GYPTONE" Base + Line 4

DE1

Sur les chantiers précédents l’équipe de pose a exécuté les travaux suivants :

Chantier " Salle Polyvalente "		46 h 45'	pour		150 m²

Chantier " Mairie "				34 h 27’	pour		120 m²

Chantier " Crèche "				24 h 21'	pour		 98 m²

Sous faces de plafond surbaissé en plaques de plâtre y compris tous accessoires et sujétions

Le temps unitaire de pose est de 0.60 h / m²

Renseignements techniques

L'ossature et l'isolation des plafonds seront identiques pour les plafonds "GYPTONE et ARMSTRONG.

Plafond suspendu modulaire en plaques de plâtre type "GYPTONE" Base + Line 4

DE1

Le ratio sera de 0.83 U/ m² pour les Attache Stil SM 8,Tige filetée (diamètre 6 mm)  et Equerre PSTL 5.

Sous faces de plafond surbaissé en plaques de plâtre y compris tous accessoires et sujétions

Aucune éclisse sera nécessaire pour la réalisation des sous faces

EXTRAIT DPGF

- Plafonds suspendus décoratifs « GYPTONE Base et Line 4 »    	43,91 m²

- Sous faces de plafond surbaissé en plaques de plâtre             	3,53 m²

- Joues de lanterneau Ensemble					1,00

- Plafonds suspendus « ARMSTRONG NEEVA»			1292,82 m²

- Plus value pour dale « Newtone Rés Humid 100% »			 37,86 m²

DE1