PROJET REVIT CVC

VMC – CHAUFFAGE - SANITAIRE

Académie Aix - Marseille

PROJET REVIT CVC

L’OBJECTIF DE CETTE ETUDE EST DE REALISER

L'ENSEMBLE DES RESEAUX DE VENTILATION, DE CHAUFFAGE, ET D'EAU FROIDE ET EAU CHAUDE SANITAIRES D’UN BATIMENT COLLECTIF

PHASE 1: RESEAU DE VENTILATION SIMPLE FLUX

PHASE 2 : CHAUFFAGE INDIVIDUEL PAR RADIATEUR

PHASE 3 : RESEAU EAU FROIDE SANITAIRE ET EAU CHAUDE SANITAIRE

AUTODESK REVIT 2019

Architecture et Génie climatique

Pascal Esteban (Génie Civil) - Philippe Santiago (Génie Energétique)- Juin 2021

PROJET REVIT CVC

INSTALLATION DES RESEAUX DE VENTILATION, DE CHAUFFAGE,

D'EAU FROIDE ET D'EAU CHAUDE SANITAIRES

D'UN BATIMENT COLLECTIF

SOMMAIRE

PRESENTATION DU PROJET SUPPORT					5

CONTENU DE L'ACTIVITE (carte mentale)					7

LES DIFFERENTES ETAPES DU PROJET						4

Carte mentale présentant les différentes étapes du projet

1-	CONFORMITE REGLEMENTAIRE							9

1.1	RT 2012									5

2-	PROJET MEP										9

2.1	Liaison fichier Architecture							9

2.1.1	Didacticiel								9

2.2	Agencement									9

2.2.1	Création des espaces						9

2.2.1.1		Unité / Définition					9

2.2.1.2		Didacticiel						9

2.2.2	Création des zones							9

2.2.2.1		Unité / Définition					9

2.2.2.2		Didacticiel						9

2.3	Ventilation : VMC simple flux							10

2.3.1	Réalisation du réseau						10

2.3.1.1		Détermination des besoins				10

2.3.1.1.1	Normes					10

2.3.1.1.2	Choix type VMC				10

2.3.1.1.3	Sélection des bouches de ventilation	10

2.3.1.2		Implantation des bouches				10

2.3.1.2.1	Didacticiel					10

2.3.1.2.2	Utilitaires 					10

2.3.1.3		Conception du réseau de gaines			10

2.3.1.3.1	Réglage acheminement des gaines		10

2.3.1.3.2	Réalisation des gaines verticales		10

2.3.1.3.3	Réalisation des collecteurs horizontaux	10

2.3.2	Equilibrage du réseau						10

2.3.3	Listing du matériel							10

Feuilles Revit 3D + Nomenclatures VMC					11

2.4	Chauffage : chauffage individuel par radiateur				12

2.4.1	Réalisation du réseau						12

2.4.1.1		Détermination des besoins				12

2.4.1.1.1	Calculs réglementaires			12

2.4.1.1.2	Sélection des radiateurs			12

2.4.1.1.3	Sélection des chaudières			12

2.4.1.2		Implantation des radiateurs				12

2.4.1.2.1	Didacticiel					12

2.4.1.2.2	Utilitaires					12

2.4.1.3		Implantation des chaudières				12

2.4.1.3.1	Didacticiel					12

2.4.1.3.1	Utilitaires					12

2.4.1.4		Conception du réseau de canalisations		12

2.4.1.4.1	Réglage acheminement des canalisations	12

2.4.1.4.2	Réalisation du réseau			12

2.4.2	Equilibrage du réseau						12

2.4.3	Listing du matériel							12

Feuilles Revit 3D + Nomenclatures CHAUFFAGE				13

2.5	Sanitaire : Réseau eau froide sanitaire et eau chaude sanitaire			14

2.5.1	Réalisation du réseau						14

2.5.1.1		Détermination des besoins				14

2.5.1.1.1	Norme						14

2.5.1.1.2	Sélection des points d’eau			14

2.5.1.2		Implantation des points d’eau			14

2.5.1.2.1	Didacticiel					14

2.5.1.2.2	Utilitaires					14

2.5.1.3		Conception du réseau de canalisation		14

2.5.1.3.1	Réglage acheminement des canalisations	14

2.5.1.3.2	Réalisation du réseau			14

2.5.2	Listing du matériel							14

Feuilles Revit 3D + Nomenclatures SANITAIRE				15

3	LE PROJET CVC COMPLET							16

- Ventilation de l’air : VMC Simple flux

- Chauffage : chauffage individuel par radiateur

- Réseau EFS et ECS

PRESENTATION DU PROJET SUPPORT

CONTENU DE L'ACTIVITE

Afin de réaliser cette activité, les documents suivants sont mis à votre disposition:

- 01 Didacticiel PROJET REVIT CVC

- 02 Didacticiels (10 fichiers au format pdf)

- 03 Projet revit juin 2019 (sans installation CVC)

- 04 Projet CVC revit juin 2019

- 05 Projet CVC revit juin 2020

- 06 Projet CVC revit juin 2021 :

Pièces écrites, fichier rvt,  cartouche A3,  dossier A3, fichier lié CVC.

- 07 Perte de charge VMC (format xls)

- 08 Déperditions CHAUFFAGE

+ carte mentale projet

Les documents graphiques du projet CVC vous présentent les installations de la VMC simple flux, du réseau de chauffage et du réseau d’alimentation sanitaire ECS et ECF complétées par les nomenclatures.

LES DIFFERENTES ETAPES DU PROJET : Carte mentale (page suivante)

Au travers de la carte mentale ci-dessous, nous vous présentons les différentes étapes à 	suivre afin de 	réaliser ce projet.

La phase 1 :

Elle vous guidera dans la réalisation du réseau de ventilation de l'air: VMC simple flux (chapitre 2.3).

La phase 2 :

Elle vous guidera dans la réalisation du réseau de chauffage avec des radiateurs 	individuels (chapitre 2.4).

La phase 3 :

Elle vous guidera dans la réalisation du réseau d’alimentation en Eau Froide Sanitaire et en Eau Chaude Sanitaire.

1-	CONFORMITE REGLEMENTAIRE

1.1	RT 2012

Ce projet sera réalisé dans le cadre de la règlementation RT2012.

2-	PROJET MEP

2.1	Liaison fichier Architecture

2.1.1	Didacticiel

Fichier : Didacticiel revit mep liaison fichier architecture.pdf

Au travers de ce document, nous vous expliquons comment lier un projet conçu 			dans un gabarit Architecture dans un gabarit Génie Climatique.

2.2	Agencement

L’avantage supplémentaire d’avoir des espaces et des Zones en plus de leurs 				utilités intrinsèques est d’être aussi un critère de tri ou de regroupement du 				matériel installé.

2.2.1	Création des espaces

2.2.1.1		Utilité et Définition

Fichier :	- A propos des espaces.pdf

2.2.1.2		Didacticiel : document à venir

2.2.2	Création des zones

2.2.2.1		Utilité et Définition

Fichier :	- A propos des zones.pdf

2.2.2.2		Didacticiel : document à venir

2.3	VENTILATION : VMC simple flux

2.3.1	Réalisation du réseau

2.3.1.1	Détermination des besoins

Au travers de la norme et du type de ventilation désirée (simple						flux, hygroréglable, etc,… ) il faut choisir les bouches de 							ventilation qui vont être installées.

Fichiers :	- Guide-pratique-ventilation-logement-confortable-sain.pdf

- Catalogue-Technique-Habitat-Collectif.pdf

- Vc101341-doc_technique_bahia_curve_bd.pdf

2.3.1.2	Implantation des bouches

Ce document explique comment implanter des bouches de vmc en					faux plafond ou sur gaine de réservation.

Fichiers :	- didacticiel revit mep implantation bouches VMC.pdf

- Fichier famille revit

2.3.1.3	Conception du réseau de gaines

Au travers des documents présents et à venir, je vous montre 						comment paramétrer votre réseau, réaliser les colonnes 							montantes et connecter ces dernières aux ventilateurs.

Fichiers :	- Didacticiel revit mep Acheminement Gaine VMC.pdf

- Didacticiel création réseau gaine vertical.pdf

- Fichier famille revit

2.3.2	Equilibrage du réseau : document à venir

2.3.3	Listing du matériel : feuille 23 du dossier de projet Revit.

2.4	CHAUFFAGE : chauffage individuel par radiateur

2.4.1	Réalisation du réseau

2.4.1.1		Détermination des besoins

Au travers du logiciel Climawin nous avons déterminé les besoins par					 appartement ainsi que par pièces.

Fichiers : 	-Déperditions.cw5 (fichier Climawin)

- Déperditions.csv (Fichier excel)

2.4.1.2		Implantation des radiateurs

Ce document explique comment implanter les radiateurs							dans chaque appartement.

Fichiers :	- Didacticiel : document à venir

-Radson-Fiches-techniques-Integra-BF.pdf

-BANGA_FR.pdf

-vaillant-notice-dinstallation-et-maintenance-ecotec.pdf

- Fichier famille revit

2.4.1.3		Implantation des chaudières

Ce document explique comment implanter 	les chaudières dans chaque appartement.

2.4.1.3		Conception du réseau de canalisation

Au travers des documents présents et à venir, je vous 							montre	comment paramétrer votre réseau, réaliser les							connexions hydrauliques de chaque élément.

Fichiers : 	- Didacticiel : document à venir

2.4.2	Equilibrage du réseau : document à venir

2.4.3	Listing du matériel: feuille 24 du dossier de projet Revit

2.5	Eau Froide Sanitaire et Eau Chaude Sanitaire :

2.5.1	Réalisation du réseau

2.5.1.1		Détermination des besoins

Au travers du document « Dimensionnement des installations Sanitaires », du CCTP et des plans, il est nécessaire de répertorier l’ensemble des points d’eau. Il faut ensuite déterminer les débits à appliquer à chaque point d’eau « Lavabo, évier, baignoire ….. »

Fichiers : 	- Dimensionnement des installations sanitaires et Thermiques.pdf

2.4.1.2		Implantation des points d’eau

Ce document explique comment implanter chaque point d’eau, paramétrer les hauteurs, les débits. Il indique aussi des astuces à mettre en place afin de regrouper les points d’eau par type d’appareil sanitaire “ Lavabo, évier….” afin de simplifier le paramétrage.

Fichiers : 	- Didacticiel : document à venir.

- Fichier famille revit

2.5.1.3		Implantation du réseau de canalisation

Ce document explique comment implanter les collecteurs qui vont alimenter chaque point d’eau. Relier ces collecteurs aux différents points d’eau par des canalisations qui passeront le plus souvent dans la chape, ainsi que la liaison avec la chaudière.

Fichiers : 	- Didacticiel : document à venir.

2.5.2	Listing du matériel : feuille 25 du dossier de projet Revit.

Pour information, les bibliothèques de composants Revit sont fournis dans les 				répertoires 2.3 VMC et 2.4 CHAUFFAGE.

- LE PROJET CVC COMPLET : VMC Simple flux + Chauffage + réseau sanitaire