| Sciences de l’Ingénieur | Compétences travaillées : - Analyser le besoin, l’organisation matérielle et fonctionnelle d’un produit par une démarche d’ingénierie système - Valider les modèles établis pour décrire le comportement d’un objet - Traduire le comportement attendu ou observé d’un objet | Connaissances associées : - analyse des actions mécaniques - isolement de système - principe fondamental de la statique, théorème du moment statique. |
| --- | --- | --- |
| Durée : 2 h |  |  |
| Référence : Hydrao_mécanique |  |  |
| Matériel : Système didactique HYDRAO DIDACT |  |  |
| Logiciel : SolidWorks et méca3D Matlab Simulink Simscape MultiBody |  |  |
| Documents : Dossier technique du système |  |  |
|  | Pré-requis : - Connaissance élémentaire de SolidWorks - Connaissance élémentaire de méca3D - Matlab Simulink Simscape MultiBody |  |

# Problème scientifique et technologique :

| Le pommeau de douche « Aloé » de Hydrao est labellisé « WaterSense ». « WarterSense » est un programme de partenariat parrainé par l’Agence américaine de protection de l’environnement (E.P.A). Le label « WaterSense » a pour objectif de promouvoir la valeur de l’eau et d’aider les américains à prendre des décisions concernant leurs économies en labellisant des produits permettant à minima d’utiliser 20% d’eau en moins qu’un produit classique. Différents critères sont définis pour le pommeau de douche comme la distribution (forme de jet) et l’efficacité. L’efficacité du jet est caractérisée par une force mesurée sur un appareil spécialement conçu. L’analyse de cet appareil est l’objectif de l’étude. |  |
| --- | --- |

# Travail à effectuer :

Nota : il conviendra de réaliser un dossier réponse documenté à l’aide de copies d’écran pertinentes si besoin.

# Présentation de l’appareil

L’appareil est composé de 2 parties : un balancier et un support sur lequel le balancier repose.

L’ensemble forme une balance montée en liaison pivot. Sur un bras, un plateau reçoit le jet d’eau provenant du pommeau. Sur l’autre bras un contrepoids assure le maintien de la balance dans la position initiale.

On peut donc considérer l’ensemble constitué d’un balancier posé sur un axe horizontal réalisant une liaison pivot entre les solides.

Axe

Plateau

Utilisation de la balance :

Phase 1 : étalonnage de la balance : on règle la position de l’émetteur (pommeau) d’effort pour avoir un jet au milieu de la cible et on vérifie la position d’équilibre de la balance à 0° en ajutant les contrepoids.

90°

45 ± 1°

Pas d’effort

Angle 0 ± 0,1°

Support temporaire (en option)

Réglage de position

Maintien en position

Émetteur d’effort

Étalonnage de la balance

Phase 2 : mesure de l’effort : on ajoute des contrepoids pour retrouver la position d’équilibre pendant que l’émetteur d’effort donc le pommeau fonctionne :

Effort 0 ,56 N

Masses additionnelles pour obtenir une mesure d’angle nulle.

Mesure

Maintien en position

Émetteur d’effort

Angle 0 ± 0,1°

Réglage de position

Critère à vérifier : 0,56 N minimum pour un jet à 1,4 bar.

## 1ère partie : Pré-dimensionnement : méthode calculatoire

Objectif : à partir de la position d’équilibre du balancier étalonnée, calculer la masse du contrepoids à mettre en place pour que la balance soit en position de mesure : 45° pendant l’écoulement du jet à 0,56 N (Cf. schéma ci-dessous).

### Modélisation du système

-1.1- Faites l’inventaire des actions mécaniques extérieures au balancier ajoutées ou modifiées par rapport à la configuration étalonnée.

- Action du jet sur le balancier, modélisable par une force dans le plan de la figure.

- L’action de pesanteur du contrepoids est modélisable par une force dans le plan de la figure.

- L’action de la liaison pivot sur le balancier est modélisable par une force dans le plan de la figure.

-1.2- La modélisation par un problème plan vous semble-t-elle envisageable ? Justifiez votre réponse.

Les trois actions peuvent être modélisées par des forces dans le plan de la figure. Le problème est plan.

-1.3- Indiquez les inconnues (directions, intensités) des actions considérées dans le tableau ci-dessous.

| Forces sur le balancier | F1 : force du jet d’eau sur le balancier | F2 : force de pesanteur des contrepoids sur le balancier | F3 : force de la liaison pivot sur le balancier |
| --- | --- | --- | --- |
| Point d’application | B centre du plateau | A centre de gravité du contrepoids | O centre de rotation de la liaison pivot |
| Direction | Droite BB’, orthogonale au plateau passant par B | Verticale | Inconnue |
| Sens | Vers le bas | Vers le bas | Vers le haut |
| Intensité | F1=0,56 N | Inconnue car la masse M des contrepoids inconnue (à déterminer) F2=M.g avec g=9,81 N/kg | Inconnue |

-1.4- Représentez ces forces sur le schéma ci-dessous.

F3

F2

F1

### Résoudre

-1.5- Par la méthode des bras de levier, exprimez les valeurs algébriques des moments en O des 3 actions mécaniques précédentes, le sens positif choisi étant le sens trigonométrique.

| Forces sur le balancier | F1 | F2 | F3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Moment des forces au centre de rotation O | MF1O =-F1.OB' =-F1.L | MF2O =F2.AH =F2.L.sin45° =M.g.L.sin45° | MF3O =F3.OO =0 Nm |

-1.6- À l’équilibre, le principe fondamental de la statique peut s’appliquer.

Écrivez les équations de ce principe appliqué à ce problème, d’une part du point de vue des résultantes, d’autre part du point de vue des moments.

| Principe fondamental de la statique |  |
| --- | --- |
| Pour les résultantes : | Pour les moments : |
| F1+F2+F3=0 F1+M.g+F3=0 2 inconnues : M et F3 | MF1O+MF2O+MF3O=0 ou MF1O+MF2O+MF3O=0 MF1O.z+MF2O.z+MF3O.z=0.z MF1O+MF2O+MF3O=0 (On retrouve ainsi la première expression) MF1O+MF2O+0=0 MF1O+MF2O=0 -F1.L+M.g.L.sin45°=0 Une inconnue : M |

-1.7- Quelle équation issue du principe fondamental de la statique vous semble-t-il judicieux d’utiliser ?

L’équation de moment sur l’axe de la liaison pivot appliquée sur le balancier permet de n’avoir qu’une inconnue M et de résoudre le problème car même si F3.est inconnue,MF3O=0 Nm car F3 s'applique en O.

-1.8- Exprimez la masse M du contrepoids à ajouter au balancier en fonction des autres données du problème.

-F1.L+M.g.L.sin45°=0

M=F1g.sin45°

-1.9- Réalisez l’application numérique en exprimant la masse en kg avec g = 9,81 m/s2.

Application numérique  : M=0,569,81.sin45°

M=0,56.29,81.2

M=0,081 kg

## 2ème partie : Dimensionnement optimisé – Méthode simulation mécanique Matlab Simulink Simscape MultiBody

Objectif : avec les logiciels Matlab Simulink Simscape MultiBody, déterminer la masse du contrepoids à mettre en place pour que la balance soit en position de mesure : 45° pendant l’écoulement du jet à 0,56 N (Cf. schéma ci-dessous).

Ouvrez le fichier assemblage « système_balance.slx ».

### Analyse du modèle

(A)

(B)

(C)

(D)

Cliquez sur les différentes boites repérées ci-dessus pour accéder aux éléments mentionnés ci-après.

-2.1- Repère (A) - Environnement du système :

  - Le choix du solveur.

  - La mise en place du repère (World).

  - La définition de la pesanteur.

Sur quel axe est défini le champ de pesanteur ?

En cliquant sur la boite Mechanism Configuration, on trouve l’axe y descendant du repère W

-2.2- Repère (B) - Système composé de deux solides en liaison pivot :

  - Le bâti est représenté par une tige. Donnez les dimensions de la tige et son axe.

En ouvrant « le sous-système bâti » on trouve

Rayon =0,125 longueur= 2 en [in] sur l’axe z du repère World.

  - Le balancier. De combien de pièces est composé le balancier ?

En ouvrant « le sous-système Balancier » on trouve 4 pièces.

  - La liaison pivot. Donnez son axe et caractérisez les éventuels frottements mis en place.

En ouvrant « Revolute Joint » on trouve l’axe z et un coefficient de frottement visqueux de 0,05 N.m/(rad/s).

-2.3- Repère (C) - Actions extérieures au système :

  - La force du jet. Sur quelle pièce cette dernière est-elle appliquée ? Dans quel repère cette force est-elle définie ?

En ouvrant la boite « External Force and torque » de la force du jet, on trouve une force sur l’axe z attachée au repère de la pièce (Attached Frame).

  - La force de la masse d’équilibrage. Sur quelle pièce cette dernière est-elle appliquée ? Dans quel repère cette force est-elle définie ?

En ouvrant la boite « External Force and torque » de la force de la masse, on trouve une force sur l’axe y attachée au repère World (Attached Frame).

-2.4- Repère (D) - Simulation :

  - Quelle est la grandeur de sortie ?

La grandeur de sortie est un angle mesuré en degré que fait le balancier par rapport à l’horizontal.

### Simulation

-2.5- En l’absence de jet :

- Renseignez les deux forces à zéro newton.

- Procédez à la simulation et faites apparaître deux fenêtres : le scope et le mécanisme en mouvement.

- Vérifiez que le balancier soit en équilibre sans les actions du jet et des contrepoids.

Le balancier fait bien en valeur finale un angle de 45° donc ce dernier est en équilibre.

-2.6- Renseignez la force du jet à 0,56 N à partir de la septième seconde de la simulation et, par tâtonnement, cherchez la force de la masse à mettre en place pour remettre le balancier en équilibre à partir de la douzième seconde. Attention au signe de la valeur algébrique du poids. Le poids s’exerce dans le modèle selon y et cet axe est orienté vers le haut.

Avec une force pour la masse de 0,725 N on trouve la réponse ci-dessous qui convient.

-2.7- Déduisez-en la masse du contrepoids nécessaire pour remettre le balancier en position de mesure (45°).

P=mxg d’où m=P/g

La masse nécessaire pour remettre le balancier en position est  0,7259,81=0,074 kg

## 3ème partie : Application métier – Méthode simulation mécanique SolidWorks et Méca 3D

Objectif : avec les logiciels SolidWorks et Méca 3D, à partir de la position d’équilibre du balancier étalonné, déterminer la masse du contrepoids à mettre en place pour que la balance soit en position de mesure : 45° pendant l’écoulement du jet à 0,56N (Cf. schéma ci-dessous).

Ouvrez le fichier assemblage « balance.sldasm ».

### Analyse de la liaison entre le bâti et la balance sous SolidWorks.

-3.1- Sous l’onglet assemblage ouvrez l’onglet contrainte.

- Caractérisez les trois premières contraintes en définissant par une phrase ces dernières.

- A quoi correspond la liaison équivalente construite par ces contraintes ?

- Caractérisez la quatrième contrainte en la définissant par une phrase et précisez le rôle de cette dernière.

- Libérez la quatrième contrainte et vérifiez que le mouvement possible du balancier correspond à celui attendu.

- Tangent 2 correspond au plan d’un bras de la balance qui doit être tangent à l’axe cylindre du bâti.

- Tangent 3 correspond à un autre plan d’un bras de la balance qui doit être tangent à l’axe cylindre du bâti.

- Distance 1 correspond à la position axiale de la balance par rapport au bâti.

- La liaison correspondante est une liaison pivot d’axe correspondant à l’axe cylindre du bâti.

- En libérant la quatrième contrainte on observe bien un mouvement correspondant à une liaison pivot.

Rétablissez la 4ème contrainte pour replacer le balancier à 45 degrés.

### Analyse des pièces du système sous Méca3D.

-3.2- Sous l’onglet « méca3D » cliquez droit sur les différentes pièces. Ces dernières apparaissent ; vous pouvez alors les identifier. Faites apparaître l’axe cylindre du bâti sur lequel le balancier est en appui en modifiant l’affichage de la fenêtre soit par appui droit de la souris soit par le menu indiqué ci-dessous.

| Si l’onglet méca3D n’apparait pas il faut activer le module dans Outils/Compléments puis redémarrer SolidWorks : |  |
| --- | --- |

### Analyse de la liaison sous Méca3D.

-3.3- Sous l’onglet « méca3D » cliquez droit sur « Pivot1 », vérifiez qu’on a renseigné une liaison pivot entre le bâti et la balance sur l’axe cylindre du bâti.

### Analyse des actions mécanique exercées sur la balance.

-3.4- Sous l’onglet « méca3D » cliquez droit sur « Efforts ». En cliquant droit sur les efforts (et modifier) vérifiez :

- qu’on a renseigné un effort inconnu vertical sur le contrepoids de la balance ;

- qu’on a renseigné un effort connu sur le plateau de la balance perpendiculaire au plateau et de norme 0,56 N.

D’après les images ci-dessous on trouve les informations souhaitées.

### Analyse du problème posé.

-3.5- Sous l’onglet « méca3D » cliquez droit sur « Analyse » et « calcul mécanique ». Vérifiez que le mécanisme est isostatique et de mobilité 1. Puis lancez une étude statique.

### Résultats.

-3.6- Sous l’onglet « méca3D » cliquez droit sur « Résultats » et « isolement de pièces ». Sélectionnez la « balance », validez « porteuses » des « résultantes ». Vérifiez les propriétés de porteuses pour ce problème.

On retrouve les propriétés de solide soumis à 3 forces. Les droites supports des trois forces sont concourantes.

-3.7- Sous l’onglet « méca3D » cliquez droit sur « Courbes » et « Ajouter » (ou afficher).

- Sélectionnez « effort constant et fixe » et faites apparaître la projection sur y de la résultante.

- Quelle est la masse à mettre en place pour exercer cet effort ? (g=9,81 m/s2) ?

- Alternative : Dans Efforts, cliquez droit sur l’effort « Constant et fixe », complétez comme ceci :    Puis cliquez sur consulter.

Masse à mettre en place m=0,7959,81=0,081 kg

## 4ème partie : ce qu’il faut retenir

Le principe fondamental de la statique (PFS) :

Hypothèses :

On étudie un système, solide ou ensemble de solides immobiles dans un repère Galiléen.

Le système est soumis à deux types d’actions mécaniques :

- des forces ;

- des moments exprimés en un point P.

Enoncé du PFS :

Le système S est en équilibre si la somme des actions mécaniques extérieures appliquées au système est nulle.

FSS=0MFSS∀MϵS=0

Conséquence :

- La somme des forces (résultantes) extérieures appliquées au système est nulle,

- La somme des moments des forces extérieures appliqués au système est nulle.

Démarche de résolution d’un problème de statique :

- Isoler : c’est choisir un système en définissant sa frontière.

- Modéliser : c’est exprimer les actions mécaniques extérieures appliquées au système.

- Faire un bilan : c’est identifier les inconnues pour savoir si le PFS permet de résoudre le problème.

- Résoudre : c’est choisir une méthode de résolution : calcul, informatique, …

## 5ème partie : exercices

Exercice 1 :

En utilisation de mesure pour validation du pommeau de douche, on ne connaît pas l’effort appliqué par le jet sur le plateau de la balance. En admettant qu’il faut une masse de 105 grammes pour équilibrer la balance, déterminez en utilisant Matlab Simulink Simscape MultiBody la force du jet sur le plateau.

On règle la force de la masse à 0,105*9,81 N et par tâtonnement on trouve que la force du jet à 0,79 N ramène la balance du plateau dans la position 45°.

Exercice 2 :

La balance peut être utilisée en mode dégradé. Admettons qu’on ne possède pas de masse pour équilibrer la balance dans la position 45°. Alors, à un effort du jet correspond un angle de la balance. En utilisant Matlab simulink MultiBody construisez un abaque force du jet en fonction de l’angle de la balance. On prendra une force du jet comprise entre zéro et deux newtons et on complétera le tableau et la courbe « caractéristique de la balance sans masse ».

On règle la force de la masse à zéro, pour différentes forces du jet on réalise la simulation.

On trouve :

Exercice 3 pour approfondir :

Figure 1 : vue dans le plan (x,y) - Coordonnées en mm

3.1) Soit F1 la force du jet d’eau sur le balancier.

3.1.a) Représentez cette force sur la figure 1 rappelée ci-dessous.

F1

3.1.b) Est-ce que cette force est une force à distance, ou de contact ponctuel, ou de contact réparti ?

C’est une force de contact réparti car c’est l’ensemble des jets d’eau du pommeau qui appuient sur une surface à peu près circulaire du plateau.

3.1.c) Comment justifier la localisation du point d’application ?

En considérant que la pression des jets d’eau sur le plateau est uniforme, le point d’application de cette force est au centre du disque de contact entre le jet d’eau et le plateau, soit le centre du plateau : B.

3.1.d) Soit X1 et Y1,les valeurs algébriques des projections de F1 sur respectivement x et y. Quelle est l’écriture en lignes du torseur de cette action mécanique au point d’application de cette force dans le repère R0 de la figure 1 ?

τF1=BF1MF1(B)R0=BX1.x+Y1.y+0.z0R0

car F1 est dans le plan (x,y) et le moment de cette force à son point d’application est nul.

cos45°=sin45°=22 donc :

τF1=B-22.F1.x-22.F1.y0R0

3.1.e) Quelle est l’écriture en colonnes du torseur de cette action mécanique au point d’application de cette force dans le repère R0 ?

Le vecteur moment est orthogonal au plan (x,y) du problème donc sa composante apparait en z :

τF1=BX10Y100N1R0=BX10Y100N1R0=B-22.F10-22.F1000R0

3.2) Soit F2 la force de pesanteur des contrepoids sur le balancier.

3.2.a) Représentez cette force sur la figure 1.

F2

F1

3.2.b) On note M la masse des contrepoids et g la valeur de la constante gravitationnelle au niveau de la mer (9,81 N.kg-1). Donnez l’écriture en lignes du torseur de cette action mécanique au point d’application de cette force dans le repère R0 ?

τF2=AF2MF2(A)R0=A0.x-M.g.y+0.z0R0=A-M.g.y0R0

3.2.c) Donnez l’écriture en colonnes du torseur de cette action mécanique au point d’application de cette force dans le repère R0 ?

τF2=A00Y200N2R0=A00-M.g000R0

3.3) Soit F3 la force de la liaison pivot sur le balancier.

3.3.a) Représentez cette force sur la figure 1.

F3

F2

F1

3.3.b) Soit X3 et Y3,les valeurs algébriques des projections de F3 sur respectivement x et y. Quelle est l’écriture en lignes du torseur de cette action mécanique au point d’application de cette force dans le repère R0 ?

τF3=OF3MF3(O)R0=OX3.x+Y3.y+0.z0R0=OX3.x+Y3.y0R0

car F3 est dans le plan (x,y) et le moment de cette force à son point d’application est nul.

X3 et Y3 inconnues.

3.3.c) Quelle est l’écriture en colonnes du torseur de cette action mécanique au point d’application de cette force dans le repère R0 ?

Le vecteur moment est orthogonal au plan (x,y) du problème donc sa composante apparait en z :

τF3=OX30Y300N3R0=OX30Y3000R0

3.4.a) En considérant que le bilan des actions mécaniques extérieures du balancier isolé correspond aux 3 actions mécaniques précédentes, exprimez avec les torseurs correspondants le principe fondamental de la statique.

La somme des torseurs des actions mécaniques extérieures d’un système est égale à torseur nul, soit :

τF1+τF2+τF3=0

3.4.b) Quelle condition permet de sommer des torseurs ?

Pour faire la somme de torseurs il faut qu’ils soient exprimés au même point de réduction.

3.5) Les torseurs de F1, F2 et F3 sont exprimés aux points d’application respectifs de leurs forces, donc en des points de réduction différents. Nous allons tous les ramener au point O centre de rotation de la liaison pivot. Il va donc falloir déplacer de F1 et F2 en O.

3.5.a) Calculez par la méthode des bras de levier, le vecteur moment en O de F1 : MF1O?

Valeur algébrique du moment : MF1O=-L.F1

Le vecteur moment est orthogonal au plan (x,y) du problème donc selon z.

Donc MF1O=-L. F1.z

3.5.b). Donnez les écritures en lignes et en colonnes du torseur de F1 au point O dans le repère R0 ?

τF1=B-22.F1.x-22.F1.y0R0

Rappel : la résultante lors du déplacement reste inchangée, seul le moment du torseur est modifié en fonction du point de réduction, donc :

Écriture en lignes :

τF1=B-22.F1.x-22.F1.y0R0

=O-22.F1.x-22.F1.yMF1OR0

=O-22.F1.x-22.F1.y-L.F1.zR0

Écriture en colonnes :

τF1=B-22.F1   0   -22.F1   0   0   0   R0

=O-22.F10-22.F100-L.F1R0

3.5.c) Calculez en utilisant le paramétrage de la figure 1 (attention convertir les distances en m) et grâce à la formule du déplacement, le vecteur moment de F2en O.

Formule du déplacement du moment :

MF2(O)=MF2(A)+OA∧F2

MF2(O)=O+xA-xOyA-yOzA-zO∧0-M.g0

MF2(O)=       -0,2155-0,21550∧0-M.g0

MF2(O)=000,2155.M.g=0,2155.M.g.z

3.5.d). Donnez les écritures en lignes et en colonnes du torseur de F2 au point O dans le repère R0 ?

τF2=A-M.g.y0R0

τF2=O-M.g.yMF2(O)R0

τF2=O-M.g.y0,2155.M.g.zR0

τF2=O00-M.g000,2155.M.gR0

3.6.a) Appliquez le PFS en sommant les torseurs des actions mécaniques extérieures en O et déduisez l’expression de M.

τF1+τF2+τF3=0

En utilisant l’écriture en lignes :

O-22.F1.x-22.F1.y-L.F1.zR0+O-M.g.y0,2155.M.g.zR0+OX3.x+Y3.y0R0=00

D’où-22.F1.x-22.F1.y-M.g.y+X3.x+Y3.y=0    (1)-L.F1.z+0,2155.M.g.z=0       (2)

La deuxième expression permet de résoudre simplement :

(2)(-L.F1+0,2155.M.g).z=0

(2)-L.F1+0,2155.M.g=0

(2)M=L.F10,2155.g

Ou en utilisant l’écriture en colonnes :

O-22.F10-22.F100-L.F1R0+O00-M.g000,2155.M.gR0+OX30Y3000R0=000000

D’où :

-22.F1+X3=00+0+0=0-22.F1-M.g+Y3=00+0+0=00+0+0=0-L.F1+0,2155.M.g=0

La dernière expression permet de résoudre simplement :

-L.F1+0,2155.M.g=0M=L.F10,2155.g

3.6.b) Application numérique : calculez M arrondi au gramme pour un effort du jet d’eau de 0,56N.

D’après la figure 1, L=0,3048 m

De plus F1=0,56 N

Donc M=0,3048×0,560,2155×9,81=0,081 kg