De l’Internet des Objets à l’écosystème Did@LoRaWAN

# Un spectacle pas si inhabituel

Il n’est pas si rare, se promenant dans les rues de Paris, d’être confronté à cette situation :

Visiblement, le camion chargé de collecter les containers de verre usagé n’est pas passé en temps et en heures.

# L’apport de l’IoT au dispositif de collecte des containers de verre usagé

Une solution possible, permettant de remédier à ce spectacle quelque peu désolant, consiste à équiper ces containers de capteurs qui indiqueraient aux chauffeurs chargés de la collecte du verre usagé, les containers nécessitant d’être vidés, et ceux qui peuvent encore attendre :

Pour cela, conformément à la représentation de la page précédente, il convient d’équiper chaque container d’un capteur de taux de remplissage transmettant par voie radio, chaque matin avant que ne commence la collecte, une information comprise entre 0 (container vide) et 100 (container plein).

Cette information est collectée par une station de base (appelée ici Gateway) qui se charge de la transmettre, via le cloud, à un serveur.

Le matin, lorsque les chauffeurs se rendent sur leur lieu de travail, ils consultent un terminal (tablette ou smartphone), prennent connaissance de l’état de remplissage des containers, et organisent leur tournée de façon à ne collecter que les containers pleins (en rouge) ou presque pleins (en orange), sans se rendre inutilement auprès de containers peu remplis (en vert).

Cet exemple simple permet de mettre en évidence les caractéristiques de l’Internet des Objets (ou IoT en anglais pour Internet of Things) :

- l’Internet des Objets fait appel à trois réseaux de communication distincts :

  - un dispositif de transmission par voie hertzienne (entre chacun des containers et la passerelle),

  - un dispositif de transmission entre la passerelle et le réseau Internet, qui peut être câblé (Ethernet), sans fil (WiFi) ou encore proposé par un opérateur de télécommunications (3G, 4G, 5G),

  - un dispositif de transmission entre le point d’accès internet du dépôt de camions et le terminal de supervision, qui peut être lui aussi câblé, sans fil ou bien proposé par un opérateur de télécommunications ;

- le dispositif de transmission par voie hertzienne, qui permet de collecter le paramètre de taux de remplissage de chaque container, doit avoir une couverture géographique la plus large possible afin de minimiser le nombre de passerelles nécessaires ;

- les données issues du capteur de taux de remplissage de chaque container (comprises entre 0 et 100%) n’ont pas besoin d’être transmises continument à la passerelle (en fait, il suffit de les transmettre juste avant chaque collecte planifiée), et leur vitesse de transmission jusqu’à la passerelle n’est pas prégnante ;

- le capteur positionné à l’intérieur des containers doit être alimenté de façon autonome, donc à l’aide d’une pile (alimenter le capteur à l’aide d’un panneau solaire augmenterait la complexité et le coût de fabrication), ce qui suppose que ce dernier soit le moins énergivore possible.

Notons que dans cet exemple, l’homme intervient, puisque c’est lui qui va conduire le camion, choisir de suivre le trajet proposé, et stopper le camion aux endroits indiqués pour y collecter le verre usagé. Mais avec le développement de l’Intelligence Artificielle (abréviation IA en français et AI en anglais pour Artificial Intelligence) et la mise sur le marché des véhicules autonomes, on peut très bien imaginer qu’à terme, la collecte puis le stockage du verre usagé soient entièrement automatisés ; il s’agira alors d’un véritable exemple de mise en œuvre du concept d’Internet des Objets.

On pourra généraliser, à partir de cet exemple, la structure d’un réseau IoT de technologie

LoRaWAN tel que celui que nous allons mettre en œuvre en classe, de la façon suivante :

Le système didactique Did@LoRaWAN

La société Didalab propose un véritable écosystème, nommé Did@LoRaWAN, permettant d’investiguer et de mettre en œuvre un réseau de capteurs connecté à l’Internet, selon la technologie LoRaWAN, très largement dominante au niveau mondial depuis les difficultés de son principal concurrent Sigfox.

Cet écosystème se présente de la façon suivante :

  - Les cartes End Device

Le système didactique Did@LoRaWAN proposé ci-dessus comporte 3 cartes End Device comprenant, pour chacune d’entre elles 7 capteurs qui, associés à un microcontrôleur, permettent de réaliser 7 applications distinctes :

- un hygromètre,

- un baromètre,

- un thermomètre,

- un luxmètre,

- un oxymètre de pouls,

- une centrale inertielle,

- un magnétomètre.

De plus, un connecteur au format Shield Arduino permet d’accueillir une carte fille (du commerce ou bien réalisée par les étudiants) équipée d’un ou de plusieurs capteur(s) et/ou actionneur(s), correspondant à une application à concevoir dans le cadre d’une pédagogie de projet.

Chaque carte End Device est équipée de capteurs pilotés par un microcontrôleur programmable en langage C/C++ ou Python à l’aide de l’environnement de développement Visual Studio Code.

La carte End Device est par ailleurs équipée de nombreux points-test permettant aux étudiants de déboguer puis de vérifier la pertinence du programme qu’ils viennent de coder, supposé mettre en œuvre tel ou tel capteur.

Ci-dessous, la visualisation et le décodage d’une trame I2C entre un capteur et le microcontrôleur :

Il est donc possible, à partir des cartes End Device, de proposer des activités de programmation de microcontrôleur en langage C (ou Python), et de mesure de grandeurs électriques.

  - La transmission des données issues des capteurs

Conformément au synoptique de la page 2, les cartes End Device sont connectées à la passerelle par voie radio selon le standard LoRa.

La passerelle, équipée de son antenne, est positionnée sur la baie informatique Did@LoRaWAN :

La baie informatique, conformément au synoptique de la page 3, est équipée :

- d’un switch permettant entre autres, de raccorder la passerelle au réseau informatique,

- d’un routeur assurant la connexion au réseau internet auquel l’établissement est raccordé,

- d’un serveur de réseau permettant d’accéder aux données transmises par voie radio par les cartes End Device,

- d’un serveur d’application permettant d’héberger l’application de supervision du réseau,

- d’un terminal de programmation et de supervision pouvant être connecté au système Did@LoRaWAN par câble Ethernet ou par liaison radio WiFi ou 4G (représentés ici respectivement par un PC, une tablette et un smartphone).

L’application de supervision proposée ici, se limitera à proposer des tableaux de bord attractifs, permettant de visualiser les grandeurs physiques (température, pression, …) auxquelles les capteurs des cartes End Device sont sensibles, mais d’autres applications, plus sophistiquées, sont possibles.

Les activités proposées au niveau de la baie, sont davantage orientées informatique, et consistent, au niveau du serveur de réseau, à récupérer les données hébergées par ce dernier au travers d’activités de programmation JavaScript, et au niveau du serveur d’application, à mettre en œuvre l’outil logiciel graphique Node-Red.

A noter : l’ensemble des logiciels utilisés (Visual Studio Code, JavaScript et Node-Red) pour la mise en œuvre du système Did@LoRaWAN sont libres de droit. Par ailleurs, l’hébergement des données par le serveur de TTN est proposé gratuitement.

# L’accès aux données transmises à la passerelle par les cartes End Device

Les données issues des capteurs et relayées par la passerelle peuvent être transmises, au choix, soit au serveur de l’hébergeur de données IoT TTN (The Things Network) soit au serveur de réseau intégré à la baie.

- Accès aux données depuis le serveur TTN

# Accès aux données depuis le serveur de réseau intégré à la baie Did@LoRaWAN

Il est également possible d’héberger les données localement, depuis le serveur de réseau :