| TP | Apprentissage supervisé Comportement aérien d’un drone |
| --- | --- |

Problème technique

* Caractériser le comportement aérien d’un drone en utilisant des mesures provenant d’un smartphone implanté sur l’appareil.

Compétences à mettre en œuvre

* Analyser les principes d'intelligence artificielle.

* Extraire un indicateur de performance pertinent à partir du cahier des charges ou de résultats issus de l'expérimentation ou de la simulation.

* Choisir une démarche de résolution d’un problème d'ingénierie numérique ou d'intelligence artificielle.

*  Résoudre un problème en utilisant une solution d'intelligence artificielle.

1. Mise en situation

Le support de l’activité est un drone quadrirotor industriel remplissant des missions de sécurité publique, de secours ou d’inspection d’infrastructures (voir documents techniques).

Figure 1 – Drone DJI

Matrice 300 RTK équipé

de la caméra Zenmuse H20T

Le pilotage de l’appareil est effectué à partir d’une télécommande ergonomique et configurable à la convenance du pilote.

En fonction des commandes de vol, le comportement aérien du drone est caractérisé suivant trois axes :  tangage, roulis et lacet.

Axe de roulis

(roll)

Axe de tangage

(pitch)

Axe de lacet

(yaw ou azimuth)

Figure 2 – Axes de vol

En vol stationnaire, les quatre rotors du drone tournent à la même vitesse et délivrent donc la même puissance. La puissance globale est suffisante pour le maintenir à une certaine hauteur sans qu’il ne descende et pas assez pour l’élever en altitude.

L’augmentation simultanée de la vitesse des quatre rotors entraîne l’élévation du drone. Inversement, la réduction simultanée de la vitesse des quatre rotors entraîne la descente de l’appareil vers la terre sous l’effet de la pesanteur.

Les quatre rotors R1, R2, R3 et R4 ne tournent pas dans le même sens. R1 et R3 tournent dans le sens horaire alors que R2 et R4 tournent dans le sens antihoraire pour annuler le couple induit par les hélices.

Avant

Arrière

R1

R2

R3

R4

Figure 3 – Drone en vol stationnaire et désignation des rotors

Lorsque le drone avance, la puissance des deux moteurs avant se réduit et celle des deux moteurs arrière augmente (le drone s’incline légèrement vers l’avant autour de l’axe de tangage). Lorsque le drone recule, c’est exactement l’inverse.

Figure 4 – Drone en vol vers l’avant et vers l’arrière

Lorsque le drone se déplace vers la gauche, la puissance des deux moteurs de gauche se réduit et celle des deux moteurs de droite augmente (le drone s’incline légèrement vers la gauche autour de l’axe de roulis). Lorsque le drone se déplace vers la droite, c’est l’inverse.

Figure 5 – Drone en vol vers la gauche et vers la droite

Lorsque le drone effectue une rotation à droite,  la puissance des deux rotors 2 et 4 augmente et celle des rotors 1 et 3 se réduit (le drone pivote vers la droite autour de l’axe de lacet).

Lorsque le drone effectue une rotation à gauche, c’est exactement l’inverse. Une hélice tournant vers la gauche induit un effet de couple inverse à droite.

Figure 6 – Drone en vol en rotation à droite et à gauche

2. Apprentissage automatique

2.1 Problème à résoudre

L’activité suivante propose d’utiliser les données en provenance d’un smartphone implanté sur un drone pour produire un programme capable de déterminer automatiquement le comportement aérien de l’appareil.

2.2 Apprentissage supervisé

L’apprentissage automatique consiste à fournir à l’algorithme un certain nombre de signaux émis par les capteurs en lui précisant à quels comportements ils correspondent. Ce procédé est appelé l’entraînement. Le résultat de l’entraînement est l’obtention d’un modèle qui permet de prédire le comportement du drone à partir de nouvelles données émises par les capteurs.

Il existe un grand nombre d’algorithmes d’apprentissage, chacun ayant ses avantages et ses inconvénients et pouvant être utilisés de manières plus ou moins satisfaisantes sur le problème donné.

Roulis à droite

Tangage avant

Lacet à droite

Roulis à gauche

Tangage arrière

Lacet à gauche

Apprentissage automatique

Figure 7 – Principe de l’apprentissage automatique

Sélection du modèle de classification le plus performant

Chargement des données caractéristiques des capteurs

Pré-traitement des données

Apprentissage, entrainement et comparaison des modèles

Prédiction du comportement du drone

Chargement des données

de test

Pré-traitement des données

de test

Utilisation du modèle entraîné

Entraînement à partir de données → itérations jusqu’à trouver le meilleur modèle

Prédiction à partir de nouvelles données → intégration du modèle dans une application

Figure 8 – Apprentissage automatique : entraînement et prédiction

3. Données disponibles pour l’apprentissage

Les angles de roulis, de tangage et de lacet sont obtenus expérimentalement à l’aide d’un smartphone fixé sur le châssis du drone. L’application Matlab Mobile installée sur le smartphone permet d’acquérir les mesures issues des capteurs du téléphone et de les déposer sur Matlab Drive. Ces fichiers de mesure, fournis dans l’activité proposée, seront utilisés sur un ordinateur équipé du logiciel Matlab.

Demande d’accès

à un fichier

Smartphone avec l’application

Matlab Mobile

Serveur

Mathworks

Ordinateur avec le logiciel Matlab ou Matlab Online

Cloud Matlab Drive

Informations sur le contenu du fichier

Informations sur le contenu du fichier

Demande d’accès

à un fichier

Résultat

du calcul

Résultat

du calcul

Demande de calcul ou d’exécution d’un script

Demande de résolution d’un modèle ou d’exécution d’un script

Figure 9 – Matlab Mobile et Matlab Drive

Les mesures expérimentales sont mises en forme et regroupées dans deux fichiers :

- Donneesorientations123.xlsx (acquisition de 3 mesures pour le tangage avant, 3 mesures pour le tangage arrière, 3 mesures pour le roulis droite, 3 mesures pour le roulis gauche, 3 mesures pour le lacet droite et 3 mesures pour le lacet gauche à la fréquence de 10 Hz et pendant une durée de 6 secondes).

- Donneesorientations12345.xlsx (acquisition de 5 mesures pour le tangage avant, 5 mesures pour le tangage arrière, 5 mesures pour le roulis droite, 5 mesures pour le roulis gauche, 5 mesures pour le lacet droite et 5 mesures pour le lacet gauche à la fréquence de 10 Hz et  pendant une durée de 6 secondes).

| Temps seconde | Degré lacet | Degré tangage | Degré roulis | Mouvement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 167,222552 | 0,19109 | -0,216484 | Lacet à droite |
| 0,1 | 167,222552 | 0,191115 | -0,215674 | Lacet à droite |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| 5,9 | -154,290572 | 0,036468 | -0,635974 | Lacet à droite |
| 6 | -153,113006 | 0,023314 | -0,638857 | Lacet à droite |
| 0 | 78,391707 | -0,561339 | 0,680284 | Lacet à droite |
| … | … | … | … | … |
| 6 | 152,414346 | -0,011 | -0,220989 | Lacet à droite |
| 0 | 13,661357 | -1,153675 | 0,15505 | Lacet à droite |
| … | … | … | … | … |
| 6 | 113,926613 | -0,5125 | 0,088134 | Lacet à droite |
| 0 | 158,00573 | 0,094242 | -0,101106 | Lacet à gauche |
| … | … | … | … | … |
| 6 | 95,036106 | -0,390107 | 0,718008 | Lacet à gauche |
| 0 | 78,880229 | -0,627174 | 0,703011 | Lacet à gauche |
| … | … | … | … | … |
| 6 | -5,632954 | -1,363217 | 0,246396 | Lacet à gauche |
| 0 | -15,928474 | -1,236114 | -0,221776 | Lacet à gauche |
| … | … | … | … | … |
| 6 | -113,465814 | -0,554776 | -0,426146 | Lacet à gauche |
| 0 | -169,47967 | 0,016539 | -0,052847 | Roulis à droite |
| … | … | … | … | … |
| 6 | -169,508302 | -0,078447 | 21,632203 | Roulis à droite |
| 0 | 149,105557 | 0,053171 | 0,517464 | Roulis à droite |
| … | … | … | … | … |
| 6 | 147,820907 | -0,44285 | 16,965758 | Roulis à droite |
| 0 | 72,204737 | -0,973995 | 0,944197 | Roulis à droite |
| … | … | … | … | … |
| 6 | 70,674863 | -0,697175 | 19,779512 | Roulis à droite |
| 0 | -176,185768 | 0,44909 | 0,058082 | Roulis à gauche |
| … | … | … | … | … |
| 6 | -177,69666 | -0,140202 | -10,614001 | Roulis à gauche |
| 0 | 133,013822 | -0,072082 | 0,779843 | Roulis à gauche |
| … | … | … | … | … |
| 6 | 131,743926 | -0,405389 | -21,747194 | Roulis à gauche |
| 0 | 66,288229 | -0,685469 | 0,562022 | Roulis à gauche |
| … | … | … | … | … |
| 6 | 64,989277 | -0,10624 | -21,539632 | Roulis à gauche |
| 0 | -37,251524 | -0,563147 | -0,157879 | Tangage arrière |
| … | … | … | … | … |
| 6 | -36,848341 | -18,444989 | 0,439592 | Tangage arrière |
| 0 | -98,94225 | 0,017829 | 0,418502 | Tangage arrière |
| … | … | … | … | … |
| 6 | -98,129451 | -19,183582 | 1,073569 | Tangage arrière |
| 0 | 172,949296 | -2,301855 | -0,327971 | Tangage arrière |
| … | … | … | … | … |
| 6 | 172,90893 | -19,294041 | -1,065706 | Tangage arrière |
| 0 | -50,589866 | 1,04445 | 0,114378 | Tangage avant |
| … | … | … | … | … |
| 6 | -50,54062 | 21,681684 | -0,067467 | Tangage avant |
| 0 | -109,131909 | -0,604242 | 0,81489 | Tangage avant |
| … | … | … | … | … |
| 6 | -109,06205 | 21,889725 | 0,358349 | Tangage avant |
| 0 | -160,652934 | -0,868005 | 0,457645 | Tangage avant |
| … | … | … | … | … |
| 6 | -160,550673 | 20,458146 | 0,258575 | Tangage avant |

Figure 10 – Extrait du fichier de mesures Donneesorientations123.xlsx

4. Création du modèle d’apprentissage N°1

4.1 Utilisation de l’application Classification Learner

La résolution du problème s’appuiera sur l’utilisation de modèles d’apprentissages  disponibles dans l’application Matlab Classification Learner.

Une lecture attentive du tutoriel proposé est recommandée.

4.2 Importation des données d’apprentissage

Importer le premier fichier Donneesorientations123.xlsx

4.3 Choix d’un modèle d’apprentissage

Sélectionner les deux modèles suivants :

- classificateurs des plus proches voisins (Nearest Neighbor Classifiers – All KNNs),

- classificateurs des réseaux de neurones (Neural Network Classifiers – All NN).

Q1. Expliquer brièvement ces deux méthodes d’apprentissage automatique.

Q2. Avec l’application Classification Learner, rechercher des schémas sur lesquels les données relatives aux angles de roulis, de tangage et de lacet sont regroupées. Après leur entraînement, relever la précision de chaque modèle (Accuracy).

4.4 Matrice de confusion

Q3. Relever la matrice de confusion de chaque modèle. Comparer les résultats et rédiger quelques commentaires.

4.5 Courbe ROC

Q4. En relevant la surface minimale sous la courbe ROC (AUC), identifier la qualité des classificateurs étudiés. Comparer les performances puis rédiger quelques commentaires sur les valeurs relatives aux sensibilités et aux spécificités proposées.

4.6 Exportation du modèle

Q5. Après avoir complété le tableau de synthèse ci-dessous, sélectionner le modèle d’apprentissage le plus performant puis l’exporter pour continuer à l’exploiter sous Matlab.

| Modèle d’apprentissage fichier N°1 | Caractéristiques |  |
| --- | --- | --- |
| Plus proches voisins (KNN) | Précision (accuracy) |  |
|  | Qualité minimale (AUC) |  |
|  | Taux de faux positifs (FPR) |  |
|  | Taux de vrais positifs (TPR) |  |
| Réseaux de neurones (NN) | Précision (accuracy) |  |
|  | Qualité minimale (AUC) |  |
|  | Taux de faux positifs (FPR) |  |
|  | Taux de vrais positifs (TPR) |  |

4.7 Test du modèle d’apprentissage

Q6. Tester le modèle d’apprentissage sélectionné. Afficher la prédiction du modèle entrainé sous forme d’histogramme. Comparer la proposition de comportement du drone en s’appuyant sur un fichier test.

5. Création du modèle d’apprentissage N°2

Le nouveau modèle d’apprentissage est construit à partir de l’importation du deuxième fichier Donneesorientations12345.xlsx

Q7. Suivre la procédure d’analyse utilisée dans la partie précédente pour ce nouveau fichier d’apprentissage. Compléter le tableau ci-dessous et comparer les résultats obtenus. Rédiger quelques commentaires.

| Modèle d’apprentissage fichier N°2 | Caractéristiques |  |
| --- | --- | --- |
| Plus proches voisins (KNN) | Précision (accuracy) |  |
|  | Qualité minimale (AUC) |  |
|  | Taux de faux positifs (FPR) |  |
|  | Taux de vrais positifs (TPR) |  |
| Réseaux de neurones (NN) | Précision (accuracy) |  |
|  | Qualité minimale (AUC) |  |
|  | Taux de faux positifs (FPR) |  |
|  | Taux de vrais positifs (TPR) |  |

Q8. Le modèle d’apprentissage des plus proches voisins est optimisable en sélectionnant l’onglet Optimizable KNN (Nearest Neighbor Classifiers).

Les paramètres par défaut sont modifiables en cliquant sur le bouton Advanced (par exemple l’augmentation ou la réduction du nombre de voisins). Les changements effectués apparaissent dans l’historique afin de pouvoir comparer un seul et même modèle avec différents paramètres.

Lancer l’entraînement de ce nouveau modèle et relever ses caractéristiques. Rédiger quelques commentaires.

6. Sélection du modèle d’apprentissage optimal

Q9. Compléter le tableau de synthèse des résultats ci-dessous et sélectionner le modèle optimal en rédigeant quelques commentaires :

| Modèle d’apprentissage | Précision |
| --- | --- |
| Plus proches voisins N°1 (3 données d’apprentissage) |  |
| Réseaux de neurones N°1 (3 données d’apprentissage) |  |
| Plus proches voisins N°2 (5 données d’apprentissage) |  |
| Réseaux de neurones N°2 (5 données d’apprentissage) |  |
| Plus proches voisins N°3 (5 données d’apprentissage + optimisation) |  |

7 – Génération du code Matlab et synthèse

Q10. Générer le code Matlab correspondant au modèle d’apprentissage sélectionné. Identifier sommairement les différentes parties du programme (données d’apprentissage, modèle d’entraînement et affichage des résultats).

Q11. Commenter l’étude d’apprentissage automatique réalisée. Proposer une démarche ou un protocole permettant de qualifier plus complétement le comportement aérien du drone.