Exercice n° :

CONSTRUCTION D’UNE MAISON PLURIDISCIPLINAIRE

DE SANTE

Phase :	Offre de prix

Activité :	Préparation de l’offre de prix

Tâches :	Quantifier les ouvrages.

Compétences : 	C3.4 Réaliser un devis quantitatif

Situation :	Technicien(ne) dans un bureau d’études structure

Objectif : 	Afin de préparer la DPGF du DCE, vous êtes chargé(e) de quantifier certains articles du lot 	n°01 GROS ŒUVRE en vous aidant de la maquette structure et du budget.

On donne :

- La Maquette structure (Fichier RVT)

- Le CCTP lot 01 GROS OEUVRE CHATEAUNEUF (Fichier PDF)

- Le budget MAISON MEDICALE (Fichier DBD)

- Les renseignements complémentaires DE2

- Le document réponse DR1

- DT1 Didacticiel Modifier une combinaison (Fichier PDF)

- DT2 Didacticiel Imprimer une DPGF (Fichier PDF)

On demande  :

A partir de l’extrait du CCTP et des renseignements complémentaires compléter le Budget « Maison médicale » :

- Créer les concepts dans les sous-chapitres suivants :

    - 01.04.02.01 à 01.04.02.04

    - 01.06.01

Pour chaque sous-chapitre, vous devez créer les concepts béton, armatures et coffrage quand cela semble nécessaire en Unité d’ouvrage fixe

Exemple pour poteaux

Sur le document réponse DR1 :

- Compléter le tableau de correspondance entre les concepts (Cypeproject) et les familles et types (revit).

A partir des logiciels CYPEPROJECT et REVIT :

- Quantifier les concepts (Ouvrages élémentaires) cités ci-dessus.

    - 01.04.02.01 à 01.04.02.04

    - 01.06.01

    - 01.07.01 & 01.07.02

Pour certains concepts vous devez modifier les combinaisons afin de calculer la masse d’acier et la surface de coffrage.

- Enregistrer votre fichier sous le nom DPGF Maison médicale suivi de votre nom.dbd

- Imprimer l’offre de prix au format PDF (Bordereaux de prix n°1 LJM – Offre de prix).

Nommer votre fichier DPGF Gros œuvre suivi de votre nom.pdf

On exige :

- Une utilisation correcte des ratios.

- Une utilisation obligatoire et cohérente de CYPE et de REVIT.

- Des ouvrages élémentaires adaptés à notre projet.

- La rédaction est claire (libellés, ordonnancement…).

- Des résultats justes.

Une impression de votre budget.

| Logiciel Cypeproject |  | Logiciel REVIT |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sous -chapitres | Nom du concept | Catégorie et famille | Type |
| 01.04.02.01 | Gros béton d'assise et béton de propreté |  |  |
| 01.04.02.02 | Semelles isolées |  |  |
| 01.04.02.03 | Longrines filantes en béton armé |  |  |
| 01.04.02.04 | Ouvrage en béton armé - surbot |  |  |
| 01.04.02.04 | Ouvrage en béton armé bêche |  |  |
| 01.04.02.04 | Ouvrage en béton armé corbeau |  |  |
| 01.06.01 | Plancher portée |  |  |
| 01.06.01 | Bande noyée |  |  |
| 01.07.01 | Voile en béton armé y compris armatures… |  |  |
| 01.07.02 | Agglos pleins ép. 20 cm |  |  |
| 01.07.02 | Agglos pleins ép. 15 cm |  |  |
| 01.07.02 | Agglos creux ép. 10 cm |  |  |
| 01.07.04 | Poteaux – poteau béton C25/30 pour poteaux | Poteaux porteurs - Poteaux béton rectangulaire | Poteau béton – rectangulaire P1 30 x 20 Poteau béton – rectangulaire P2 30 x 20 Poteau béton – rectangulaire Poteau incliné 17 x 17 |
|  |  | Poteaux - poteau | Poteaux P7 |
| 01.07.05 | Poutres béton | Ossature - Poutre rectangulaire - Béton | Poutre 20 x 70 |
| 01.08.01 | Plancher type dalle pleine | Sols - sol | Dalle en béton – 20 cm |
| 01.08.01 | Bande noyée | Ossature - Poutre rectangulaire - Béton | BN3 Dalle ép 20 cm 20 x 20 |
| 01.09.01 | Acrotères BA | Ossature - Poutre rectangulaire - Béton | Acrotère 15 x 60 |

CORRESPONDANCE CONCEPT – FAMILLES ET TYPES

Certains sous-chapitres ne sont pas à quantifier.

DR1

DR1

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

  - Liste des concepts à créer dans les sous-chapitres :

Aucun coût ne sera complété lors de la création des concepts en unité d’ouvrages fixes

01.04.02.01 Béton de propreté

02.01 Gros béton d'assise et béton de propreté

01.04.02.02 Semelles filantes, isolées et massifs en béton armé

02.02a Béton type C25/30 pour semelles

02.02b Armatures pour semelles filantes et isolées

01.04.02.03 Longrines filantes en béton armé

02.03a Béton type C25/30 pour longrines

02.03b Armatures pour longrines

02.03c Coffrage longrines

01.04.02.04 Ouvrages en béton armé

02.04a Béton type C25/30 pour surbot, corbeau et bêche.

02.04b Armatures pour ouvrages divers (Surbot, corbeau et bêche)

02.04c Coffrage surbot, corbeau et bêche.

01.06 Plancher bas

01.06.01 Plancher portée

06.01a Remblaiement de tout venant (m2)

06.01b Béton type C25/30 pour dalle portée

06.01c Armatures dalle portée

06.01d Béton type C25/30 pour bande noyée

06.01e Armatures pour bande noyée dans plancher bas

  - Ratios déterminés à partir d’études précédentes :

Armatures :

    - Massifs		 				50 kg/m3

    - Longrines						90 kg/ m3

    - Ouvrages divers : Surbot, corbeau, bêche		60 kg/ m3

    - Dalle portée épaisseur 16 cm				7 kg/m2 de TS + 1 kg/m² de HA

    - Bande noyée dans dalle portée			170 kg/ m3

    - Poteaux						90 kg/ m3

    - Poutres						90 kg/ m3

    - Voiles							5.00 kg/m²

    - Armatures pour plancher dalle pleine 		7 kg/m² de TS + 1 kg/m² de HA

    - Bande noyée dans dalle pleine 20 cm		170 kg/ m3

    - Acrotère						70 kg/ m3

Coffrage :

    - Longrines						10.00 m² / m3

    - Ouvrages divers : Surbot, corbeau, bêche		10.00 m² / m3

    - Poteaux						15.00 m² / m3

    - Poutres						11.50 m² / m3

    - Plancher dalle pleine			 		1.00 m² / m²

    - Bande noyée dans dalle pleine 20 cm		11.00 m² / m3

Acrotère						10.00 m² / m3

DE2

CORRESPONDANCE CONCEPT – FAMILLES ET TYPES

| Logiciel Cypeproject |  | Logiciel REVIT |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sous -chapitres | Nom du concept | Catégorie et famille | Type |
| 01.04.02.01 | Gros béton d'assise et béton de propreté | Fondations - Base rectangulaire | GB1 120 x 60 x 100 GB2, GB3, GB4, GB5 |
| 01.04.02.02 | Semelles isolées | Fondations - Base rectangulaire | SI 120 x 60 x 20 S2, S3, S4, S5 |
| 01.04.02.03 | Longrines filantes en béton armé | Murs- Murs de base | Ext. Longrine 20 x 50 Ext. Longrine 30 x 50 |
| 01.04.02.04 | Ouvrage en béton armé - surbot | Murs- Murs de base | Ext. Surbot 17 Ext. Surbot 37 |
| 01.04.02.04 | Ouvrage en béton armé bêche | Ossature – poutre rectangulaire - béton | Bêche 15 x 50 |
| 01.04.02.04 | Ouvrage en béton armé corbeau | Sols - sol | Corbeau |
| 01.06.01 | Plancher portée | Sols - sol | Dalle en béton – 16 cm |
| 01.06.01 | Bande noyée | Ossature - Poutre rectangulaire - Béton | BN1 Dalle ép 16 cm 20 x 16 BN2 Dalle ép 16 cm 30 x 16 |
| 01.07.01 | Voile en béton armé y compris armatures… | Murs- Murs de base | Ext. Voile BA 20 |
| 01.07.02 | Agglos pleins ép. 20 cm | Murs- Murs de base | Ext. BBM 20 cm |
| 01.07.02 | Agglos pleins ép. 15 cm | Murs- Murs de base | Ext. BBM 15 cm |
| 01.07.02 | Agglos creux ép. 10 cm | Murs- Murs de base | Ext. BBM 10 cm |
| 01.07.04 | Poteaux – poteau béton C25/30 pour poteaux | Poteaux porteurs - Poteaux béton rectangulaire | Poteau béton – rectangulaire P1 30 x 20 Poteau béton – rectangulaire P2 30 x 20 Poteau béton – rectangulaire Poteau incliné 17 x 17 |
|  |  | Poteaux - poteau | Poteaux P7 |
| 01.07.05 | Poutres béton | Ossature - Poutre rectangulaire - Béton | Poutre 20 x 70 |
| 01.08.01 | Plancher type dalle pleine | Sols - sol | Dalle en béton – 20 cm |
| 01.08.01 | Bande noyée | Ossature - Poutre rectangulaire - Béton | BN3 Dalle ép 20 cm 20 x 20 |
| 01.09.01 | Acrotères BA | Ossature - Poutre rectangulaire - Béton | Acrotère 15 x 60 |

Certains concepts ne sont pas à quantifier.