| LPO Jean Jaurès CARMAUX | Acquisition des premiers gestes professionnels Utilisation de la grue d’atelier et d’élingues | 2 P.MM |
| --- | --- | --- |
|  |  | Date : |

| COMPÉTENCES COMMUNES | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CC4.1 Organiser le poste de travail CC4.3 Appliquer les règles en lien avec l’hygiène, la santé, la sécurité et l’environnement |  |  |  |  |

Support :

- Atelier, support didactique

Dossier ressource :

- Documentation technique appareil de levage

Matériel spécialisé :

- Grue d’atelier, élingues

Evaluation :        / 20

Nom :

Prénom :

Date :

Observation du client :

Travail demandé par le chef d’atelier :

dans le cadre de l’aménagement  de votre poste de travail, en vue d’une intervention, on vous demande de déplacer un support didactique lourd (moteur, boîte à vitesses) à l’aide de la grue d’atelier et d’élingues.

Objectif :

être capable d’utiliser la grue d’atelier en respectant les consignes de sécurité.

On demande de :

- de répondre au questionnaire ci-dessous.

Appeler votre professeur

- Positionner l’élément de levage sur les pièces désignées par le professeur

Appeler votre professeur

- Déplacer les pièces à l’aide de la grue d’atelier à l’endroit désignée

Appeler votre professeur

- Remettre en état le poste de travail.

- Indiquer le nom et la fonction des éléments désignés sur la photo ci-dessous

6

1

12

11

10

9

8

7

5

4

3

2

| N° | nom de l’élément | fonction de l’élément |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bras réglable | Adapter la longueur du bras en fonction de la charge à soulever |
| 2 | Commande manuelle | Permettre de diriger la grue |
| 3 | Vérin de levée | Permettre de lever la charge |
| 4 | Commande montée | Permettre de lever la charge |
| 5 | Commande descente | Permettre de descendre la charge |
| 6 | crochet | Permettre d’accrocher la charge via l’élingue |
| 7 | Anneau de levage | Permettre d’accrocher la charge |
| 8 | manille | Permettre d’accrocher la charge |
| 9 | oeil | Relier la chaîne et la charge à soulever |
| 10 | Linguet de sécurité | Sécuriser la charge à soulever |
| 11 | Bec du crochet | Eviter le mouvement de la charge une fois celle-ci élinguée |
| 12 | Siège du crochet | Permettre l’appui de la charge en sécurité |

- Relever dans le cadre ci-dessous, la plaque constructeur de la grue d’atelier utilisée.

Quelle(s) annotation(s) vous semble très importante(s)

le poids maxi de la charge à

soulever

- Compléter la gamme opératoire d’utilisation des différents moyens de levage utilisés  au fur et à mesure des opérations

| numéro opération | opération à effectuer | mode opératoire et outillage | risques professionnels | observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ex : 01 | dégager l’accès aux pièces à déplacer | déplacer manuellement les objets encombrants | lombalgie | adapter une posture privilégiant le travail des jambes et le dos droit |
| 02 | Evaluer la charge | Pour que la charge levée soit stable, les points d’accrochage de l’élingue sur la charge doivent être au-dessus du centre de gravité | écrasement | Vérifier les points d’accrochage et la stabilité de la charge |
| 03 | choisir l’élingue | Les matières influent sur le poids et la flexibilité de l’élingue. Les élingues textiles ont une couleur normalisée qui correspond à la capacité maximale supportée | écrasement | Appliquer les règles d'élinguage : s'assurer que la charge maximale d'utilisation (CMU) est correcte (celle-ci est portée sur une marque d'identification fixée sur l'élingue) |
| 04 | Procéder à une inspection visuelle | Examiner visuellement avant utilisation pour s’assurer que l’accessoire n’a pas été détériorée |  |  |
| 05 | Accrocher l’élingue sur le crochet de l’appareil de levage | Les élingues chaînes doivent être protéger contre les arrêtes vives, les maillons ne doivent jamais être sollicités en flexion |  |  |
| 06 | Mettre l’élingue sous tension | L’opérateur ne doit pas tenir l’élingue à la main, l’élingue est mise progressivement sous tension sans soulever la charge | écrasement | Eviter les chocs et les à-coups au levage |