| LPO Jean Jaurès CARMAUX | Mise en œuvre des opérations de maintenance simple remplacement d’un flexible hydraulique | 2 P.MM |
| --- | --- | --- |
|  |  | Date : |

| COMPÉTENCES COMMUNES | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CC2.3 Rendre compte de son intervention CC3.1 Identifier les étapes de l’intervention et leur chronologie CC3.2 Choisir le poste de travail et/ou les équipements, les outillages, les pièces CC4.1 Organiser le poste de travail CC4.2 Maintenir en état le poste de travail CC4.3 Appliquer les règles en lien avec l’hygiène, la santé, la sécurité et l’environnement CC5.1 Remplacer les sous-ensembles, un sous-système, un élément |  |  |  |  |

Support :

Machine atelier

Dossier ressource :

Documentation technique machine

Matériel spécialisé :

Outillage spécifique

Evaluation :        / 20

Nom :

Prénom :

Date :

Observation du client :

Une fuite hydraulique est visible sous l’équipement

Diagnostic du réceptionnaire :

Remplacer le flexible défectueux.

Objectif :

être capable de remplacer le flexible en respectant les consignes de sécurité.

On demande de :

- de compléter l’Ordre de Réparation

- d’indiquer la fonction et l’implantation de l’élément sur la machine

Appeler votre professeur

- compléter les types de liaisons qui relient l’élément au reste de la machi

- préparer votre poste de travail

Appeler votre professeur

- Remplacer l’élément en complétant la chronologie des opérations

Appeler votre professeur

- Remettre en état le poste de travail

- Rédiger le compte rendu de l’intervention

- Compléter l’O.R ci-dessous

- Indiquer la fonction et l’implantation de l’élément sur la machine

| fonction globale | implantation sur la machine |
| --- | --- |
| Diriger le fluide sous pression vers le vérin | A proximité du vérin désigné |

- Identifier les différents types de liaison qui relient l’élément au reste de la machine, les risques et précautions à prendre, l’outillage à utiliser

| type de liaison | risque professionnel (électrique, projection de fluide sous pression, écrasement,…) | Précautions à prendre (EPI, moyens de manutention, dépressuriser le circuit,…) | outillage à utiliser |
| --- | --- | --- | --- |
| hydraulique | Brûlures, projection du fluide | -Lunettes, gants. - travailler sur sol plat et stable -dépressuriser le circuit | Outillage courant |

- Organiser votre poste de travail

Appeler votre professeur

- Remplacer l’élément, indiquer les différentes étapes de la procédure de dépose-repose

|  | Etapes de la dépose | Etapes de la repose |
| --- | --- | --- |
| 1 | Installer le matériel sur un sol plat et stable | Veiller à la parfaite propreté du composant |
| 2 | Dépressuriser le circuit | Serrer à la clé dynamométrique les composants et s’assurer du freinage des fixations |
| 3 | Préparer un bac de rétention | S’assurer que les canalisations ne se touchent pas ni au repos ni au fonctionnement (après remise en route) |
| 4 | Protéger de toutes souillures les composants à proximité | Contrôler toute trace de fuite après serrage |
| 5 | Obturer à l’aide de bouchons prévus à cet effet tout raccord ou équipement débranché | Contrôle du niveau d’huile du circuit hydraulique |
| 6 | Utiliser des lingettes de nettoyage propres | Remise ne route avec purge du circuit |
| 7 | Poser les composants démontés sur un plan de travail propre | Contrôle du niveau d’huile d’après la procédure du constructeur |
| 8 | Nettoyer immédiatement toute trace de liquide hydraulique au sol ou sur l’équipement |  |

Appeler votre professeur

- Remettre en état le poste de travail

- Compléter le compte rendu de l’intervention

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Appeler votre professeur