Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Système de Production Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2. a	Analyse et exploitation des données techniques

CORRIGE

Matériel autorisé :

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé :

Au moment de votre arrivée, vous constatez dans la GMAO que le système s'est mis en défaut lors du poste précédent.

Un arrêt de production est prévu dans la journée, vous décidez d’analyser le fonctionnement afin de gagner en efficacité durant de votre intervention.

| Q1 | Analyse fonctionnelle et structurelle de l’Ecolpap | DTR 2 à 3/11 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q1.1 – Donner la fonction globale du système Ecolpap :

FABRIQUER des briquettes de papier enrobées de plastique

Q1.2 – Donner les matières d’œuvre entrantes :

- Feuilles de papier A4 - Film plastique

Q1.3 – Compléter les noms des sous-ensembles de la déchiqueteuse/ compacteuse.

Nom : Vérin compacteur

Nom : Module vérin soudeur

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

Nom : Déchiqueteuse

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

Nom : Four tunnel

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

Nom : Convoyeur à chaines

Nom : Vérin tiroir

Nom : Groupe hydraulique

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

| Q2 | Etude de l’historique de pannes et diagnostic | DTR 1/11 | Temps conseillé : 20 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

| Relevé Historique |  | Classement par ordre décroissant |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type d’arrêts | Temps d’arrêts (minutes) | Rang | Type d’arrêts | Temps d’arrêts (minutes) |
| Le destructeur (déchiqueteuse) ne fonctionne pas | 24 | 1 | La briquette n’est pas évacuée du four | 60 |
| La briquette n’est pas évacuée du four | 60 | 2 | La briquette n’est pas correctement emballée (film non rétracté) | 45 |
| La briquette n’est pas correctement emballée (film non rétracté) | 45 | 3 | La soudure ou le découpage n’est pas correct | 36 |
| Mauvais transfert de la briquette par le vérin poussoir | 25 | 4 | Mauvais transfert de la briquette par le vérin poussoir | 25 |
| Manque de film- casse film | 13 | 5 | Le destructeur (déchiqueteuse) ne fonctionne pas | 24 |
| La deuxième briquette s’arc-boute contre la première | 7 | 6 | Manque de film- casse film | 13 |
| La soudure ou le découpage n’est pas correct | 36 | 7 | La deuxième briquette s’arc-boute contre la première | 7 |

Q2.1 – Déterminer la chaîne fonctionnelle impactant le plus la production, complétez le tableau de recensement des temps d’arrêts.

Q2.2 – Citer les 2 types d’arrêts qui font perdre le plus de temps à la production ?

| Types d’arrêts | La briquette n’est pas évacuée du four |
| --- | --- |
|  | La briquette n’est pas correctement emballée (film non rétracté) |

Q2.3 – Indiquer la ou les chaînes fonctionnelles défaillantes :

| Chaines fonctionnelles | Oui | Non | Chaines fonctionnelles | Oui | Non |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Déchiqueter les feuilles |  | x | Enrober la briquette |  | x |
| Former la briquette |  | x | Rétracter le film | x |  |
| Compacter la briquette |  | x | Déplacer la briquette | x |  |

Q2.4 – Donner les causes probables de ces dysfonctionnements :

- Mauvais alignement des chaines de transmission du convoyeur

- Température du four trop faible

- Temps de passage au four trop faible

Briquette trop grande

- Arrêt de la chaine avant la sortie du four

La déchiqueteuse est en service (un nouveau cycle a commencé)

Le vérin presseur est bloqué en position sorti

| Q3 | Etude cinématique validation de la vitesse de rotation moteur | DTR 5 à 6/11 | Temps conseillé : 20 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Pour obtenir une rétractation idéale du plastique le temps de passage dans le four de la briquette doit être de 3 minutes et 20 secondes. Si l’exposition est trop longue cela entraine une rétractation trop intense voir une fonte du film plastique.

C’est pourquoi il faut vérifier le fonctionnement de la transmission du convoyeur

Q3.1 –Déterminer la distance parcourue par la briquette dans le four puis sa vitesse lors de la phase de chauffe :

d

=

t

V

Temps en s

Distance en m

vitesse en m/s

0,6

0,003  m/s

=

200

=

V

d=  600  mm

Q3.2 –Déterminer la vitesse de rotation de l’arbre de transmission 5 :

r (en m)

ω (en rad/s)

V (en m/s)

Vitesse de chaine :    V=0,003 m/s

Pignon 7 : Z7=17 dents r7=0.026 m

Pignon 8 : Z8=11 dents

Pignon 9 : Z9=17 dents

Vitesse angulaire rad/s

r

=

ω  x

V

vitesse en m/s

Rayon m

8

7

9

0,115  rad/s

0.003

0.026

=

=

ωs

πN

=

30

ω

t/min

rad/s

17

1,102  t/min

=

Ns

11

=

Zmenantes

=

R

Zmenées

Q3.3 Calculer le rapport de réduction R de la chaîne de transmission :

R

17

=

0,647

11

=

Rapport de réduction

Q3.4 Calculer la vitesse de rotation Ne du réducteur lors de la phase de chauffe:

1,703  t/min

=

1.102

0,647

Ns

R  x  Ne

=

vitesse de sortie t/min

Ne

=

Vitesse d’entrée t/min

Q3.5 Calculer Nmoteur sachant que le rapport du réduction interne au motoréducteur est R=0.002

Nmot

1.703

851  t/min

=

=

0,002

Q3.6 Actuellement la consigne dans l’automate de la vitesse de rotation du moteur lors de la phase de chauffe est de 850 t/min cette consigne est elle (à 30 t/min près):

Trop rapide                          bonne                             insuffisante

| Q4 | Etude de la transmission du convoyeur à chaines | DTR 5 à 7/11 | Temps conseillé : 20 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

- {

- QQ4.1 –Compléter l’éclaté de la transmission du convoyeur:

19

5

7

18

19

8

12

6

9

11

14

Q4.2 –Compléter les numéros manquants dans les sous ensembles (roulements exclus) :

Attention tenir compte des mobilités de réglage de tension des chaines

SE3

SE4

SE2

SE1

SE5

X

Y

Z

SE1 :{  22  ;  23  ;  24  ;  Bâti convoyeur }

SE2 :{  5  ;   6   ;  7  ;  8  ;  16  ;  18  ;  19  ;}

SE3 :{  arbre 11  ;   4    ;   17   ;   9    }

SE4 :{  10  ; 13  ;  20  ;  carter 11  }

SE5 :{  1  ;  2  ;  3  ; 15  }

SE2

Pivot d’axe X

Q4.3 –Compléter le graphe des liaisons :

Proposition de liaisons :

Pivot d’axe X

Glissière d’axe Y

Pivot d’axe X

Glissière d’axe Y

SE1

Glissière d’axe Y

SE5

Glissière d’axe Y

SE4

SE3

Pivot d’axe X

| Q5 | Identification de chaîne d’énergie et de la chaîne d’information | DTR 8 à 9/11 | Temps conseillé : 20 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Afin de mettre en évidence le fonctionnement du convoyeur, nous allons étudier la chaîne d’énergie ainsi que la chaîne d’information de la Fonction : « DEPLACER LA BRIQUETTE »

Q5.1 – Identifier les composants de la chaîne d’énergie de la fonction FT2 : Déplacer la briquette.

Alimenter

Transmettre

Convertir

Distribuer

Réalisation de l’action

Énergie d’entrée

Ordres

We =

24v continu

Déplacement de la briquette

Arbre de convoyage/ Chaine de transmission

K10 ( KM4) : contacteur moteur

Carte alimentation

Moteur transporteur à chaine M10

Sur écran tactile

Fin de course

Vérin soudeur rentré

5b0

API

5b0 – I3.3

(position Vérin soudeur)

Rotation Chaine

%Q3.7

Bobine du contacteur K10 (KM4)

Piloté

Paramétrage Cycle continu

+

Consignes utilisateurs

Q5.2 – Identifier les composants de la chaîne d’information de la fonction FT2 : Déplacer la briquette.

| Q6 | Identification des éléments de réglage de la transmission | DTR 5 à 7 /11 | Temps conseillé : 20 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Un défaut d’alignement sur le convoyeur est constaté, c’est pourquoi il vous est demandé d’étudier le guidage et les réglages sur l’ensemble des chaines ;

Q6.1 – Identifier les arrêts en translation du montage de roulement de l’arbre 5, certaines de ces pièces permettent de régler l’alignement des chaines.

Pour obtenir un bon convoyage des briquettes il faut que les rouleaux de chaine soient guidés sur le rail.

Un bon alignement et une bonne tension des chaines est alors indispensable.

3

2

12

6

19

6

19

12

3

2

Commander l’ouverture ou la fermeture de la trappe

Commander l’ouverture ou la fermeture de la trappe

S3 : Bouton/

Sélecteur

« Fermeture/Ouverture Trappe »

Fil électrique (pas de traitement spécifique)

1YV14 (piloté) : trappe fermée

1YV12 (piloté) : trappe ouverte

Commander l’ouverture ou la fermeture de la trappe

S3 : Bouton/

Sélecteur

« Fermeture/Ouverture Trappe »

Fil électrique (pas de traitement spécifique)

1YV14 (piloté) : trappe fermée

1YV12 (piloté) : trappe ouverte

(Tolérances en microns)

Q6.2 – Calculer l’axe de transmission 5 et la butée d’axe 6 :

+18

0

-16

-27

Ø 12 f6

Ø12 H7

C max =    11,984          mm

C min =     11,973          mm

C max =   12,018           mm

C min  =   12                  mm

avec jeu      incertain        avec serrage

Jeu max =  0,045       mm

Jeu min  =  0.016       mm

Ø12 H7 f6

Q6.3 –Un désalignement de l’ensemble des pignons de l’axe 5 est constaté, choisissez parmi les propositions la cause de ce défaut:

La vis 16 est desserrée 			Les chaînes 25 sont détendues

Le chaine 21 est détendue                     La vis 17 est desserrée

La vis 19 est desserrée                          Les vis 14 sont desserrées

Q6.4 –Donner la valeur de ce défaut d’alignement en mm:

Cote de désalignement  d = 5  mm

Q6.5 –Relier les différents réglages avec les éléments permettant de les réaliser :

Alignement de l’ensemble des chaines  ●                                    ●  Les lumières A

Tension des chaines de convoyage      ●                                    ●  La lumière B

Tension de la chaine de transmission    ●                                    ● Les butées (repérées 16)

| Q7 | Identification des sollicitations de la transmission | DTR 7/11 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Torsion

Flexion

Traction

Compression

Cisaillement

Q7.1 – Choisir le type de sollicitation subi par les pièces ci-dessous :

Torsion

Flexion

Traction

Compression

Cisaillement

Torsion

Flexion

Traction

Compression

Cisaillement