| #### DANS CE CADRE | Académie : |  |  | Session : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Examen : |  |  |  | Série : |
|  | Spécialité/option : |  | Repère de l’épreuve : |  |  |
|  | Épreuve/sous épreuve : |  |  |  |  |
|  | NOM : |  |  |  |  |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | # N° du candidat (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |  |  |  |
|  | Né(e) le : |  |  |  |  |
| #### Ne rien écrire | Note : Appréciation du correcteur |  |  |  |  |

Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2. b	Préparation d’une intervention de maintenance

DOSSIER

QUESTIONS-REPONSES

Matériel autorisé

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

- Aucun document autorisé ou matériels autorisés.

1. MISE EN SITUATION

Les installations de pompage sont très répandues dans l’industrie et sont notamment utilisées pour deux caractéristiques principales que sont le débit et la pression du fluide pompé.

Le banc de pompes MBP 102 reprend le principe de fonctionnement des différentes familles d’installations industrielles de pompage pour en faire un outil support aux formations des métiers de la maintenance industrielle.

2. PROBLEMATIQUE

MSPC Guard

Vous recevez une alarme sur votre téléphone portable :

Alarmes actives

BANC DE POMPES 3302 :

Maintenance préventive systématique à effectuer sem 32

«  Maintenance préventive systématique à effectuer sem. 32 sur banc de pompes 3302 »

Quitter

Le plan d’entretien préventif prévoit le remplacement des roulements de la pompe toutes les 10 000 heures. Le service maintenance procédera au changement de certaines pièces d’usure et fera une vérification du limiteur de pression avec changement du ressort, avant le remontage final.3.

3. DEROULEMENT DE L'INTERVENTION

Vous êtes chargé d’effectuer la rénovation de cette pompe.

Cette intervention se déroulera en deux parties:

- 1ère partie (laboratoire de construction) :

  - E2a : Analyse et exploitation de données techniques (début)

    - Analyser l’organisation fonctionnelle, structurelle et temporelle d’un système,

    - Identifier et caractériser la chaîne d’énergie,

    - Identifier et caractériser la chaîne d’information.

- 2èmepartie (plateau technique) :

  - E2b : intervention sur un équipement mécanique

Aujourd’hui

Préparer son intervention de maintenance,

    - Participer à l’arrêt, à la remise en service du système dans le respect des procédures,

    - Respecter les règles environnementales,

    - Identifier et maîtriser les risques pour les systèmes et les personnes.

- TRAVAIL DEMANDE.

Complétez le dossier de préparation de votre intervention ci-dessous, après avoir consulté la mise en situation et l’ensemble du dossier technique.

Vous disposez pour cela :

- du système

- d'un dossier réponses (DR),

- d'un dossier technique.

- de la demande d'intervention ci-dessous :

| # ORDRE DE TRAVAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Date et heure de la demande |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Parc | Atelier maintenance |  | ## Urgence |  | 2 | Équipement |  | N° | Banc de pompes |  |
| Marque |  |  | DIDATEC |  |  | Numéro du BT : |  |  |  | 05.02 - 2020 |
| Motif de la demande : - Étudier la faisabilité de l’opération. - Préparer la maintenance préventive sur la pompe volumétrique AXFLOW. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Machine en arrêt |  | oui |  | non |  |  |  |  |  |  |

Urgence :	0 : très urgent				1 : à réaliser dans la journée

2 : à réaliser dans la semaine		3 : à planifier

5. ANALYSE DES COUTS.

5.1. Analyser des coûts.

Coût des pièces de rechange

| BON DE SORTIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Repère | Désignation | Référence | Prix H.T |
| 24 | Circlips pour alésage | Cir 55 | 1,30 € |
| 10 | Circlips pour alésage | Cir 65 | 1,25 € |
| 4 | Circlips pour arbre | Cir 25 | 1,30 € |
| 9 | Roulement 62-25-25 |  | 8,80€ |
| 11 | Roulement 52-25-15 |  | 9,20€ |
| 1 | Garniture mécanique | Buna JH4195 | 114,90 € |
| 19 | Joint torique D88 | OR2350 | 6,67 € |
| 21.3 | Ressort DE30 fil 5 HL56 H S 35 | HL56 H S 35 | 8,80 € |
| 5 | Écrou Nylstop D 22 | ECRNYL22ZN | 0,95 € |
| Total HT | 153,17€ |

- Calculer le coût de l’intervention en sachant que le coût de main d’œuvre est de 60 € de l’heure. Cette intervention est prévue sur 4 heures.

L’opération s’effectuant hors production, le coût de non-production n’est pas à prendre en compte.

| Désignation des coûts | Coûts en € |
| --- | --- |
| ……………………………………. | ……………………………………. |
| ……………………………………. | ……………………………………. |
| ……………………………………. | ……………………………………. |
| ……………………………………. | ……………………………………. |
| Coût total de l’intervention | ……………………………………. |

- Évaluer le coût de la réparation et de la poursuite de l’intervention

Décider de la poursuite de l’intervention en fonction du coût d’une pompe neuve :

Poursuite de l’intervention ? :       OUI       ou       NON

Justifier votre réponse :

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………..

- Préparer son intervention.

6.1 Identifier les risques potentiels liés à votre intervention.

Cocher les risques identifiés.

| Risques liés à l’électricité |  | Risques d’incendie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Risques de chute de hauteur |  | Risques de trébuchement, heurt |  |
| Risques liés à la manutention mécanique |  | Risques liés aux agents biologiques |  |

6.2 En fonction des risques identifiés, proposer des mesures de prévention.

- Remplir le tableau ci-dessous.

| Risques identifiés | Mesures de prévention proposées |
| --- | --- |
| ……………………………………………. | ……………………………………………. |
| ……………………………………………. | ……………………………………………. |
| ……………………………………………. | ……………………………………………. |

- Quelle est la tension d’alimentation de cet équipement ?

……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

- Cette tension est-elle dangereuse ? Justifier.

……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

6.3 Préparer la consignation. 							C143

Vous êtes chargé d’exécuter seul l’intervention énoncée dans le bon de travail.

6.3.1 Quelle doit être votre titre d’habilitation électrique pour réaliser cette intervention ?

| Lettre | Signification |
| --- | --- |
| ……….. | ………………………………………………………….……………… |
| ………… | ……………………………………………………….……………… |

6.3.2 Quelle est le composant permettant la séparation de l’ouvrage des sources de tension ?

……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

6.3.3 Vous allez effectuer votre VAT en aval de Q2, Donner sa désignation.

| Repère | Désignation |
| --- | --- |
| Q2 | ……………………………………………………….……………… |

6.3.4 Compléter le tableau ci-dessous concernant les différentes étapes de la consignation de l’équipement:

| Etapes | Action | Composant sur lequel vous agissez | Équipements de protection |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pré-identification |  | ……………………… |
| 2 | ……………………… | ……………………… | ……………………… |
| 3 | ……………………… |  | ……………………… |
| 4 | ……………………… |  | ……………………… |
| 5 | Effectuer la VAT : |  | …………………… |
| 5.1 | ……………………… |  |  |
| 5.2 | ……………………… |  |  |
| 5.3 | ……………………… |  |  |
| 5.4 | ……………………… |  |  |
| 5.5 | ……………………… |  |  |
| 6 | Mise à la terre et en court-circuit |  |  |

6.3.5 Entre quelles bornes de Q2 allez-vous vérifier l’absence de tension ?

| VAT | Test 1 | Test 2 | Test 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| …………………………….. | ……………………… ………………………. | ……………………… ………………………. | ……………………… ………………………. |
| …………………………..… | ……………………… ………………………. | ……………………… ………………………. | ……………………… ………………………. |
| …………………………..… | ……………………… ………………………. | ……………………… ………………………. | ……………………… ………………………. |

6.3.6 Choisir ses équipements de protection.

Cocher les EPI possibles

| Pantalon de travail | Basket | Maillot de foot | Chaussures de sécurité | survêtement | Sweat de travail | Maillot en coton | Veste de costume |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Cocher les EIS possibles

| VAT | Casque de protection avec visière anti UV | Voltmètre | Cadenas de sécurité | Clé à molette | Tabouret isolant | Gants isolants | Tapis isolant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.4 Préparer la manutention.

- Choix des élingues :

Cocher les risques identifiés :

| Risque lié à la rupture de l’élingue ou d’un accessoire de levage |  | Coincement du bras ou de la main entre la charge et l’élingue |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Risque lié au basculement de la charge |  | Risque lié à la chute d’une partie d’une charge fractionnée |  |

Sur la photo ci-dessous, entourer les points de levage du motoréducteur :

Indiquer le nombre de points de levage : ……………………….

Afin de pallier le basculement de la charge, entourer dans le tableau ci-dessous le mode d’élingage le plus approprié :

Votre ensemble motopompe pèse 25 kg

Entourer le diamètre nominal du câble de l’élingue (ß entre 45° et 60°) :

Mesurer la longueur approximative des brins : (échelle 1/10)

Brin n°2

| Brin n°1 | …….…………. mm |
| --- | --- |
| Brin n°2 | ….………..…. mm |

Brin n°1

- Choix des manilles :

Mesurer le diamètre des anneaux de levage du réducteur :

| Diamètre | …….………….mm |
| --- | --- |

Diamètre

Entourer dans le tableau la manille appropriée pour lever la charge : (la cote « E » doit être supérieure au diamètre de l’anneau de levage)

Indiquer la CMU de la manille choisie

| CMU de la manille choisie | …….………….kg |
| --- | --- |

Compléter la référence de la manille :

| Référence de la manille choisie | …….………….code ………. |
| --- | --- |

# Lister les moyens de manutention nécessaires à votre intervention :

| Désignation | Référence | Quantité |
| --- | --- | --- |
| …………………………………………………. |  |  |
| Élingue câble 8mm 4 brins 2x550 2x460, 8 boucles cosses Ø8mm |  | ……………… |
| …………………………………………………. | …………………………………………………. | ……………… |

- Planifier votre intervention.

| Client | Lundi 12/10 |  |  |  |  |  |  |  | Mardi 13/10 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mercredi 14/10 |  |  |  |  |  |  |  | Jeudi 15/10 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADISSEO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRAYON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOVAPEX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.1 En fonction du planning de production et en sachant que l’intervention devrait durer 4h00, positionner votre intervention.

- Participer à l’arrêt.

APPEL PROFESSEUR

  - Arrêter le système.

  - Consigner.

- Préparer l’outillage spécifique.

9.1 Lors de votre intervention vous allez devoir effectuer un serrage contrôlé.

Quel est l’outil adapté au serrage (cocher le bon appareil).

| Pince multiprise | Clé mâle | Clé dynamo métrique |
| --- | --- | --- |

9.2 Cette intervention nécessité un remplacement de roulements,

Que pouvez-vous utiliser pour démonter les roulements ?

| Pince multiprise | Extracteur | Malette |
| --- | --- | --- |

Que pouvez-vous utiliser pour remonter les roulements ?

| Chauffe roulement | Extracteur | Presse |
| --- | --- | --- |

Lequel allez-vous privilégier ? Justifier

……………………………………………………………………………………………………………………

- Préparer une procédure de remise en route de la pompe.

10.1 Compléter la procédure ci-dessous.

| # FICHE DE PROCÉDURE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## METTRE EN SERVICE LE GROUPE MOTEUR POMPE VOLUMETRIQUE EN ASPIRATION |  |  |  |  |
| Rep | PHASES | Rep | OPERATIONS | ###### OUTILLAGE |
| 100 | MISE EN SITUATION AVANT INTERVENTION | 1 | La pompe doit être installée et correctement raccordée. |  |
|  |  | 2 | Vérifier les niveaux d’eau. Pour la mise en service en aspiration de l’eau doit être présente dans la cuve du bas. Sinon, transférer de l’eau dans la cuve du bas en ouvrant la vanne V5. |  |
|  |  | 3 | Vérifier la position des vannes. (V4, V5 fermées et V1, V2 et V3 ouvertes) |  |
| 200 | MISE EN SERVICE | 4 | ………………………………………………….……………… …………………………………………………………….…… ……………………………………………………………….… ………………………………………………….……………… …………………………………………………………….…… ……………………………………………………………….… | Manuel |
|  |  | 5 | ………………………………………………….……………… …………………………………………………………….…… ……………………………………………………………….… ………………………………………………….……………… …………………………………………………………….…… ……………………………………………………………….… | Manuel |
|  |  | 6 | ………………………………………………….……………… …………………………………………………………….…… ……………………………………………………………….… ………………………………………………….……………… …………………………………………………………….…… ……………………………………………………………….… | Manuel |
|  |  | 7 | ………………………………………………….……………… …………………………………………………………….…… ……………………………………………………………….… ………………………………………………….……………… …………………………………………………………….…… | Manuel |
|  |  | 8 | Fermer légèrement la vanne V1 Remarque : Plus on ferme la vanne V1, plus la pression augmente. | Manuel |

11.Trier, ranger, Nettoyer.