| Nom : ____________ | Travaux de Découverte- TP2 - Groupe de propulsion électrique SD6 - |  |
| --- | --- | --- |
| Classe : ___________ |  |  |
| Date : ____________ |  |  |

| Objectifs : - Analyser un schéma électrique - Mesurer des valeurs physiques - Assurer la sécurité tout au long de l’intervention | Support : ©oceanvolt |
| --- | --- |

Mise en situation (problématique) :

Vous êtes technicien dans un chantier naval, un nouveau client s’est présenté à l’entreprise. Il possède un voilier Bénéteau 27.7 équipé d’une motorisation à propulsion électrique. Votre responsable vous demande de réaliser des relevés de mesures électriques afin de contrôler le fonctionnement du système SD6.

Pré-requis :

TD1 Constitution et utilisation du groupe propulsion électrique SD6 / Utilisation multimètre & pince ampèremétrique / Nature de tension (AC/DC) / __

| Ressource : - Bateau 27.7 - DR, TD1 &TP2 - Temps : 2h | Travail demandé : - Repérer des composants sur un schéma - Identifier des composants sur un support - Identifier les tensions à différents points du circuit - Mesurer des tensions dans le circuit - Mesurer des intensités dans le circuit - Mesurer la consommation en fonction du régime moteur - Assurer la sécurité lors des relevés | Indicateurs d’évaluation : Compléter le questionnaire Les interventions sur le système (connexions, mesures, …) sont réalisées en présence du professeur Le poste de travail et les matériels sont toujours disposés et rangés proprement |
| --- | --- | --- |

| Centre d’intérêt | Tâches professionnelles | Compétences | Savoirs associés |
| --- | --- | --- | --- |
| CI 1 Approche fonctionnelle d'un équipement (bateaux, mécanique générale, …) | T2.2. Réaliser les essais T2.8. Rechercher les incidences sur les systèmes ou composants périphériques T3.7. Contrôler la qualité de l’intervention et les performances | C126 Accompagner la prise en main d’un système ou d’un matériel C131 Collecter toutes les données nécessaires à une intervention C223 Mettre en œuvre les essais et mesures prévus C412 Apprécier les risques professionnels liés à l’intervention | S111 Notion de système S21 ENERGIE ELECTRIQUE 12/24 VOLTS S22 ENERGIE ELECTRIQUE 220 VOLTS S34 MOTORISATION S44 Prévention des risques professionnels |

| Nom : ____________ | Travaux de Découverte- TP2 - Groupe de propulsion électrique SD6 - |  |
| --- | --- | --- |
| Classe : ___________ |  |  |
| Date : ____________ |  |  |

1. Analyser le schéma électrique de l’installation

  - A l’aide des documents ressources, repérer sur le schéma les composants du groupe de propulsion électrique SD6

+

-

-

+

U2

U1

Gestion IHM

U4

Gestion externe quai

U3

Gestion batteries moteur

Gestion Motorisation / transmission

!

  - Avec le professeur, identifier physiquement les composants du groupe de propulsion électrique SD6

  - A l’aide des documents ressources et de vos connaissances, identifier les tensions du groupe de propulsion électrique SD6 aux différents points du circuit et compléter le tableau ci-dessous.

| Repère | Tension en volt | Nature du courant | Remarque (désigner la source de la tension …) |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 |  |  |  |
| U2 |  |  |  |
| U3 |  |  |  |
| U4 |  |  |  |

Allumage du système avec le professeur TD1

!

2. Réaliser des mesures électriques sur le groupe de propulsion électrique SD6

  - Réaliser des mesures de tension.

!

Dans un premier temps compléter la colonne « résultats attendus »

puis mettre en œuvre les mesures accompagner du professeur.

| Conditions de mesures | Points de mesures | Résultats attendus | Résultats mesurés | Risques / Sécurité / Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transformateur OFF / BMS OFF Prise de quai débranchée sur la prise secteur | Batterie 1 + / - |  |  |  |
|  | Batterie 2 + / - |  |  |  |
|  | BMS Primaire |  |  |  |
| BMS ON / Transfo OFF | Barre bus + - |  |  |  |
| Prise de quai branchée sur la prise secteur / Disjoncteur différentiel sur ON / BMS OFF | Transfo. primaire Phase - Neutre |  |  |  |
|  | Transfo. primaire Phase - Terre |  |  |  |
|  | Transfo. primaire Neutre - Terre |  |  |  |
| Prise de quai branchée sur la prise secteur / Disjoncteur différentiel sur ON / Transfo. ON / BMS OFF | Transfo. secondaire + / - |  |  |  |
|  | Barre bus + / - |  |  |  |
| Prise de quai branchée sur la prise secteur / Disjoncteur différentiel sur ON / Transfo. ON / BMS ON | Barre bus + / - |  |  |  |
|  | Batterie + / - |  |  |  |

Dans un premier temps compléter la colonne « résultats attendus » puis mettre en œuvre les mesures accompagnés du professeur

!

Réaliser des mesures d’intensité.

| Conditions de mesures | Points de mesures | Résultats attendus | Résultats mesurés | Risques / Sécurité / Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonction charge par la prise de quai ON / BMS ON | Parc batteries + / - |  |  |  |
| Transfo .OFF / BMS ON / Sectionneur ON / Levier de commande Neutre | Barre bus / moteur |  |  |  |
| Transfo .OFF / BMS ON / Sectio. ON / Levier de cmde Avant 500 tr/min | Barre bus / moteur |  |  |  |
| Transfo .OFF / BMS ON / Sectio. ON / Levier de cmde Arrière 500 tr/min | Barre bus / moteur |  |  |  |

!

Réaliser les mesures en dynamique accompagné du professeur

Réaliser des mesures d’intensité en fonction du régime moteur.

Compléter le tableau et représenter la courbe ci-après :

| Régime tr/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensité A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Intensité en A

Régime

en tr/min

  - Réaliser des mesures de consommation en fonction de la consigne du pilote et du temps

Réaliser les mesures en dynamique accompagné du professeur

!

Indiquer la valeur de régime par rapport à la position du levier de commande :

Réaliser des relevés consommation / temps pour atteindre 25% de la consigne maximale en marche avant, puis 50% de la consigne maximale et 100% de la consigne maximale.

Intensité (A)

25% = _____________ tr/min

50% = _____________ tr/min

100% = ____________ tr/min

Sur le même graphique représenter

les 3 courbes de 3 couleurs différentes.

Position 0°ou Neutre

25%

50%

100%

Temps (sec.)

| Compétences évaluées | FICHE D’EVALUATION Critères d’évaluation | NOTES |
| --- | --- | --- |
|  | ANALYSER LE SCHEMA ELECTRIQUE DE L’INSTALLATION | / 6 |
| C131 | Les composants sont correctement repérés sur le schéma Les composants sont correctement identifiés sur le support Les tensions sont identifiées et le tableau est correctement complété | / 3 / 2 / 2 |
|  | REALISER DES MESURES ELECTRIQUES | / 14 |
| C223 | Les mesures de tension sont correctement réalisées Le tableau est correctement complété | / 1 / 1 |
|  | Les mesures d’intensité sont correctement réalisées Le tableau est correctement complété | / 2 / 1 |
|  | Les mesures d’intensité en fonction du régime sont correctement réalisées Le tableau est correctement complété La courbe correspond aux relevés | / 1 / 1 / 1 |
|  | Les relevés de consommation en fonction de la consigne sont correctement réalisés Les 3 courbes correspondent aux relevés et sont correctement représentées | / 1 / 2 |
| C126 | L’utilisation du système est maitrisée et la communication vers les tiers est explicite | / 1 |
| C412 | Les risques sont identifiés dans le tableau et oralement | / 1 |
|  | RESPECTER LES CONSIGNES | / -4 |
|  | Les consignes sont respectées Le temps est respecté | / -2 / -2 |
|  | SECURITE | / -7 |
|  | Risque de dommage pour le matériel Danger de blessure pour une personne | / -2 / -5 |
| TOTAL |  | / 20 |