Séquence 1 :

Le chauffe-eau thermodynamique

Séance 1 : Analyse fonctionnelle du système……….

Séance 2 : Préparation à la modification du système…………

Séance 3 : Préparation à la mise en service…………………….

U2

2 h

2 h

4 h

Séance 1.	Analyse fonctionnelle du système	2

1)	Pourquoi votre client a choisi d’installer le chauffe-eau thermodynamique ?	4

a)	Ressources au choix :	4

b)	Intérêt du chauffe-eau thermodynamique :	4

2)	Analyse fonctionnelle de la partie hydraulique	7

a)	A partir de l’image, du livret symbole, compléter le tableau	7

b)	Indiquer par des flèches, en complétant les                , le sens du fluide.	9

c)	Indiquer les températures de fonctionnement, en complétant les                .            soit par la valeur 12 °C, 53 °C ou 55 )C.	10

d)	Réaliser le schéma de principe hydraulique de l’installation en utilisant les symboles. Vous préciserez ensuite par des flèches le sens du fluide et les températures de fonctionnement.	11

3)	Analyse fonctionnelle de la partie électrique	12

a)	A partir de la documentation constructrice, identifier le schéma de raccordement électrique idéal (Entourer le schéma adapté 1, 2 ou 3 ?) :	12

b)	A partir du livret symbole vous compléterez le tableau P17:	15

c)	Vous compléterez le schéma électrique ci-dessous en utilisant les symboles :	15

Séance 2.	Préparation à la modification du système	17

1)	Les protocoles de communication	20

a)	C’est quoi un protocole de communication ?	20

b)	Différents protocoles de communication ?	21

2)	Identifier les besoins :	22

a)	Sur la partie hydraulique	22

b)	Sur la partie électrique	26

c)	Sur la partie communication :	30

3)	Identifier le matériel nécessaire :	32

a)	Lister le matériel et les outils nécessaires à votre intervention	32

b)	Lister les équipements de protection individuelle nécessaires à votre intervention	35

Séance 3.	Préparation de la mise en service	36

1)	Préparation de la mise en service	39

a)	Configuration Tywatt 1000 : (Numéroter les étapes et indiquer les valeurs paramétrées)	39

b)	Association Tywatt 5200 - Tywatt 1000 et paramétrages	40

c)	Connecter le système au smartphone du client.	42

Objectifs : À la fin de la séance l’élève sera capable

- D’identifier et d’expliquer le fonctionnement des principaux équipements électrique et fluidique

  - (S3.1 - L’analyse fonctionnelle et structurelle)

- De réaliser un schéma de principe fluidique

  - (S3.4 -L’élaboration de plans et de schémas fluidiques)

- De réaliser un schéma de principe électrique

  - (S3.5 - L’élaboration de schémas électriques)

Analyse fonctionnelle du système

Contexte :

Dans le cadre de la rénovation énergétique du bâti, votre client a remplacé sa chaudière fuel par un poêle à granulé pour assurer le chauffage de son habitation, et par un chauffe-eau thermodynamique pour assurer la production d’eau chaude sanitaire. Pour maitriser au mieux sa consommation, il souhaite que vous lui installiez un système lui permettant de s’informer sur la consommation électrique et hydraulique de son chauffe-eau thermodynamique.

Avant de lui proposer la meilleure solution vous analyserez le fonctionnement de son installation.

Objectifs :

- Identifier les principaux équipements hydrauliques et électriques.

- Expliquer le fonctionnement des principaux équipements hydraulique et électrique ainsi que celui de l’installation dans sa globalité.

Tâches :

A1T1 : Prendre connaissance des dossiers relatifs aux opérations à réaliser

AT2 : Analyser et exploiter les données techniques d’une installation

Compétences :

Cf. Tableau compétence (indicateur de performances)

Savoirs associés :

S3.1 - L’analyse fonctionnelle et structurelle)

S3.4 -L’élaboration de plans et de schémas fluidiques

S3.5 - L’élaboration de schémas électriques

Indicateurs de performances

## Pourquoi votre client a choisi d’installer le chauffe-eau thermodynamique ?

À partir de la vidéo (« a) Ressources au choix ») vous répondrez aux questions suivantes (« b) Intérêts du chauffe-eau thermodynamique »).

Ressources au choix :

- Cliquer sur le lien : ICI

- https://youtu.be/8W19jVcNmJg

- Qr code

### Intérêt du chauffe-eau thermodynamique :

Un chauffe-eau permet :

- de préparer, de stocker puis de maintenir de l'eau chaude sanitaire (ECS) à une température d'environ 55°C pour alimenter ensuite les appareils sanitaires (douche, lavabo, évier...)

- de préparer et de stocker de l'eau de chauffage qui alimentera ensuite les radiateurs

- de chauffer de l'eau pour le plancher chauffant

Combien de type de chauffe-eau existe-t-il ?

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Les chauffe-eaux suivants existent :

- Le chauffe-eau électrique

- Le chauffe-eau thermodynamique

- Le chauffe-eau solaire (CESI)

- Le chauffe-eau polaire (PESI)

- Le chauffe-eau électrostatique

- Le chauffe-eau électrodynamique

Le chauffe-eau thermodynamique est principalement équipé

- d'une PAC (Politique Agricole Commune)

- d'une DAC (Digital Analog Converter)

- d'une PAC (Pompe A Chaleur)

L'énergie gratuite que le chauffe-eau thermodynamique récupère est celle

- de l'air

- de l’eau

- de l’électricité

Donc le fluide présent dans la pompe à chaleur

- baisse de température au contact de l’air, se déplace puis la fraicheur emmagasinée à la cuve pour refroidir l’eau sanitaire

- augmente sa température au contact de l’air, se déplace puis la transmet la chaleur emmagasinée à la cuve pour chauffer l'eau sanitaire

- augmente sa température au contact de l’eau, se déplace puis la transmet la chaleur emmagasinée à la cuve pour chauffer l’air

Lorsque la pompe à chaleur (PAC) ne suffit pas :

- un appoint hydraulique s’enclenche pour assurer le bon fonctionnement

- Il faut remplacer le chauffe-eau thermodynamique

- Une résistance électrique d’appoint vient aider la pompe à chaleur (PAC)

Le chauffe-eau thermodynamique peut récupérer les calories dans

- l'air extérieur

- l'air intérieur d'un local non chauffé (Garage, buanderie non chauffée...)

- l'air intérieur d'un local chauffé (Cuisine, salle de bain...)

Donc si la facture du client était de 100 € par trimestre pour assurer la production d'eau chaude sanitaire, après avoir installé le chauffe-eau thermodynamique elle sera :

- toujours 100 € par trimestre

- de 75 € par trimestre

- de 25 € par trimestre

Cocher l’affirmation exacte

- Pour installer le chauffe-eau thermodynamique, votre client bénéficie de deux aides (une TVA à 5,5% et un crédit d'impôt)

- Pour installer le chauffe-eau thermodynamique, votre client bénéficie de deux aides (une TVA à 20% et un crédit d'impôt)

## Analyse fonctionnelle de la partie hydraulique

### À partir de l’image, du livret symbole, compléter le tableau

1

3

2

5

4

| N° | Désignation | Fonction | Symboles |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Indiquer par des flèches, en complétant les                , le sens du fluide.

°C

Indiquer les températures de fonctionnement, en complétant les                par la valeur 12 °C, 53 °C ou 55 °C.

°C

°C

Température chauffe-eau thermodynamique55°C

°C

°C

12°C

### Réaliser le schéma de principe hydraulique de l’installation en utilisant les symboles. Vous préciserez ensuite par des flèches le sens du fluide et les températures de fonctionnement.

## Analyse fonctionnelle de la partie électrique

Pour rappel le chauffe-eau est installé en remplacement de la chaudière fuel qui assurait la production d’eau chaude sanitaire. Votre client n’est donc pas raccordé en Heure Creuse / Heure Pleine. Il ne le souhaite pas, car cela l’obligerai à augmenter le cout de son abonnement électrique.

### À partir de la documentation constructrice, identifier le schéma de raccordement électrique idéal (Entourer le schéma adapté 1, 2 ou 3 ?) :

À partir de la page 22, identifier répondre aux questions suivantes :

Le chauffe-eau est raccordé sur un réseau à courant :

- Alternatif

- Continu

La tension d’alimentation du chauffe-eau thermodynamique est :

- 230 Volts monophasé

- 380 Volts triphasé

En France, l’installation électrique doit être conforme aux normes :

- NFC 15-000

- NFC 15-100

- NFC 15-200

La protection électrique du chauffe-eau doit comporter :

- Un disjoncteur magnétothermique 16A

- Un disjoncteur différentiel de 30mA

- Un disjoncteur magnétothermique 10A

- Un disjoncteur différentiel de 500 mA

La couleur du fil de phase est :

- Rouge

- Bleu

- Vert-Jaune

La couleur du neutre est :

- Rouge

- Bleu

- Vert-Jaune

La couleur du fil de terre est :

- Rouge

- Bleu

- Vert-Jaune

Un câble « 3x2,5mm² » signifie qu’il comporte :

- 1 fil

- 2 fils

- 3 fils

La section est :

Un câble « 3x2,5mm² » comporte des fils d’une section de :

- 1,5 mm ²

- 2,5 mm ²

- 0,75 mm ²

D’après la documentation technique le chauffe-eau thermodynamique doit être alimenté par :

- Un câble 3x1,5 mm ²

- Un câble 3x2,5 mm ²

- Un câble 2x0,75 mm ²

Phase

À partir du livret symbole vous compléterez le tableau P16:

Neutre

Terre

41

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Vous compléterez le schéma électrique ci-dessous en utilisant les symboles : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 16A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 31 N L PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N L PE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |

| N° | Désignation | Fonction | Symboles |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

- Préparation à la modification du système

Objectifs : À la fin de la séance l’élève sera capable

- D’identifier les différents protocoles de communication et leur support

  - (S4.3.5 - Communication et transmission des informations)

- D’élaborer un schéma de raccordement électrique

  - (S3.5 - L’élaboration de schémas électriques)

- De lister les outils nécessaires

  - (S5.1.5 - L’outillage de façonnage)

- De lister les équipements nécessaires

  - (S3.1 : l’analyse fonctionnelle et structurelle)

- D’identifier les EPI nécessaires à l’activité

  - (S6.2 - Les opérations d’exploitation, de mise en service et de maintenance)

Contexte :

Votre client souhaite connaître la consommation en eau et en électricité de son chauffe-eau thermodynamique. Vous préparerez les équipements nécessaires à l'intégration des objets connectés sur son système. Pour rappel, il souhaite être équipé de la marque Delta Dore. ( https://www.deltadore.fr/ )

Objectifs :

Après avoir pris connaissance des différents protocoles et supports de communication, identifier le matériel, les outils et les EPI nécessaires à la modification de l’installation

Tâches

A1T1 : Prendre connaissance des dossiers relatifs aux opérations à réaliser

A1T2 : Analyser et exploiter les données techniques d’une installation

A1T3 : Analyser les risques relatifs aux opérations à réaliser

A1T4 : Choisir les matériels, équipements et outillages nécessaires aux opérations à réaliser

Compétences :

Cf. Tableau compétence (indicateur de performances)

Savoirs associés :

S3.1 : l’analyse fonctionnelle et structurelle

S3.5 - L’élaboration de schémas électriques

S4.3.5 - Communication et transmission des informations

S5.1.5 - L’outillage de façonnage

S6.2 - Les opérations d’exploitation, de mise en service et de maintenance

Indicateurs de performances

## Les protocoles de communication

### C’est quoi un protocole de communication ?

Regarder la vidéo en cliquant sur le lien ICI ou bien via

- https://video.toutatice.fr/video/31324-protocole-communication/

Répondre à la question :

Pour créer une communication faut au moins :

- Un émetteur

- Un récepteur

- Un émetteur et un récepteur

- Un émetteur et un récepteur utilisant le même protocole de communication

- Un émetteur et un récepteur n’utilisant pas le même protocole de communication

- Une passerelle avec un émetteur et un récepteur n’utilisant pas le même protocole de communication

### Différents protocoles de communication ?

Regarder la vidéo en cliquant sur le lien ICI ou bien via

https://video.toutatice.fr/video/31337-differents-protocoles-de-communication/

Compléter le tableau suivant :

Parmi les protocoles ci-dessous indiquer en complétant le tableau, ceux qui utilisent comme support les ondes et ceux qui utilisent les câbles.

| Ondes | Câbles |
| --- | --- |

## Identifier les besoins :

Votre client souhaite connaitre la consommation hydraulique (eau froide sanitaire / eau chaude sanitaire) et électrique du chauffe-eau thermodynamique. En répondant aux questions suivantes vous identifierez le matériel nécessaire.

### Sur la partie hydraulique

Pour mesurer la consommation d’eau froide il faudra prévoir :

- Un compteur d’eau chaude

- Un compteur d’eau froide

- Un indicateur de consommations d’énergies

Un compteur d’eau volumétrique permet de mesurer une consommation d’eau en :

- m3/h

- m3

- Litres

- kW (kiloWatts)

- kWh (kiloWatt heures)

Pour mesurer la consommation d’eau chaude il faudra prévoir :

- Un compteur d’eau chaude volumétrique

- Un compteur d’eau froide volumétrique

- Un indicateur de consommations d’énergies

Pour répondre aux besoins du client il faudra donc prévoir afin de mesurer la consommation d’eau chaude et d’eau froide du chauffe-eau thermodynamique :

- Un seul compteur volumétrique

- Deux compteurs volumétriques

- Trois compteurs volumétriques

Positionner sur l’image ci-dessous :

-le compteur eau froide sur l’image par le symbole :  C   ef

-le compteur eau chaude sur l’image par le symbole :           C   ec

Le compteur d’eau froide va relever une consommation supérieure au compteur d’eau chaude :

- VRAI			FAUX

Le client souhaite investir dans un système Delta-Dore. Ci-dessous le schéma de raccordement des compteurs à l’émetteur intégrateur Tywatt 5200.

Dans notre cas nous raccorderons les compteurs :

- D1

- D2

- D3

- D4

Le câble BUS de 5 fils (brun, noir, bleu, gris, blanc) sera raccordé pour le compteur eau chaude sur les bornes (Cocher les cases)

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

Le câble BUS de 5 fils (brun, noir, bleu, gris, blanc) sera raccordé pour le compteur eau froide sur les bornes (Cocher les cases)

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

Raccorder les câbles ci-dessous au bornier du Tywatt 5200

| Brun | Noir | Bleu | Gris | Blanc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Couleur Fil |  |  |  |  |

Câble BUS relié au compteur Eau froide

| Brun | Noir | Bleu | Gris | Blanc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Couleur Fil |  |  |  |  |

Câble BUS relié au compteur

Eau chaude

### Sur la partie électrique

Le client souhaite toujours que vous lui installiez la marque Delta Dore.

Pour mesurer l’énergie consommée par le chauffe-eau thermodynamique il faudra prévoir :

- Un compteur d’eau chaude

- Un compteur d’eau froide

- Un indicateur de consommations d’énergies

Un indicateur de consommations d’énergies permet de mesurer une consommation d’électricité en :

- m3/h

- m3

- Litres

- kW (kiloWatts)

- kWh (kiloWatt heures)

Ci-dessous le schéma de raccordement du boitier technique Delta Dore, plus précisément, l’indicateur de consommations d’énergies Tywatt 1000  (qui comprend un boitier technique et boitier d’ambiance):

Pour mesurer la consommation électrique du chauffe-eau thermodynamique on utilisera le transformateur d’intensité :

- T.I.1

- T.I.2

- T.I.3

Pour mesurer la consommation électrique du poêle à granulé on utilisera le transformateur d’intensité :

- T.I.1

- T.I.2

- T.I.3

Sur le schéma ci-dessous indiquer l’emplacement du transformateur d’intensité T.I.2

Terre

Neutre

Phase

|  | 16A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | N L PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Les bornes 3 & 4 permettent d’enclencher le fonctionnement du chauffe-eau thermodynamique sur les heures creuses, et de transmettre calibrer la mesure des transformateurs d’intensité. Pour rappel, votre client ne souhaite pas souscrire au tarif Heures creuses/Heures pleines

Dans notre cas les bornes 3 & 4 seront-elles raccordées au compteur EDF

- OUI			NON

Pour rappel, votre client souhaite une alimentation permanente avec un fonctionnement maximum sur la PAC du chauffe-eau thermodynamique

Les bornes 16 & 17 seront-elles raccordées.

- OUI 			NON

Le raccordement du boitier d’ambiance au boitier technique se fait par :

- Radio

- Fil bus

- Fil électrique 3g1,5mm²

Compléter le schéma de principe électrique

Terre

Neutre

Phase

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TYWATT 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | N L PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Sur la partie communication :

Ci-dessous la documentation technique indiquant le raccordement du TYWATT 5200 au TYWATT 1000

Le support de communication entre le TYWATT 5200 (les compteurs ECS et EF) et l’indicateur de consommation d’énergie TYWATT 1000 est réalisé par :

- Les ondes

- Un câble Ethernet

- Un câble BUS

Ci-dessous la documentation technique du raccordement entre l’indicateur de consommation d’énergie TYWATT 1000 et le smartphone du client.

Le support de communication entre la box TYDOM 1.0 et l’indicateur de consommation d’énergie TYWATT 1000 est réalisé par :

- Les ondes

- Un câble Ethernet

- Un câble BUS

Le support de communication entre la box TYDOM 1.0 et la box ADSL du client est réalisé par :

- Les ondes

- Un câble Ethernet

- Un câble BUS

Le support de communication entre la box ADSL du client et son smartphone est réalisé par :

- Les ondes

- Un câble Ethernet

- Un câble BUS

Donc le chemin de communication se fait :

- En partant du compteur (électrique ou hydraulique), puis ensuite à l’indicateur de consommation TYWATT 1000, puis à la box Delta-Dore, puis à la box du client pour arriver enfin sur son smartphone.

- En partant du compteur (électrique ou hydraulique), puis ensuite à la box Delta-Dore, puis à l’indicateur de consommation TYWATT 1000, puis à la box du client pour arriver enfin sur son smartphone

Lister les appareils nécessaires :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## Identifier le matériel nécessaire :

### Lister le matériel et les outils nécessaires à votre intervention

Compléter les tableaux ci-dessous :

| Matériel hydraulique | Qté | Outils |
| --- | --- | --- |
| Raccords 3 pièces (pour compteur DN20) | 4 |  |

| Matériel électrique | Qté | Outils |
| --- | --- | --- |
| Disjoncteur magnétothermique de protection 2A (un par élément) | 2 |  |

Ressource outillage

|  | Désignation |
| --- | --- |
|  | Poste à souder Oxy-Acétylène Mobil´Flam Linde-Gaz - Version Soudeur Jetsoud SI - Chariot 2 roues |
|  | Cintreuse Arbalète Cuivre série 2503 avec formes et contreformes 12-14-16-18-20-22 mm |
|  | Coffret de Pince à emboîture cuivre avec embouts de Ø 12-14-16-18-22 mm |
|  | Perforateur 26 mm SDS + 830 W - 3,2 Joules - 2,8 Kg - 2 modes - DH 26PBZ |
|  | Clé Stillson - L 350 mm - Capacité 1.1/2´´ |
|  | Coupe-tube Cuivre 3-35 mm (modèle ZR35 Virax) avec ébavureur et molette de rechange |
|  | Coupe-tube PVC sécateur à crémaillère 42 mm (modèle PC42 Virax) - PVC et composites |
|  | Mini Coupe-tube cuivre 3-16 mm Virax |
|  | Clé à molette Virax à ouverture extra large Écartement 39 mm |
|  | Clé écrou robinet 13 mm + 6 embouts (9-10-11-12-14-17 mm) + Mâchoire amovible |
|  | Monture de scie à métaux à poignée fermée avec une lame 12 dents / cm |
|  | Pince Multiprise Vanadix Virax L 240 mm |
|  | Jeu de 8 Tournevis Magnétiques en étui souple textile |
|  | Scie à guichet JETCUT FATMAX 152 mm. Poignée bi matière |
|  | Pince Universelle 165 mm 1000 V |
|  | Pince Coupante Diagonale 175 mm - 1000 V |
|  | Pince à dénuder 170 mm - 1000 V |
|  | Jeu de 9 Clés Mâles longues - Gamme Expert 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 -8 - 9 - 10 mm |
|  | Jeu de 7 clés mixte - Taille 8 -10 -12 -13 - 14 - 17 - 19 mm |
|  | Niveau à Bulle Type MLH - Longueur 50 cm |
|  | Mètre ruban 3m - 16 mm - Classe 2 - Boîtier inox et Protection caoutchouc |
|  | Trousse de Forets SDS+ TWISTER PLUS : L110 5-6-8 L160 6(x2)-8(x2)-10-12-14 |
|  | Décapant ATG en pâte sans acide borique, pour le brasage 500/800°C - 808PF |
|  | Brasure cupro phosphore 2mm 1kg - 5246 RB |
|  | Lot de 3 Écrans Pare-Flamme Feutre Panox - Épaisseur 5mm - Dimension 20x29 cm |
|  | 2 Marqueurs permanents noir FATMAX - Pointe fine |
|  | Tournevis électriciens |
|  | Sac outils textile - Charge 15kg - Dimensions intérieures 48 x 22 x 34 cm |

### Lister les équipements de protection individuelle nécessaires à votre intervention

(Entourer les EPI obligatoire)

- Préparation de la mise en service

Objectifs : À la fin de la séance l’élève sera capable

D’identifier les étapes permettant d’associer l’installation au smartphone du client

  - (S4.3.5 - Communication et transmission des informations)

Contexte :

Le raccordement est maintenant effectué, vous devez mettre en service l’installation.

Objectifs :

Identifier les opérations d’associations des différents équipements entre eux (objets connectés)

Tâches

A1T1 : Prendre connaissance des dossiers relatifs aux opérations à réaliser

A1T2 : Analyser et exploiter les données techniques d’une installation

Compétences :

Cf. Tableau compétence (indicateur de performances)

Savoirs associés :

Savoirs associés

S4.3.5 - Communication et transmission des informations.

Indicateurs de performances

## Préparation de la mise en service

### Configuration Tywatt 1000 : (Numéroter les étapes et indiquer les valeurs paramétrées)

### Association Tywatt 5200 - Tywatt 1000 et paramétrages

Entourer les étapes de la mise en service et préciser les valeurs enregistrées.

Tywatt 5200

Tywatt 5200

### Connecter le système au smartphone du client.

Lien vidéo en cliquant ICI ou :

- https://www.youtube.com/watch?v=f2SR6p_4SYM

- Qr code

Lister les opérations à réaliser :

- ………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………