###### Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES

Épreuve E2 - PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Durée : 2 heures

On vous remet l’ordre de travail ci-dessous, vous serez chargé de réaliser l’intervention en tant que technicien de maintenance,

En amont, vous devrez compléter les dossiers de préparation de votre intervention, après avoir consulté la mise en situation et l’ensemble du dossier technique et ressources.

| ORDRE DE TRAVAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Date et heure de la demande |  |  |  |  | …………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |
| ## Parc | Atelier maintenance |  | ## Urgence |  | 2 | Equipement |  | N° | Banc de Pompe |  |
| Marque |  |  | DIDATEC |  |  | Numéro du BT : |  |  |  | 05.08 - 2024 |
| Motif de la demande : Réaliser une maintenance corrective consistant à changer les roulements à billes, ainsi que tous les joints d’étanchéité statique et dynamique de la pompe. - Etudier la faisabilité de l’opération. - Préparer le système afin de réaliser la maintenance corrective sur la pompe en toute sécurité - Effectuer une remise en service du système. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Machine en arrêt |  | oui |  | non |  |  | Entourer la bonne réponse |  |  |  |

Urgence : 	0 : très urgent  	 	 	1 : à réaliser dans la journée

2 : à réaliser dans la semaine  	3 : à planifier

ARCHITECTURE DU BANC DE POMPE

Coffret

électrique

+

pupitre

de

commande

Cuve

supérieure

Jauge de

contrôle de

niveau

Manomètre A

Vanne V1

Manomètre R

Débitmètre

Groupe

motopompe

de travail

Vanne V5

Vanne V2

Vanne V3

Vanne V4

Niveau maxi

de

remplissage

de la cuve

supérieure

Cuve

inférieure

NOMENCLATURE BANC DE POMPE

| N° | Désignation |
| --- | --- |
| V1 | Vanne à membrane / réglage de débit |
| V2, V3, V4, V5, V6 | Vannes à boule / ¼ de tour Nota : Vanne V3 percée pour simuler le fonctionnement de la pompe avec un tuyau écrasé lorsque la vanne est en position « Fermée » |
| 1 | Motopompe |
| 2 | Manomètre pression de refoulement (-1/5 bars) |
| 3 | Débitmètre |
| 4 | Réservoir supérieur / en charge (capacité 100L) |
| 5 | Réservoir inférieur / en aspiration (capacité 100L) |
| 6 | Manomètre pression d’aspiration (-1/5bars) |

PROCEDURE DE DEMARRAGE DE L’INSTALLATION

Préparation au démarrage

Avant tout démarrage de l’installation veillez à ce que les points suivants soient validés :

- Tous éléments du groupe motopompe correctement montés et serrés

- Quantité d’eau dans les réservoirs suffisante

- Embase en fonte du groupe motopompe en position sur le bâti du MBP100 et maintenu par 4 vis à lobes.

- Toutes tuyauteries correctement raccordées et raccords serrés (manuellement / sans clef ni pince)

- Prise Harting du groupe motopompe connectée et verrouillée

- Raccordement du capteur inductif tachymétrique situé sur le capot de protection de l’accouplement du groupe moto pompe effectué

Procédure de démarrage pompe centrifuge / en aspiration

Le fonctionnement est défini comme étant en aspiration lorsque la pompe aspire l’eau de la cuve inférieure

- Fermer la vanne V2

- Ouvrir la vanne V3

- Remplir d’eau le tuyau situé entre la pompe et la vanne V2 par ouverture de la vanne V4 (si la cuve supérieure contient la quantité de liquide nécessaire / sinon procéder à ajout manuel d’eau pour permettre le remplissage de ce tronçon)

- Démarrer le groupe motopompe en appuyant sur le bouton marche

- Ouvrir la vanne V5

- Dès que le niveau d’eau dans le bac inférieur est visible par la jauge de niveau,

- Ouvrir la vanne V2

- Fermer alors la vanne V4

Procédure de démarrage pompe centrifuge / en charge

Le fonctionnement est défini comme étant en charge lorsque la pompe aspire l’eau de la cuve supérieure

- Fermer la vanne V2 et la vanne V3

- Ouvrir la vanne V4

- Démarrer le groupe motopompe en appuyant sur le bouton marche

PROCEDURE D’ARRET DE L’INSTALLATION

Procédure d’arrêt / en aspiration

Le but de cette procédure est de permettre le redémarrage de toutes les pompes et ce quel que soit le type de pompage souhaité *

- Fermer la vanne V5

- Laisser fonctionner la pompe jusqu’à ce que celle-ci désamorce

- Appuyer alors sur le bouton « arrêt »

Procédure d’arrêt / en charge

Le but de cette procédure est de permettre le redémarrage de toutes les pompes et ce quel que soit le type de pompage souhaité

- Appuyer sur le bouton « arrêt »

Extrait de la documentation technique

Extrait du schéma électrique :

| FICHE DE PROCÉDURE FP 9 |  |  |  | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| METTRE EN SERVICE LE G.M.P. CENTRIFUGE EN CHARGE |  |  |  |  |
| Rep | PHASES | Rep | OPERATIONS | OUTILLAGE |
| 100 | MISE EN SITUATION AVANT INTERVENTION | 1 | La pompe doit être installée et correctement raccordée à l’aide de la fiche procédure FP 4. | FP 4 |
|  |  | 2 | Vérifier les niveaux d’eau (Pour la mise en service la cuve haute doit être, au minimum, remplie à moitié) | FC1 ou FC2 |
|  |  | 3 | Vérifier la position des vannes. (V2, V4 et V5 fermées, V1 et V3 ouvertes) | FC1 ou FC2 |
| 200 | MISE EN SERVICE | 4 | Vérifier que l’arrêt d’urgence n’est pas posé. | FC1 ou FC2 |
|  |  | 5 | Fermer le sectionneur d’alimentation générale. La verrine blanche s’allume | Manuel |
|  |  | 6 | Choisir le sens de rotation 2 | Manuel |
|  |  | 7 | Pour démarrer, une pompe centrifuge doit être amorcée. Pour cela, ouvrir la vanne V4. (la tuyauterie de liaison avec la cuve inférieure ainsi que le corps de pompe se remplissent). | Manuel |
|  |  | 8 | Appuyer sur le bouton poussoir marche système « BPM ». La verrine verte s’allume. | Manuel |
|  |  | 9 | Fermer légèrement la vanne V1 Remarque : Plus on ferme la vanne V1, plus la pression augmente. | Manuel |
|  |  | 10 | Vérifier les paramètres de fonctionnement à l’aide de la fiche procédure FP 10 | FP 10 |
| Vanne V 2 Vanne V 4 Vanne V 3 Vanne V 5 Vanne V 1 Bp Marche Bp Arrêt Sectionneur Arrêt Sens 1 d’urgence |  |  |  |  |

| FICHE DE PROCÉDURE FP 11 |  |  |  | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| METTRE EN SERVICE LE G.M.P. CENTRIFUGE EN ASPIRATION |  |  |  |  |
| Rep | PHASES | Rep | OPERATIONS | OUTILLAGE |
| 100 | MISE EN SITUATION AVANT INTERVENTION | 1 | La pompe doit être installée et correctement raccordée (Voir FP 4) | FP 4 |
|  |  | 2 | Vérifier les niveaux d’eau (Pour la mise en service la cuve haute doit être remplie à moitié) | FC1 ou FC2 |
|  |  | 3 | Vérifier la position des vannes. ( V2, V4et V5 fermées, V1 et V3 ouvertes) | FC1 ou FC2 |
| 200 | MISE EN SERVICE | 4 | Vérifier que l’arrêt d’urgence n’est pas pousé. | FC1 ou FC2 |
|  |  | 5 | Fermer le sectionneur d’alimentation générale. La verrine blanche s’allume | Manuel |
|  |  | 6 | Choisir le sens de rotation 1 | Manuel |
|  |  | 7 | Pour démarrer, une pompe centrifuge doit être amorcée. Pour cela, ouvrir la vanne V4. (la tuyauterie de liaison avec la cuve inférieure ainsi que le corps de pompe se remplissent). | Manuel |
|  |  | 8 | Appuyer sur le bouton poussoir marche système « BPM ». La verrine verte s’allume. | Manuel |
|  |  | 9 | Simultanément ouvrir la vanne V2 et fermer la vanne V4, et immédiatement ouvrir légèrement la vanne V5. | Manuel |
|  |  | 10 | Vérifier les paramètres de fonctionnement à l’aide de la fiche procédure FP 12 | FP 12 |
| Vanne V 2 Vanne V 4 Vanne V 3 Vanne V 5 Vanne V 1 Bp Marche Bp Arrêt Sectionneur Arrêt Sens 1 d’urgence |  |  |  |  |

| FICHE DE PROCÉDURE FP 15 |  |  |  | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANUTENTIONNER UN GROUPE MOTEUR POMPE |  |  |  |  |
| Rep | PHASES | Rep | OPERATIONS | OUTILLAGE |
| 100 | CONFIGURATION REQUISE POUR MANUTENTIONNER UN GROUPE MOTEUR CENTRIFUGE | 1 | L’installation doit être consignée Desserrer et déposer les 4 croisillons de fixation du groupe moteur pompe/bâti. | Manuel |
| 200 | PROCEDURE D’ELINGAGE | 2 | Passer les élingues dans les anneaux d’élingage du groupe moteur pompe. Si nécessaire, utiliser les manilles. | Elingues |
|  |  | 3 | Accrocher les élingues dans le crochet de la girafe. | Girafe |
|  |  | 4 | Soulever légèrement l’ensemble afin de pouvoir vérifier l’équilibrage et le positionnement horizontal du groupe moteur pompe. | Girafe |
|  |  | 5 | Soulever l’ensemble groupe moteur pompe en le maintenant en position et en l’accompagnant de la main lors des déplacements. | Manuel Girafe |
|  |  | 6 | Déposer l’ensemble sur la table élévatrice ou sur le poste de travail. | Table élévatrice |

DIAGRAMME A – 0 de l’Ensemble Moto-Pompe

Permet de Transférer un fluide d’un récipient 1 à un récipient 2

Récipient 2 :

Bassin de décantation secondaire

W : Electricité - Mécanique

C : Pré-actionneur KM1

R : Débit - Pression

E : Pupitre de Commande

Ensemble Moto-Pompe

Récipient 1 :

Cuve de décantation

DIAGRAMME A 4

Transférer

un fluide

Pompe

Transmettre un mouvement de rotation

Accouplement

Elastique

Convertir une énergie

Moteur

Alimenter

en énergie

Disjoncteur Magneto Thermique : D1

W : 400V

Electricité

Electricité

Mécanique

Mvt. Rotation

Récipient 1

Récipient 2

Distribuer

une énergie

Contacteur Inverseur : KM1

DIAGRAMME FAST

Fonction

Principale

Fonctions

Techniques

Transformer l’énergie mécanique de rotation en énergie hydraulique

Augmenter l’énergie du fluide

Fournir de l’énergie potentielle au fluide

Fournir de l’énergie cinétique au fluide

Transférer un volume de fluide de l’admission au refoulement

Eventuellement faire varier ce volume

Entraîner progressivement le fluide

S1

S2

S3

Solutions

Constructives

S1

S2

S3

Pompe Volumétriques à Cylindrée Constante – A Engrenage Extérieur

Deux roues dentées engrènent à l’intérieur d’un stator. L’une des roues est entraînée par un moteur. Le fluide, transporté dans le creux des dents, est transféré de l’admission à la pression PA au refoulement à la pression PR  PA.

Pompe Volumétriques à Cylindrée Variable –     A Pistons Radiaux

La course des palettes est modifiée par déplacement radial du stator par rapport au rotor. La distribution du fluide se fait par des lumières réalisées dans les flasques latéraux.

Pompe Centrifuges – A Rotor à Ailettes (Turbine)

Un rotor muni d’ailettes tourne à l’intérieur d’un carter constitué d’un distributeur, d’une volute de section progressive et d’un diffuseur. Le fluide entraîné par les ailettes circule du point (2) au point (3) par effet centrifuge et arrive tangentiellement à grande vitesse dans la volute où il est collecté jusqu’au point (4).

NOMENCLATURE PLANS BANC DE POMPAGE / MOTO-POMPE

| REP | Nbre | DESIGNATION |
| --- | --- | --- |
| 81-92 | 2 | Tôle de Protection |
| 102 | 1 | Corps de Pompe / Volute |
| 103 | 1 | Grande Flasque |
| 163.1 | 1 | Flasque Fond de Refoulement |
| 183 | 1 | Equerre |
| 210 | 1 | Arbre de Pompe |
| 230 | 1 | Turbine |
| 301 | 1 | Moteur |
| 302 | 1 | Arbre Moteur |
| 303 | 1 | Bâti UPE 300x100x800 |
| 321 | 2 | Roulement Rigide à une Rangée de Billes à Gorge Profonde |
| 330 | 1 | Corps de Palier |
| 360.1 | 2 | Petite Flasque |
| 400.1 | 1 | Joint Plat - Papier |
| 401 | 1 | Flasque Moteur |
| 402 | 1 | Entretoise |
| 403 | 1 | Entraîneur |
| 404 | 1 | Flasque-Récepteur |
| 405 | 6 | Amortisseur |
| 411 | 2 | Joint V-Ring – type A 25 - NF E 25-401 |
| 452 | 1 | Bride Presse-Etoupe |
| 454 | 2 | Bague de Presse-Etoupe |
| 458 | 1 | Entretoise Plastique |
| 461 | 3 | Garniture à Tresse |
| 501 | 1 | Vis sans tête HC à cuvette M6-8 - NF E27-180 |
| 502 | 1 | Vis sans tête HC à cuvette M6-12 - NF E27-180 à 183 |
| 502.1 | 1 | Bague d'Usure |
| 503 | 12 | Vis CHC M8-16-8.8 - NF E 25-125 |
| 504 | 1 | Clavette Parallèle type C 6x6x37 |
| 505 | 4 | vis H M8-20-8.8 - NF E 25-112 |
| 507 | 4 | Vis H M24-55-8.8-pas 1,5 - NF E 25-112 |
| 508 | 4 | Rondelle Z8 - NF E 25-501 |
| 515 | 6 | Rondelle Z12 - NF E 25-501 |
| 516 | 6 | Rondelle WZ12 - NF E 25-513 & 517 |
| 519 | 6 | Vis HM12-30-8.8 - NF E 25-112 |
| 523 | 4 | Ecrou HM M24 pas 1,5 - NF E 25-401 |
| 524 | 1 | Chemise de Protection de l’Arbre Pompe |
| 550 | 1 | Rondelle ZN 12 - NF E 25-501 |
| 901.1 | 3 | Vis CHC M8-12-8.8 - NF E 25-125 |
| 901.2 | 1 | Vis HE M12-20-8.8 - NF E 25-112 |
| 901.3 | 2 | Vis H M8-16-8.8 - NF E 25-112 |
| 902.3 | 6 | Goujon M10 x 40 bm10 - NF E 27-135 |
| 902.4 | 2 | Goujon M10 x 50 bm15 - NF E 27-135 |
| 903.1 | 1 | Bouchon de Remplissage |

NOMENCLATURE PLANS BANC DE POMPAGE / MOTO-POMPE

| REP | Nbre | DESIGNATION |
| --- | --- | --- |
| 920.1 | 1 | Ecrou H M12 - NF E 25-401 |
| 920.5 | 8 | Ecrou H M10 - NF E 25-401 |
| 930.1 | 1 | Rondelle ondulée 12 - NF E 27-620 |
| 930.3 | 2 | Rondelle W 8- NF E 25-513 & 517 |
| 932 | 2 | Anneau Elastique Intérieur 62 - NF E 22-165 |
| 940.1 | 1 | Clavette Parallèle A 6X6X40 |
| 940.3 | 1 | Clavette Parallèle type A 8x7x40 |

EXTRAIT DU G.D.I. - TABLEAU AJUSTEMENTS / Principaux Ecarts en Micromètres

EXTRAIT DU G.D.I. - TABLEAU AJUSTEMENTS / Principaux Ecarts en Micromètres

EXTRAIT DU G.D.I. – LIAISONS CINEMATIQUES

DOCUMENT CONSTRUCTEUR – S.K.F.

EXTRAIT GUIDE LA MAINTENANCE « Hachette Technique »

La clé dynamométrique :

DOCUMENTATION DES JOINTS DE PRESSE ETOUPE

CONSIGNE DE TRIE DES DECHETS