Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Systèmes de Production Connectés »

ÉPREUVE E2 : Préparation d’une intervention

Sous-épreuve E2-a : Analyse et exploitation de données techniques

SESSION 202_

A partir d’un dysfonctionnement identifié sur un bien industriel pluritechnologique, l’épreuve permet de vérifier que le candidat a acquis tout ou partie des compétences suivantes :

CP 1.1	Analyser l’organisation fonctionnelle, structurelle et temporelle.

CP 1.2	Identifier et caractériser la chaine d’énergie.

CP 1.3	Identifier et caractériser la chaine d’information.

Les supports retenus sont liés à la spécialité Maintenance des Systèmes de Production Connectés

Ce sujet comporte : 14 pages

Dossier présentation	pages DQR 2/14 et DQR 3/14

Dossier questions-réponses	pages DQR 4/14 à DQR 14/14

Matériel autorisé :

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

DOSSIER PRÉSENTATION

Situation problème :

Un système de circulation / filtration d’une piscine publique voit son taux de pannes augmenter de façon critique depuis plusieurs mois. Après une étude comparative de différents types de pompes, il est décidé le remplacement de tous les groupes motopompes du site.

Groupes motopompes – Circulation / Filtration

Piscine publique

Constatation :

Une étude réalisée par un des leaders mondiaux de fabrication de pompes (KSB) montre que la plupart des défaillances des pompes sont issues d’un défaut d’étanchéité (75.12%). Les défaillances de guidage représentent 10.5% des défaillances, l’ensemble des autres défaillances à peine 15%.

Pompes centrifuges :

Les motopompes actuellement en service correspondent au Type 1 ci-dessous.

Votre responsable oriente son choix vers une autre construction de motopompe offrant plusieurs avantages : Le Type 2

Type 2

Pompe à étanchéité statique                                          Moteur en prise directe

Accouplement magnétique

Type 1

Pompe à étanchéité dynamique                                          Moteur déporté / aligné

Accouplement mécanique élastique

Remplacement des motopompes par une construction différente

Le banc de pompes du plateau technique de l’atelier MSPC (Voir ci-dessous) est une maquette représentant parfaitement la configuration d’une des motopompes à remplacer. Vous préparez votre intervention de remplacement des motopompes sur cette maquette et son dossier technique.

Les 2 objectifs de cette intervention sont :

1.1- Dépose de l’ancienne motopompe / 1.2- Pose de la nouvelle motopompe

2- Installation d’un système de surveillance à distance

1.2

1.1

2

Coffret de commande (Contacteurs, …)

Moteur

Accouplement

Pompe

Travail demandé :

En tant que technicien de maintenance :

E2a - Vous êtes chargé de participer à la validation du choix des nouvelles motopompes. Il s’agit de comprendre pourquoi elles offrent des avantages en comparaison avec les actuelles. Un comparatif dimensionnel est également nécessaire à l’adaptation mécanique des nouvelles motopompes à un environnement existant. Enfin, un système de surveillance en continu et à distance est à prévoir pour optimiser la maintenance.

E2b - Vous serez chargé par la suite de préparer l’intervention de remplacement de toutes les pompes du site. Il s’agira de définir la procédure, prévoir les matériels, nécessaires à la mise en œuvre de l’intervention dans le respect des règles environnementales et de sécurité.

DOSSIER QUESTIONS-RÉPONSES E2-a

Problématique 1 : S’APPROPRIER LE système « BANC DE POMPES »

Q1-1 : Compléter ci-dessous la chaine d’énergie du système « Banc de pompes » avec le vocabulaire suivant :

Moteur électrique - Accouplement - Pompe - Contacteur

Q1-2 : Compléter ci-dessous l’actigramme A-0 du système « Motopompe » avec le vocabulaire suivant :

Logique câblée – Générer un débit et une pression – Energie électrique – Flux hydraulique (Débit Q / Pression P)

Eau à Basse Pression et débit nul

Réglage manuel de charge

Ordre de l’opérateur (pupitre de commande)

Bruits / Chaleur

Motopompe

Problématique 2 : Valider le choix des nouvelles motopompes

Afin de réduire les risques de défaillances, le choix d’une construction différente de motopompe a été fait par votre responsable. Vous devez comprendre ses avantages du point de vue de l’alignement moteur / pompe.

Q2-1 : Sur chacun des dessins ci-dessous,

- Entourer en VERT la zone de transmission du mouvement de rotation du moteur à la pompe

- Entourer en ROUGE la zone de liaison assurant la mise et le maintien en position entre le moteur et la pompe

Ancienne motopompe à « accouplement élastique »

2- Pompe à accouplement magnétique - moteur déporté / aligné

Nouvelle motopompe « monobloc »

Q2-2 : Sur le dessin de détail ci-contre :

- Surligner en ROUGE le contact plan entre le moteur et la pompe ;

- Surligner en BLEU le centrage entre le moteur et la pompe ;

- Entourer en VERT les composants assurant la fixation entre le moteur et la pompe.

Q2-3 : Cocher les solutions permettant :

- La mise en position entre le moteur et la pompe

Centrage long   X 		Centrage court  X

- La fixation du moteur sur la pompe

Goujons + écrous  X 	Boulons   X 	Vis   X

Q2-4 : Décrire les avantages de la construction dite « monobloc » de la nouvelle motopompe :

___________________________________________________________________________________________

Arbre pompe

Aimant menant

Afin de réduire les risques de défaillances, le choix d’une construction différente de motopompe a été fait par votre responsable. Vous devez comprendre ses avantages du point de vue de la transmission du mouvement  de rotation du moteur à la pompe.

Moyeu moteur

Les nouvelles pompes sont à accouplement magnétique. La transmission du mouvement de rotation s’opère donc sans contact direct entre l’arbre du moteur et celui de la pompe. Cette transmission s’opère au travers de la cloche d’étanchéité vue précédemment. Le schéma de principe    ci-contre décrit ce mode de transmission.

Q2-5 : Sur l’image 3D ci-contre de l’accouplement magnétique

Aimants menés

Remplir les bulles par : Aimants menants, Aimants menés.

Cloche d’étanchéité

Q2-6 : Sur l’image 2D ci-contre de l’accouplement magnétique

Surligner en ROUGE le jeu radial entre les aimants et la cloche.

La caractéristique principale de l’accouplement magnétique est le couple transmissible  exprimé en   		           N . m

Q2-7 : Indiquer les unités du couple 	                           x

Q2-8 : Indiquer la grandeur exprimée  	              x

Moyeu moteur

Moyeu moteur

Q2-9 : Sur le schéma de principe ci-contre, en tenant compte du sens de rotation du moyeu moteur, tracer :

- Au point A un vecteur force F (longueur 40 mm) ;

- Une cote indiquant la distance d ;

Q2-10 : Un freinage voire un blocage en rotation de l’arbre de pompe provoque-t-il une rupture de pièces avec ce principe de transmission ?

Oui  X        Non  X

Justifier : ________________________________________________

________________________________________________________

Q2-11 : Citer les avantages de la transmission magnétique de la nouvelle motopompe (Voir DTR 7/21 Accouplement magnétique) :

____________________________________________________________________________

Afin de réduire les risques de défaillances, le choix d’une construction différente de motopompe a été fait par votre responsable. Vous devez comprendre ses avantages  du point de vue de l’étanchéité.

Les nouvelles motopompes sont conçues pour réduire au maximum les risques de fuites. Une cloche fixée au corps de pompe forme une enceinte étanche.

Q2-12 : Sur la vue en coupe de la page suivante (DQR 9/14) :

- Colorier en VERT les aimants menants et menés ;

- Colorier en ROUGE la cloche qui sépare l’aimant menant de l’aimant mené et qui assure l’étanchéité ;

- Compléter le coloriage BLEU du fluide pompé ;

- Entourer les deux seuls joints d’étanchéité.

Q2-13 : Cocher le type d’étanchéité réalisé par ces deux joints :      Statique X        Dynamique  X

Justifier : _______________________________________________________

Q2-14 : Décrire les avantages de l’étanchéité de la nouvelle motopompe

(Voir DTR 8/21 Avantages nouvelle motopompe / Etanchéité) :

_____________________________________________________________________________________________

Afin de réduire les risques de défaillances, le choix d’une construction différente de motopompe a été fait par votre responsable. Vous devez comprendre ses avantages du point de vue du guidage en rotation de l’arbre de pompe et de sa lubrification.

Le constructeur de la nouvelle motopompe annonce une lubrification et un refroidissement des paliers de guidage par le liquide pompé qui circule dans des canaux bien déterminé.

Q2-15 : Sur la vue en coupe ci-dessous, remplir les bulles avec les mots :

- Aspiration	  - Refoulement	          - Haute Pression         - Basse Pression

Q2-16 : Sur la vue en coupe ci-dessous, compléter les 10 flèches (numérotées de 1 à 10) en indiquant le sens      (  ou  ) d’écoulement du fluide qui lubrifie et refroidit les paliers de guidage.

1

3

5

7

8

9

10

4

6

2

Q2-17 : Citer les avantages liés au guidage et à la lubrification du palier

(Voir DTR 8/21 Avantages nouvelle motopompe / Paliers (Rotor) :

_____________________________________________________________________________________________

Problématique 3 : DETERMINER LES CARACTERISTIQUES des nouvelles motopompes

Votre responsable vous demande de déterminer la désignation de la nouvelle motopompe en fonction des caractéristiques des anciennes (tension et puissance du moteur, débit et pression de la pompe).

Q3-1 : Relever les caractéristiques suivantes du moteur sur la plaque signalétique ci-contre :

- Fréquence : _____	Tension : ________  Puissance : _______

- Vitesse de rotation : _________  tr/min ou tr.min-1

- Indice de protection : __________

Q3-2 : Relever les caractéristiques suivantes de l’ancienne motopompe sur la page 3/21 du dossier technique :

- Débit Q maxi à 3000 trs/mins : ________ litres/min    -  tuyau d’aspiration : ______mm                                          -  tuyau de refoulement : ______ mm

Q3-3 : Considérant la vitesse de rotation du moteur à 1500 tr/min, calculer le débit maxi de l’ancienne motopompe :

____________________________________________________________________________________________

Q3-4 : Convertir le débit maxi en m3 / heure : _________________________________________________

Un configurateur de pompe est proposé sur le site internet du fabricant. Le « DTR 9/21 Ecran de sélection » montre la saisie des spécifications souhaitées pour vous proposer automatiquement des références de pompes remplissant vos besoins. Par exemple, la valeur du débit Q calculé à la question précédente est saisie dans le tableau.

La copie d’écran ci-dessous montre la liste des pompes répondant à vos spécifications :

Q3-5 : Cocher la sélection offrant le meilleur rendement

Q3-6 : Identifier et noter :

- la taille de la sélection :                  - la puissance absorbée :             	   - La vitesse de rotation :

Problématique 4 : COMPARER LES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Afin de s’assurer que la nouvelle motopompe est interchangeable avec l’ancienne sans modification, une comparaison dimensionnelle est nécessaire.                                                                                                        Elle portera sur les liaisons motopompe / socle et motopompe / tuyaux représentées ci-dessous.

Nouvelle motopompe - Socle commun

Ancienne motopompe - Socle commun

Q4-1 : Sur chacun des dessins ci-dessus, entourer :

- En ROUGE  les liaisons motopompe / socle	- En BLEU les liaisons motopompe / tuyaux

Q4-2 : Compléter le tableau de comparaison dimensionnelle ci-dessous  (Voir le DTR 10/21 Dimensions pompes)

Q4-3 : Conclure sur l’interchangeabilité « parfaite » des deux types de motopompes (cocher la bonne réponse) :

Interchangeables  X        Non interchangeables  X

Problématique 5 : DETERMINER LE CENTRE DE GRAVITE des nouVElles MOTOPOMPES

Afin de prévoir la manutention de la nouvelle motopompe par une seule personne, vous devez tenir compte des consignes de transport surlignées sur l’étiquette ci-dessous.

La masse de la nouvelle motopompe est de 65 Kg et celle du moteur de 16 kg.

Q5-1 : Calculer la masse de la pompe seule :   ______________________________

La pompe est donc ____ fois plus lourde que le moteur.

Sur le dessin de la motopompe ci-dessous, les centres de gravité de la pompe seule et du moteur seul sont indiqués par les points Gp et Gm, leurs poids par les vecteurs Pp et Pm.

E2

E1

Q5-2 : Sur le dessin de la pompe ci-contre, entourer le centre de gravité de l’ensemble motopompe parmi G1, G2 ou G3.

Justifier : ____________________________________________

____________________________________________

Gp

Pp

G2

G1

Gm

G3

Pm

Q5-3 : Justifier la disposition des deux élingues E1 et E2 :

____________________________________________

____________________________________________

Problématique 6 : S’INFORMER SUR un système de surveillance a distance

Votre responsable vous demande de vous informer sur le système de surveillance à distance des motopompes proposé par le constructeur.

Les courbes ci-dessous représentent l’évolution d’un signal de vibrations détectée lors d’une dégradation du fonctionnement d’une motopompe.

Q6-1 : Remplir les bulles désignant les périodes :

- d’Arrêt de la pompe    - d’Apparition des vibrations	    - de Fonctionnement dégradé     - de Fonctionnement normal

Temps

Le système de surveillance à distance est composé d’un bloc de capteurs et d’un bloc d’alimentation et d’émission des signaux. Les fonctions de chacun de ces blocs sont décrites dans le texte encadré ci-dessous.

Q6-2 : Donner les deux paramètres surveillés par le bloc capteur : ____________________________________

Q6-3 : Sur le dessin de la pompe ci-contre, proposer un positionnement (Petit rectangle ROUGE) du bloc de capteurs tel que préconisé ci-dessous

Lanterne d’entrainement