###### Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES

Épreuve E2 - PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Durée : 2 heures

Durée : 2 heures

PRESENTATION GENERALE DU SYSTEME

Le système automatisé MULTITEC est un système destiné à l’empilage et au dépilage de palettes vides sur les chaînes de conditionnement.

Fonction globale du système :

configurations envisageables :

- En début de chaine :

Le Mutlitec dépile les palettes de son magasin afin de les convoyer les unes après les autres vers le poste de palettisation.

- En fin de chaine :

Le Multitec empile les palettes arrivant les unes après les autres du convoyeur dans son magasin. Une fois l’empilage maximum atteint, un opérateur enlève cette pile de palettes à l’aide d’un chariot élévateur.

LE PROCESSUS

| GRAFCET d’empilage Point de vue Système | GRAFCET de dépilage Point de vue Système |
| --- | --- |

STRUCTURE DU MULTITEC

Palettes vides empilées

Palettes vides empilées

Coffret de

Commande

Coffret de

Commande

Bâti mécano soudé

Bâti mécano soudé

Magasin stockage palettes vides

Magasin stockage palettes vides

Convoyeur de palettes à rouleaux

Convoyeur de palettes à rouleaux

Élévateur

Élévateur

Composition des Motorisations électrique et hydraulique :

| Motorisation Électrique | Motorisation Hydraulique |
| --- | --- |
| 8 8 5 5 7 7 6 6 2 2 1 1 4 4 3 3 | C C D D B B E E A A |
| Rep.; Désignation. 1; Motoréducteur. 2; Palier. 3; Arbre de transmission. 4; Pignon. 5; Chaine. 6; Tendeur fixation Chaine / Elévateur. 7; Ressort de traction. 8; Tendeur fixation Chaine/Bâti. | Rep.; Désignation. A; Centrale hydraulique. B; Elément de fixation DROIT Elévateur. C; Elément de fixation GAUCHE Elévateur. D; Chape femelle Bâti. E; Vérin hydraulique. |

PREPARATION DU SYSTEME AUX CHANGEMENTS DE MOTORISATION

- Consignation MÉCANIQUE : Calage de l’élévateur.

|  | Avant toute intervention ou modification sur l’élévateur, il est INDISPENSABLE de commencer par une consignation mécanique de celui-ci. Cette consignation mécanique consiste au calage de l’élévateur sur une palette. |
| --- | --- |

- Lorsque l’élévateur est en position intermédiaire ou haute, il représente un risque potentiel de chute. Avant intervention sur le système (dépannage, changement de motorisation…), il est INDISPENSABLE de mettre l’élévateur en position basse, via le mode manuel, calé sur une palette.

- VIDER l’élévateur de ses palettes

- A l’aide du mode manuel, MONTER l’élévateur en position intermédiaire

- OUVRIR une porte et METTRE en place une palette sous l’élévateur (voir illustration)

- DESCENDRE (mode manuel) l’élévateur et le CALER sur la palette (juste au contact)

- Dépose du carter de protection

| Après consignation des énergies, procéder au démontage du carter de protection situé au dos de l’armoire électrique. Nota : L’armoire électrique est fixée au châssis sur charnière et peut pivoter à 90° pour permettre l’accès à la motorisation de l’élévateur. Une grenouillère assure l’immobilisation de l’armoire électrique contre le châssis. |  |
| --- | --- |

CONSOLE DE TEST

Le système comporte une console de test permettant :

- De piloter un à un les différents actionneurs du système,

- De tester un à un les différents capteurs du système.

Pour utiliser la console de test, positionner le sélecteur S3 sur l’armoire de commande en mode « Manuel »

DEMONTAGE DE LA MOTORISATION ELECTRIQUE

Plan d’ensemble du kit de motorisation électrique :

| Rep. | Désignation | Qté |
| --- | --- | --- |
| 1 | Arbre de transmission | 1 |
| 2 | Tendeur de chaine | 4 |
| 3 | Bras de réaction du moteur | 1 |
| 4 | Pignon simple | 2 |
| 5 | Chaine simple | 2 |
| 6 | Ressort de traction | 2 |
| 7 | Entretoise hexagonale taraudée | 1 |
| 8 | Rondelle plate épaisse | 1 |
| 9 | Rondelle plate N6 | 5 |
| 10 | Rondelle plate N16 | 8 |
| 11 | Rondelle plate N8 | 2 |
| 12 | Vis H,M8-20 | 1 |
| 13 | Vis H,M8-35 | 1 |
| 14 | Vis H, M6-16 | 5 |
| 15 | Ecrou H, M16 | 8 |
| 16 | Rondelle élastique W10 | 5 |
| 18 | Palier complet | 2 |
| 19 | Rondelle plate N10 | 4 |
| 20 | Ecrou H, M10 | 4 |
| 23 | Motoréducteur frein | 1 |
| 24 | Clavette parallèle | 1 |
| 25 | Vis H, M10-35 | 4 |
| 28 | Vis H, M10-25 | 1 |
| 29 | Rondelle élastique W10 | 1 |

MONTAGE DE LA MOTORISATION HYDRAULIQUE

Plan d’ensemble du kit de motorisation hydraulique proposé par le bureau d’étude :

|  | Rep.; Désignation; Qté. 1; Centrale hydraulique + Vérin; 1. 3; Plaque support centrale hydraulique; 1. 4; Axe Ø 20mm pour fixation de vérin; 2. 5; Elément de fixation DROIT; 1. 6; Raccord inox pour gaine; 2. 7; Ecrou en laiton diam. 29; 2. 8; Roulette à œil pivotante; 4. 9; Rondelle plate N20; 6. 10; Anneau élastique pour arbre; 4. 11; Rondelle plate N10; 4. 12; Vis H, M8-20; 4. 13; Rondelle plate N10; 8. 14; Vis H, M10-20; 4. 15; Rondelle plate N10; 4. 16; Vis H, M10-30; 4. 17; Ecrou H, M10; 4. 19; Elément de fixation GAUCHE; 1. |
| --- | --- |

PRESENTATION CENTRALE HYDRAULIQUE

M

1,1 kW

M

1,1 kW

| 22 | 1 | Vérin simple effet 30 - 300 |
| --- | --- | --- |
| 21 | 1 | Clapet parachute (antichute) |
| 19 | 2 | Coupleur rapide 1/4" |
| 18 | 1 | Limiteur de débit unidirectionnel |
| 17 | 1 | Clapet piloté |
| 16 | 1 | Distributeur 4/3 centre ouvert |
| 15 | 1 | Manomètre |
| 14 | 1 | Robinet de manomètre |
| 12 | 1 | Pompe à engrenages 3l/min |
| 9 | 1 | Moteur triphasé 400V 1,1KW 1500 tr/min |
| 8 | 1 | Limiteur de pression |
| 5 | 1 | Filtre retour 25 microns |
| 4 | 1 | Reniflard + bouchon remplissage |
| 3 | 1 | Indicateur Niveau |
| 2 | 1 | Vanne de vidange |
| 1 | 1 | Réservoir 10 litres |
| Rep : | Nb : | Désignation |

NOTICE D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN DES CENTRALES HYDRAULIQUES

- Remplissage

La centrale hydraulique est livrée sans huile. Le fluide hydraulique conseillé est toute huile minérale avec une viscosité minimale de 40 cts (centistoke / 1cst = 1mm2/s) à une température comprise entre 10°C et 60°C.

Avant tout remplissage, il est impératif de veiller à la propreté de l’installation (réservoir, tuyauteries et récepteurs).

- Démarrage

La pompe est à un sens de rotation, par conséquent, il est impératif de vérifier le sens de rotation du moteur par rapport à la flèche. (voir moteur centrale hydraulique)

Vérifier que la vanne d’aspiration ne soit pas fermée.

- Réglages

Le réglage de pression a été effectué en atelier suivant la valeur indiquée sur le schéma.

Ne jamais modifier la valeur de tarage du limiteur de pression principal sans consultation d’un spécialiste.

- Entretien

Afin de garantir un fonctionnement optimal de l’installation, il est demandé d’exécuter les opérations de maintenances suivantes :

    - Contrôles à chaque mise en service :

Vérification du niveau de fluide hydraulique

Vérification de la pression de fonctionnement

Contrôle visuel des éléments de raccordement (absence de fuites)

Nettoyer le poste

    - Contrôle de la filtration :

Tout au long du fonctionnement, en rondes périodiques, surveiller l’état du filtre retour. Les conditions de maintenance sont les suivantes :

- Si colmatage, remplacement de la cartouche du filtre.

OU

- Toutes les 1000h de fonctionnement, prévoir le remplacement systématique de la cartouche du filtre.

MAINTENANCE DES CENTRALES HYDRAULIQUES

VERIN HYDRAULIQUE SIMPLE EFFET – SÉRIE JOINER

| MODES DE FIXATION SUR CORPS ET SUR TIGE |  |
| --- | --- |

SCHÉMAS

Alimentation de commande

Électrovannes pilotage vérin hydraulique

Détection positon élévateur

HUILE MINERALE POUR APPLICATIONS HYDRAULIQUES

DEVIS HUILE MINERALE TOTAL AZOLLA ZS

| Devis |  | Huile TOTAL | Azolla ZS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code article | Viscosité (cst) | Disponibilité | Contenance (litres) | Conditionnement | Prix pour 1 unité |
| 325829T | 32 | En stock | 5 | Bidon 5l | 29,46 € |
| 136371L | 32 | En stock | 20 | Bidon 20l | 104,53 € |
| 136369P | 46 | En stock | 5 | Bidon 5l | 28,26 € |
| 373645P | 46 | En stock | 20 | Bidon 20l | 92,28 € |
| 364521R | 46 | En stock | 60 | Fut 60l | 249,36 € |
| 136373H | 68 | En stock | 20 | Bidon 20l | 100,61 € |

FILTRE HYDRAULIQUE DE RETOUR MONTE SUR RESERVOIR

| Élément filtrant (Cartouche) Élément filtrant (Cartouche) Corps de Filtre Corps de Filtre Bouchon de remplissage Bouchon de remplissage Tête de Filtre Tête de Filtre Orifice indicateur de colmatage Orifice indicateur de colmatage |  |
| --- | --- |
| Débit Débit Filtre complet Filtre complet Cartouche Cartouche Matière Matière |  |

| Tarifs |  | Cartouche | Hifi Filter |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Hifi | Matière | Disponibilité |  | Conditionnement | Prix unitaire |
| SH 63300 | Cellulose | En stock |  | unité | 38,53 € |
| SH 63301 | Cellulose | En stock |  | unité | 28,47 € |
| SH 63343 | Fibre de verre | En stock |  | unité | 42,24 € |
| SH 63344 | Fibre de verre | En stock |  | unité | 32,18 € |
| SH 630081 | Cellulose | En stock |  | unité | 63,56 € |
| SH 630019 | Cellulose | En stock |  | unité | 54,82 € |
| SH 63586 | Fibre de verre | En stock |  | unité | 68,40 € |
| SH 630082 | Fibre de verre | En stock |  | unité | 57,83 € |

LES LIAISONS MÉCANIQUES