Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES

Épreuve E2 - PREPARATION D’UNE INTERVENTION

La société TECHFLOC a signé un contrat de fabrication de 2 millions de flacons « haut de gamme ». La ligne de production est composée de plusieurs sous-ensembles dont un dégroupeur. Le cahier des charges imposé par le client exige une cadence de production élevée ainsi que la propreté des flacons livrés.

Présentation générale du système

Actigramme A-0 du dégroupeur :

La fonction principale du DEGROUPEUR est de séparer en deux un flot de flacons arrivant sur un convoyeur, et de les répartir sur deux convoyeurs.

Dans l’industrie, il permet de diviser une cadence en deux ou de traiter deux séries de conditionnement simultanément. (Par exemple : d’un côté étiquetage en français puis expédition nationale, de l’autre, étiquetage en anglais puis export.)

Ce système se compose :

- d’une armoire électrique (partie commande) pour programmer et gérer le système.

- d’une partie mécanique (partie opérative)

ARMOIRE PRINCIPALE

CHASSIS

Schéma de principe :

Définition des sous-ensembles fonctionnels :

Le Dégroupeur peut être séparé en plusieurs sous-ensembles :

Ce sous-ensemble est principalement constitué :

- d’une étoile double appelée étoile 1.

- d'une autre étoile appelée étoile 2.

La rotation leur est transmises par des renvois d’angle et des accouplements.

Convoyeur long, mis en mouvement par une chaîne de transmission.

Convoyeur court, mis en mouvement par un axe de transmission relié au convoyeur long.

Ce sous-ensemble est principalement constitué :

- du convoyeur long, mis en mouvement par une chaîne de transmission.

- d'une vis sans fin, mise en mouvement par une courroie.

Les impératifs de production conduisent à ce que le variateur de vitesse

soit constamment réglé à la fréquence de 50 Hz.

Problématique

Afin de répondre aux exigences d’hygiène et de qualité, l’utilisation de chaîne de transmission est à proscrire (le graissage de la transmission pouvant présenter des inconvénients avec des traces de graisse sur les flacons). C’est pour cette raison que le service de production a fait la demande au service de maintenance d’utiliser le temps d’arrêt du système pour remplacer la transmission par chaîne en sortie du renvoi d’angle par une transmission par courroie.

L’ordre de travail ci-après vous est remis :

| Date : / / | ORDRE DE TRAVAIL |  | N° : 20210431 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zone d’atelier : Atelier maintenance industrielle Système : DEGROUPEUR Marque : E.R.M. Automatismes Industriels Type : __________ Energies : Electrique Demandeur : Monsieur Durand Date de la demande : _____ / ____ / ________ Degré d’urgence : 1 2 3 4 Intervenants : xxxxxxxxx Service (classe) : Terminale Bac. Pro. M.S.P.C. |  |  |  |
| NATURE de L’INTERVENTION - Dépose de la transmission par chaîne entre l’arbre de sortie du renvoi d’angle et l’arbre du rouleau du convoyeur. - Pose d’une transmission par courroie trapézoïdale. - Remise en service du système. |  |  |  |
| CONSIGNES DE SECURITE : Port de chaussures de sécurité & blouse obligatoire Intervention après mise HORS ENERGIES du système |  | TYPE D’INTERVENTION: Dépannage Réparation Réglage/contrôle Reconstruction Rénovation Défaillance partielle Défaillance totale Défaillance d’origine : Méca. Elec. Pneum. Hydrau. |  |

Indicateurs de maintenance

Données techniques :

- Production en 2 x 8 heures

- Journées ouvrées : 280 jours / an

- Taux de rendement synthétique attendu : 98 %

Détail des différents « Arrêts » sur une année de production :

| Temps d’arrêts induits |  | Temps pendant lequel le moyen de production est arrêté pour des causes externes (défaut d'approvisionnement, manque de personnel, défaut d'énergie, etc…) | 60 heures |
| --- | --- | --- | --- |
| Temps d’arrêt propre | Temps de non-qualité | Temps passé à réaliser des pièces non conformes. | 18 heures |
|  | Temps d’arrêts d’exploitation (non planifiés) | Temps dû aux arrêts de service, pannes, etc… | 96 heures |
|  | Temps d’arrêts fonctionnels (planifiés) | Temps d'arrêt nécessaire à la fabrication (temps de contrôle ; temps de réglage ; temps d'entretien) | 208 heures |

Décomposition du « temps utile »

| Temps utile | Non-qualité | Ecarts de cadence | Arrêts non planifiés | Arrêts planifiés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps net de fonctionnement |  |  |  |  |
| Temps brut de fonctionnement |  |  |  |  |
| Temps requis |  |  |  |  |
| Temps d’ouverture |  |  |  |  |

Taux de rendement synthétique (T.R.S.) = Temps utile / Temps requis

Les informations fournies par la G.M.A.O. concernant les différents « Arrêts » sur une année de production à permis d’établir le tableau ci-dessous.

|  |  | Durée (en heures) |
| --- | --- | --- |
| Temps d’ouverture | Temps durant lequel la production peut avoir lieu | 4480 |
| Temps requis | Temps pris par le système pour réaliser la production demandée | 4272 |
| Temps brut de fonctionnement | Temps de fonctionnement du système hors arrêts non planifiés | 4176 |
| Temps net de fonctionnement | Temps de fonctionnement du système hors arrêts induits | 4116 |
| Temps utile de fonctionnement | Temps de production correcte | 4098 |

Historique des pannes du dégroupeur durant l’année

| Date | Type d’arrêt | Temps d’arrêt | Coût des pièces |
| --- | --- | --- | --- |
| 15/01 | Défaut contacteur de ligne KM1 | 20 min | 25 € |
| 26/01 | Défaut de synchronisation des étoiles | 20 min | 0 |
| 04/02 | Nettoyage traces de graisse sur les convoyeurs | 40 min | 0 |
| 23/02 | Défaut de mise au pas du flacon | 15 min | 0 |
| 02/03 | Défaut Module de sécurité KA2 | 25 min | 600 € |
| 05/03 | Défaut potentiomètre de réglage de la vitesse R1 | 25 min | 0 |
| 6/04 | Défaut limiteur de couple | 30 min | 480 € |
| 18/04 | Nettoyage traces de graisse sur les convoyeurs | 40 min | 0 |
| 19/05 | Défaut motoréducteur (non-démarrage du moteur) | 20 min | 0 |
| 05/06 | Réunion qualité | 20 min | 0 |
| 29/06 | Renvoi d’angle (bruit anormal - échauffement) | 60 min | 350 € |
| 13/07 | Réunion sécurité | 30 min | 0 |
| 8/09 | Défaut de synchronisation des étoiles | 20 min | 0 |
| 29/09 | Défaut Relais KA1 (Marche) | 10 min | 25 € |
| 05/11 | Réunion qualité | 20 min | 0 |
| 24/10 | Défaut Capteur de porte S3 (réglage) | 5 min | 0 |
| 03/11 | Réglage de la tension de la chaîne d’entrainement des convoyeurs de sortie. | 30 min | 0 |
| 29/11 | Nettoyage traces de graisse sur les convoyeurs | 40 min | 0 |

Nomenclature du sous-ensemble

« Transmission par ensemble pignon-chaîne »

(DTR – page 7/11)

| Rep. | Nbre | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 18 | 1 | Ecrou hexagonal M10 |
| 17 | 1 | Rondelle plate ISO 10673 - Type N - 10 |
| 16 | 1 | Axe du pignon tendeur |
| 15 | 2 | Vis sans tête fendue à bout plat - M5 x 18 |
| 14 | 3 | Clavette parallèle, forme A, 6 x 6 x 30 |
| 13 | 1 | Vis à tête cylindrique hexagonal creux M8 x 30 |
| 12 | 1 | Volant |
| 11 | 1 | Ecrou hexagonal M5 |
| 10 | 1 | Vis à tête hexagonale ISO 4017 - M5 x 50 |
| 9 | 1 | Rondelle plate ISO 10673 - Type N - 6 |
| 8 | 1 | Arbre du rouleau du convoyeur |
| 7 | 1 | Chaine |
| 6 | 1 | Pignon récepteur - 27 dents |
| 5 | 1 | Moyeu de serrage |
| 4 | 1 | Pignon tendeur - 17 dents |
| 3 | 1 | Support |
| 2 | 1 | Pignon moteur - 22 dents |
| 1 | 1 | Arbre de sortie du renvoi d’angle |

Nomenclature du sous-ensemble

« Transmission par ensemble poulies-courroie »

(DTR – page 8/11)

| Rep. | Nbre | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 18 | 1 | Ecrou hexagonal M10 |
| 17 | 1 | Rondelle plate ISO 10673 - Type N - 10 |
| 16 | 1 | Axe du galet tendeur |
| 15 | 2 | Vis sans tête fendue à bout plat - M5 x 18 |
| 14 | 3 | Clavette parallèle, forme A, 6 x 6 x 30 |
| 13 | 1 | Vis à tête cylindrique hexagonal creux M8 x 30 |
| 12 | 1 | Volant |
| 11 | 1 | Ecrou hexagonal M5 |
| 10 | 1 | Vis à tête hexagonale ISO 4017 - M5 x 50 |
| 9 | 1 | Rondelle plate ISO 10673 - Type N - 6 |
| 8 | 1 | Arbre du rouleau du convoyeur |
| 7 | 1 | Courroie |
| 6 | 1 | Poulie inférieure (axe convoyeur) |
| 5 | 1 | Moyeu de serrage |
| 4 | 1 | Galet tendeur (Ø 45 mm) |
| 3 | 1 | Support |
| 2 | 1 | Poulie supérieure (sortie renvoi d’angle) |
| 1 | 1 | Arbre de sortie du renvoi d’angle |

Extrait du catalogue : Transmission de puissance industrielle

GATES

06/09

Tachymètre à visée laser optique/à contact   -   Modèle DT6236B

Mise en garde :

Ne fixez pas directement le rayon laser et ne le dirigez pas vers les yeux. Les lasers visibles à faible puissance ne présentent normalement pas de risque, mais sont potentiellement dangereux s’ils sont regardés directement ou pendant de longues périodes.

Précaution :

Les objets rotatifs et à mouvement linéaire peuvent être dangereux. Faites preuve d’une extrême prudence.

Le tachymètre à visée laser optique/à contact modèle DT6236B, permet d’effectuer des

mesures rapides et précises des phénomènes physiques suivants :

Fréquences de rotation (RPM) 		 Vitesse linéaire (m/min)

Prise de mesure en mode contact :

- Vérifier la présence ou mettre en place l’adaptateur amovible rep.C

- Fixez un accessoire de mesures de contact (cône, roue)

- Positionnez le sélecteur rep.D sur le mode « m/min contact » pour une mesure de vitesse linéaire ou mode  « rpm contact» pour une prise de mesure de révolution.

- Mettez l’accessoire de mesures (cône, roue) en contact avec l’objet

- Maintenir appuyé le bouton rep.E pendant toute  la durée du test (vérifier que la mesure se stabilise)

- La mesure s’affiche sur l’écran LCD rep.G

- Relâcher le bouton rep.E à la fin du test

Prise de mesure en mode optique sans contact :

- Collez un morceau carré de ruban adhésif réfléchissant (min 12 mm) sur la surface de l’objet à tester.

- Enlevez l’adaptateur amovible rep.C

- Positionnez le sélecteur rep.D sur le mode « rpm photo »

- Placer le tachymètre en face du ruban adhésif a une distance de 40 à 200mm

- Assurez‐vous d’aligner le faisceau lumineux du laser avec le ruban

- Maintenir appuyé le bouton rep.E pendant toute  la durée du test (vérifier que la mesure se stabilise)

- La mesure s’affiche sur l’écran LCD rep.G

- Relâcher le bouton rep.E à la fin du test

Contrôleur de tension de courroie OPTIKRIK

| Section | Diamètre de la plus petite poulie [mm] | Tension des courroies industrielles |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Courroie standard de section classique |  | Courroie SUPER X-POWER M=S SUPER TX M=S |  | Courroie SUPER XE-POWER PRO |  | Courroie RED POWER 3 |  |
|  |  | Premier montage | Remise en route après utilisation | Premier montage | Remise en route après utilisation | Premier montage | Remise en route après utilisation | Premier montage | Remise en route après utilisation |
| SPZ; 3V/9N; XPZ; 3VX/9NX | ≤ 71 > 71 ≤ 90 > 90 ≤ 125 > 125* | 200 250 350 | 150 200 250 | 250 300 400 | 200 250 300 | 300 350 500 | 250 300 400 | 250 300 400 | 200 250 300 |
| SPA; XPA | ≤ 100 > 100 ≤ 140 > 140 ≤ 200 > 200* | 350 400 500 | 250 300 400 | 400 500 600 | 300 400 450 | 500 600 700 | 400 500 550 | 400 500 600 | 300 400 450 |
| SPB; 5V/15N; XPB; 5VX/15NX | ≤ 160 > 160 ≤ 224 > 224 ≤ 355 > 355* | 650 700 900 | 500 550 700 | 700 850 1000 | 550 650 800 | 850 1000 1200 | 650 800 950 | 700 850 1000 | 550 650 800 |
| SPC; XPC | ≤ 250 > 250 ≤ 355 > 355 ≤ 560 > 560* | 1000 1400 1800 | 800 1100 1400 | 1400 1600 1900 | 1100 1200 1500 | 1700 1900 2300 | 1300 1550 1800 | 1400 1600 1900 | 1100 1200 1500 |
| Z/10; ZX/X10 | ≤ 50 > 50 ≤ 71 > 71 ≤ 100 > 100* | 90 120 140 | 70 90 110 | 120 140 160 | 90 110 130 | — | — | — | — |
| A/13; AX/X13 | ≤ 80 > 80 ≤ 100 > 100 ≤ 132 > 132* | 150 200 300 | 110 150 250 | 200 250 400 | 150 200 300 | — | — | — | — |
| B/17; BX/X17 | ≤ 125 > 125 ≤ 160 > 160 ≤ 200 > 200* | 300 400 500 | 250 300 400 | 450 500 600 | 350 400 450 | — | — | — | — |
| C/22; CX/X22 | ≤ 200 > 200 ≤ 250 > 250 ≤ 355 > 355* | 700 800 900 | 500 600 700 | 800 900 1000 | 600 700 800 | — | — | — | — |
| * Les valeurs de tension pour ces poulies et types de courroies doivent être calculées, veuillez consulter votre revendeur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cette méthode simplifiée de mesure de tension ne nécessite que la connaissance :

- du diamètre de la poulie la plus petite,

- du type de la courroie et de sa section.

La gamme des contrôleurs de tension est constitué de 4 tailles suivant la tension requise.

Mode d’emploi :

| Gamme des contrôleurs de tension |  |  |
| --- | --- | --- |
| OPTIKRIK 0 | Gamme : | 70 – 150 N |
| OPTIKRIK I | Gamme : | 160 – 600 N |
| OPTIKRIK II | Gamme : | 500 – 1400 N |
| OPTIKRIK III | Gamme : | 1300 –3100 N |

- Relever la tension de réglage (voir tableau ci-dessus).

- Sélectionner le contrôleur par rapport à la gamme des tensions

- Passer son index dans le passe-doigt en caoutchouc. L'illustration ci-dessus (A, B ou C) montre trois façons de tenir le contrôleur de manière à ce que la pression soit appliquée uniformément.

- Enfoncer le curseur dans l'échelle

- Positionner l'appareil sur le dos de la courroie à mi-distance entre les deux poulies.

- Appuyer lentement avec l'index sur la surface de précision. Éviter d'avoir plus d'un doigt en contact avec l'appareil lors de la prise de mesure.

- Lorsque vous ressentez ou entendez distinctement un déclic, relâchez immédiatement la pression.

- Retirer l'appareil avec précaution, sans déplacer le curseur et relever la tension de la courroie :

- Lire à l'intersection de la partie supérieure du curseur et de l'échelle gradué

- Diminuer ou augmenter la tension suivant les résultats de la mesure jusqu'à atteindre la tension souhaitée.