###### Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES

PALETTICC

Épreuve E2 - PRÉPARATION D’UNE INTERVENTION

Durée : 2 Heures

Présentation générale du système et diagramme SADT

Le Paletticc se situe en fin de chaîne de production et de conditionnement pour palettiser des colis sur une palette de livraison.

Document constructeur

Diagramme FAST Partiel

Fonction de service

Fonctions Techniques élémentaires

Fonctions Techniques Niveau 1

Solutions Techniques

Rouleaux

Déplacer Colis

Moteur Convoyeur

Transformer l’énergie électrique en énergie mécanique

FT1 : Amener Colis

Transmettre le mouvement

Courroie

Déplacer Colis

Pousseur

FT2 : Transférer colis sous préhenseur

Vérin Pousseur

Transformer l’énergie pneumatique en énergie mécanique

Pinces

Saisir Colis

FT3 : Saisir / Lâcher Colis

Vérin serrage pince

Transformer l’énergie pneumatique en énergie mécanique

FP : Palettiser des colis sur une palette.

FT4 : Monter / Descendre Colis

Transformer l’énergie électrique en énergie mécanique

Moteur monte / baisse

Adapter les efforts

Réducteur Minibloc

Transmettre le mouvement

Pignon / crémaillère

Acquérir l’information

Codeur

FT5 : Transférer colis au dessus palette

Déplacer colis au dessus palette

Ensemble montée + préhenseur

Transformer l’énergie pneumatique en énergie mécanique

Vérin transfert

FT6 : Faire une rotation au colis

Tourner Colis

Ensemble préhenseur

Transformer l’énergie pneumatique en énergie mécanique

Vérin rotation

Relevé des arrêts de production en minutes sur 1 semaine

| DATE | Fonction FTi | Type de l’arrêt | Temps d’arrêt en min | Coût des pièces de rechange (en Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06/02/21 | FT1 | Carton bloqué dans l’entrée avant le pousseur | 8 | 0 |
| 06/02/21 | FT2 | Carton bloqué dans le pousseur | 10 | 0 |
| 06/02/21 | FT3 | Défaut chargement pince | 5 | 0 |
| 06/02/21 | FT3 | Écrasement carton dans la pince | 5 | 0 |
| 06/02/21 | FT3 | Écrasement carton dans la pince | 5 | 0 |
| 06/02/21 | FT1 | Carton bloqué dans l’entrée avant le pousseur | 2 | 0 |
| 07/02/21 | 0 | Palette bloquée | 7 | 0 |
| 07/02/21 | FT4 | Déclenchement thermique élévateur | 17 | 65 |
| 07/02/21 | 0 | Défaut capteur présence palette | 12 | 25 |
| 07/02/21 | FT5 | Carton tombé lors du transfert | 8 | 0 |
| 07/02/21 | FT3 | Défaut capteur présence 2 cartons sous la pince | 8 | 50 |
| 08/02/21 | FT5 | Carton tombé lors du transfert | 5 | 0 |
| 08/02/21 | FT4 | Déclenchement thermique élévateur | 15 | 0 |
| 08/02/21 | FT4 | Déclenchement thermique élévateur | 15 | 0 |
| 08/02/21 | FT3 | Défaut capteur pince ouverte | 3 | 0 |
| 09/02/21 | FT3 | Défaut capteur pince fermée | 3 | 0 |
| 09/02/21 | FT3 | Défaut présence carton dans la pince | 11 | 25 |
| 09/02/21 | FT1 | Carton bloqué dans l’entrée avant le pousseur | 7 | 0 |
| 09/02/21 | FT6 | Carton tombé lors de la rotation | 5 | 0 |
| 09/02/21 | FT4 | Déclenchement thermique élévateur | 15 | 35 |
| 10/02/21 | FT2 | Carton bloqué dans le pousseur | 10 | 0 |
| 10/02/21 | FT2 | Carton bloqué dans le pousseur | 8 | 0 |
| 10/02/21 | 0 | Défaut capteur présence cartons sur palette | 10 | 80 |
| 10/02/21 | FT6 | Carton tombé lors de la rotation | 3 | 0 |
| TOTAL = |  |  | 197 | 280 |

Liste des fonctions du système

FT1: Amener colis

FT2: Transférer colis sous préhenseur

FT3: Saisir / Lâcher colis

FT4: Monter / Descendre colis

FT5: Transférer colis au dessus palette

FT6: Faire une rotation au colis

0	: Palette

Eclaté ensemble pince (extrait)

| 21 | 2 | Pince | 30 | 1 | Vérin C95SDT32-125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | Palpeur | 29 | 2 | Capteur fin de course |
| 19 | 1 | Capteur d’accostage | 28 | 1 | Fourreau |
| 18 | 4 | Guide carton | 27 | 1 | Tourillon |
| 17 | 2 | Patin de guidage | 26 | 1 | Capteur présence carton |
| 16 | 2 | Rail de guidage | 25 | 1 | Butée anti rotation |
| 15 | 1 | Platine | 24 | 1 | Compensateur de position |
| 14 | 1 | Levier pivot | 23 | 2 | Capteur fin de course |
| 13 | 1 | Fourreau | 22 | 1 | Vérin CD85N16-100C-B |
| Rep | Nb | Désignation | Rep | Nb | Désignation |

Document constructeur Vérins série C85

Plan réducteur Minibloc MVBE

| 24 | 1 | Roue creuse | Z = 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1 | Clavette parallèle, forme A, 3x3x15 |  |
| 22 | 1 | Pignon arbré | Z = 11 |
| 21 | 2 | Entretoise du pignon arbré |  |
| 20 | 2 | Roulement 6301-2Z |  |
| 19 | 1 | Clavette parallèle, forme A, 6x6x20 |  |
| 18 | 1 | Arbre sortie |  |
| 17 | 1 | Roue | Z = 66 |
| 16 | 2 | Entretoise de l’arbre creux |  |
| 15 | 2 | Roulement 6006-2RS1 |  |
| 14 | 2 | Joint à lèvre, type IEL, 30x45x8 |  |
| 13 | 2 | Goupille de positionnement 6x16 | ISO 8734 |
| 12 | 1 | Couvercle |  |
| 11 | 1 | Joint plat |  |
| 10 | 4+6 | Vis CHC M8 - 16 | ISO 4762 |
| 9 | 1 | Socle |  |
| 8 | 1 | Carter |  |
| 7 | 3 | Ecrou Hexagonal M5 | ISO 4032 |
| 6 | 3 | Goujon M5 |  |
| 5 | 1 | Goupille élastique 3x16 | ISO 8752 |
| 4 | 1 | Vis sans fin | 2 filets |
| 3 | 1 | Joint moteur spécial, 15×50×6 | Leroy Somer |
| 2 | 1 | Arbre moteur |  |
| 1 | 1 | Moteur électrique | Leroy Somer |
| Rep | Nb | Désignation | Observation |

Document constructeur Minibloc MVBE-MVDE

Exemple d’ordre de travail

| ORDRE DE TRAVAIL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date et heure de la demande : |  |  | Le 16 /11 / 2021 à 8h |  |  |  |
| Parc | Maintenance | Urgence | 1 | Équipement | EXTRUDICC |  |
| Marque : | ASTRIANE |  | Numéro du BT |  |  | 03.14.2160 |
| Intervention de dépannage suite à mise en service de la machine. Le voyant sous tension ne s’allume pas. |  |  |  |  |  |  |
| Machine en Arrêt |  | Oui | Non |  |  |  |

Schéma pneumatique

Extrait des schémas électriques

Procédure de mise en marche

Manuel de conduite

MISE EN ŒUVRE SIMPLIFIÉE Phase 1: Mise sous tension Phase 2: Initialisation Phase 3: Choix de la production Phase 4: Production MISE SOUS TENSION - Vérifier les boutons d'arrêts d'urgence (non enclenchés). - Vérifier les branchements électrique et pneumatique. - Enclencher la manette de mise sous tension. - Appuyer sur le bouton "Marche" du pupitre. INITIALISATION Elle ne peut se faire qu'en mode manuel. L'état de la PO est caractérisé par la situation suivante: - la porte fermée, - aucun carton dans le palettiseur, - une palette vide en position, - le vérin de poussée des cartons en position rentrée, - le transfert horizontal du coté prise, à gauche (son mouvement n'est autorisé que si la pince est non tournée et le transfert vertical en haut), - le transfert vertical en haut, - la pince ouverte, - la pince non tournée (sa rotation n'est autorisée que si le transfert horizontal est à droite, et le transfert vertical en haut), - le codeur initialisé. Nota : l'initialisation du codeur se fait par la suite de manipulation ci-dessous: - descente du transfert vertical (dégagement de la butée), - remontée du transfert vertical jusqu'à l'arrêt automatique. CHOIX DE PRODUCTION - Choisir le mode auto ou pas à pas sur le sélecteur à trois positions. - Répondre aux questions inscrites sur l'afficheur du pupitre : - "hauteur de cartons", puis appuyer sur la touche "Val" - "nombre de rangées", puis appuyer sur la touche "Val" PRODUCTION - Appuyer sur "Validation cycle".