###### Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES

Épreuve E2 - PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Durée : 2 heures

I - Présentation du système

La  machine  ECOLPAP  est destinée à  la destruction de feuilles de papier et au conditionnement de ces déchets sous un  faible volume en vue de leur incinération.

Synoptique de la ligne de production

Four et évacuation

Rétracter le film et évacuation

Enrobage et soudage

Mise sous film plastique rétractable

Matières premières

Feuilles de papier usagées

Déchiquetage

Production de lanières de papier

Compactage

Formation de briquettes de papier

Sujet de l’étude

- Présentation de la ligne de conditionnement

L’objet de notre étude est cette ligne automatisée de production qui réalise les opérations suivantes :

- Déchiquetage A4

- Compactage

- Enrobage soudage

- Rétracter le film

- Evacuation de la briquette

Four Evacuation

Enrobage Soudage

Compactage

Déchiquetage

Compacteur : Il a pour rôle la compression des lanières de papier.

III - Présentation des sous-ensembles de la ligne de production

Compacter la briquette

Compacteur

Lanières mêlées

Hydraulique 100 bars – Pneumatique : 6 bars

Configuration (programme API)

Réglage

Exploitation (consigne opérateur)

Briquettes compactées

Molette de réglage de hauteur des briquettes

Zone de compactage

Vérin hydraulique de compactage

L’opérateur a constaté un défaut de compactage de briquettes. Ce qui a entrainé un arrêt volontaire de la production.

Le signalement de l’incident par l’opérateur dans la GMAO et la validation de l’intervention par votre responsable a en plus généré l’ordre de travail ci-dessous

| ORDRE DE TRAVAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parc | Atelier maintenance |  |  | Urgence |  | 2 | Équipement |  | N° | Ecolpap |
| Marque |  |  |  | BEMA |  |  | Numéro du BT : | 05.02.2024 |  |  |
| Motif de la demande : Panne récurrente sur le compacteur Réparer et remettre en service le système |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Machine en arrêt |  | oui | non |  |  |  |  |  |  |  |

– Relevé des arrêts de production en minute par semaine

| DATE | Type de l’arrêt | Temps d’arrêt en mn | Coût des pièces de rechange (en Euros) |
| --- | --- | --- | --- |
| 06/02 | Le destructeur (déchiqueteuse) ne fonctionne pas | 8 | 0 |
| 06/02 | La briquette n’est pas compactée | 10 | 0 |
| 06/02 | La briquette n’est pas correctement emballée (film non rétracté) | 15 | 0 |
| 06/02 | Mauvais transfert de la briquette par le vérin poussoir | 5 | 0 |
| 06/02 | Mauvais transfert de la briquette par le vérin poussoir | 5 | 0 |
| 06/02 | Manque de film | 2 | 0 |
| 07/02 | La deuxième briquette s’arc-boute contre la première | 7 | 0 |
| 07/02 | La soudure ou le découpage n’est pas correct | 12 | 65 |
| 07/02 | La soudure ou le découpage n’est pas correct | 12 | 0 |
| 07/02 | Le destructeur (déchiqueteuse) ne fonctionne pas | 8 | 0 |
| 07/02 | La soudure ou le découpage n’est pas correct | 12 | 0 |
| 08/02 | Mauvais transfert de la briquette par le vérin poussoir | 5 | 0 |
| 08/02 | La briquette n’est pas correctement emballée (film non rétracté) | 15 | 0 |
| 08/02 | La briquette n’est pas correctement emballée (film non rétracté) | 15 | 0 |
| 08/02 | La briquette n’est pas compactée | 10 | 0 |
| 09/02 | La briquette n’est pas compactée | 10 | 0 |
| 09/02 | Le film se déchire | 11 | 0 |
| 09/02 | La deuxième briquette s’arc-boute contre la première | 7 | 0 |
| 09/02 | La briquette n’est pas compactée | 10 | 0 |
| 09/02 | Mauvais transfert de la briquette par le vérin poussoir | 15 | 35 |
| 10/02 | La briquette n’est pas compactée | 10 | 0 |
| 10/02 | Le destructeur (déchiqueteuse) ne fonctionne pas | 8 | 0 |
| 10/02 | La briquette n’est pas compactée | 10 | 0 |
| 10/02 | La briquette n’est pas compactée | 10 | 0 |

– SADT

– Nomenclature

– Plans mécaniques et nomenclature

- Ensemble compactage

Éclaté

- Ensemble compactage

plans

- Vérin hydraulique de compactage Rep.2

| Rep. | Nbr. | Désignation | Matière |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 | 1 | Corps | S 235 |
| 37 | 1 | Tige diamètre 28 | 40 Cr Mn Mo 7 |
| 38 | 1 | Ecrou de piston |  |
| 39 | 1 | Piston supérieur diamètre 50 | X 160 Cr Mo V 12 |
| 40 | 1 | Joint | Butadiène-acrylonitrile (NBR) |
| 41 | 1 | Piston inférieur diamètre 50 | X 160 Cr Mo V 12 |
| 42 | 1 | Nez de vérin | S 235 |
| 43 | 1 | Joint | Butadiène-acrylonitrile (NBR) |
| 44 | 1 | Joint | Butadiène-acrylonitrile (NBR) |
| 45 | 1 | Joint racleur | Butadiène-acrylonitrile (NBR) |
| 46 | 1 | Contre écrou nez vérin |  |

- Nomenclature de l’ensemble compactage

| Rep. | Nbr. | Désignation | Matière |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Sous ensemble piston de compactage/axes guides | Masse de l’ensemble compactage 50 Kg |
| 2 | 1 | Sous ensemble vérin hydraulique |  |
| 3 | 1 | Sous ensemble Tiroir |  |
| 4 | 1 | Axe support capteur gradué Zingué | E 335 |
| 5 | 1 | Axe support capteur Zingué | E 335 |
| 6 | 1 | Sous ensemble vérin poussoir pneumatique |  |
| 7 | 1 | Rail de guidage Zingué blanc | 40 Cr Mn Mo 7 |
| 8 | 2 | Support capteur | EN AW-2017A [Al Cu Mg1] |
| 9 | 1 | Plaque de base | S 235 |
| 10 | 1 | Support vérin pneumatique | E 335 |
| 11 | 1 | Bloc de guidage | E 335 |
| 12 | 2 | Plat latéral | X 35 Cr Mo 17 |
| 13 | 1 | Plaque avant | X 160 Cr Mo V 12 |
| 14 | 2 | Entretoise | X 2 Cr Ni 19 11 |
| 15 | 2 | Guide supérieur Zingué | 40 Cr Mn Mo 7 |
| 16 | 1 | Guide colonnes supérieur Zingué blanc | E 335 |
| 17 | 1 | Support capteur réglable Anodisation incolore | EN AW-2017A [Al Cu Mg1] |
| 18 | 1 | Plaque arrière | X 160 Cr Mo V 12 |
| 19 | 2 | Réducteur 1/8F 3/8M |  |
| 20 | 2 | Régulateur débit échappement |  |
| 21 | 2 | Bride fixation vérin |  |
| 22 | 3 | Capteur position à galet |  |
| 23 | 8 | Vis à tête cylindrique à six 6 creux ISO4762 - M4x12 - 8.8 |  |
| 24 | 2 | Vis à tête cylindrique à six 6 creux ISO4762 - M4x25 - 8.8 |  |
| 25 | 4 | Vis à tête cylindrique à six 6 creux ISO4762 – M6x16 - 8.8 |  |
| 26 | 4 | Vis à tête cylindrique à six 6 creux ISO4762 – M6x20 - 8.8 |  |
| 27 | 18 | Vis à tête cylindrique à six 6 creux ISO4762 – M6x25 - 8.8 |  |
| 28 | 6 | Vis à tête cylindrique à six 6 creux ISO4762 – M8x25 - 8.8 |  |
| 29 | 2 | Vis à tête cylindrique à six 6 creux ISO4762 – M10x20 - 8.8 |  |
| 30 | 6 | Vis à tête cylindrique à six 6 creux ISO4762 – M10x35 - 8.8 |  |
| 31 | 11 | Vis à tête cylindrique à six 6 creux ISO4762 – M10x40 - 8.8 |  |
| 32 | 4 | Vis à tête cylindrique à six 6 creux ISO4762 – M12x30 - 8.8 |  |
| 33 | 4 | Vis à tête hexagonale ISO4014 – M6x16 - 8.8 |  |
| 34 | 8 | Rondelle plate ISO10673 – type N - 6 | EN AW-1050 |
| 35 | 1 | Contre écrou corps |  |
| 47 | 2 | Raccord hydraulique coudé |  |
| 48 | 1 | Raccord hydraulique droit |  |
| 49 | 3 | Vis sans tête à 6 pans creux à bout plat ISO 4026 – M4x5- 8.8 |  |
| 50 | 1 | Embase vérin | S 235 |
| 51 |  |  |  |

- Piston de compactage Rep.1

- Ensemble piston/tige et bloc de compactage

– Documentation des joints

– Tableaux des ajustements

– Schéma hydraulique

– Schémas électriques

– Nomenclature électrique

– Schéma électrique

# Norme ISO 14001

Norme de certification environnementale internationale. 
La norme ISO 14001 constitue un cadre définissant des règles d’intégration des préoccupations environnementales dans les activités de l’organisme afin de maîtriser les impacts sur l’environnement et ainsi concilier les impératifs de fonctionnement de l’organisme et de respect de l’environnement. Elle s’applique à tout type d’organisme. Elle concerne les aspects environnementaux liés aux activités, produits et services de cet organisme (interactions entre les activités, produits et services et les composantes de l’environnement).