###### Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES

EXTRUDICC

ASTRIANE

Épreuve E2 - PRÉPARATION D’UNE INTERVENTION

Durée : 2 heures

PRÉSENTATION DE LA LIGNE DE FABRICATION DE SAVON : LE SYNOPTIQUE

Malaxeur : Mélanger les bondillons de savon (copeaux) avec adjuvants (parfums, colorants, huiles essentielles) ;

Extrudeuse : former un boudin de savon ;

Découpeuse : découper en bondons de savon ;

Presse :  former les savonnettes (en produits finis) ;

Encaisseuse : encaisser les savonnettes rangées en nappe ;

Palettiseur : palettiser les caisses en quinconce.

M.O.E :	sac de 25 kg de bondillons

M.O.S :	 cadence : ≈ 15 produits / mn

savonnettes de 60g (68 x 50 x 20mm)

savonnettes de 40g (63,5 x 29 x 20mm)

Savonnettes :

EXTRUDICC

Boudin :

Bondons :

Bondillons :

Nappe :

400V triphasé

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPEMENT « EXTRUDICC » : ACTIGRAMME

pertes

L'extrusion est un procédé de fabrication mécanique qui permet de transformer un matériau en le comprimant à travers une filière pour lui donner une forme longiligne (forme de boudin).

représentation :

EXTRUDER BONDILLONS DE SAVON

Boudin de savon

Bondillons de savon

EXTRUDICC

représentation :

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPEMENT « EXTRUDICC » : VUE ÉCLATÉE

Tête boudineuse (cône d’extrusion + tête chauffante)

Trémie

Roulement à contact oblique

(SNR 7217 ; ≈ 1,9kg )

Roulement à contact oblique 2 rangées de billes (SNR 3217 ; ≈ 3.4kg))

Palier

(≈ 60kg)

Arbre de transmission

(≈ 16kg)

Motoréducteur (≈ 70kg)

(OT3433 B52 BS n :25,1 i :57 – 795Nm

/ LS100L 2,2kW)

Écrou à encoches

Filière

Bloqueur

Cribles fixe et mobile

Vis sans fin

(≈ 11kg)

Armoire électrique

Rondelle frein

Clavette

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPEMENT « EXTRUDICC » : DIAGRAMME FAST

ARBRE DE TRANSMISSION

E

TRANSMETTRE COUPLE À LA VIS

ENTRAÎNER VIS SANS FIN EN ROTATION

FILIÈRE / TÊTE BOUDINEUSE

TRÉMIE

CÔNE D’EXTRUSION

CRIBLES

VIS SANS FIN

MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASÉ

FORMER BOUDIN DE SAVON

COMPRIMER BONDILLONS

AFFINER BONDILLONS

POUSSER BONDILLONS

COMPRESSER BONDILLONS

RÉDUCTEUR

TRANSFORMER Ẽ ÉLECTRIQUE EN Ẽ MÉCANIQUE

ADAPTER « n »

STOCKER BONDILLONS

EXTRUDER BONDILLONS

DESSIN TECHNIQUE DU PALIER : VUE EN COUPE DU PALIER

ROULEMENTS À 1 RANGEE DE BILLES : EXTRAIT CATALOGUES SKF

ROULEMENTS À 2 RANGEES DE BILLES : EXTRAIT CATALOGUES SKF

CALCUL DE COÛTS : INFORMATIONS, POSTES, DURÉE ET COÛTS

| INFORMATIONS LIGNE DE PRODUCTION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadence de la ligne de production par minute : |  |  |  | 15 savonnettes |
| Prix de vente d’une savonnette : |  |  |  | 1,92€ |
| INTITULÉ DU POSTE |  |  |  | COÛT HORAIRE |
|  | opérateur de production |  |  | 27€ |
|  | opérateur de maintenance |  |  | 36€ |
|  | technicien de maintenance |  |  | 47€ |
| ACTIVITÉS |  |  | PERSONNEL | DURÉE |
| Réalisation de l’outil spécifique |  |  | Opérateur de maintenance | 3h |
| Étude, analyse et consignation |  |  | Technicien de maintenance | 3h |
| Dépose - repose du motoréducteur et paliers |  |  | Opérateur de maintenance Technicien de maintenance | 1h + 30mn |
| Remplacement des roulements et du motoréducteur |  |  | Opérateur de maintenance | 4h |
| Réception, prise d’information, installation et paramétrage du variateur de fréquence |  |  | Technicien de maintenance | 4h |
|  |  |  | DURÉE DES TRAVAUX : | 8h30 |
| COÛT DES MATÉRIELS |  |  |  |  |
| Désignation |  |  | Référence | Prix |
| Plat 80x12x1000 |  |  |  | 26,90€ |
| Tige filetée M12 (lot de 5 indivisible) |  |  |  | 55,98€ |
| Quincaillerie |  |  |  | 50€ |
| Roulement à contact oblique |  |  | SNR 7217 | 255,84€ |
| Roulement à rotule sur billes |  |  | SNR 3217 | 369,71€ |
| Écrou à encoches (lot de 5 indivisible) |  |  | SKF KM 17 | 162,20€ |
| Rondelle de blocage |  |  | SKF MB 17 | 4,19€ |
| Motoréducteur Leroy Somer |  |  | OT3433 B52 BS 3kW | 1967,38€ |
| Variateur de fréquence Télémécanique |  |  |  | 609,52€ |
| Relais thermique Télémécanique |  |  |  | 89.32 |

PROGRAMMER LES TRAVAUX : EXTRAIT PLANNING D’ATELIER

REMPLACEMENT DU MOTORÉDUCTEUR : CARACTÉRISTIQUES RÉDUCTEUR

REMPLACEMENT DU MOTORÉDUCTEUR : CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

REMPLACEMENT DU MOTORÉDUCTEUR : EXTRAIT SCHÉMA ÉLECTRIQUE

REMPLACEMENT DU MOTORÉDCTEUR : EXTRAIT CATALOGUE TÉLÉMÉCANIQUE

REMPLACEMENT DU MOTORÉDUCTEUR : EXTRAIT CATALOGUE « UNIDRIVE M »

REMPLACEMENT DU MOTORÉDUCTEUR : « UNIDRIVE M » - INSTALLATION

(gG)

DÉPOSE DU MOTORÉDUCTEUR : PLAN DE L’OUTIL DE DÉMONTAGE

DÉPOSE DU MOTORÉDUCTEUR : TABLEAU DES CORRESPONDANCES DES

TARAUDAGES – PERÇAGES – TAILLE DES CLÉS

DÉPOSE DU MOTORÉDUCTEUR : CMU ÉLINGUE ET COEFFICIENT DE SÉCURITÉ