Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2. a	Analyse et exploitation des données techniques

DQR CORRIGE

EXTRUDICC

Matériel autorisé :

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé

| BAREME DE CORRECTION |  |
| --- | --- |
| Q1 Analyse fonctionnelle du système |  |
| Q1.1 | ……. /6 |
| Q1.2 | ……. /8 |
| Q1.3 | ……. /10 |
| Sous-total | ……. /24 |
| Q2 Analyse Cinématique |  |
| Q2.1 | ……. /6 |
| Q2.2 | ……. /3 |
| Q2.3 | ……. /3 |
| Q2.4 | ……. /3 |
| Sous-total | ……. /15 |
| Q3 Analyse des forces |  |
| Q3.1 | ……. /4 |
| Q3.2 | ……. /2 |
| Q3.3 | ……. /4 |
| Q3.4 | ……. /6 |
| Q3.5 | ……. /2 |
| Sous-total | ……. /18 |
| Q4 Analyse de la transmission |  |
| Q4.1 | ……. /6 |
| Q4.2 | ……. /3 |
| Q4.3 | ……. /3 |
| Q4.4 | ……. /3 |
| Q4.5 | ……. /5 |
| Q4.6 | ……. /3 |
| Sous-total | ……. /23 |
| TOTAL | ……. /80 |
| NOTE | …… /20 |

Afin de préparer la dépose du motoréducteur de l’EXTRUDICC, on vous demande d’analyser les solutions constructives de la machine.

Pour préparer ce travail, vous procéderez aux étapes suivantes :

- Une analyse fonctionnelle du système

- Une analyse cinématique du système

- Une analyse des forces mises en œuvre par le motoréducteur

- Une analyse de la transmission

- Une mise à jour du planning de maintenance des roulements (non traité dans ce sujet)

| Q1 | Analyse fonctionnelle du système | DTR 2-3/12 | Temps conseillé : 30 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

### Q1.1 – Associer les numéros des différentes parties à chaque bulle.

| - M.O.E : Bondillons (copeaux) de savon - M.O.S : Boudin de savon - Trémie - Motoréducteur - Palier - Tête boudineuse | 1 3 5 4 6 2 |
| --- | --- |

### Q1.2 – Placer les bons repères sur le dessin en vue éclatée

Motoréducteur / Arbre de transmission / Trémie / Armoire électrique / Capot grillagé / Vis sans fin / Crible / Tête boudineuse/Filière

motoreducteur

Arbre transmission

Vis sans fin

Capot grillagé

Crible

Armoire électrique

Trémie

Tête boudineuse

### Q1.3 – 	Compléter les blocs fonctionnels dans le diagramme FAST ci-dessous avec les termes de la liste :

Trémie / Stocker bondillons de savons / Motoréducteur / Transformer l’énergie / Arbre de transmission / Transmettre des efforts / Vis sans fin / Pousser des bondillons de savons / Crible-Cône d’extrusion / Comprimer les savons / Tête boudineuse-Filière / Former boudin de savon

Transformer de l’énergie

Transmettre les efforts

Pousser les bondillons

Comprimer

les

savons

Former un boudin

Stocker les bondillons

Trémie

Motoréducteur

Arbre de transmission

Vis sans fin

Crible cône

Tête boudineuse

| Q2 | Analyse Cinématique | DTR 3/12 | Temps conseillé : 30 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Le schéma 2.1 ci-dessous représente l’analyse cinématique de l’EXTRUDICC.

O

Z

Y

X

Trémie

Moteur électrique

Réducteur

Arbre de transmission

Vis sans fin

Filière

1

2

3

Schéma cinématique minimal 2.1

### Q2.1 –	Placer les termes ci-dessous sur le schéma cinématique 2.1 :

Trémie – Moteur électrique – Réducteur – Arbre de transmission – Vis sans fin – Filière

### Q2.2 –	Surligner la liaison de guidage en rotation de l’arbre de transmission sur le schéma cinématique 2.1

### Q2.3 –	Indiquer l’axe de rotation de la liaison de guidage :

- Axe X

- Axe Y

- Axe Z

### Q2.4 –	Entourer le matériel qui permet un défaut d’alignement des axes sur le schéma 2.5 ci-dessous :

O

Z

Y

X

Schéma 2.5

| Q3 | Analyse des forces | DTR 3/12 – 8/12 | Temps conseillé : 30 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

### Q3.1 : Trouver les informations suivantes pour le motoréducteur OT 3433 BS 52 BS/LS100L 2,2KW :

Rapport de réduction i :

57

Couple en entrée (moteur) Ce :

14,6 Nm

### Q3.2 : Trouver l’information suivante :

Couple en sortie (réducteur) Cs :

795 Nm

### Q3.3 : Calculer le rendement du motoréducteur R :

|  | i : Rapport de réduction R : Rendement du système Ce : Couple en entré du motoréducteur (moteur) Cs : Couple en sortie du motoréducteur (arbre de sortie) |
| --- | --- |

soit 95,5 %

### Q3.4 : Replacer les termes suivants sur le schéma :

Couple moteur – Couple sortie réducteur – Couple arbre de transmission – Couple vis sans fin – Effort axial – Effort radial

Couple moteur

Couple sortie reducteur

Couple arbre de transmission

F  effort Axial

F  effort radial

Couple vis sans fin

### Q3.5 Indiquer les composants qui permettent :

### L’entrainement en rotation de l’arbre de transmission :

☒  Clavette

◻  Roulement

◻  Circlips

### L’entrainement en rotation de la vis sans fin :

☒ Arbre de transmission ◻ Palier ◻ Vis

| Q4 | Analyse de la transmission | DTR 5/12 et 6/12 | Temps conseillé : 30 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

### Q4.1 Sur le schéma, entourer :

### en bleu les roulements à une rangée de billes

en vert les roulements à 2 rangées de billes

Q4.2 Donner la désignation du roulement (une rangée de bille, base étanche) à utiliser dans le palier

Désignation du roulement :

7217 BEP

Q4.3 Donner la désignation du roulement (2 rangées de billes utiliser dans le palier

Désignation du roulement :

3217 A

Q4.4 Sélectionner ces roulements dans ceux proposés (représentation /symbole). Cochez les bons roulements :

Q4.5 Sur les roulements suivants, dessiner les forces correspondant aux types de charges que peuvent supporter les roulements :

Q4.6 Sur le dessin du palier, dessiner le type de montage (montage en O ou montage en X) :