| Corrigé TP | Intelligence artificielle Robot pick & place |
| --- | --- |

2. Gestion asservie de l’axe 1 du robot

2.2. Réglage du correcteur à l’aide d’un modèle virtuel

Q1.

Une simulation du fonctionnement du modèle avec les paramètres par défaut du correcteur PI (P = 1 et I = 1) montre une réponse oscillante. Le système devient stable pour.

Les performances du système ne répondent pas aux exigences du cahier des charges.

Q2.

Plusieurs réglages des paramètres P et I permettent de satisfaire les exigences du cahier des charges :

|  |  | Essai 1 | Essai 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Controller Parameters | P | 0,00069295 | 0,00057381 |
|  | I | 0,00014087 | 0,0001016 |
| Performance and Robustness | Rise time 10 % - 90 % (s) | 0,109 | 0,127 |
|  | Settling time 2 % (s) | 0,403 | 0,46 |
|  | Overshoot (%) | 19,1 | 15,4 |
|  | Peak | 1,19 | 1,15 |
|  | Gain margin (dB @ rad/s) | Inf @ 0 rad/s | Inf @ 0 rad/s |
|  | Phase margin (deg @ rad/s) | 49,9 @ 11,6 rad/s | 53,7 @ 10,1 rad/s |
|  | Close-loop stability | Stable | Stable |

2.3. Réglage du correcteur à l’aide d’un réseau de neurones artificiels

Q3.

Relevés graphiques pour l’entraînement N°1 avec 10 neurones cachés :

| Number of Hidden Neurons = 10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entraînement | N°1 | N°2 | N°3 | N°4 | N°5 |
| Training (R = ) | 0,79052 | 0,73266 | 0,46501 | 0,061259 | 0,43328 |
| Validation (R = ) | 0,75401 | 0,71898 | 0,37044 | 0,11777 | 0,56765 |
| Test (R = ) | 0,73192 | 0,72638 | 0,33364 | 0,18783 | 0,53458 |
| Plot Regression All (R = ) | 0,77648 | 0,73004 | 0,4191 | 0,081147 | 0,4465 |
| MSE at epoch | 4,9368e-8 8 | 3,5913e-8 7 | 7,6653e-8 5 | 9,2405e-8 5 | 6,2181e-8 5 |

| Number of Hidden Neurons = 500 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entraînement | N°1 | N°2 | N°3 | N°4 | N°5 |
| Training (R = ) | 0,99903 | 0,99601 | 0,99919 | 0,91803 | 0,99878 |
| Validation (R = ) | 0,94733 | 0,98031 | 0,89287 | 0,82998 | 0,96803 |
| Test (R = ) | 0,96879 | 0,95163 | 0,95676 | 0,59836 | 0,14794 |
| Plot Regression All (R = ) | 0,98559 | 0,98629 | 0,97764 | 0,85297 | 0,65513 |
| MSE at epoch | 1,0559e-8 9 | 3,8658e-9 8 | 1,801e-8 9 | 3,2908e-8 6 | 5,2438e-9 9 |

| Number of Hidden Neurons = 800 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entraînement | N°1 | N°2 | N°3 | N°4 | N°5 |
| Training (R = ) | 0,99968 | 0,98964 | 0,76025 | 0,99919 | 0,99679 |
| Validation (R = ) | 0,98111 | 0,41039 | 0,59109 | 0,99169 | 0,93019 |
| Test (R = ) | 0,9825 | 0,53517 | 0,22122 | 0,98237 | 0,96601 |
| Plot Regression All (R = ) | 0,99376 | 0,61987 | 0,45191 | 0,99587 | 0,98012 |
| MSE at epoch | 3,891e-9 10 | 7,83e-7 7 | 4,4406e-7 5 | 1,6899e-9 9 | 1,5299e-8 8 |

| Number of Hidden Neurons = 1000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entraînement | N°1 | N°2 | N°3 | N°4 | N°5 |
| Training (R = ) | 0,9934 | 0,93978 | 0,9995 | 0,99986 | 0,98891 |
| Validation (R = ) | 0,75638 | 0,87519 | 0,84999 | 0,8206 | 0,86648 |
| Test (R = ) | 0,68501 | 0,51968 | 0,70575 | 0,96227 | 0,94926 |
| Plot Regression All (R = ) | 0,80453 | 0,63767 | 0,85318 | 0,96316 | 0,9528 |
| MSE at epoch | 5,4174e-8 7 | 2,7557e-8 6 | 2,514e-8 9 | 3,8794e-8 10 | 4,0747e-8 7 |

| Number of Hidden Neurons = 3000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entraînement | N°1 | N°2 | N°3 | N°4 | N°5 |
| Training (R = ) | 0,99995 | 0,96083 | 0,94983 | 0,99432 | 0,99995 |
| Validation (R = ) | 0,9062 | 0,73861 | 0,56997 | 0,045892 | 0,66129 |
| Test (R = ) | 0,98564 | 0,72949 | 0,4778 | 0,90944 | 0,56284 |
| Plot Regression All (R = ) | 0,98375 | 0,88178 | 0,67061 | 0,45403 | 0,48573 |
| MSE at epoch | 1,7306e-8 10 | 6,3439e-8 6 | 5,4889e-7 6 | 1,6251e-6 7 | 9,6548e-8 10 |

La qualité du réseau d’apprentissage dépend du nombre de neurones et varie en fonction des entraînements.

Q4.

Après de nombreux entraînements, il semblerait qu’un nombre de neurones cachés proche de 800 apporte une valeur de régression la plus satisfaisante (proche de 1). Les performances du réseau devraient être satisfaisantes.

Un réseau entraîné est disponible dans le corrigé : Reseau_neurones_099.slx.

Q5.

Résultats de la simulation par réseaux de neurones :

| Paramètres du correcteur | P = 0,0006747 | I = 0,0002834 |
| --- | --- | --- |

Q6.

Avec les paramètres P et I du correcteur déterminés à l’aide du réseau de neurones, la simulation du système est très proche des performances du système exigées par le cahier des charges. Avec une base de données plus étoffée, le résultat serait plus satisfaisant.

3. Enrichissement de la base de données

3.1. Régression linéaire

Q7.

2 – Recherche Settling time

Q8.

3 – Recherche Overshoot

4 – Recherche Peak

5 – Recherche Phase margin

6 – Recherche Pulsation

3.2. Confrontation des résultats

Q9.

Les résultats numériques relatifs aux performances du système asservi sont globalement assez proches entre les deux méthodes (mis à part pour la première des douze valeurs de l’échantillon des paramètres de I qui n’est pas sélectionnée par défaut avec l’application).

L’enrichissement de la base de données par régression linéaire est légèrement moins précise mais plus rapide qu’avec l’utilisation du modèle par schéma blocs.

4. Identification du type de biscuit

4.1. Importation des données d’apprentissage

Q10.

Le dossier Photos biscuits apprentissage comporte 999 photos des 10 biscuits classés dans 10 dossiers relatifs à leur catégorie.

Il y a 700 photos utilisées pour l’entraînement du réseau et 299 photos pour la validation.

Données d’entraînement : 10 classes (biscuits) et 700 observations (70 % du nombre total de photos).

Données de validation : 10 classes (biscuits) et 299 observations (30% du nombre total de photos).

4.2. Vérification et formation du réseau

Q11.

L’architecture du réseau comporte 144 couches. Le réseau est prêt pour l’apprentissage.

Q12.

La précision du réseau est assez satisfaisante : 99,67 %.

Le temps de calcul (58 min) peut varier suivant les performances de l’ordinateur utilisé.

En réduisant le nombre de classes (biscuits) à analyser et en modifiant le réglage des paramètres d’entraînement, les temps de calculs peuvent être fortement réduits.

4.3. Test du modèle d’apprentissage

Q13.

Le réseau d’apprentissage corrigé est disponible dans les fichiers trainedNetwork_1.mat et trainInfoStruct_1.mat.

Pour les importer : Import Data → cliquer sur le nom du fichier à importer → Finish

Les fichiers importés se retrouvent directement dans le Workspace prêts à être utilisés.

Recopier puis exécuter les lignes de code (voir tutoriel) indiquant le chemin à suivre pour retrouver la photo du biscuit à identifier.

La qualité des réponses proposées par le réseau construit précédemment est exacte pour 9 biscuits sur 10.

Sur les deux photos ci-dessous, il y a une confusion entre le biscuit Obsession (réponse exacte à gauche) et le biscuit Biarritz (réponse fausse à droite).

L’amélioration du réseau consisterait à modifier les paramètres d’entraînement mais aussi et surtout à rajouter des photos supplémentaires pour l’apprentissage.

L’enrichissement progressif de la base de données devra prendre en compte les nouvelles vues des biscuits mal reconnus.

Les photos suivantes sont relatives à des biscuits à l’envers ou collés. Le réseau d’apprentissage n’a pas été entraîné à les reconnaître avec une précision satisfaisante.