BAC PRO ………………………MELEC

CLASSE DE ……………………PREMIERE

TEMPS ALLOUÉ...……………  3 HEURES

RÉALISATION

LA MAISON CONNECTÉE

Nom :	…………………				Classe : …………….

| ## Opérations de mise en service de ## La Maison Connectée de Mr et Mme TESLA Nature de la situation de formation : Formative | ## ACTIVITE 2 ## REALISATION Temps conseillé 3h |
| --- | --- |

| Description du contexte/Mise en situation professionnelle | Secteur d'activité |
| --- | --- |
| Vous êtes salarié de l’entreprise « LaFelec », laquelle est en charge de l’exécution des travaux du lot électricité-domotique du projet de maison connectée de Madame et Monsieur TESLA. | ☑ Bâtiment |

| Problématique professionnelle | Ressources, matériels et/ou logiciels utilisés |
| --- | --- |
| Dans un contexte de sobriété énergétique et d’augmentation du coût de l’énergie, on vous demande en votre qualité de technicien installateur spécialiste en « domotique » de modifier une installation électrique existante en intégrant une solution intelligente. Vous faites suite à une première équipe qui a déjà procédé au choix du matériel. | - Les documents techniques - les Vidéos - Tablette numérique |

Tâches professionnelles associées

T 3-1: réaliser les vérifications, les réglages, les paramétrages, les essais nécessaires à la mise en service de l’installation / réaliser les vérifications, les réglages, les essais nécessaires à la mise en service de l’installation.. T 3-2: participer à la réception technique et aux opérations nécessaires aux levées de réserves de l'installation..

| Compétence(s) visée(s) | Questions | A | NE | ▁ | ▃ | ▆ | ▉ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| C2: Organiser l'opération dans son contexte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les tâches sont réparties en fonction des habilitations et des certifications des électriciens affectés - Les niveaux d'habilitation sont correctement sélectionnés |  |  |  |  |  |  | Q1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 : Définir une installation à l’aide de solutions préétablies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La solution technique proposée répond au besoin du client et elle est pertinente - Les schémas de câblage sont conformes à la documentation technique. |  |  |  |  |  | Q4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5 : Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les contrôles (visuels, caractéristiques ...) sont réalisés - L’inspection visuelle est correcte et correspond au cahier des charges |  |  |  |  | Q1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les mesures (électriques, dimensionnelles, ...) sont réalisées - Les mesures hors tension sont correctes - Les mesures sous tension sont corrects |  |  |  |  | Q2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Q2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C6 : Régler, paramétrer les matériels de l'installation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Le processus d’association des commandes est compris et réalisée. |  |  |  | Q4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - L’application tydom est configurée |  |  |  | Q5.1/ Q5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C7: Valider le fonctionnement de l'installation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L'installation est mise en fonctionnement conformément aux prescriptions - L’essai fonctionnel est concluant. Le fonctionnement est conforme aux spécifications du cahier des charges (y compris celles liées à l'efficacité énergétique) - Le fonctionnement de l'installation existante est conforme aux prescriptions. |  |  | Q5-3 Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compétence(s) visée(s) |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  | NE |  |  | ▁ |  | ▃ |  | ▆ |  |  | ▉ |  |
| C8 Diagnostiquer un dysfonctionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les informations relatives au dysfonctionnement sont analysées - L’éclairage du salon dont la protection électrique PE n'est pas raccordée est correctement identifiée |  | Q2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C11: Compléter les documents liés aux opérations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les documents à compléter sont identifiés - La fiche "ordre de travail" est correctement complétée | Q0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observations complémentaires :

IMPORTANT : Au fur et à mesure de votre avancé, compléter l’ordre de travail suivant :

| ORDRE DE TRAVAIL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ORDRE DE TRAVAIL | …………………………………………. |  |  |
| Établissement : …………………………………………………….. | Service : …………………………………….. |  |  |
| Donneur d’ordre : | Intervenant : ………………………… |  |  |
| Travail à effectuer |  | Temps prévu | Temps passé |
| - Réception de l’installation |  | 20 min |  |
| - Mesures hors et sous tension |  | 50 min |  |
| - Effectuer les essais fonctionnels de l’installation |  | 20 min |  |
| - Paramétrer le matériel DELTA DORE |  | 50 min |  |
| - Paramétrer l’application TYDOM |  | 20 min |  |
| - Réaliser une démonstration de fonctionnement à votre client |  | 10 min |  |
| - Effectuer les tâches de fin de travaux et remplir le document correspondant |  | 10 min |  |
| Consignes particulières |  |  |  |
| - Tenue de travail exigée conformément aux instructions permanentes de sécurité - Rendre la totalité des documents au donneur d’ordre à l’issue de la réalisation - Les vérifications de continuité électrique seront réalisées hors tension - Toutes les mesures sous tension se feront sous surveillance. |  |  |  |
| Ordre délivré le ……………………. Temps alloué : | Signature du donneur d’ordre |  |  |
| Nom de l’exécutant ….. : ……………………………. Date et heure de réception du bon de travail : Le ……/……/…… à ….. h …… | Lu et approuvé (Ecriture manuscrite) …………………………………………….. Signature de l’exécutant … |  |  |

# 1° Contribuer à la réception de l’installation conformément aux ordres reçus

# Démontrer la conformité fonctionnelle de la réalisation avec les exigences du dossier de réalisation.

  - Procéder à l’inspection visuelle de l’installation afin de déceler une éventuelle anomalie.

| C : Conforme NC : Non-conforme | Cocher la bonne case |  |
| --- | --- | --- |
| Inspection visuelle | C | NC | Justification |
| Présence d’un dispositif de coupure principale | X |  | Non-conformité constatée : RAS |
| Les dispositifs de protection et sectionnement sont bipolaires ou tétrapolaires | X |  | Non-conformité constatée : RAS |
| Présence de l’appareil assurant la protection des personnes | X |  | Donner son repère : RAS |
| Présence d’un dispositif d’arrêt d’urgence | X |  | Donner son repère : RAS |
| Présence des schémas électriques de l'installation | X |  | Non-conformité constatée : RAS |
| Fixation et état du matériel (installation IP2X) | X |  | Si NC expliquer : RAS |
| Implantation et repérage du matériel par rapport au cahier des charges | X |  | Si NC expliquer : RAS |

# Identifier les habilitations électriques requises pour une tâche à exécuter, limitée à la basse tension au regard du référentiel de certification.

Dans le cadre de la vérification de la conformité de l'installation, vous devrez effectuer les mesures hors tension et sous tension.

Indiquer le titre d’habilitation minimum nécessaire afin de procéder aux mesures sur la partie de l’installation réalisée (cocher les cases correspondantes)

| Hors tension |  |  |  | Sous tension |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B0 ❑ | BR ❑ | B1V ❑ | BC ❑ | B0 ❑ | BR ❑ | B1V ❑ | BC ❑ |
| B2V ❑ | BN ❑ | B1T ❑ | B1 ❑ | B2V ❑ | BN ❑ | B1T ❑ | B1 ❑ |

- Cocher les cases des équipements nécessaires aux mesures sous tension et définir les abréviations EPI, EIS et EC, en complétant le tableau :

❑

| EPI : Équipements de Protection Individuelle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Casque avec écran facial ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | Gants isolants | Ecran facial | Casque | Sur-gants pour protection | Vêtement de protection |  | Chaussures de sécurité | Gants isolants pour travaux |
| EIS : Équipements Individuels de Sécurité |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tapis isolant ❑ | Outils isolants ❑ | Cadenas | Nappe isolante ❑ | ❑ Tabouret isolant | ❑ VAT |  | ❑ Macarons d'interdition |  |
| ECS : Équipements Collectifs de Sécurité |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Balisage extérieur ❑ ❑ |  |  | ❑ Pancarte d'avertissement | Balisage intérieur |  | ❑ Dispositif de mise à la terre et en court- circuit |  |  |

Le raccordement au réseau et les étapes suivantes de la mise en service doivent être effectuées en présence du formateur et dans le respect des prescriptions de la publication NF C 18-510. En particulier, vous devez avoir une autorisation verbale ou écrite du chargé de travaux (formateur) et vous équiper des EPI pour toutes interventions ou travaux au voisinage de pièces sous tension.

❑

2° Dans le cadre de la vérification de la conformité de l'installation, vous devez effectuer les mesures hors tension et sous tension

  - Procéder aux mesures hors tension en complétant le tableau suivant :

| C : Conforme NC : Non-conforme | Cocher la bonne case |  |
| --- | --- | --- |
| Mesures | C | NC | Justification |
| Mesure de continuité du conducteur de protection sur les PC de l’installation. | X |  | Non-conformité constatée : RAS |
| Mesure de continuité du conducteur de protection sur les points d’éclairage de l’installation. |  | X | Non-conformité constatée : Pas de PE sur éclairage salon |
| Mesure de continuité du conducteur de protection sur le circuit de chauffage de l’installation. | X |  | Donner son repère : Appareillage de classe 2 |

Remarque : En cas de non-conformité expliquer en détails les modifications à apporter à l’installation :

Procéder au raccordement de la PE sur l’éclairage du salon.

  - Procéder aux mesures sous tension en complétant le tableau suivant :

Vérification de la valeur de la tension d’alimentation.

Donner la désignation de l’appareil permettant la mesure de contrôle des niveaux de tensions : ❑ Ampèremètre ❑ Voltmètre ❑ Ohmmètre ❑ Wattmètre ❑ Mégohmmètre En fonction de la structure du réseau d’alimentation (monophasé ou triphasé), vérifier les niveaux de tensions : Dénomination Points de mesure Calibre Valeur attendue Valeur mesurée Conforme Tension simple ...Ph - N........... ……500V… ………230V…. ………..237V Oui : ❑ Non : ❑ Installation monophasée Tension composée ...................... .……………….. …………………. …………………. Oui : ❑ Non : ❑

3° Effectuer les essais fonctionnels de l’installation

Contrôler le bon fonctionnement de l’installation filaire pièce par pièce en veillant à respecter le cahier des charges.

| C : Conforme NC : Non-conforme | Cocher la bonne case |  |
| --- | --- | --- |
| Pièces de l’installation | C | NC | Remarques |
| Fonctionnement de l’installation électrique du garage | X |  | Non-conformité constatée : RAS |
| Fonctionnement de l’installation électrique de la chambre | X |  | Non-conformité constatée : RAS |
| Fonctionnement de l’installation électrique du bureau | X |  | Non-conformité constatée : RAS |
| Fonctionnement de l’installation électrique du salon | X |  | Non-conformité constatée : RAS |

Contrôle de la conformité du fonctionnement, des résultats de la mise en service par rapport au Cahier des charges

Procéder au test des différents modes de fonctionnement afin de vérifier la conformité fonctionnelle de l’installation Les explications verbales, les tests du fonctionnement sont : (à compléter par le formateur) Correctes et complètes : ❑ Partielles : ❑ Très incomplètes et/ou non correctes : ❑

4° Installation du matériel Delta Dore

Ressources :

Documentation technique module 5610

Lien ici

Documentation technique module 5630

Lien ici

  - A partir des documentations ci-dessus, compléter les schémas de branchement suivant :

Module Volet roulant

Module Éclairage

  - A partir de la documentation technique, procéder à la configuration et à l’association des commandes tyxia 5610 (éclairage) et tyxia 5630 (volet roulant) sur l’installation.

Sur chaque commande Tyxia réaliser l’opération ci-contre :

| Désignation |  | Référence | Validé |
| --- | --- | --- | --- |
| Chambre | Éclairage | Tyxia 5610 | ü |
|  | Volet roulant | Tyxia 5630 | ü |
|  | Chauffage | RF 6600 FP | ü |
| Bureau | Éclairage | Tyxia 5610 | ü |
| Salon | Éclairage | Tyxia 5610 | ü |
|  | Volet roulant | Tyxia 5630 | ü |
|  | chauffage | RF 6600 FP | ü |

Configuration et association du matériel Legrand with Netatmo

Date ……………….. Intervention(s) réalisée(s) : Conforme : Non conforme : par (Nom) : …………………………………………… Signature :

Appeler le professeur

5° Prise en main du paramétrage à distance

On souhaite réaliser la prise en main du paramétrage à distance grâce à l’application Tydom.

Ressources :

Présentation de tydom 1.0 sur le site de Delta Dore

Vidéo « installation par un professionnel de la box tydom1.0 »

  - A l’aide de la tablette numérique, procéder à l’association des commandes tyxia 5610 et 5630 avec l’application tydom. Pour cela suivre les étapes suivante  :

Ouvrir l’application Tydom

Choisir l’installation : Lycée

1

2

3

5

Choisir mes équipements

4

Ajouter un équipement

Choisir le type d’équipement à ajouter

Tyxia 5610

Tyxia 5630

RF 6600FP

6

Associer l’élément en suivant les consignes

Répéter l’opération pour chaque commande

  - En suivant les étapes mentionnées ci-dessus, procéder au paramétrage de l’application Home + Control.

Paramétrage de l’application Home + Control

Date ……………….. Intervention(s) réalisée(s) : Conforme : Non conforme : par (Nom) : …………………………………………… Signature :

  - Réaliser une démonstration de fonctionnement à votre client

Livraison client

Date ……………….. Intervention(s) réalisée(s) : Conforme : Non conforme : par (Nom) : …………………………………………… Signature :

Remarque : Finir de compléter l’ordre de travail