| ###### Lycée Gaston Barré 79000 - NIORT TRAVAUX PRATIQUES - FICHE CONTRAT CINEMATIQUE du SOLIDE TP N 0 : 1 / 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapes | # Activités des élèves | # Documents |  | Intervention professeur |
|  |  | travail | ressources |  |
| 1 | - Prendre connaissance du système « Mécanisme de toit escamotable » |  | Fichier « mise en situation » et DR1 |  |
| 2 | ## Ouvrir le fichier Solidworks « 206 CC pavillon fermé ». ## Faire fonctionner le système (vitesse imposée = - 0.014 m/s) |  | DR1 Guidance 1 |  |
| 3 | - Donner la nature du mouvement du vérin-tige (2) par rapport au vérin-corps (1). - Tracer la trajectoire du point F ∈(2) par rapport à (1) noté - Indiquer la position du vecteur vitesse VF∈2/1 par rapport à la trajectoire TF∈2/1 | ### DT1 Modèle numérique | ### Guidance 2 |  |
| 4 | - Donner la nature du mouvement du levier (4) par rapport au bâti (0). - Tracer la trajectoire du point F∈ (4) par rapport à (0) noté TF∈4/ 0 ## - Dans la position 0, caractériser et tracer le vecteur vitesse du point F∈ 4/0 noté VF∈4/ 0 | ### DT1 Modèle numérique | Guidance 2 |  |
| 5 | - Donner la nature du mouvement du bras moteur (5) par rapport au bâti (0). ## - Tracer la trajectoire du point H∈(5) par rapport à (0) noté TH∈5/ 0 ## - Tracer le vecteur vitesse VH∈5/ 0 | DT1 Modèle numérique | Guidance 2 |  |
| 6 | - Donner la nature du mouvement de la biellette (3) par rapport au bâti (0). | DT2 |  |  |
| 7 | - Donner la nature du mouvement du bras auxiliaire (6) par rapport au bâti (0). ## - Tracer la trajectoire du point B∈(6) par rapport à (0) noté TB∈6/ 0 | #### DT2 Modèle numérique | Guidance 2 |  |
| 8 | - Relever l’altitude du point B en position « pavillon fermé » et en position « haute » - Déduire la cote verticale d’encombrement entre ces deux positions | #### DT3 | DR1 |  |