| ###### Lycée Gaston Barré 79000 - NIORT TRAVAUX PRATIQUES - FICHE CONTRAT CINEMATIQUE du SOLIDE TP N 0 : 3 / 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapes | # Activités des élèves | # Documents |  | Intervention professeur |
|  |  | travail | ressources |  |
| 1 | - Prendre connaissance du système « Mécanisme de toit escamotable » |  | Fichier « mise en situation » et DR1 |  |
| 2 | ## - Ouvrir le fichier Solidworks « 206 CC pavillon ouvert ». - A l’aide du logiciel méca3D, déterminer et éditer la courbe de la vitesse du point F appartenant à la tige de vérin (2) par rapport au corps du vérin (1) (Vitesse imposée : 0,014m/s, Nbre de positions : 120, durée du mouvement : 7s) | Modèle numérique | Guidance 1 Guidance 2 |  |
| 3 | ## Découper et coller la courbe de la vitesse du point FЄ2/1 - Repasser en rouge et interpréter la courbe de la vitesse du point FЄ2/1 (variation et norme) | ### DT1 |  |  |
| 4 | - - Imposer une vitesse variable (courbeTP3.crb) dans la liaison pivot glissant1 du module de calcul du logiciel Méca 3D (Nbre de positions : 120, durée du mouvement : 7,5 s) | Modèle numérique | DR1 Guidance 3 |  |
| 5 | ## - A l’aide du logiciel méca3D, déterminer et éditer la courbe de la vitesse du point F appartenant à la tige de vérin (2) par rapport au corps du vérin (1) | Modèle numérique | Guidance 2 |  |
| 6 | ## Découper et coller la courbe de la vitesse du point FЄ2/1 - Repasser en rouge et interpréter la Courbe de la vitesse du point FЄ2/1 (Identification et désignation des phases de fonctionnement) | DT2 |  |  |
| 7 | - A l’aide du logiciel méca3D, déterminer et éditer la courbe de l’accélération de la tige de vérin (2) par rapport au corps du vérin (1) dans la liaison pivot glissant 1 | #### Modèle numérique | #### Guidance 3 |  |
| 8 | - Découper et coller la courbe de l’accélération de (2)/(1) - Relever la valeur de l’accélération dans les trois phases - En déduire la nature du mouvement de (2)/(1) dans les trois phases (Cocher la bonne case) | #### DT3 |  |  |
| 9 | ## A l’aide du logiciel méca3D (Nbre de positions : 20, durée du mouvement : 7,5 s), déterminer la vitesse du point B appartenant au pavillon (7) par rapport au bâti (0) (couleur de la trajectoire : noir, couleur des vecteurs vitesse : rouge) | #### Modèle numérique | DR1 Guidance 2 |  |
| Etapes | # Activités des élèves | # Documents |  | Intervention professeur |
|  |  | travail | Ressources |  |
| 10 | ## - A l’aide du logiciel méca3D, déterminer la vitesse du point C appartenant au pavillon (7) par rapport au bâti (0) (couleur de la trajectoire : noir, couleur des vecteurs vitesse : bleu) | Modèle numérique | DR1 Guidance 2 |  |
| 11 | ## Comparer la norme de la vitesse des points B et C aux instants t = 1,5 s, t = 4,5 s et t = 6 s (relever les valeurs au millième près) | DT4 | Modèle numérique |  |
| 12 | ## A l’aide du logiciel Méca 3D : ## Comparer la direction et le sens des vecteurs vitesse des points B et C aux instants t = 1,5 s, t = 4,5 s et t = 6 s - Identifier les trajectoires de ces mêmes points | Modèle numérique DT4 | DR1 Guidance 2 |  |
| 13 | - Déduire la nature du mouvement du pavillon (7)/bâti (0) | DT4 | Modèle numérique |  |
| 14 | - Vérifier que la vitesse maximum du pavillon (7)/bâti (0) est inférieure à celle définie dans le cahier des charges fonctionnel | DT4 | Modèle numérique |  |