Bâti 0

Pavillon 7

Vérin _ corps 1

Vérin _ tige 2

Levier 4

Bras auxiliaire 6

Biellette 3

Bras moteur 5

A

C

D

E

F

H

B

I

Bâti 0

Description du système

- Sous-ensembles du mécanisme de toit escamotable de la  206 CC

Le système est constitué de deux mécanismes symétriques / axe du véhicule

Le bâti 0 est fixe / caisse du véhicule

- Les liaisons en A, B, C, D, E, F, H et I sont des liaisons « pivot »

La liaison entre la tige 2 et le corps 1 du vérin est une liaison « pivot glissant »

- Fonctionnement :

Sous l’action du vérin 1+2 et par l’intermédiaire de la biellette 3 et du levier 4, le bras moteur 5 est mis en mouvement de rotation autour de D par rapport au bâti 0

Le mouvement du bras moteur 5 entraîne le pavillon 7 et le bras auxiliaire 6

Le bras auxiliaire 6 est animé d’un mouvement de rotation autour du point C par rapport au bâti 0

La partie supérieure du toit est fixée sur le pavillon 7 et la partie arrière du toit est fixée sur le bras moteur 5

- Cahier des charges fonctionnel : (Données constructeur)

Vitesse maximum : 0,3 m/s

Débattement vertical entre la position « pavillon fermé » et la position « haute » : 300mm

Document DR1

Pavillon 7