LP Gaston Barré – NIORT

TRAVAUX PRATIQUES de CINEMATIQUE

| Niveau de formation | Baccalauréat professionnel Carrosserie et Maintenance des véhicules |
| --- | --- |
| Système support | Articulation du toit escamotable de la Peugeot 206 CC |

| ## TP N° 3/3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Centre d’intérêt | Cinématique du point |  |  |
| # Problématique | - Détermination de caractéristiques de fonctionnement compatibles avec un CdCf donné. |  |  |
| Objectif de formation | Déterminer des caractéristiques cinématiques. ( exploitation d’un logiciel de calcul et de simulation ) |  |  |
| Savoirs associés | - Caractérisation du mouvement d’un point d’un solide/repère donné |  |  |
| Pré-requis | Notions de déplacement, vitesse, accélération. Connaissance des principales fonctions du logiciel Méca 3D |  |  |
| Conditions de mise en oeuvre | Ressources | Matériel |  |
|  | Mise en situation ( Document PowerPoint avec fichier vidéo ) Document DR1 Modèle numérique de l’articulation du toit escamotable de la Peugeot 206 CC | Ordinateur Vidéoprojecteur Logiciels Solidworks et Méca3D | - Ressources : DR1, guidance 1,2 et 3 - Travail : DT1, DT2, DT3, DT4 - Corrigé : DC1, DC2, DC3, DC4 |
| Plan de la séquence | - Consulter et interpréter la courbe de la vitesse d’un point du piston/corps du vérin (MRU) - Paramétrer la courbe de la vitesse d’un point du piston/corps du vérin en fonction des phases réelles de fonctionnement - Consulter et interpréter la courbe de la vitesse d’un point du piston/corps du vérin - Consulter et interpréter la courbe de l’accélération d’un point du piston/corps du vérin - Caractériser le mouvement du piston/corps du vérin (MRUA, MRU, MRUD) - Comparer les vecteurs vitesse de deux points appartenant au pavillon/bâti - Déduire la nature du mouvement du pavillon/bâti - Comparer la vitesse maximum du pavillon/bâti avec le CdCf |  |  |
| Connaissances nouvelles | A l’issue de la séquence l’élève doit être capable de : - Paramétrer des données cinématiques - Analyser et conclure / cahier des charges fonctionnel. |  |  |