Document CORRIGE DC1 : Variation de la vitesse du point F Є 2/1 – Cas théorique

0,014 m/s

- Variation de la vitesse du point F Є 2/1 : Vitesse constante

- Norme de la vitesse du point F Є 2/1 : 0,014 m/s

# Document CORRIGE DC2 : Variation de la vitesse du point F Є 2/1 – Cas réel

| Phases de fonctionnement | Variation de la vitesse du point F Є 2/1 (Cocher la bonne case) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Constante | Croissante | Décroissante |
| Phase 1 : de 0 s à 0,5 s |  |  |  |
| Phase 2 : de 0,5 s à 7 s |  |  |  |
| Phase 3 : de 7 s à 7,5 s |  |  |  |

Document CORRIGE DC3 : Variation du mouvement de 2/1 :

| Accélération | Variation du mouvement de 2/1 (Cocher la bonne case) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mouvement Rectiligne Uniformément Accéléré (MRUA) | Mouvement Rectiligne Uniformément Décéléré (MRUD) | Mouvement Rectiligne Uniforme (MRU) |
| Phase 1 : 0,028 m/s² |  |  |  |
| Phase 2 : 0,000 m/s² |  |  |  |
| Phase 3 : - 0,028 m/s² |  |  |  |

Document CORRIGE DC4 : Etude du mouvement du pavillon 7

- Norme de la vitesse des points B et C appartenant au pavillon 7/bâti 0

| Temps t = | Norme de la vitesse |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | du point B | du point C | Conclusion |
| 1,5 s | 0,238 m/s | 0,238 m/s | Les normes des vecteurs vitesse des points B et C appartenant au pavillon7/bâti 0 sont égales |
| 4,5 s | 0,186 m/s | 0,186 m/s |  |
| 6 s | 0,197 m/s | 0,197 m/s |  |

- Direction et sens des vecteurs vitesse des points B et C appartenant au pavillon 7/bâti 0

Les vecteurs vitesse des points B et C appartenant au pavillon7/bâti 0 sont parallèles deux à deux et de même sens

- Trajectoire des points B et C appartenant au pavillon 7/bâti 0 : Arcs de cercle

- Conclusion : Nature du mouvement du pavillon 7/bâti 0 : Cocher la bonne réponse

| Mouvement de Rotation |  |
| --- | --- |
| Mouvement de translation rectiligne |  |
| Mouvement de translation circulaire |  |

| Validation du Cahier des Charges Fonctionnel : Vitesse maximum du pavillon 7/bâti 0 |  | Conclusion |
| --- | --- | --- |
| Vitesse relevée | Vitesse constructeur | Vitesse relevée < Vitesse constructeur |
| 0,26 m/s | 0,3 m/s |  |