PRENDRE CONTACT AVEC SON POSTE DE TRAVAIL

0

#### Mettre sous tension le poste informatique

1

#### Ouvrir le logiciel  SOLIDWORKS

Fiche guide Solidworks page 1

2

#### Ouvrir le fichier MINICUT.SLDASM

Nom du REPERTOIRE : BIB1DPI9/ COUPE TUBE

Nom du FICHIER :	MINICUT

Type de fichier :	.SLDASM

3

#### Votre écran

Compléter le COMPTE RENDU DE TRAVAUX , pour les étapes 1 , 2 et 3 .

4

Manipuler le coupe tube et sa représentation à l’écran

Fiche guide Solidworks Page2

Pour pouvoir observer les pièces et leur assemblage vous devez

exploiter les commandes de la barre d’outils “Visualisation”

Recherche du repère de la pièce :

Sur le plateau pièces détachées,

Chaque pièce appartenant au coupe tube porte un numéro repère 1 à 11

A l’aide de l’assemblage virtuel à l’écran.

Sur la feuille, compte rendu de travaux 1

Dans la case correspondante, indiquez la couleur relevée à l’écran de chaque pièce.

Recherche du nom de la pièce

Dans l’arbre de création situé à gauche de la zone graphique est affiché le nom de l’assemblage et celui de chaque pièce.

Pour découvrir le nom de la pièce, Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur une pièce de l’assemblage dans la zone graphique

###### Zone graphique

L’icône situé devant la pièce sélectionnée prend la couleur bleu

La pièce sélectionnée prend la couleur vert

Compléter le COMPTE RENDU DE TRAVAUX , pour l’étape 4

5

Couper un tube

L’objet que vous avez entre les mains est un outil qui permet de sectionner des tubes de cuivre.

#### Etapes de la manipulation :

Observer les mouvements des pièces pendant votre manipulation.

0

Le tube est entier

1

Prise en mains du tube et du coupe tube

2

Mise en position du tube dans le coupe tube

3

Prendre un profondeur de passe

4

Couper le tube

5

Le tube est sectionné

Vous devez placer “l’outil” coupe tube sur le tube à sectionner

Agir sur le bouton de manœuvre 10 pour assurer le contact

de la molette 3 et les galets 5 sur le tube .

Tourner le bouton de manœuvre 10 de 1/4 de tour environ

Pour faire pénétrer légèrement la molette3 dans le tube.

Faire tourner “l’outil” coupe tube autour du tube

Reprendre les opérations 3 et 4 jusqu’à ce que le tube soit sectionné.

Vous avez en main 2 morceaux de tube .

6

#### Manipuler le corps et le coulisseau

Maintenir le corps immobile dans la position ci dessous (sur la table  de travail).

Monter le coulisseau dans le corps.

Faire bouger le coulisseau dans le corps .

Compléter le COMPTE RENDU DE TRAVAUX , pour l’étape 6 .

7

#### Manipulation du coupe tube, ensemble complet

Maintenir le corps immobile dans la position ci dessous (sur la table  de travail).

Régler l’écartement entre les galets et la molette .

Compléter le COMPTE RENDU DE TRAVAUX , pour l’étape 7 .

8

#### Manipulation du coupe tube en fonctionnement

Observer les mouvements des pièces lorsque  vous coupez un tube.

Compléter le COMPTE RENDU DE TRAVAUX , pour l’étape 8