###### Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES

Épreuve E2 - PREPARATION D’UNE INTERVENTION DE MAINTENANCE

Durée : 2 heures

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :

X est une entreprise spécialisée dans la fabrication de combustibles solides de récupération.

Ces combustibles sont obtenus à partir de déchets courants tels le carton, les papiers, la sciure de bois… .

Cartons pliés	       Papiers	    Sciure de bois

BRIQUETICC

BROYEUR

CONDITIONNEUSE

CONVOYEUR

PRESENTATION DE LA LIGNE :

Après choix du type de déchet (papier/cartons ou sciure de bois), le produit est broyé, convoyé du broyeur au façonnage de briquettes (ensemble BRIQUETICC) puis mis en sacs de 10 Kg.

Broyage

Convoyage

Façonnage des briquettes

Conditionnement (mise en sacs)

PROBLEMATIQUE GENERALE :

La totalité de la matière broyée arrive dans la trémie de l’extrudeuse BRIQUETICC. Le travail mécanique du mélangeur et de la vis d’alimentation produit des poussières végétales (bois) et des poussières industrielles ( papier, carton, encre). En s’accumulant, ces poussières représentent un risque d’inflammation ou d’explosion.

Dans sa version de base, le mélangeur et la vis d’alimentation sont entrainés par un moto- réducteur électrique. Afin d’éviter toute possibilité d’apparition d’une étincelle, il a été décidé de les remplacer par des moteurs hydrauliques.

SYSTEME BRIQUETICC

Zone d’étude :

Motoréducteur du mélangeur

TRAPPE ACCES CONVOYEUR

Flashez ce QRcode pour accéder à la vidéo de présentation

DIAGRAMME FAST de l'ensemble BRIQUETICC"

Eléments

Niveau 2

Solutions constructives

Niveau 1

Fonctions techniques

Fonction principale

SOUS ENSEMBLE  FABRICATION BRIQUETTE

TRANSFORMER une énergie hydraulique énergie mécanique de translation

COMPACTER Sciure/papier/ carton

Vérin hydraulique de compression

TRANSFORMER une énergie hydraulique énergie mécanique de translation

MAINTENIR Briquette précédente

Vérin hydraulique de la pince

Vérin hydraulique de remplissage

TRANSFORMER une énergie hydraulique énergie mécanique de translation

MAINTENIR Sciure/papier/

carton broyé dans la chambre de remplissage

FABRIQUER une briquette

SOUS ENSEMBLE  ALIMENTATION

Motoréducteur

TRANSFORMER une énergie électrique en énergie mécanique de rotation

Vis sans fin

ALIMENTER chambre de remplissage

TRANSFORMER mouvement de rotation en mouvement de translation

TRANSPORTER Sciure/papier/ carton broyé

TRANSFORMER une énergie électrique en énergie mécanique de rotation

Motoréducteur

MELANGER Sciure/papier/

carton broyé

Hélice en fond de trémie

MELANGER sciure/papier/ carton broyé

EVITER le compactage du papier/sciure/

carton broyé

ALIMENTER vis d'alimentation

FABRIQUER DES BRIQUETTES

MELANGEUR

Trémie

STOCKER sciure/papier/ carton broyé

RECEPTIONNER sciure/papier/ carton broyé venant du convoyeur

ACTIGRAMME / CHAINES BRIQUETICC

Actigramme ensemble BRIQUETICC:

Sciure/Papier/carton compacté en briquette

Sciure/Papier/carton broyé

FABRIQUER DES BRIQUETTES

Convertir

Distribuer

-Variateur VFDE

Consigne de démarrage Mélangeur

Energie Electrique

Alimenter

-Automate Programmable TSX37

Communiquer

Traiter

- Détecteur niveau matière trémie

- Capteur ouverture chambre de compression

Consignes API

Acquérir

Chaînes d'information et d'énergie du sous ensemble Mélangeur:

-Câbles électriques

Moteur électrique TRANSTECNO

ref: MTA80K4 0.55kw

Double Réducteur TRANSTECNO

ref: CM050FLD25

ref: CM110FD30

-Branchement sur platine coffret alimentation ligne

MELANGEUR EN ROTATION

-Hélice

Agir

Transmettre

EXTRAIT CATALOGUE CONSTRUCTEUR DU MOTO REDUCTEUR

| - Caractéristiques Réducteurs |  |
| --- | --- |

EXTRAIT CATALOGUE CONSTRUCTEUR DU MOTEUR HYDRAULIQUE

DIMENSIONS DES LAMAGES, CHAMBRAGES, FRAISURES

FORMULAIRE

Rapport de réduction:

avec R1, R2, R3… correspondant aux rapports de réduction des différents réducteurs

R global = R1 x R2 x R3…

avec N sortie et N entrée correspondant aux vitesses d’entrée et de sortie en tr/min

R global = N sortie/N entrée

Puissance moteur:

avec P la puissance en W, ω la vitesse angulaire en rad/s, C le couple en N.m, N la fréquence de rotation en tr/min

P = C x ω

ω = (π x N) / 30

LIAISONS MECANIQUES

Demande d’intervention

| DEMANDE D’INTERVENTION N° MAM61 |  |  | DÉSIGNATION MACHINE : BRIQUETICC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARQUE : ASTRIANE TYPE(N°) : 360 |  | ZONE : RECYCLICC BATIMENT : ATELIER |  |  |  |  |
| NATURE DE L’INTERVENTION |  |  |  | EQUIPE CONCERNEE | TEMPS ALLOUÉ | PROGRAMMATION |
| Maintenance améliorative |  |  |  | Maint 2 | 4h | Semaine 25 |
| PIECES DE RECHANGE |  |  |  | réducteur CMM050 - code MHBRIQ37 |  |  |
| PERSONNELS CONCERNES |  |  |  | Habilités BR Formé PRAP |  |  |
| OBJET : | Remplacement motorisation électrique par motorisation hydraulique |  |  |  |  |  |
| Documents supports | Gamme Maintenance améliorative N° 61 Fiche sécurité Machine |  |  |  |  |  |

Extrait consignes de sécurité : Atelier RECYCLICC

Gamme de maintenance améliorative n° 61

| GAMME DE MAINTENANCE AMELIORATIVE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DÉSIGNATION MACHINE : NOM : BRIQUETICC MARQUE : ASTRIANE TYPE(N°) : 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| intervenants |  |  |  | TEMPS MAXIMUM |  | TEMPS MOYEN |  |
| Habilité BR – formé PRAP |  |  |  | 4H |  | 3.43H |  |
| ZONE : RECYCLICC BATIMENT : ATELIER |  | Gamme N° 61 Page 1/5 |  | MAINTENANCE AMELIORATIVE |  |  | Périodicité à la demande |
| OPERATIONS |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | A EFFECTUER |  | MODE OPERATOIRE |  | OBSERVATIONS |  |  |
| S0 5E1 5OP1 5M2 | CONSIGNATION de l’équipement DECONNECTER le câble du moteur du mélangeur sur le bornier BN1. Puis le retirer de la machine. Si présent : DECONNECTER l’arbre flexible relié au réducteur du mélangeur, après avoir retirer les 2 vis CHC 8x12. PLACER une cale d’appui entre le moteur et le sol pour éviter le basculement. |  | Voir mode opératoire de consignation du système Fiche sécurité : BRIQUETICC consignation Tournevis électricien. Clé hexagonale mâle 6mm. Cale N°5 (20cm). |  |  |  |  |

| GAMME DE MAINTENANCE AMELIORATIVE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DÉSIGNATION MACHINE : NOM : BRIQUETICC MARQUE : ASTRIANE TYPE(N°) : 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| NOM DE L’INTERVENANT |  |  |  | TEMPS MAXIMUM |  | TEMPS MOYEN |  |
| Habilité BR – formé PRAP |  |  |  | 4H |  | 3.43H |  |
| ZONE : RECYCLICC BATIMENT : ATELIER |  | Gamme N° 61 Page 2/5 |  | MAINTENANCE AMELIORATIVE |  |  | Périodicité A la demande |
| OPERATIONS |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | A EFFECTUER |  | MODE OPERATOIRE |  | OBSERVATIONS |  |  |
| DEPOSE ENSEMBLE MOTOREDUCTEUR ELECTRIQUE 5M3 5M4 5M5 5M6 | DEPOSER les 4 vis HM qui relient réducteur CMM050 à la bride. Attention : ne pas retirer les vis qui relient le réducteur CMM100 (grand modèle) à la bride, car c’est le flasque qui porte le joint à lèvre pour maintenir l’huile dans ce réducteur. EXTRAIRE l’ensemble moteur-réducteur CMM050, en tirant dans le sens de l’axe. DEVISSER et DEPOSER les 4 vis HM de fixation du moteur sur le réducteur. SEPARER le moteur électrique du moto-réducteur. |  | Clé à fourche 10 mm. NON Avec des gants de manutention. (poids 10Kg) Attention à ne pas perdre la clavette. Clé à fourche 10mm. Avec des gants de manutention. (poids 5Kg) Attention à ne pas perdre la clavette. |  | OUI |  |  |
| GAMME DE MAINTENANCE AMELIORATIVE |  |  |  |  |  |  |  |
| DÉSIGNATION MACHINE : NOM : BRIQUETICC MARQUE : ASTRIANE TYPE(N°) : 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| NOM DE L’INTERVENANT |  |  |  | TEMPS MAXIMUM |  | TEMPS MOYEN |  |
| Habilité BR – formé PRAP |  |  |  | 4H |  | 3.43H |  |
| ZONE : RECYCLICC BATIMENT : ATELIER |  | Gamme N° 61 Page 3/5 |  | MAINTENANCE AMELIORATIVE |  |  | Périodicité A la demande |
| OPERATIONS |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | A EFFECTUER |  | MODE OPERATOIRE |  | OBSERVATIONS |  |  |
| 5M7 5M8 5M9 | MONTAGE KIT MOTORISATION HYDRAULIQUE REGROUPER les composants suivants : - Réducteur CMM050. - Axe avec accouplement. - Pièce de liaison élastique. - Motorisation hydraulique. ASSEMBLER les composants suivant le détail ci-dessous. Respecter le sens de montage du moteur sur le réducteur. GRAISSER l’axe du réducteur CMM110 si nécessaire. |  | Avec des gants de manutention. Clé à fourche 10mm. Les 4 vis HM déposées au pt 5M4. Pinceau Graisse standard iso vg 320 Vérifier la présence de la clavette. |  |  |  |  |

| GAMME DE MAINTENANCE AMELIORATIVE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DÉSIGNATION MACHINE : NOM : BRIQUETICC MARQUE : ASTRIANE TYPE(N°) : 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| NOM DE L’INTERVENANT |  |  |  | TEMPS MAXIMUM |  | TEMPS MOYEN |  |
| Habilité BR – formé PRAP |  |  |  | 4H |  | 3.43H |  |
| ZONE : RECYCLICC BATIMENT : ATELIER |  | Gamme N° 61 Page 4/5 |  | MAINTENANCE AMELIORATIVE |  |  | Périodicité A la demande |
| OPERATIONS |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | A EFFECTUER |  | MODE OPERATOIRE |  | OBSERVATIONS |  |  |
| 5M10 5M11 5M12 5M13 5M14 5M15 | INSERRER le moto-réducteur comme la vue ci-contre. PLACER une cale d’appui entre le moteur et le sol pour éviter le basculement. VISSER les 4 vis HM qui relie le réducteur CMM050 au réducteur CMM110. RETIRER la cale d’appui. Si présent RACCORDER l’arbre flexible avec 2 vis CHC 8x12 au réducteur du mélangeur. RACCORDER les 2 flexibles P et T puis le flexible du drain sur le moteur hydraulique. RANGER les flexibles sur les poutres pour éviter qu’ils ne reposent au sol. |  | MONTAGE KIT MOTORISATION HYDRAULIQUE Avec des gants de manutention. Clé à fourche 10mm. Clé hexagonale mâle 6mm. Avec des gants de manutention. |  | P2 drain T2 |  |  |

| GAMME DE MAINTENANCE AMELIORATIVE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DÉSIGNATION MACHINE : NOM : BRIQUETICC MARQUE : ASTRIANE TYPE(N°) : |  |  |  |  |  |  |  |
| NOM DE L’INTERVENANT |  |  |  | TEMPS MAXIMUM |  | TEMPS MOYEN |  |
| Habilité BR – formé PRAP |  |  |  | 4H |  | 3.43H |  |
| ZONE : RECYCLICC BATIMENT : ATELIER |  | Gamme N° 61 Page 5/5 |  | MAINTENANCE AMELIORATIVE |  |  | Périodicité A la demande |
| OPERATIONS |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | A EFFECTUER |  | MODE OPERATOIRE |  | OBSERVATIONS |  |  |
| MONTAGE KIT MOTORISATION HYDRAULIQUE 5M16 5M17 5E18 5M19 5C20 | RACCORDER les 2 flexibles P et T sur le groupe hydraulique. RACCORDER le flexible du drain sur le groupe hydraulique. RACCORDER le câble du nouveau distributeur Y6 sur le répartiteur U8 en position Q3-Q7. CONTROLER que l’ensemble des éléments soit bien en place, retirer tous les outillages et nettoyer la zone de travail. CONFIGURER la fonction motorisation hydraulique : A l’aide du menu élève (accessible par mot de passe), modifier la fonction MELANGEUR électrique en hydraulique. |  | A la main. Avec un chiffon. A la main. Avec un chiffon. A la main. |  |  |  |  |

Fiche de sécurité machine : BRIQUETICC

| FICHE SECURITE MACHINE BRIQUETICC |
| --- |
| Opération : Façonnage Machine : briqueteuse |
| Rédacteur : x.yz Mise à jour le : 20/05/2024 Secteur : RECYCLICC |
| Système : Briqueteuse, ligne de recyclage RECYCLICC. |
| Eléments de Sécurité RISQUES MECANIQUES LORS : - DE LA DEPOSE des barres du châssis, - De la DEPOSE du bras du mélangeur, - DU REMONTAGE de l'ensemble moto-réducteur Risques spécifiques PINCEMENT des doigts de l'opérateur ou d'une tierce personne. - DE LA DEPOSE des barres du châssis, - De la DEPOSE du bras du mélangeur, - DU REMONTAGE de l'ensemble moto-réducteur. (ZONES repérées sur les photos); Protections NE PAS LAISSER les mains entre la flasque du réducteur et la flasque du bâti. lors du mouvement de translation permettant le positionnement ou la dépose de composants sur le bâti.. PASSEPORT POUR LA SECURITE |
| FICHE de MANUTENTION moto-réducteur BRIQUETICC |  |
| Opération : pressage Machine : briqueteuse |  |
| Rédacteur : x.yz Mise à jour le : 20/05/2024 Secteur : RECYCLICC |  |
| Système : Briqueteuse, ligne de recyclage RECYCLICC. |  |
| Éléments de Sécurité Risques spécifiques CHUTE de l'ensemble moteur, réducteur lors de son démontage de la machine Données constructeur : - poids du réducteur seul = 35 kg - poids du moteur seul = 8 kg - poids de l'ensemble = 43 kg; Protections MOYEN DE MANUTENTION : une table élévatrice CALAGE du MOTEUR pour éviter la chute PORT des chaussures de SECURITE PORT de gants de protection mécanique. PASSEPORT POUR LA SECURITE |

FICHE SECURITE MACHINE BRIQUETICC

Opération : pressage Machine : briqueteuse

Rédacteur : x.yz Mise à jour le : 20/05/2024 Secteur : RECYCLICC

Système : Briqueteuse, ligne de recyclage RECYCLICC.

Risques spécifiques EN FONCTIONNEMENT MANUEL mode MAINTENANCE ou DEGRADE Choc lors d'un contact physique avec la briquette en cours d’éjection Coincements, Pincement des doigts - TREMIE OUVERTE - PORTE OUVERTE Niveau sonore inférieur à 85 dB(A).; Protections PORT des GANTS de MANUTENTION en cas d'activités entraînant un contact des mains avec la zone de production. PORT des VETEMENTS de travail en coton (combinaison ou veste à manches longues fermées aux poignets) PORT d’un CASQUE ANTIBRUIT conseillé en cas d’action prés de l’équipement. NE PAS METTRE les mains dans le mécanisme en fonctionnement. PASSEPORT POUR LA SECURITE

FICHE SECURITE MACHINE BRIQUETICC

Opération : pressage Machine : briqueteuse

Rédacteur : x.yz Mise à jour le : 20/05/2024 Secteur : RECYCLICC

Système : Briqueteuse, ligne de recyclage RECYCLICC.

Sectionneur Arrêt d’urgence Carter Sécurité portes CONSIGNATION ELEMENTS de MISE en SECURITE CONDITIONS de CONSIGNATION : - La consignation doit être OBLIGATOIREMENT réalisée par une personne HABILITEE. ELEMENTS de la CONSIGNATION : - 1 - Mettre un cadenas sur le sectionneur (possibilité d'aller jusqu' à 3 cadenas) - cadenas de l'intervenant, - cadenas de la machine (conduite), - cadenas du régleur. - 2 - Indiquer la présence de l'intervenant à l'aide d'une affichette ou pancarte. PASSEPORT POUR LA SECURITE - 3 - Renseigner le BON de CONSIGNATION.

Extrait de dossier électrique : BRIQUETICC

Extrait de classification des déchets

Extrait de fiche données de sécurité : HUILE iso vg 320

Extrait de tarif de prise en charge : chiffons souillés