Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2. b	Préparation d’une intervention de maintenance

DOSSIER

QUESTIONS-REPONSES

BRIQUETICC

Matériel autorisé :

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé :

| Q1 | Prendre en charge son intervention | DTR 3/16 | Temps conseillé : 5 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q1.1 – Renseigner la demande d’intervention, ci-dessous, en fonction de la problématique énoncée.

| DEMANDE D’INTERVENTION N°6 DI N°6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du demandeur : ……………………………………………………………………. Date : 09-07-2024 |  |  |  |  |
| Matériel concerné |  |  |  |  |
| Equipement | Sous-ensemble | Marque | Référence | Atelier |
| …………………. | ………………… ………………… | ASTRIANE | EN 170 | Plateau technique |
| Explication des travaux à réaliser : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |

Il est décidé de procéder à cette intervention en semaine 28.

| Q2 | Organiser son intervention | DTR 4 à 5/16 | Temps conseillé : 5 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q2.1 – Déterminer, en minutes, le temps total nécessaire à un technicien de maintenance pour remplacer le vérin de remplissage « Pos 3 ».

| Durée de l’intervention | …………………………………………………………………….. |
| --- | --- |

Q2.2 – Déterminer, en minutes, le temps d’arrêt minimum du système Briqueticc pour remplacer le vérin de remplissage « Pos 3 ».

| Temps d’arrêt minimum | ………………………………………………………………………. |
| --- | --- |

Q2.3 – Déterminer le jour et l’heure de début à laquelle cette dépose pourra être programmer au plus tôt au cours de la semaine 28.

| Jour | ……………………………………………………………………. |
| --- | --- |
| Heure de début au plus tôt | ……………………………………………………………………. |

| Q3 | Les risques pour les biens et les personnes | DTR 7 info et 9/16 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q3.1 – Identifier la ou les natures de risques de dangers spécifiques liés à la dépose du vérin de remplissage « Pos 3 » et à l’installation du capteur connecté « PowerTag » ?

(cocher la ou les bonnes réponses)

Vous vous aidez de la gamme de maintenance préventive / corrective, sous format informatique.

| Risque électrique |  | Risque chimique |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Risque de haute température |  | Risque biologique |  |
| Risque de chute |  | Risque de coincement |  |
| Risque d’incendie |  | Risque rayonnement laser |  |
| Risque lié à la manutention mécanique |  | Risque de bruit |  |
| Risque obstacle en hauteur |  | Risque de glissade |  |

Q3.2 – Localiser le ou les risques identifiés liés à la dépose du vérin de remplissage

« Pos 3 » et à l’installation du capteur connecté « PowerTag », à l’aide des photos ci-dessous ? (entourer et préciser la ou les natures des risques liés à l’intervention)

Risque de chute

Q3.3 – Déterminer le ou les moyens de prévention liés aux risques identifiés et localisés ?

(cocher la ou les bonnes réponses )

| Positionner un écran de protection contre le laser |  | Mettre un masque à gaz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Utiliser un absorbant pour huile |  | Utiliser un casque anti-bruit |  |
| Prévoir un extincteur à poudre |  | Porter des gants anti-brûlure |  |
| Porter des gants de manutention |  | Respecter les limites de charge de la chèvre ou de la grue d’atelier |  |
| Réaliser la consignation électrique |  | Immobiliser le coulisseau lors de la manutention mécanique |  |

Q3.4 – Identifier et inventorier, à l’aide des illustrations ci-dessous, les matériels nécessaires à la réalisation de votre intervention.

(cocher les bonnes réponses)

|  |  |  | Pièce sécurité du coulisseau |
| --- | --- | --- | --- |

| Q4 | La consignation du système | DTR 10/16 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q4.1 – Indiquer les moyens ou matériels à mettre en œuvre, sur le système Briqueticc, afin de réaliser la consignation électrique.

Moyens / Matériels

Tenue de travail + …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………..

L’installation du capteur connecté « PowerTag » est réalisé par votre collègue, habilité B1.

Q4.2 – Indiquer votre niveau d’habilitation qui doit apparaître sur votre titre d’habilitation sachant que vous devez consigner le système Briqueticc ? (cocher la bonne réponse) :

| B0 |  |  | B1V |  |  | B2 |  |  | BC |  |  | BS |  |  | BR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Q4.3 – Lister les différentes étapes d’une consignation électrique.

| Étapes | Action(s) |
| --- | --- |
| 1 | ……………………………………………… |
| 2 | ……………………………………………… |
| 3 | ……………………………………………… |
| 4 | ……………………………………………… |

Q4.4 – Enumérer les trois étapes d’une V.A.T.

| Étapes | Action(s) |
| --- | --- |
| 1 | ……………………………………………… |
| 2 | ……………………………………………… |
| 3 | ……………………………………………… |

Q4.5 – Localiser les bornes du composant « IG 1 » afin de réaliser l’étape 2 de la vérification d’absence de tension ou V.A.T.

(relier les pointes de touches A et B du V.A.T avec les bornes du composant « IG 1 »)

| B A V.A.T référence CA 742 Mesure 1 | Mesure 2 A B | Mesure 3 A B |
| --- | --- | --- |

| A B V.A.T référence CA 742 Mesure 4 | Mesure 5 A B | Mesure 6 A B |
| --- | --- | --- |

Le voyant ELV (rouge) clignote et l’appareil émet des bips sonores.

Dans le cas où le V.A.T

(référence CA 742) indiquerai le bargraphe ci-contre :

Q4.6 – Cocher la réponse correspondant à la conclusion de la lecture de ce bargraphe.

|  | Le V.A.T indique aucune tension, mon collègue peut installer le capteur connecté. |
| --- | --- |
|  | Le V.A.T indique la présence d’une tension, mon collègue peut installer le capteur connecté. |
|  | Le V.A.T indique la présence d’une tension, mon collègue ne peut pas installer le capteur connecté. |

Le système Briqueticc est à l’arrêt (fin de production) et cadenassé (pour éviter toute remise en production).

On vous demande de procéder à l’intervention de maintenance.

| Q5 | Partie pratique sur le plateau technique | DTR à 6 à 8/16 | Temps conseillé : 80 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Respecter les règles environnementales :

Le respect des règles environnementales et la maîtrise des risques seront évalués tout au long de l’intervention.

Préparer son intervention : Afin d’optimiser l’intervention, le vérin de remplissage doit être sorti ( coulisseau en position haute)

Q5.1 - Identifier et situer :

- le composant permettant de séparer le Briqueticc du réseau d’alimentation électrique.

- le bon positionnement du coulisseau dans le cadre de la dépose du vérin de remplissage.

……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

Q5.2 - Déconsigner le Briqueticc.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Préparer le Briqueticc pour une mise en service :

A l’aide la « fiche de mise en service » du dossier technique et ressources.

Q5.3 - Préparer le Briqueticc pour l’intervention.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Q5.4 - Mettre le Briqueticc en position initiale, et s’assurer que le vérin

de remplissage est en position haute.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Q5.5 - Vérifier l’efficacité de la chaîne de sécurité.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Q5.6 – Vérifier, visuellement, la présence et les niveaux des énergies d’alimentation.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Consigner le système Briqueticc :

Q5.7 - Réaliser la consignation électrique.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

| Q6 | Respect des règles environnementales |  | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Lors de votre intervention, vous devrez gérer vos déchets industriels et avoir une démarche écoresponsable.

Dans l’atelier, il y a 6 conteneurs destinés au tri des déchets et étiquetés comme ci-dessous :

Q6.1 – Sélectionner les conteneurs pour : les emballages carton et plastique du capteur « PowerTag », les chiffons, les copeaux récupérés lors du débourrage

Papier / Carton

Métal

Végétaux

Non recyclable

Verre

Plastique

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Q6.2 – Nettoyer et ranger le poste de travail.