###### Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES

Déchiqueticc

Épreuve E2 - PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Durée : 2 heures

PRESENTATION GENERALE DU SYSTEME

Présentation générale

La ligne de fabrication RECYCLICC est une ligne de recyclage modulaire et évolutive. Sa fonction est de transformer en briquettes de bois, de  papier ou de cartons des déchets industriels de menuiserie ou de papeterie. Cette ligne de fabrication se compose de trois modules .

DECHIQUETICC : Ce module assure le broyage de matière à recycler. Il intègre un bloc de coupe industriel, robuste, de type ‘bi-rotors’. Il est équipé d’un moteur triphasé 3kW 400V accouplé à un réducteur planétaire. Ce dernier entraîne en rotation les pignons d’une boite de vitesse assurant une rotation inverse des couteaux. Les couteaux à 3 becs de 8mm plus les racleurs de 8mm, montés sur paliers à rotule, sont interchangeables en fonction de la matière à broyer.

BRIQUETICC : Cette presse à briquettes industrielle est exploitée dans le cadre de la gestion de résidus de fabrication. Appliquée à des résidus de menuiserie ou de papeterie, elle assure leurs transformation en briquettes combustibles (réduction de 90% du volume, production d’un combustible à fort pouvoir calorifique)….La technologie de l’équipement est basée sur un procédé de pressage hydraulique puissant (30 à180 bar) et l’énergie électrique (5,5 kW).

EMBALICC : Le poste de pesage conditionnement automatique est équipé d’un carrousel qui maintient 6 sacs d’emballage facilement interchangeables. Une bascule industrielle pèse les sacs.

EMBALICC

Module de conditionnement avec pesée des sacs

BRIQUETICC

Presse à briquette industrielle

DECHIQUETICC

Ce module assure le broyage de matières à recycler

Présentation du système de broyage DECHIQUETICC

DECHIQUETICC accepte une large gamme de déchets industriels dans le but de réduire le volume d’emballages divers (carton, papier, …). Les déchets peuvent être récupérés dans un bac ou sur un convoyeur à bande placé sous le châssis. Les vitesses des arbres de sorties sont lentes (< à 20 tr/min) ce qui procure un fonctionnement sans bruit. Un fouloir en option exerce un effort presseur sur la matière première pour un meilleur broyage.

Trémie

Déchets à broyer

Bloc de coupe

Broyage

Bac de récupération

Déchets broyés

DESIGNATION DES REDUCTEURS EN LIGNE (300 L) ET ANGULAIRES (300 R)

Ex :   44,6   =>   1 / 44,6    ;   131   =>   1 / 131    ;   ……..

Sujet de l’étude

L’analyse fonctionnelle est réalisée sur la ligne RECYCLICC puis sur le sous système DECHIQUETICC.

Consigne de poids et de pression

Electricité 400 V triphasé

Pneumatique

6 bars

Dialogue homme-machine

Dialogue inter-machine

Programme

API

Hydraulique

30 à 180 bars

RECYCLER

A-0

Déchets industriels de bois, de cartons et de papier

Briquettes emballées

Informations

Sacs

RECYCLICC

FP 1 : Broyer

FT 1 : Transformer l’énergie électrique

FT21 :

S2 :    Réducteur

S1 :

Electricité

S3 :

FT 2 : Transformer le mouvement

FT22 : Augmenter la vitesse

S4 :  Glissière plus système vis-écrou

FT221 : Tendre la courroie

FT 3 : Transmettre le mouvement

FT31 : Inverser la rotation des deux arbres

S5 :                                  Bloc inverseur

FT32 : Lier le réducteur sur le bloc de coupe

S7 :    Cannelures

S6 :    Huile

FT311 :  Lubrifier

S8 :    Arbre pentagonal

FT33 : Fixer les couteaux

S9 :  Montage de roulements

FT4 : Guidage des arbres de coupe

S10 :

FT51 : Couper

FT52 : Racler

S11 : Racleur 8mm

FT5 : Broyer

Diagramme FAST    		   Système : DECHIQUETICC

Maintenance prédictive des roulements – Analyse vibratoire

Grace aux mesures d’analyse vibratoire effectuées sur les paliers, le logiciel de suivi nous fournit une courbe d’évolution prédictive de l’amplitude vibratoire. Le seuil d’incident est évalué à une amplitude vibratoire de 8 qui est prévu à la semaine 47.

Entre la mise en route de l’installation et le seuil d’incident le Δ correspond à:

Δ  =  (AV de la semaine seuil d’incident - AV de la semaine 0)                    [AV = Amplitude Vibratoire]

Δ  =  (AV  de la semaine 47 – AV de la semaine 0)

Δ  =  8 – 3,3 = 4,7

Le seuil d’Alarme est estimé à 50% du Δ = 2,35

Sur la courbe, le seuil d’Alarme se situe à  3,3 + 2.35 = 5,65

Le seuil de Danger est estimé à 80% du Δ = 3,76

Sur la courbe, le seuil de Danger se situe à  3,3 + 3,76 = 7.01

Une intervention de changement de roulement doit intervenir entre le seuil d’Alarme et le seuil de Danger.

Seuil de Danger

Seuil de d’Alarme

Planning de Maintenance préventive de la Déchiqueticc :

Vues des roulements du broyeur

Roulement à rotule et rouleaux sphériques d=30 D=62 B=20

Ecrous KM6

TABLEAU DE DESIGNATION DES ARRÊTS EN TRANSLATION SUR ARBRE

| Désignation de l’arrêt en translation | Schéma | Représentation |
| --- | --- | --- |
| Segment d’arrêt (anneau élastique) |  |  |
| Ecrou à encoches KM et rondelle frein |  |  |
| Manchon de Serrage |  |  |
| Double écrou à encoches KM |  |  |

| GAMME DE VISITE PREVENTIVE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DÉSIGNATION MACHINE : NOM : DECHIQUETICC MARQUE : ASTRIANE TYPE(N°) : |  |  |  |  |  |  |
| NOM DE L’INTERVENANT |  |  |  | TEMPS ALLOUÉ | TEMPS PASSÉ |  |
| ZONE : BATIMENT : |  | Gamme N° 11 Page 1/1 |  | MAINTENANCE NIVEAU : 1 |  | Périodicité |
| OPERATIONS |  |  |  |  |  |  |
| N° | A EFFECTUER |  | MODE OPERATOIRE |  | OBSERVATIONS |  |
| 1GR3 1GR3a 1GR3b 1GR1 c | GRAISSAGE DES PALIERS Machine en cours de fonctionnement (à vide) RACCORDER une pompe à graisse sur un raccord (graisseur) sur le palier de gauche INSERER la graisse jusqu'à observer un peu de graisse par l’évent du flasque RACCORDER une pompe à graisse sur un raccord (graisseur) sur le palier de droite INSERER la graisse jusqu'à observer un peu de graisse par l’évent du flasque |  | Pompe à graisse avec flexible Pompe à graisse avec flexible Graisse préconisée : Marque : UNIL OPAL Référence : MOLITH – EP |  |  |  |

Position de montage :

A	            T	     O

Lubrification :

Schéma de puissance électrique :

Schéma pneumatique :

1V2

0V1

1A

1V3

1V1

0Z1

0V2

0Z2

Pression d’utilisation

6 bars

| PROCEDURE DE MONTAGE/ DEMONTAGE DES MOYEUX AMOVIBLES POUR POULIES FOGEX |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 Montage du moyeu dans la poulie |
| 3 Serrer tour à tour les vis avec une clé mâle pour bloquer le moyeu sur l’arbre. | 4 Extraction : enlever les vis du moyeu et mettre une vis dans le filetage opposé à la fente. Visser pour débloquer le moyeu |

DENTS

DENTS

Extrait du plan : SOUS SYSTEME ENTRAINEMENT

VIDANGE           DU REDUCTEUR BONFIGLIOLI

DU REDUCTEUR du BROYEUR

### IMPLANTATION DES POINTS T.P.M. :

1VD1

1VD2

Vis de serrage pour tendre la courroie :

Réglage de la tension de la courroie :

Implantation des trous taraudés pour l’élingage de la trémie :

Trous taraudés M8

Extrait du dossier : changement de roulement

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Bac de déchets recyclables au Lycée

| Bacs | Déchets recyclables |
| --- | --- |
| VERT | Ce code couleur correspond aux déchets en verre. |
| BLEU | Ce code couleur correspond aux déchets en cartons et papiers. |
| ROUGE | Ce code couleur correspond aux piles et batteries. |
| JAUNE | Ce code couleur correspond aux déchets en plastiques. |
| MARRON | Ce code couleur correspond aux déchets verts. |
| VIOLET | Ce code couleur correspond aux déchets d’équipement électriques et électroniques (D3E). |

La collecte et le traitement des huiles usagées

Articles R 543-3 à R 543-15  du code de l’environnement réglementent les conditions de collecte et d’élimination des huiles usagées

#### Définition :

Il s'agit des huiles usagées en provenance des lubrifiants automobiles et des lubrifiants industriels (circuit hydraulique, turbine, isolante, trempe des métaux, fluides caloporteurs). On distingue les huiles noires et les huiles claires.

Les huiles usagées moteurs analysées à la sortie des carters contiennent un certain nombre de polluants :
• des suies, des résines,
• des métaux lourds,
• des acides organiques provenant de l'oxydation partielle de l'huile,
• du chlore provenant de certains additifs de lubrification,
• des composés aromatiques parmi lesquels des hydrocarbures polycycliques aromatiques (HAP),
• des phénols, des phtalates. 
et sont donc classées dans la catégorie des déchets dangereux en application de l’annexe II  (rubrique 13.02) de l’article R 541-8  du code de l’environnement.

Les huiles usagées doivent être collectées par des collecteurs agréés dont la liste est consultable sur le site Internet des Préfectures.

Le brûlage à l’air libre des huiles usagées est interdit.

Le traitement des huiles usagées :

- Les huiles usagées noires sont incinérées en cimenterie ou en centre spécialisé (valorisation énergétique).

- Les huiles usagées claires sont recyclées.