Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2. a	Analyse et exploitation des données techniques

DOSSIER

QUESTIONS-REPONSES

Déchiqueticc

Matériel autorisé :

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Problématique :

En raison du changement du matériau à broyer (passage du bois au carton), il est demandé au candidat, agent de maintenance, de modifier le système d’entrainement. Il s’agit du passage d’entrainement direct à un entrainement par courroie.

| Q1 | Analyse fonctionnelle descendante | DTR 6/31 | Temps conseillé : 15 min |
| --- | --- | --- | --- |

Pour se familiariser avec le système avant l’intervention, il est demandé d’analyser le système : analyse fonctionnelle et structurelle.

Q1.1 Citer la matière d’œuvre et la fonction globale du système RECYCLICC pour cette problématique :

Matière d’œuvre :	……………………………………………………………………………

Fonction globale :  Recycler les déchets industriels de bois, de cartons et de papier

Préciser la valeur ajoutée de la matière d’œuvre :

………………………………………………………………………………………………….

Q1.2  Sur le diagramme A0 de l’analyse descendante ci-dessous, compléter

Dialogue homme machine

Electricité

Programme

API

Consigne de poids et de pression

Electricité

400 V

Air comprimé

6 bars

la fonction principale, la matière d’œuvre entrante et la matière d’œuvre sortante du RECYCLICC :

.

A0

Electricité

24 V

RECYCLICC

PO Recyclicc

Sacs

Info

API

GERER

A2

RECYCLER

A3

COMMUNIQUER avec l’opérateur

A1

Pupitre de commande

Briquettes ensachées

A3

Cartons

Q1.3 Nous allons étudier l’évolution des déchets industriels de cartons au sein du Recyclicc. Les déchets de cartons sont introduits dans le Déchiqueticc afin d’obtenir du broyat. Ces derniers sont compactés pour être mis en forme dans le Briqueticc d’où sortent des briquettes. Dans le but de conserver une qualité optimale de ces briquettes le système Embalicc va procéder à leur conditionnement afin d’obtenir des briquettes ensachées.

A partir des données ci-dessus, compléter le diagramme A3 de la Partie Opérative du Recyclicc.

PO du Recyclicc

Briquettes ensachées

BROYER

Déchiqueticc

Broyats

Briquettes

COMPACTER

A32

Briqueticc

CONDITIONNER

A33

Embalicc

A3

Sacs

Consignes opératives

Electricité

400 V

Air comprimé

6 bars

Electricité

24 V

Déchets de cartons

A31

| Q2 | Diagramme pieuvre | DTR 6/31 | Temps conseillé : 10 min |
| --- | --- | --- | --- |

Nous allons concentrer notre étude sur le sous-système DECHIQUETICC. Le graphe page suivante met en relation le Déchiquetticc avec son environnement. Il apparait alors plusieurs Fonctions Principales (FP) et Fonctions Contraintes (Fc).

Q2.1 Définir dans le tableau suivant la fonction principale FP1.

FP1: …………………………………………………………………………………..

Fc1 : Produire un niveau sonore faible

Fc2 : Récupération du broyat

Fc3 : Sécurité et ergonomie du poste

Fc4 : Adapter les couteaux à la dureté des déchets

Fc5 : Adapter le couple et la vitesse de broyage

Fc6 : S’intégrer dans la ligne de recyclage

Q2.2 A l’aide du tableau précédent, numéroter les différentes fonctions contraintes ou complémentaires, de FC 1 à FC 6 sur le graphe.

Recyclicc

Cartons

FP1

FC

FC

FC

DECHIQUETICC

Broyats

Opérateur

FC

FC

FC

Réducteur –

Entrainement par courroie

Ambiance extérieure

Q2.3. Indiquer la fonction contrainte ou vous allez intervenir pour cette problématique ?

Sur la fonction FC ….

| Q3 | Chaine cinématique | DTR 7/31 | Temps conseillé : 10 min |
| --- | --- | --- | --- |

Identifier les pièces réalisant la fonction FT22 du FAST concernant la transmission du mouvement de rotation entre le moteur électrique et le réducteur.

Q3.1 Indiquer dans le bon ordre le repère des pièces qui participent à cette transmission du mouvement et du couple.

Moteur

105

Réducteur

107

| Q4 | Diagramme FAST | DTR 8/31 | Temps conseillé : 10 min |
| --- | --- | --- | --- |

Analyse du diagramme FAST qui détaille la fonction FP1 « BROYER DES DECHETS INDUSTRIELS ».

Vous devez identifier les fonctions techniques ou solutions techniques qui répondent aux questions suivantes :

Q4.1  Indiquer la fonction technique FT21 réalisée par le réducteur

FT21 : ……………………………………….

Q4.2	Indiquer la solution technique S1 choisie afin de « transformer l’énergie électrique »

S1 : ………………………………………….

Q4.3	Indiquer la solution S3 retenue pour « augmenter la vitesse »

S3 : ………………………………………….

Q4.4	Indiquer la solution S10 pour couper le carton

S10 : ……………………………………….

| Q5 | Identifier et caractériser la chaîne d’énergie du déchiqueticc | DTR 7 et 19/31 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q5.1– Identifier les composants de la chaîne d’énergie du déchiqueticc

Alimenter

Transmettre

Convertir

Distribuer

Réalisation de l’action

Énergie d’entrée

Ordres

.

We :

400 triphasé

Poulies

Courroie

Réducteur

Vitesse et couple adapté

Prise 16A

3 pôles+ Terre

Q5.2– Indiquer la désignation, les caractéristiques et la fonction des composants ci-dessous

| Repère | Désignation et caractéristiques | Fonction |
| --- | --- | --- |
| Q2 |  |  |
| Q1 |  |  |

Problématique (suite) :

Il faut modifier le couple transmis aux couteaux afin d’obtenir un broyage optimal. Pour cela nous allons faire une étude cinématique de la transmission totale du Déchiqueticc dans sa configuration grande vitesse (papier ou carton).

| Q6 | Etude mécanique | DTR 5-7/31 | Temps conseillé : 20 min |
| --- | --- | --- | --- |

Caractéristiques moteur:

Pmoteur = 3kW     Nmoteur = 1410tr/min     ηmoteur = 0,85     ωmoteur= 150 rad/s

Conditions normales de fonctionnement :

Vitesse maxi : 20 tr/min    couple mini : 80 daNm

Caractéristiques de la transmission poulie-Courroie :

Ø grande poulie = 160 mm 	Ø petite poulie = 80 mm

Caractéristiques du réducteur BONFIGLIOLI :

Référence :      301 L3 105 FZ P100 A LM     (rendement η=0,77)

Q6.1	A l’aide du DTR 16/31, Déterminer le rapport de transmission du réducteur.

R réducteur = ………………

Q6.2 	Déterminer le couple moteur en prenant en compte le rendement ηmoteur :

Cmoteur = P moteur x ηrmoteur  / ωmoteur

Cmoteur = 3000 x 0,85/ 150						Cmoteur =

Q6.3  Calculer le rapport de transmission poulie / courroie :

Rpoulie-courroie = Ø grande poulie   / Ø petite poulie

Rpoulie-courroie = 160/ 80 							Rpoulie-courroie = 2/1

Q6.4	Calculer le rapport total des deux transmissions (courroie et réducteur).

Rtotal 	= 	Rpoulie-courroie    X   Rréducteur

Rtotal	 = 	2/1   x 1/105							Rtotal 	= 	1/52.5

Q6.5	Calculer la fréquence de rotation en sortie du réducteur en prenant Rtotal  = 0.019 :

Nsortie = 	1410 / 52.5 							Nsortie = 26,85 tr/mn

| Q7 | Analyse vibratoire du roulement et programmation de l’intervention | DTR 9-10-11- 26/31 | Temps conseillé : 15 min |
| --- | --- | --- | --- |

L’analyse vibratoire des roulements a permis de mettre en avant l’usure d’un des deux roulements des axes de sorties du déchiqueteur. Vous devez déterminer la période d’intervention.

Q7.1 : Pour déterminer la période d’intervention préventive sur le roulement, tracer les droites horizontales passant par le seuil d’alarme et par le seuil de danger.

Q7.2 : Indiquer les semaines de début et de fin d’intervention :

- ……………………………………

- ……………………………………

Q7.3 : Indiquer si on peut planifier le changement de roulement lors de l’opération de changement de couteaux qui a lieu la semaine de la vidange des réducteurs ?

Cocher la bonne réponse

Oui                               Non

Justifier

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Q8 | Analyse des roulements | DTR 12 à 15/31 | Temps conseillé : 20 min |
| --- | --- | --- | --- |

Avant de commencer l’intervention, vous devez vous assurer de la disponibilité des pièces de rechange et plus particulièrement les roulements.

Q8.1  Désigner les roulements :

- Type de roulement au niveau des axes cylindriques de sorties :

- ……………………………………………………………………………………

- Dimensions des roulements :

D =	…………………… mm

d =	…………………… mm

B =	…………………… mm

- Référence des roulements :

- …………………………………………………

Q8.2  Arrêt en translation des roulements :

Déterminer le type d’arrêts en translation au niveau de la bague intérieure des roulements des axes cylindriques de sortie.

- ……………………………………………………………………………………

Q8.3 Lubrification des roulements :

Déterminer le type, la marque et la référence de la lubrification à utiliser une fois les roulements remplacer :

- Type :	…………………………………………………………………………

- Marque :	…………………………………………………………………………

- Référence :	…………………………………………………………………

| Q9 | Analyse des vidanges | DTR 17-18/31 | Temps conseillé : 10 min |
| --- | --- | --- | --- |

Avant de commencer l’intervention, vous devez étudier les procédures de vidange.

Rappel : Référence du réducteur Bonfiglioli   301 L3 105 FZ P100 A LM

Q9.1 Déterminer les différents orifices afin de réaliser la vidange et le remplissage du réducteur et de la boîte à vitesse :

Indiquer le numéro du bouchon correspondant sur le schéma

| N° | Type de bouchon |
| --- | --- |
| 1 | Bouchon de remplissage et reniflard |
| 2 | Bouchon de niveau |
| 3 | Bouchon de vidange |

Q9.2 Déterminer la quantité d’huile nécessaire :

- Position de montage : ……………

- Volume d’huile : ……………………… litres

Q9.3 Déterminer la nature du lubrifiant : Afin d’uniformiser le stock nous choisirons la Marque MOBIL

- Référence de l’huile : ………………………………