Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2. b	Préparation d’une intervention de maintenance

DOSSIER

QUESTIONS-REPONSES

Déchiqueticc

Matériel autorisé :

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

DOSSIER PRESENTATION

PRESENTATION GENERALE DU SYSTEME :

Le sujet de l’étude se trouve dans une entreprise de revalorisation des déchets plastiques.

Ce système est composé de trois sous-ensembles :

La DECHIQUETICC réalise « les broyats » : Résultat du broyage de bouteilles plastiques.

Le CONVOYEUR réalise le transfert : Transfert des broyats.

EMBALICC : Stocke les différents broyats obtenus avant leur recyclage.

Sujet de l’étude

- PRESENTATION DU SYSTEME DECHIQUETICC :

DECHIQUETICC est une machine industrielle exploitée dans le cadre de la gestion de recyclage de bouteille plastique.

Broyat de bouteille plastique

Exploitation des broyats de plastique :

Nous retrouvons le recyclage du plastique dans différents domaines tel que :

Cycle de recyclage :

  - Actigramme A-0

Broyer des bouteilles plastiques

Bouteilles plastiques

Broyats

DECHIQUETICC

# Constitution du système DECHIQUETICC

Trémie

Motoréducteur

Bloc de coupe

Armoire électrique

Châssis

Problématique générale :

La DECHIQUETICC ne pouvant broyer suffisamment fin les bouteilles plastiques, les opérateurs sont contraints de passer au minimum 2 fois la matière pour obtenir un broyat assez fin pour son exploitation future.

Solution retenue : Il faut augmenter la vitesse de broyage pour obtenir en un seul passage le broyat voulu.

Cette solution permettra de gagner en temps de cycle sur le système de traitement des déchets et donc de réduire la consommation des énergies.

| Q1 | Ordre d’Intervention |  | Temps conseillé : 5 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q1.1 – Compléter l’ordre d’intervention ci-dessous

| ORDRE D’INTERVENTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date et heure de la demande |  |  |  |  |  |  | …………………………………………….. |  |  |  |  |  |
| Parc |  |  |  | Urgence |  |  | 2 |  | Equipement | N° | ……………………… |  |
|  |  | ………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marque |  |  |  |  | ………… |  |  |  | Numéro du BT : |  |  | 25.12.5230 |
| Motif de la demande : - Augmenter la vitesse de broyage pour obtenir en un seul passage le broyat voulu en comparant 2 solutions techniques possibles. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Machine en arrêt |  |  | oui |  |  | non |  |  |  |  |  |  |

| Q2 | Etude du coût de la modification de maintenance améliorative | 5, 6, 7, 12, 13/21 | Temps conseillé : 30 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Cadence actuelle de DECHIQUETICC : 70kg/h pour un seul passage.

Comparer 2 solutions techniques permettant d’obtenir une vitesse de broyage supérieure afin de répondre à une cadence de 70kg/h pour un broyat fin.

| Solution 1 : par variateur électrique | Solution2 : par montage poulies/courroie |
| --- | --- |

Q2.1 Calculer en tenant compte des 2 passages nécessaires le broyat fin obtenu en 8 heures de production (expliquer votre démarche).

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Q2.2- Etude tarifaire de la solution n°1 :

Identifier à partir du dossier ressource, l’intensité consommée par le moteur sur le système DECHIQUETICC. (DTR : 5-6-7/21)

I moteur = ……………………………………………………………………………………………..

Donner la référence du variateur adapté au moteur.

Réf ……………………………………………………………………………………………………..

Chiffrer la solution n°1 avec variateur de vitesse :

………………………………………………………………………………………………………….

Q2.3- Etude tarifaire de la solution n°2 : ( DTR 12/21)

| Composants nécessaires | Références | Prix |
| --- | --- | --- |
| Poulie motrice |  |  |
| Moyeu poulie motrice | 2012 (alésage 28) | 13,45 € |
| Poulie réceptrice |  |  |
| Moyeu poulie réceptrice | 1310 (alésage 28) | 12,18 € |
| Courroie à stries |  |  |
| Cartérisation et fixation | Platine, enveloppe et vitre carter | 724.78 euros |
|  | PRIX TOTAL |  |

Q2.4- Conclure d’après l’étude tarifaire, la solution à privilégier.

…………………………………………………………………………………………………………….

Q2.5- Etude technique de la solution n°1 : (temps estimé d’implantation 2heures)

DTR (13/21)

Définir avec le plan de l’armoire actuelle si l’implantation du variateur est possible.

Zone d’implantation

142

125

La solution est (entourer la bonne réponse):             possible                  pas possible

Argumenter votre réponse :…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Q2.6- Etude technique de la solution n°2 : (temps estimé d’implantation 3heures)

Montage du kit courroie suivant un mode opératoire.

Q2.7- Conclure d’après les études techniques et de coûts, la solution à privilégier.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Q3 | Consignation de la machine | DTR 14, 15/21 | Temps conseillé : 30 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q3.1- Préparation à la consignation :

Localiser en entourant sur les images ci-dessus les composants suivants :

EN ROUGE : Le(s) arrêt(s) d’urgence(s).

EN BLEU : le(s) capteur(s) de sécurité(s) des carters de protection.

EN VERT : l’interrupteur de sectionnement

EN NOIR : Les voyants et autres moyens de signalisation lumineuse.

Q3.2- Il existe une procédure pour travailler hors tension, rappeler les 5 étapes de consignation :

- PRE-IDENTIFICATION

- ………………………………………………………………………………………………...

- ………………………………………………………………………………………………...

- ………………………………………………………………………………………………...

- ………………………………………………………………………………………………...

Q3.3- Afin de travailler en autonomie sur une installation électrique, quel titre d’habilitation devez-vous posséder ?

B1V

BC

BR

B2

Q3.4- Cocher les équipements E.P.I nécessaires pour réaliser la consignation de la DECHIQUETICC :

Q3.5- Il existe 3 sortes de famille de protection :

- EPI (Equipements de Protection Individuelles).

- E.C.S (Equipements Collectifs de Sécurité).

- E.I.S (Equipements Individuelles de Sécurité).

Relier les différents équipements de sécurité suivant leur famille :

E.C.S

E.I.S

Q3.6- Vérification de l’absence de tension dans la machine :

A l’aide du schéma DT 15/21 indiquer le repère du composant permettant de mettre hors tension le système. Puis compléter sur le schéma :

- En noir les bornes du composant de sectionnement ;

- En rouge les repères des fils d’arrivée de la tension ;

- En vert les repères des fils de sortie de la tension ;

- En bleu le fil de terre.

Repère : …….

En suivant l’exemple ci-dessous du premier test :

- TEST absence de tension entre les bornes 2 et 4 sur les fils 01/07

Compléter les TESTS manquants pour réaliser votre vérification d’absence de tension.

- …………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………..
 -    ……………………………………………………………………………………………….

| Q4 | PREPARATION DE L’INTERVENTION MECANIQUE | DTR 9 à 12/22 et 17 à 22/22 | Temps conseillé : 0h45 |
| --- | --- | --- | --- |

MONTAGE KIT COURROIE

MONTAGE KIT COURROIE

Q4.1- Complétez le plan ci-dessous en indiquant le repère (Rep) et la désignation des pièces du KIT COURROIE :

Rep : …………

Désignation : ………………...

……………………………

Rep : …………

Désignation : ………………...

……………………………

Rep : …………

Désignation : ………………...

……………………………

Rep : …………

Désignation : ………………...

……………………………

Rep : …………

Désignation : ………………...

……………………………

Rep : …………

Désignation : ………………...

……………………………

Rep : …………

Désignation : ………………...

……………………………

Rep : …………

Désignation : ………………...

……………………………

Rep : …………

Désignation : ………………...

……………………………

Q4.2- Compléter le tableau en vous aidant de la gamme de montage donnée dans les pages du DTR 17/21 à 22/22. Entourer sur la photo les outils ou familles d’outils nécessaire à votre intervention.

| Q5 | Recyclage | Sur le plateau technique | Temps conseillé : 5 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q5.1 –   Comme l’élimination des déchets industriels s’inscrit dans une démarche    écoresponsable. Indiquer le type de déchets que vous allez devoir trier et éliminer :

□Déchets dangereux

□Déchets spécifiques

□Déchets inertes

□Déchets non dangereux non inertes

| Q6 | Partie Pratique | Sur le plateau technique | Temps conseillé : 30 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

| Action à mettre en œuvre |  |  |
| --- | --- | --- |
| En autonomie |  |  |
| Présence évaluateur |  |  |
| Préparer son intervention |  |  |
| Q6.1 | Préparer le bien pour une mise en service, une remise en service. |  |
| Consigner le système |  |  |
| Q6.2 | Consigner le système (en présence et après accord du professeur) |  |
| Préparer le bien |  |  |
| Q6.3 | S’approprier les différentes procédures de mise en service et de sécurité |  |
| Q6.4 | Déconsigner le système |  |
| Q6.5 | Vérifier la présence et les niveaux des énergies d’alimentation |  |
| Q6.6 | Vérifier l’efficacité de la chaîne de sécurité |  |
| Q6.7 | Mettre le bien en position initiale |  |
| Q6.8 | Participer à la mise en œuvre des procédures de remise en service |  |
| Q6.9 | Vérifier le bon fonctionnement du système |  |
| Respecter les règles environnementales |  |  |
| Q6.10 | Le respect des règles environnementales sera évalué tout au long de l’intervention |  |
| Identifier et maîtriser les risques pour les biens et les personnes |  |  |
| Q6.11 | La maîtrise des risques sera évaluée tout au long de l’intervention |  |