###### Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES

ECOLBROYEUR

Épreuve E2 - PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Durée : 2 heures

PRESENTATION GENERALE DU SYSTEME

Le système ECOLBROYEUR est conçus pour le recyclage des mauvaises pièces en matières plastiques des carottes (surplus de matière injectée). Il est associé à la fois au système ECOLINJECT qui lui permet de réaliser par injection des jetons en matières plastiques et de carottes et au système ECOLBOX qui lui est conçu pour le conditionnement des jetons.

Important :

Les pièces en plastique et les carottes qui sont broyés sont en polyéthylène basse densité et recyclables.

Les copeaux broyés sont réutilisables à hauteur de 3 % de matière neuve utilisé.

Il est important de ne pas jeter les copeaux qui sont broyés.

A-0

ECOLBROYEUR

CAROTTES

JETONS MAUVAIS

BROYER DES PIECES EN MATIERES PLASTIQUES

MATIERE PLASTIQUE BROYEE

W : Energie électrique

R : Durée cycle de broyage

C : Opérateur

E :

W : énergie électrique

400 V triphasé + neutre + terre

Puissance absorbée : 3KVA

Courant nominal : 5A

VUE D’ENSEMBLE DU BROYEUR

Le broyeur peut avoir 2 configurations :

Montage direct :

Montage avec chaine :

Remarque :

Dans notre problématique, le broyeur sera en configuration transmission avec chaine.

INSTRUCTIONS DE CONDUITE

Principe de fonctionnement :

Les conditions initiales de la machine sont :

- Broyeur à l’arrêt

Mise en service

- Mettre sous tension en manœuvrant l’interrupteur sectionneur Q0 en position 1.

- La balise blanche s’allume

- Appuyer sur le bouton poussoir bleu « réarmement »

- La balise verte s’allume

Démarrage du convoyeur :

- Appuyer sur le bouton vert « M/A Broyeur

- Le convoyeur tourne

Arrêt du convoyeur :

- Appuyer sur le bouton rouge « M/A Broyeur

- Le convoyeur s’arrête

15D

3

4

23G

15G

24G

1D

1D

24D

25D

Ǿ50H7k6

Q1

Q0

KM21

Q2

KM22

M2

K7

S7

ACQ défaut métal

A1

24 Vcc

1A

IMD Broyeur

Nomenclature Armoire

| DEMANDE D’INTERVENTION N° 12589 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emise le : 06/12/2021 |  | Par : JUNG C. |  | Service : Maintenance |
| Renseignement sur l’équipement |  |  |  |  |
| Equipement : | ECOLBROYEUR |  | Marque : | BEMA |
| Renseignement sur la défaillance |  |  |  |  |
| Nature de la défaillance : |  |  |  |  |
| ○ Electrique ● Mécanique ○ Pneumatique ○ Hydraulique ○ Autre |  |  |  |  |
| Motif de la demande : |  |  |  |  |
| Le broyeur se bloque, un bruit anormal se fait entendre en niveau du broyeur lorsque celui-ci tourne. |  |  |  |  |
| Système à l’arrêt | OUI | NON |  |  |
|  | x |  |  |  |

Les différentes matières plastiques

Tableau Récapitulatif des niveaux de maintenance

| Niveau de maintenance | Type d’opération |
| --- | --- |
| Niveau 1 | Réglages simples |
| Niveau 2 | Opérations mineures et nettoyage |
| Niveau 3 | Diagnostic, réparation par échange de composants |
| Niveau 4 | Travaux importants |
| Niveau 5 | Rénovation, Réparation importante |

Description et périodicité des interventions de maintenance à réaliser sur l’Ecolbroyeur

| PERIODICITE | NIVEAU DE MAINTENANCE | DESCRIPTION DES INTERVENTIONS |
| --- | --- | --- |
| A chaque mise en service | Niveau 1 | Vérifier l’état des carters de protection, Vérifier l’état des voyants |
| Tous les 2 mois | Niveau1 | Vérifier la tension de la chaîne, |
| Tous les 3 mois | Niveau 2 | Vérifier la fixation moteur Graisser la chaîne Nettoyer la chambre de coupe |
| Tous les ans | Niveau 2 | Vérifier le serrage |

Historique des interventions sur le système Ecolbroyeur

|  | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | oct | nov | dec | Jan | Fév | Mar | Avr | mai | jui | juil | aou | sept | oct | nov | dec |
| Vérifier la fixation moteur |  | 20/11 |  |  | 19/102 |  |  | 21/05 |  |  | 20/08 |  |  | 22/11 |  |
| Graisser la chaîne |  |  | 05/12 |  |  | 07/03 |  |  | 05/06 |  |  | 04/09 |  |  |  |
| Nettoyer la chambre de coupe |  | 20/11 |  |  | 19/02 |  |  | 21/11 |  |  | 20/08 |  |  | 22/11 |  |
| Vérifier le serrage | 03/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02/10 |  |  |
| Vérifier la tension de la chaîne | 03/10 |  | 05/12 |  | 19/02 |  | 18/04 |  | 05/06 |  | 20/08 |  | 02/11 |  |  |

Rappel formules calcul engrenages :

r=produit du nombre de dents roue menanteproduit du nombre de dents roue menée

Nsortie réducteur=Nmoteur×r

rbroyeur=Z(pignon menant)Z (pignon mené)=N broyeurN sortie réducteur

Tableaux des tolérances en micromètres

Rappel formules calcul du jeu Maxi, jeu mini

Jeu Maxi = cote Alésage Maxi – cote Arbre mini

Jeu mini = cote Alésage mini – cote Arbre Maxi

Type d’ajustement :

Jeu Maxi>0 et Jeu mini>0 : ajustement avec jeu

Jeu Maxi>0 et Jeu mini<0 : ajustement incertain

Jeu Maxi<0 et Jeu mini<0 : ajustement avec serrage