| #### DANS CE CADRE | Académie : |  |  | Session : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Examen : |  |  |  | Série : |
|  | Spécialité/option : |  | Repère de l’épreuve : |  |  |
|  | Épreuve/sous épreuve : |  |  |  |  |
|  | NOM : |  |  |  |  |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | # N° du candidat (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |  |  |  |
|  | Né(e) le : |  |  |  |  |
| #### Ne rien écrire | Note : Appréciation du correcteur |  |  |  |  |

Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2. b	Analyse et exploitation des données techniques

DOSSIER

QUESTIONS-REPONSES

Matériel autorisé :

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé

Mise en situation

Vous êtes employé par une entreprise agroalimentaire réalisant des barquettes de plats préparés. Dans le cadre de la production et suite à une forte demande sur la période des fêtes, l’entreprise à dû augmenter la mise en carton de ses produits pour satisfaire sa clientèle.

A été remonté au service maintenance, de nombreux incidents de fonctionnement de la ligne de conditionnement dont vous êtes en charge pour la maintenance. Notamment, l’encaisseuse  CERMEX.

PRODUIT

PRODUIT

EMPILEUR

MOTO REDUCTEUR

ENCAISSEUR

COVOYEUR

Problématique

Problèmes sur la CERMEX :

Machine à l’arrêt !

1-Vibrations et bruits mécaniques sur le tapis d’aménage des produits.

2- Cadence trop faible sur l’arrivée des barquettes vers la mise en carton.

L’urgence vous amène à vous déplacer sur la ligne et en première constatation, l’opérateur vous confirme une anomalie sur l'entraînement du tapis en vous précisant qu’il s’agit du rouleau d'entraînement. De plus vous constatez que le tapis est vraiment usagé et nécessite son changement.

ROULEAU MOTEUR

TAPIS

Déroulement de l’intervention

Vous êtes chargé d’effectuer le changement des paliers auto-aligneur et par même occasion, du tapis acheminant les produits. Pour résoudre le problème de cadence vous changerez aussi le pignon sur le rouleau moteur. Cette intervention se déroulera en deux parties:

1ère partie -(en labo de construction)

E2a: Analyse et exploitation des données techniques.

- Analyser l’organisation fonctionnelle, structurelle et temporelle d’un système,

- Identifier et caractériser la chaîne d’énergie,

- Identifier et caractériser la chaîne d’information.

Travail à réaliser

2ème partie-(en atelier)

E2b: intervention sur l’équipement mécanique

- préparer son intervention de maintenance,

- participer à l’arrêt, à la remise en service dans le respect des procédures,

AUJOURD’HUI

respecter les règles environnementales,

- identifier et maîtriser les risques pour les systèmes et les personnes

Travail demandé

Avec l’ordre de travail ci-dessous, on vous demande de réaliser la préparation de votre intervention, après avoir consulté la mise en situation et le dossier technique.

Vous disposez pour cela:

- du dossier Question réponse DQR

- des documents ressources DTR,

Dossier encartonneuse CERMEX

- du dossier technique informatisé,

- d’une vidéo du fonctionnement de l’encartonneuse CERMEX

- un ordre de travail ci-dessous.

ORDRE DE TRAVAIL

Motif de la demande: La programmation d’une intervention sur le changement du Tapis, des paliers du côté rouleau d'entraînement et du pignon, vous incombe. On vous demande: - d’étudier cette intervention - de préparer le système afin de réaliser cette intervention en toute sécurité - d’effectuer une remise en service du système.

| Q1 | Identification des risques liés à l’intervention |  | Temps conseillé 10 minutes | Nbre de Pts:.../ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.1 Identifier les risques potentiels liés à votre intervention (cocher les risques identifiés).

| Risques électriques |  | Risque d’incendie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Risques de chutes de hauteur |  | Risques biologiques |  |
| Risques mécaniques |  | Risques chimiques |  |
| Risques atomiques |  | Risques pour la santé |  |
| Risques liés à la manutention |  | Risques de trébuchement, heurt |  |
| Risques pneumatiques |  | Risques hydrauliques |  |

1.2 En fonction des risques, identifier les moyens de prévention.

| Brancher le système à la terre |  | Mettre un masque à gaz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Utiliser un matériel de manutention en bon état |  | Utiliser un casque anti-bruit |  |
| Condamner la vanne d'alimentation en air comprimé |  | Réaliser la consignation électrique |  |
| Se protéger avec des équipements de protection individuelle |  | Identifier sur les étiquettes des élingues, les dates de contrôle de leur état. |  |
| Mettre un cadenas de consignation |  | Mettre des gants isolants 1000V |  |

| Q2 | Consignation électrique |  | Temps conseillé 20 minutes | Nbre de Pts:.../ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.1 Vous devez consigner électriquement votre machine et réaliser la VAT, Compléter le tableau suivant.

| ETAPES |  | ACTION(S) | ACTION SUR : | MATERIEL(S) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Pré-identification, repérage, mise en sécurité |  | Plots, chaînes de balisages ou rubalise |
| 2 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  | Réalisation de la Vérification d’Absence de Tension |  |  |
|  | 5.1 |  |  |  |
|  | 5.2 | Contrôle entre les trois phases |  |  |
|  | 5.3 |  |  |  |
|  | 5.4 |  |  |  |
|  | 5.5 |  |  |  |
| 6 |  | Mise à la terre Mise en court circuit |  |  |

Remarque : les cases grisées ne sont pas à compléter

2.2 Quel doit-être votre niveau d’habilitation afin de réaliser la consignation pour vous-même ? Mettre une croix dans le ou les niveau(x) concerné(s).

| B0 | B1V | B2V | BS | BR | BC | H1V | H2V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3 Pour une consignation et une vérification d’absence de tension, indiquer les EPI utilisés pour pouvoir réaliser en sécurité ces deux actions.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Q3 | Actions et préventions liés à la manutention de charges | DTR14, DTR15 et DTR16 | Temps conseillé 25 minutes | Nbre de Pts:.../ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.1 Compléter l'intitulé de chaque moyen de manutention. Cocher la proposition de manutention du convoyeur qui est pour vous la plus sécurisé (Masse totale du convoyeur =58kg, longueur =1400 mm).

3

2

1

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Grue d’atelier + Elingue à 4 chaînes + anneau de levage

Chariot élévateur

Grue d’atelier + Elingue à 1 chaîne + Palonnier

Table élévatrice

4

........................................................................................................

3.2 En vue de la dépose du tapis, vous avez à séparer le convoyeur de la machine. Dans votre atelier de maintenance, vous avez à disposition des outils et matériels de manutention. Sélectionner dans le tableau suivant, les matériels et outils les plus appropriés à votre intervention si vous aviez à les utiliser. (Choix lié à la taille et au CMU : Charge maximale d’utilisation)

| NOM | Tailles | Caractéristique particulière | NOM | Tailles | Caractéristique particulière |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manille | □ Ø5 | CMU=330kg | Anneau de manutention | □ M6 | CMU=90kg |
|  | □ Ø7 | CMU=500kg |  | □ M8 | CMU=140kg |
|  | □ Ø9 | CMU=750kg |  | □ M10 | CMU=230kg |
|  | □ Ø10 | CMU=1000kg |  | □ M12 | CMU=340kg |
|  | □ Ø11 | CMU=1500kg |  | □ M16 | CMU=500kg |
| Elingue plate | □ 30mm | Violet CMU=1000kg | Elingue chaîne | □ 1 bris | CMU=1120kg |
|  | □ 60mm | Vert CMU=2000kg |  | □ 2 bris | CMU=1600kg |
|  | □ 90mm | Jaune CMU=3000kg |  | □ 3 bris | CMU=2360kg |
|  | □ 120mm | Gris CMU=4000kg |  | □ 4 bris |  |
|  | □ 150mm | Rouge CMU=5000kg |  |  |  |
| Câbles | □ Ø2 | CMU=40kg | Crochet | □ Ø19 | CMU=1250kg |
|  | □ Ø4 | CMU=170kg |  | □ Ø23 | CMU=1600kg |
|  | □ Ø6 | CMU=380kg |  | □ Ø27 | CMU=2500kg |
|  | □ Ø8 | CMU=700kg |  | □ Ø30 | CMU=3200kg |
|  | □ Ø9 | CMU=850kg |  | □ Ø38 | CMU=5400kg |

3.3 Pour des raisons de matériels à disposition, on vous demande de manipuler le convoyeur comme dans la solution N°2 de la question 3.1. Indiquer le réglage du bras de la grue d’atelier si l’ensemble à déplacer a une masse de 58kg et que l'on ait la flèche la plus longue possible pour une meilleur manœuvrabilité.

| Position N°1 CMU=800 kg | Position N°2 CMU=580kg | Position N°3 CMU=250 kg | Position N°4 CMU=110 kg |
| --- | --- | --- | --- |

| Q4 | Choix des pièces détachées et outillages | DTR3, DTR4, DTR6, DTR8, DTR7 et DTR13 | Temps conseillé 15 minutes | Nbre de Pts:.../ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.1 On vous demande de passer la commande des paliers chez votre fournisseur habituel, Indiquer le type de palier, donner la référence (Désignation) du palier.

REFERENCE : ___________________

4.2 Il faut pour déposer les paliers, retirer l'élément N°46. Quel outil faut-il utiliser et donner sa taille. (DTR4 et DTR6)

| NOM : ________________ | Taille : ______ |
| --- | --- |

4.3 On vous demande de retirer les pièces N°25, N°27 et N°37, pour déposer le convoyeur. Indiquer les outils les plus adaptés pour réaliser cette intervention (DTR7).

| OUTILS | TAILLES | OUTILS | TAILLES | OUTILS | TAILLES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clé plate | □ 8 | Clé plate à cliquet courte | □ 8 | Clé plate à cliquet articulée | □ 8 |
|  | □ 10 |  | □ 10 |  | □ 10 |
|  | □ 13 |  | □ 13 |  | □ 13 |
|  | □ 17 |  | □ 17 |  | □ 17 |
| Clé Allen série normale | □ 4 | Clé Allen série courte | □ 4 | Clé Allen poignée en T | □ 3 |
|  | □ 5 |  | □ 5 |  | □ 4 |
|  | □ 6 |  | □ 6 |  | □ 5 |
|  | □ 8 |  | □ 8 |  | □ 6 |
| Clé à molette | Capacité des mâchoires | Pince multiple | Capacité des mâchoires | Pince étau | Capacité des mâchoires |
|  | □ 6 pouce |  | □ 30 mm |  | □ 25 mm |
|  | □ 8 pouce |  | □ 40 mm |  | □ 35 mm |
|  | □ 10 pouce |  | □ 55 mm |  | □ 55 mm |
| Clé Allen sur monture | Taille des clés | Marteau | Masse | Massette | Diamètre |
|  | □ 2,5 à 10 |  | □ 345 g |  | □ 25 mm |
|  |  |  | □ 470 g |  | □ 32 mm |
|  |  |  | □ 725 g |  | □ 40 mm |

4.4 Pour monter correctement les paliers sur le rouleau moteur, il faut lubrifier l’axe. Cocher le lubrifiant approprié.(Prendre en compte l’environnement industriel)

□Graisse alimentaire          □Huile hydraulique          □Graisse normale

□Huile de coupe                 □Graisse graphitée           □Huile moteur

| Q5 | Retraitement des déchets |  | Temps conseillé 5 minutes | Nbre de Pts:.../ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.1 Après votre intervention, il faut retraiter vos déchets correctement. Dans quelle benne allez-vous déposer le vieux tapis, et les paliers usagés ?

Vieux tapis

Paliers usagés

5.2 Lors du nettoyage de votre poste de travail, vous avez quatre déchets différents. Indiquer la poubelle dans laquelle vous allez les mettre.

(Indiquer les numéros sous les étiquettes concernées)

1-Poussière de balayure 		2-Papier graisseux

3-Gobelet de café en carton 	4-Feuille de brouillon

| Q6 | Activités pratiques |  | Temps conseillé 45 minutes | Nbre de Pts:.../ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Actions à réaliser |  |  |
| --- | --- | --- |
| En autonomie |  |  |
| En présence du correcteur |  |  |
| Q 6.1 | Consigner le système |  |
| Q 6.2 | Préparer le moyen de levage en vue de la dépose du tapis |  |
| Q 6.3 | Mise en position des matériels nécessaires à la manutention du tapis suivant les moyens à votre disposition |  |
| Q 6.4 | Vérifier la conformité du positionnement des matériels de manutention |  |
| Q 6.5 | Déconsigner le système |  |
| Q 6.6 | Vérifier et la présence et le niveau des énergies d’alimentation |  |
| Q 6.7 | Vérifier l’efficacité de la chaîne d’énergie |  |
| Q 6.8 | Mettre le bien en position initiale |  |
| Q 6.9 | Participer à la mise en œuvre des procédures de remise en service |  |
| Q 6.10 | Vérifier le bon fonctionnement du système |  |
| Q 6.11 | Le respect des règles environnementales sera évalué tout le long de l’intervention |  |
| Q 6.12 | La maîtrise des risques sera évaluée tout le long de l’intervention |  |