Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de

Production Connectés

Épreuve E2	 PREPARARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2.b	 Préparation d’une intervention de maintenance

DOSSIER

QUESTIONS-RÉPONSES

Matériel autorisé :

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Il est décidé de procéder à cette intervention le 21 février

| Q1 | Organiser son intervention | DTR 4/25 à 25/25 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q1.1 – Indiquer les opérations à mettre en œuvre avant toute intervention.

| Opération 1 |  |
| --- | --- |
| Opération 2 |  |

Q1.2 – Indiquer les opérations principales à mettre en œuvre lors de l’intervention.

| Opération 1 |  |
| --- | --- |
| Opération 2 |  |

Q1.3 – A l’aide du Dossier Technique et Ressources, lister et nommer les quatre documents qui seront utiles pour l’intervention.

Vous devez planifier l’intervention en tenant compte des données ci-après.

| Le service maintenance |  | Préconisations constructeur |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maint 1 (vous) |  | Dépose motorisation électrique : 2h |  |
| Maint 2 |  | Pose motorisation hydraulique : 3h |  |
| Déjà programmée à l’agenda |  | Nombre d’intervenants : 2 |  |
| Réunion qualité (Maint 1) : 8h-10h |  | Horaire journée |  |
| Réunion sécurité (Maint 1) : 16h-17h |  | 8h-17h (pause déjeuner :12h-13h) |  |
| Réunion fournisseur (Maint 2) : 9h-10h |  |  |  |

Q1.4 – Après avoir complété le planning ci-dessous, indiquer les plages horaires d’intervention disponibles.

| Date | Mardi 21 février |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8h-9h | 9h-10h | 10h-11h | 11h-12h | 12h-13h | 13h-14h | 14h-15h | 15h-16h | 16h-17h |
| Maint 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maint 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intervention(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Plages horaires

| Q2 | Les risques pour les biens, les personnes, l’environnement | DTR 4/25 à 25/25 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q2.1 – Identifier les risques potentiels liés à l’intervention (cocher les risques identifiés).

| Risques électriques |  | Risques d’incendie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Risques de chute de hauteur |  | Risques biologiques |  |
| Risques mécanique |  | Risques liés aux agents biologiques |  |
| Risques atomique |  | Risques pour la santé |  |
| Risques liés à la manutention mécanique |  | Risques de trébuchement, heurt |  |

Q2.2 – En fonction des risques identifiés, cocher les moyens de prévention à mettre en oeuvre :

| Brancher le système à la terre |  | Mettre un masque à gaz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Utiliser un matériel de manutention en bon état |  | Utiliser un casque mp4 anti-bruit |  |
| Condamner la vanne d'alimentation en air comprimé |  | Utiliser un chariot élévateur |  |
| Se protéger avec des équipements de protection individuelle |  | Mettre un cadenas de consignation |  |
| Réaliser la consignation électrique |  |  |  |

Q2.3 – Identifier (à l’aide des illustrations ci-après) et cocher les moyens de prévention nécessaires à la réalisation de votre intervention.

Q2.4 – Sélectionner les conteneurs pour les déchets générés par l’intervention : (Entourer les conteneurs)

Papier / Carton

Métal

Végétaux

Non recyclable

Verre

Plastique

| Q3 | La consignation du système | DTR 4/26 à 26/26 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q3.1 – Lister les différentes consignations et les moyens à mettre en œuvre sur le système Multitec.

| Consignation | Moyen |
| --- | --- |

Q 3.2 – Lister chronologiquement les étapes de la consignation électrique.

| Étapes | Action(s) |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

Q3.3 – Quel doit-être votre niveau d’habilitation afin de réaliser le travail demandé ?

Sous la conduite de votre professeur et en fonction de ces consignes, procéder à la préparation de votre intervention.

B0	B1V	B2	BC	BR

Q3.4 – Déterminer le maintien en position du magasin de stockage avant le démontage du       moteur électrique.

|  | Q4 |  | Partie Pratique | Sur le plateau technique | Temps conseillé : 70 minutes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| En autonomie |  |  |  |  |  |  |  |
| Présence évaluateur |  |  |  |  |  |  |  |
| Préparer son intervention |  |  |  |  |  |  |  |
| Q4.1 |  | Identifier et situer le ou les dispositifs de sécurité interne du bien. |  |  |  |  |  |
| Consigner le système |  |  |  |  |  |  |  |
| Q4.2 |  | Consigner le système (en présence et après accord du professeur) |  |  |  |  |  |
| Préparer le bien |  |  |  |  |  |  |  |
| Q4.3 |  | Préparer le bien pour une mise en service |  |  |  |  |  |
| Q4.4 |  | Déconsigner le système |  |  |  |  |  |
| Q4.5 |  | Vérifier la présence et les niveaux des énergies d’alimentation |  |  |  |  |  |
| Q4.6 |  | Vérifier l’efficacité de la chaîne de sécurité |  |  |  |  |  |
| Q4.7 |  | Mettre le bien en position initiale |  |  |  |  |  |
| Q4.8 |  | Participer à la mise en œuvre des procédures de remise en service |  |  |  |  |  |
| Q4.9 |  | Vérifier le bon fonctionnement du système |  |  |  |  |  |
| Respecter les règles environnementales |  |  |  |  |  |  |  |
| Q4.10 |  | Le respect des règles environnementales sera évalué tout au long de l’intervention (C1.62 et C1.63) |  |  |  |  |  |
| Identifier et maîtriser les risques pour les biens et les personnes |  |  |  |  |  |  |  |
| Q4.11 |  | La maîtrise des risques sera évaluée tout au long de l’intervention (C1.73 et C1.74) |  |  |  |  |  |

| Q5 | Préparation mécanique | DTR 4 à 25/25 | Temps conseillé : 20 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q5.1 Compléter l’extrait de gamme de démontage du motoréducteur ci-dessous :

La procédure de montage du moteur électrique (DTR11) peut vous aider à réaliser la démarche de démontage du moteur électrique.

14

9

3

8

7

29

28

| GAMME DE DÉMONTAGE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉQUIPEMENT : |  | MULTITEC ERM |  |
| OBJET : |  | Dépose du motoréducteur |  |
| Opération | Désignation |  | Outillage |
| 3 | Dévisser Vis 13, Déposer Rondelle 11 |  | Clé à fourche + A la main |
| 4 | ………………………………………………… |  | ………………………… |
|  | Déposer Motoréducteur 23 |  | A la main |
| 5 | ………………………………………………….… |  | …………………………… |
|  | Déposer Bras de couple 3 |  | A la main |
| 6 | ……………………………………………………… |  | ……………………………. |
|  | ………………………………………………………… |  | ……………………………. |

Q5.2 Compléter la gamme de montage du vérin hydraulique sur le Multitec (DTR 15/25 et 16/25).

Les capteurs mécaniques de détection sur leurs supports respectifs sont déjà montés.

| GAMME DE MONTAGE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉQUIPEMENT : |  | MULTITEC ERM |  |
| OBJET : |  | Montage vérin hydraulique |  |
| Opération | Désignation |  | Outillage |
| 1 | ……………………………………………………. |  | ……………………….. |
|  | ……………………………………………………. |  |  |
| 2 | ……………………………………………………….. |  | ………………………… |
| 3 | ………………………………………………………… |  | …………………………… |
| 4 | ………………………………………………………… |  | ……………………………. |
| 5 | ………………………………………………………. |  | …………………………… |
| 6 | ………………………………………………………… |  | ……………………………. |