###### Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES

Épreuve E2 - PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Durée : 2 heures

PRESENTATION GENERALE DU SYSTEME

Une entreprise de conditionnement de légumes possède plusieurs lignes de production au sein de sa structure.

L’entreprise conditionne plusieurs légumes : maïs, haricots rouges, petits pois et carottes, champignons, haricots verts, flageolet vert, betteraves.

Elle possède donc 14 lignes de productions pour conditionner chaque légume. (2 lignes par légumes)

Etapes de Production :

Remplissage des boites de conserves et Jutage

Réception des légumes

Calibrage des légumes

Lavage des légumes

Expédition des palettes de boites de conserves

Conditionnement des boites de conserves

Etiquetage des boites de conserves

Stérilisation des boites de conserves

Fermeture des boites de conserves.

La partie conditionnement des boites de conserves est réalisé à l’aide d’un PALETTISEUR MPI 300

### SYSTEME DE TRANSFERT ET DE PALETTISATION AUTOMATISE

- Il est construit autour d’une structure mécano-soudée et peinte.

- Ce système permet de conditionner des boites de conserves sur une palette de livraison.

Le système « Palettiseur MPI300 » comporte :

- Une zone de chargement des boites de conserves.

- Une zone de convoyage des rangées de boites de conserves.

- Une zone de convoyage des palettes vides.

- Une zone de stockage vertical des boites de conserves

- Une zone de chargement des intercalaires.

- Un coffret contenant la partie commande du système

- Un coffret contenant les pré actionneurs pneumatiques

- Un coffret de puissance.

Présentation des sous-ensembles :

Le palettiseur est composé de cinq zones :

- Une zone de convoyage des boites de conserves. Le convoyeur à bande forme des rangées de 7 boites et les transfère vers le poste de groupage.

- Une zone de groupage des boites de conserves. Un vérin pousseur permet de grouper les rangées de boites de conserves sur une palette.

- Une zone de convoyage des palettes vides. Un convoyeur à chaîne assure l’arrivée d’une palette vide sur l’ascenseur et l’évacuation d’une palette pleine.

- Une zone de chargement des intercalaires. Cette zone permet de prélever par aspiration les intercalaires un par un dans le magasin et de les positionner entre chaque étage de boite de conserves sur la palette.

- Une zone de stockage vertical des boites de conserves. Les boites sont empilées dans cette zone. Un élévateur permet de former les étages de boites de conserves sur la palette.

Problématique :

Le responsable maintenance s’aperçoit qu’une des lignes de production n’a pas la même cadence que les autres pour l’expédition des palettes de boites de conserves.

On vous demande d’identifier cette ligne et de trouver la cause de ce défaut de production.

Cycle type pour une palette de conditionnement

| 66 | 2 | Vis CHC M8-50 |  | 33 | 1 | Fixation Vérin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 2 | Anneau élastique Ø42 |  | 32 | 1 | Profilé 45 x 45 lg 690 |
| 64 | 6 | Vis CHC M6-40 |  | 31 | 15 | Vis FHC M5 |
| 63 | 6 | Rondelle Ø6-Ø11 ep 1 |  | 30 | 1 | Plateau |
| 62 | 2 | Douilles à billes Ø25 |  | 29 | 46 | Fixation des rouleaux |
| 61 | 2 | Profilé 45 x 45 Lg 370 |  | 28 | 23 | Rouleau |
| 60 | 1 | Bec profilé 45 x 45 |  | 27 | 8 | Ecrou H M8 ep 6 |
| 59 | 1 | Profilé 45 x 45 Lg 730 |  | 26 | 3 | Capteur photoélectrique |
| 58 | 4 | Vis CHC M8-50 |  | 25 | 6 | Rondelle Ø6-Ø10 ep 1 |
| 57 | 4 | Rondelle Ø9-Ø18 ep 1,5 |  | 24 | 6 | Vis CHC M5-15 |
| 56 | 10 | Ecrou H M8 |  | 23 | 3 | Support de capteur haut |
| 55 | 1 | Bague de guidage du vérin |  | 22 | 1 | Capteur Inductif |
| 54 | 1 | Support de pelle |  | 21 | 1 | Support de capteur bas |
| 53 | 1 | Ecrou H M20 |  | 20 | 1 | Rail maintien de capteurs haut |
| 52 | 1 | Rondelle Ø20-Ø36 ep 3 |  | 19 | 2 | Support de rail haut |
| 51 | 1 | Vis CHC M8-25 |  | 18 | 1 | Rail maintien de capteurs bas |
| 50 | 1 | Rondelle Ø10-Ø24 ep 1,5 |  | 17 | 6 | Rondelle Ø10-Ø22 ep 1,5 |
| 49 | 2 | Joint d'étanchéité |  | 16 | 6 | Vis CHC M8-20 |
| 48 | 1 | Piston du vérin |  | 15 | 2 | Vis CHC M6-30 |
| 47 | 1 | Tige du vérin |  | 14 | 1 | Barre 18 x 30 lg 820 |
| 46 | 2 | Joint torique Ø25 ep 3 |  | 13 | 4 | Rondelle Ø8-Ø12 ep 1,5 |
| 45 | 1 | Couvercle avant du vérin |  | 12 | 4 | Vis CHC M6-40 |
| 44 | 1 | Corps du vérin |  | 11 | 2 | Support de plateau |
| 43 | 6 | Vis CHC M10-40 |  | 10 | 2 | Equerre de fixation rouleau 50 x 50 Lg 760 |
| 42 | 12 | Rondelle Ø10-Ø22 ep 1,5 |  | 09 | 4 | Vis CHC M6-18 |
| 41 | 6 | Ecrou H M10 |  | 08 | 2 | Equerre de fixation |
| 40 | 1 | Profilé 90 x 45 Lg 420 |  | 07 | 1 | Profilé 45 x 45 lg 754 |
| 39 | 2 | Barre de guidage de la pelle |  | 06 | 1 | Profilé 90 x 45 lg 970 |
| 38 | 2 | Profilé 45 x 45 Lg 370 |  | 05 | 1 | Profilé 45 x 45 lg 1060 |
| 37 | 2 | Profilé 45 x 45 Lg 252 |  | 04 | 2 | Profilé 45 x 45 lg 645 |
| 36 | 6 | Ecrou H M6 |  | 03 | 1 | Profilé 90 x 45 lg 970 |
| 35 | 6 | Vis CHC M8-25 |  | 02 | 2 | Profilé 45 x 45 lg 1200 |
| 34 | 6 | Rondelle Ø9-Ø18 ep 1,5 |  | 01 | 2 | Profilé 90 x 45 lg 1730 |
| Rep | Nb | Désignation |  | Rep | Nb | Désignation |
| PALLETISEUR MPI |  |  |  |  |  |  |

DOCUMENT CONSTRUCTEUR

SCHEMA HYDRAULIQUE DU GROUPAGE

DOCUMENT CONSTRUCTEUR

SCHEMA PNEUMATIQUE DU PALETTISEUR

DOCUMENT CONSTRUCTEUR

Extrait du Schéma Electrique carte d’entrée automates

| CAPTEUR RANGEE DE BOITES CONSTITUEE | CAPTEUR PELLE SORTIE | CAPTEUR PELLE ENTREE | CAPTEUR PELLE POSITION INTERMEDIAIRE |
| --- | --- | --- | --- |

Extrait du schéma Electrique carte de sortie automates

| SORTIE PELLE VERIN GROUPAGE HYDRAULIQUE | RENTREE PELLE GROUPAGE HYDRAULIQUE | SORTIE PELLE VERIN GROUPAGE PNEUMATIQUE | RENTREE PELLE VERIN GROUPAGE PNEUMATIQUE | TRANSFERT PREHENS INTERCALAIRES VERS POSTE PRISE | TRANSFERT PREHENS INTERCALAIRES VERS POSTE DEPOSE | POSITIONNEUR PREHENSEUR INTERCALAIRES VERS POSITION ASPIRATION | PREHENSEUR INTERCALAIRES ASPIRATION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4YV14

3YV14

2YV14

1YV14

1YV12

DOCUMENT CONSTRUCTEUR

ALIMENTATION GENERALE DU SYSTEME

CHAINE ALIMENTATION ELECTRIQUE 400 VOLTS TRIPHASE

+ NEUTRE + TERRE

DOCUMENT CONSTRUCTEUR

Choix du vérin pneumatique

VERIN Normalisé ISO Série CP95

Désignation :

Tableau 2 : Energie cinétique admissible

Tableau 1 Dimensions et Effort théorique des vérins.

| Alésage (mm) | Ø de la tige (mm) | Course (mm) | Sens du vérin | Pression d'utilisation (MPa) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| 32 | 12 | 25, 100 160 250 | Sortie | 161 | 241 | 322 | 402 | 482 | 583 |
|  |  |  | Entrée | 138 | 207 | 276 | 346 | 415 | 484 |
| 40 | 18 | 50 400 500 | Sortie | 251 | 377 | 503 | 629 | 754 | 880 |
|  |  |  | Entrée | 211 | 317 | 422 | 528 | 634 | 739 |
| 50 | 20 | 50 80 200 400 1000 | Sortie | 393 | 589 | 785 | 982 | 1178 | 1374 |
|  |  |  | Entrée | 330 | 495 | 660 | 825 | 989 | 1154 |
| 63 | 20 | 25 100 600 1000 | Sortie | 623 | 935 | 1247 | 1559 | 1870 | 2182 |
|  |  |  | Entrée | 561 | 841 | 1121 | 1402 | 1682 | 1982 |

Exemple : La vitesse maxi du vérin Ø32 avec une charge de 50 Kg. Cherchez l’intersection entre 50 kg et la ligne Ø32 et reportez-la en bas. La vitesse admissible est alors de 300 mm/s.

FICHE DE PROCEDURE FP40

Dépose vérin hydraulique de groupage

FP40

Folio   1 / 5

Palettiseur MPI 300

| Moyens nécessaires à la mise en œuvre de la procédure |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clé 6 pans de 8 | 1 Elingue plate tissée (l=2m – 50 kg) |  |
| Clé mixte ou à fourche plate de 30 | Poutre d’élingage (70*70*1200) |  |
| Clés à fourche plates de 19 – 22 et 23 | Gants de manutention |  |
| Tournevis plat de 2mm | Casque de protection |  |
| Vérin pneumatique groupage (si pose) | Chiffon, essuie tout |  |

En mode « manu » faire rentrer la tige du vérin de groupage hydraulique et descendre le palettiseur.

Dépose du vérin hydraulique Temps estimé : 51 min

Elinguer le vérin (risque de chute)

1

Disposer une poutre d’élingage sur les traverses hautes du palettiseur.

11

Poutre d’élingage

RISQUE DE COGNEMENT

12

Enrouler l’élingue autour de la poutre d’élingage et du vérin

Elingue

Poutre d’élingage

RISQUE DE COGNEMENT

Déconnecter le vérin du circuit hydraulique

2

Placer du tapis absorbant au niveau de la zone palette pleine

21

RISQUE DE CHUTE

RISQUE DE COGNEMENT

FICHE DE PROCEDURE FP40

Dépose vérin hydraulique de groupage

FP40

Folio   2 / 5

Palettiseur MPI 300

Libérer l’énergie résiduelle dans le circuit hydraulique en actionnant les commandes manuelles VHPS et PHPR du distributeur hydraulique de groupage.

22

Tournevis plat 2 mm

23

Déconnecter les flexibles hydrauliques du vérin coté plaque de connexion.

Clés à fourche plates 19 et 22

Tenir l’écrou de 22 et desserrer le flexible par l’écrou de 19

RISQUE DE COGNEMENT

Récupérer les bouchons hydrauliques dans le bac stocké placé dans la zone magasin du palettiseur.

FICHE DE PROCEDURE FP40

Dépose vérin hydraulique de groupage

FP40

Folio   3 / 5

Palettiseur MPI 300

24

Clés à fourche plates 19 et 22

Placer les bouchons sur les raccords plaque de connexions.

Tenir l’écrou du raccord (clé de 22) et serrer le bouchon (clé de 19)

RISQUE DE COGNEMENT

Désolidariser le vérin de la pelle de groupage

3

31

32

Dévisser l’écrou HM de fixation tige de vérin / pelle.

Clé mixte ou à fourche plate de 30

et clé à fourche plate de 23

Dégager la pelle de la tige de vérin et rentrer au maximum la tige du vérin.

RISQUE DE PROJECTION D’HUILE

33

Replacer l’entretoise de guidage, la rondelle sur la tige et revisser l’écrou.

Attention, il est possible que l’entretoise reste dans la pelle de groupage, la chasser pour la récupérer.

FICHE DE PROCEDURE FP40

Dépose vérin hydraulique de groupage

FP40

Folio   4 / 5

Palettiseur MPI 300

34

Placer les bouchons sur les flexibles du vérin.

Clés à fourche plates 19 et 22

Tenir l’écrou du flexible (clé de 22) et serrer le bouchon (clé de 19)

RISQUE DE COGNEMENT

Déposer du vérin

4

41

RISQUE D’ECORCHURES

Dévisser les 4 vis CHC de fixation vérin sur la plaque.

Les déposer en attente sur le tapis de groupage

Clé 6 pans de 8

Pour cette opération, il est préférable de pénétrer dans le palettiseur au niveau de l’élévateur.

RISQUE DE COGNEMENT

Dégager le vérin de la plaque.

Sortir le vérin et le déposer au sol, hors zone d’intervention et de manière stable.

42

RISQUE DE COGNEMENT

43

Revisser les 4 vis CHC de fixation sur la plaque support

coté pelle de groupage.

Les vis ne doivent pas déboucher de la plaque.

FICHE DE PROCEDURE FP40

Dépose vérin hydraulique de groupage

FP40

Folio   5 / 5

Palettiseur MPI 300

5

Dégager les vis de positionnement vérin hydrauliqueDépose du vérin

Dévisser les 2 vis HM de positionnement vérin hydraulique sur la plaque afin que celles-ci ne dépassent pas de la plaque porte vérin

51

Poutre

Retirer le matériel d’élingage et protection

6

Retirer la poutre d’élingage et l’élingue du palettiseur.

61

RISQUE D’ECORCHURES

RISQUE DE CHUTE BOIS

RISQUE DE COGNEMENT

62

RISQUE DE COGNEMENT

Retirer le tapis absorbant et nettoyer l’huile tombée au sol

FICHE DE PROCEDURE FP30

Pose vérin pneumatique de groupage

FP30

Folio   1/3

Palettiseur MPI 300

| Moyens nécessaires à la mise en œuvre de la procédure |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clé 6 pans de 6 | Gants de manutention |  |
| Clé mixte de 24 | Casque de protection |  |
| 1 Elingue plate tissée (l=2m – 50 kg) | Chiffon, essuie tout |  |
| Poutre d’élingage (70*70*1200) |  |  |
| Vérin pneumatique groupage (si pose) |  |  |

Temps estimé :57 min

Pose du vérin pneumatique

31

Préparer l’élingage du vérin (risque chute vérin)

1

11

Enrouler l’élingue autour de la poutre de façon à avoir l’orifice de passage nez de vérin de la plaque encerclé par l’élingue.

Poutre positionnée sur traverses palettiseur

RISQUE DE COGNEMENT

Poutre

12

RISQUE DE COGNEMENT

2

Poser le vérin

21

Récupérer les 6 vis CHC de fixation placées en attente sur la plaque, coté pelle de groupage.

Placer les vis en attente sur le tapis de groupage.

22

FICHE FICHE DE PROCEDURE FP30

DE PROCEDURE  FP30

Pose vérin pneumatique de groupage

F FP30

Folio   2/3

P30

Folio  2/3

Palettiseur MPI 300

Palettiseur MPI 300

23

Les orifices pneumatiques du vérin doivent être placés côté droit.

Orifices pneumatiques du vérin côté droit

RISQUE DE CHUTE DU VERIN

Engager le vérin entre l’élingue et le plaquer contre la plaque support.

RISQUE DE COINCEMENT

24

Visser les 6 vis CHC de fixation et serrer progressivement en croisant l’ordre des vis (1-2-3-4-5-6)

Clé 6 pans de 6

Nécessité de pénétrer à l’intérieur du palettiseur pour effectuer l’opération.

RISQUE DE COGNEMENT

RISQUE DE COINCEMENT

Assembler la tige de vérin à la pelle de groupage

3

31

Tirer sur la tige de vérin afin de la faire ressortir de 200mm.

RISQUE DE COUPURE

32

Dévisser l’écrou HM d’assemblage tige de vérin à la pelle de groupage.

Retirer la rondelle plate et l’entretoise placées sur la tige de vérin.

33

Mettre l’entretoise (épaulement côté vérin) dans l’orifice de passage de la tige de vérin de la pelle de groupage.

Entretoise dans la pelle, épaulement côté vérin

FICHE DE PROCEDURE FP30

Pose vérin pneumatique de groupage

FP30

Folio   3/3

Palettiseur MPI 300

34

Coulisser la pelle de groupage de manière à engager la partie filetée du vérin dans l’entretoise de la pelle de groupage.

RISQUE DE COUPURE

Mettre la rondelle plate, visser et serrer modérément la vis HM d’assemblage tige de vérin / pelle de groupage.

35

Clé mixte 24

L’effort de serrage doit être modéré, la tige de vérin ne doit pas tourner (risque de détérioration joints piston de vérin)

4

Retirer le matériel d’élingage

41

Retirer la poutre d’élingage et l’élingue du palettiseur.

Poutre d’élingage

RISQUE DE COGNEMENT

5

Brancher le vérin au circuit pneumatique

51

Raccorder les connecteurs pneumatiques au vérin de groupage :

Connecteur S1 a l’orifice S1 du vérin

Connecteur S2 à l’orifice S2 du vérin

RISQUE DE COGNEMENT