Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

DOSSIER TECHNIQUE

ET

RESSOURCES

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sommaire

1.	Présentation du système	2

2.	Analyse fonctionnelle	3

3.	Sous-ensemble motoréducteur convoyeur	5

4.	Guide en translation de la palette	7

5.	Nomenclature	8

6.	Récapitulatif de l’analyse cinématique	10

7.	Charte Environnementale Entreprise	11

8.	Tableau des correspondances vis et clés	12

9.	L’ergonomie au travail	14

10.   Instruction d’utilisation	15

11.   Schéma électrique du convoyeur12- Schéma d’alimentation pneumatique	17

Présentation du système

Le système présenté est une conditionneuse de médicament utilisée dans l’industrie pharmaceutique pour conditionner les comprimés en flacons.

Il réalise les opérations suivantes : distribuer les comprimés et remplir les flacons de comprimés, transférer les flacons entre les postes, fermer les flacons par des capsules.

Les flacons et les capsules sont disposés sur des palettes support acheminées par un convoyeur à chaîne desservant le poste de distribution de comprimés et le poste de capsulage de flacons.

- Les flacons vides sont stoppés au poste de remplissage.

- Les comprimés, stockés dans une trémie, sont dirigés vers une sole tournante grâce à un plateau vibrant. Ils sont accumulés dans une rampe, puis déversés dans les flacons.

- Les flacons remplis sont stoppés et positionnés au poste de capsulage (bouchage).

- Les capsules sont déposées sur les flacons par un manipulateur pneumatique.

Analyse fonctionnelle

Graphe A0

Graphe A3

Sous-ensemble motoréducteur convoyeur

Plan 1/5

Plan 2/5

L.P Léonard de Vinci 78100

L.P Léonard de Vinci 78100

Plan 1/5

Plan 2/5

L.P Léonard de Vinci 78100

L.P Léonard de Vinci 78100

Plan 3/5

Plan 4/5

L.P Léonard de Vinci 78100

L.P Léonard de Vinci 78100

réglé à 7,5 N.m

Plan 3/5

Plan 4/5

L.P Léonard de Vinci 78100

L.P Léonard de Vinci 78100

réglé à 7,5 N.m

Guide en translation de la palette

Plan 5/5

L.P Léonard de Vinci 78100

Plan 5/5

L.P Léonard de Vinci 78100

Nomenclature

| 25 | 3 | Vis FHc M5x20 |  |  |  | 50 | 1 | Clavette forme A 6x6x10 | C40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 2 | Vis H M8x70 |  |  |  | 49 | 1 | Moyeu limiteur de couple |  |  |
| 23 | 2 | Rondelle N8 |  |  |  | 48 | 1 | Arbre | E 360 |  |
| 22 | 1 | Montant | EN AW -2017 |  |  | 47 | 6 | Vis H M8x25 |  |  |
| 21 | 1 | Pavé maintien moteur | EN AW -2017 |  |  | 46 | 6 | Rondelle N8 |  |  |
| 20 | 1 | Support | EN AW -2017 |  |  | 45 | 1 | Plaquette taraudée coté plateau | E 360 |  |
| 19 | 2 | Vis H M8x30 |  |  |  | 44 | 1 | Maintien support 2 | EN AW -2017 |  |
| 18 | 1 | Plaquette taraudée | E 360 |  |  | 43 | 1 | Support supérieur | EN AW -2017 |  |
| 17 |  | Profilé flex xlcb à 90° | EN AW -2017 | SKF |  | 42 | 2 | Pallier Y applique en tôle |  | SKF |
| 16 |  | Profilé flex xlcb | EN AW -2017 | SKF |  | 41 | 1 | Maintien support 1 | EN AW -2017 |  |
| 15 | 1 | Support inférieur | EN AW -2017 |  |  | 40 | 8 | Vis CHc M5x16 |  |  |
| 14 | 4 | Rondelle N8 |  |  |  | 39 | 6 | Rondelle S8 |  |  |
| 13 | 2 | Ecrou H M8 |  |  |  | 38 | 6 | Vis H M8x16 |  |  |
| 12 | 1 | Chaîne a rouleaux |  |  |  | 37 | 3 | Vis CHc M6x16 |  |  |
| 11 | 1 | Ecrou H M8 |  |  |  | 36 | 3 | Rondelle S6 |  |  |
| 10 | 1 | Rondelle N8 |  |  |  | 35 | 1 | Roue d’entraînement | Polyamide | SKF |
| 9 | 1 | Vis H M8x20 |  |  |  | 34 | 1 | Moyeu de roue d’entraînement | E 360 |  |
| 8 | 2 | Vis H M5x10 |  |  |  | 33 | 1 | Manchon expansible |  |  |
| 7 | 2 | Rondelle S5 |  |  |  | 32 | 1 | Entretoise | E 360 |  |
| 6 | 1 | Carter |  |  |  | 31 | 1 | Chapeau de roue | ABS | SKF |
| 5 | 1 | Pignon Z=21 dents | Acier | Sedis |  | 30 | 1 | Rondelle N6 |  |  |
| 4 | 1 | Vis sans tête téton court M6x12 |  |  |  | 29 | 1 | Vis CHc M6x25 |  |  |
| 3 | 1 | Clavette forme A 6x6x30 | C40 |  |  | 28 | 4 | Vis H M8x30 |  |  |
| 2 | 1 | Réducteur, réduction globale 1/68 |  | SEW |  | 27 | 4 | Ecrou H M8 |  |  |
| 1 | 1 | Moteur triphasé, 0.25kw, 1300tr/min |  | SEW |  | 26 | 4 | Rondelle N8 |  |  |
| Rep | Nb | Désignation | Matière | Observations |  | Rep | Nb | Désignation | Matière | Observations |

| 66 |  | Chaine transporteuse flex | Résine acétal | SKF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 |  | Glissière flex link | Polyéthylène | SKF |
| 64 |  | Plaquette support guide latéral | EN AW -2017 | SKF |
| 63 |  | Vis support guide latéral |  | SKF |
| 62 |  | Ecrou a embase M8 |  |  |
| 61 |  | Support guide latéral | EN AW -2017 | SKF |
| 60 |  | Goupille élastique pour support de guide latéral |  | Mecanindus |
| 59 |  | Guide latéral | EN AW -2017 | SKF |
| 58 | 1 | Ecrou a encoche M35 |  |  |
| 57 | 1 | Rondelle frein |  | SKF |
| 56 | 4 | Rondelle belleville 35x71x2 |  | SKF |
| 55 | 1 | Flasque limiteur | E 360 |  |
| 54 | 1 | Disque Z=38 dents | Acier | Sedis |
| 53 | 1 | Moyeu rapporté | E 360 | Solidaire de 54 |
| 52 | 2 | Garniture | Ferrodo |  |
| 51 | 1 | Goupille élastique 6x33 |  | Mecanindus |
| Rep | Nb | Désignation | Matière | Observations |

Récapitulatif de l’analyse cinématique

Système : « SOUS ENSEMBLE CONVOYEUR »

La fiche suivante est un récapitulatif des données cinématiques du sous-ensemble du convoyeur RAVOUX depuis le motoréducteur jusqu’au tapis de convoyage inclus.

Solution retenue pour augmenter la production

- Nom et repère de l’élément à changer :	 …

- Caractéristiques techniques :	...

Réglage du couple

Mouvement de rotation d’axe x du moteur

Paramètres :

Ne.m=1300 tr/min      Pe.m=250 W=C ×ωωe.m=136 rad/s              Ce.m=250136=1,6 N.m

ADAPTER L’ENERGIE MECANIQUE

Réducteur mixte Engrenage + vis sans fin

S32A SEW – USOCOME Rapport Rm=1/68

Mouvement de rotation d’axe x de l’arbre de sortie du réducteur

Paramètres :         Ns.m= …       tr/min     ωs.m= …       rad/s        Cs.m= …        N.m

TRANSMETTRE L’ENERGIE MECANIQUE

Chaîne puis pignon 21 dents et roue 38 dents.

Rapport de réduction Rp= …

Mouvement de rotation d’axe x (roue entraînement convoyeur)

Paramètres :           NL= …      tr/min         ωL= …       rad/s       CL=…       N.m

Limiteur de couple

LIMITER LE COUPLE D’ENTRAINEMENT

Mouvement de rotation d’axe x (roue d’entraînement convoyeur)

Paramètres :      NL= …      tr/min    ωL= …      rad/s       CL'   reglé à 7,5   N.m

Roue d’entraînement et

Chaîne transporteuse

TRANSFORMER LE MOUVEMENT

Mouvement de translation de la chaîne (trajectoire convoyeur)

Paramètres :V'= ωL ×rayon entraîné= …      m/s                                                           = …      m/minF=CL' / rayon entraîné = …         N

SOUS ENSEMBLE CONVOYEUR

Transmettre et adapter l’énergie mécanique

Energie(W)

Solution retenue pour augmenter la production

- Nom et repère de l’élément à changer :	 …

- Caractéristiques techniques :	...

Réglage du couple

Mouvement de rotation d’axe x du moteur

Paramètres :

Ne.m=1300 tr/min      Pe.m=250 W=C ×ωωe.m=136 rad/s              Ce.m=250136=1,6 N.m

ADAPTER L’ENERGIE MECANIQUE

Réducteur mixte Engrenage + vis sans fin

S32A SEW – USOCOME Rapport Rm=1/68

Mouvement de rotation d’axe x de l’arbre de sortie du réducteur

Paramètres :         Ns.m= …       tr/min     ωs.m= …       rad/s        Cs.m= …        N.m

TRANSMETTRE L’ENERGIE MECANIQUE

Chaîne puis pignon 21 dents et roue 38 dents.

Rapport de réduction Rp= …

Mouvement de rotation d’axe x (roue entraînement convoyeur)

Paramètres :           NL= …      tr/min         ωL= …       rad/s       CL=…       N.m

Limiteur de couple

LIMITER LE COUPLE D’ENTRAINEMENT

Mouvement de rotation d’axe x (roue d’entraînement convoyeur)

Paramètres :      NL= …      tr/min    ωL= …      rad/s       CL'   reglé à 7,5   N.m

Roue d’entraînement et

Chaîne transporteuse

TRANSFORMER LE MOUVEMENT

Mouvement de translation de la chaîne (trajectoire convoyeur)

Paramètres :V'= ωL ×rayon entraîné= …      m/s                                                           = …      m/minF=CL' / rayon entraîné = …         N

SOUS ENSEMBLE CONVOYEUR

Transmettre et adapter l’énergie mécanique

Energie(W)

Charte Environnementale Entreprise

Afin de limiter son impact écologique et contribuer au développement durable, l’entreprise a mis en place un tri sélectif au sein même de ses Ateliers.

Des bacs de récupération de différentes couleurs avec des panneaux explicatif sont prévus pour aider les membres de l’entreprise à trier efficacement les différents déchets.

- Chiffons

- tampons absorbants

- gants

- vêtements papier

- Bois

- Papiers

- Cartons

ROUGE

BLEU

VERT

GRIS

JAUNE

Appareils et composants élec +

Câble et fils élec

Piles

accumulateurs

- Métaux

- Aciers

- Alliages

- Ampoules

- Tubes fluo

VIOLET

- Emballages et récipients plastiques

- Sacs et films plastiques

NOIR

- Chiffons

- tampons absorbants

- gants

- vêtements papier

- Bois

- Papiers

- Cartons

ROUGE

BLEU

VERT

GRIS

JAUNE

Appareils et composants élec +

Câble et fils élec

Piles

accumulateurs

- Métaux

- Aciers

- Alliages

- Ampoules

- Tubes fluo

VIOLET

- Emballages et récipients plastiques

- Sacs et films plastiques

NOIR

Concernant les déchets solides

Pour le reste des détritus solides non mentionnés ci-dessous, une benne spécifique marquée AUTRES DETRITUS est à disposition

Concernant les déchets liquides et gazeux

Les produits cités ci-dessous sont à déposer au magasin de l’atelier pour une prise en charge.

- Les pots et cartouches de graisses non vide

- les aérosols, bouteilles de gaz encore sous pression

- huiles et liquides industriels

Tableau des correspondances vis et clés

Correspondance entre Ø vis type CHC et Numéro des tailles de clé six pans

Numéro de clé 6 pans correspondant

Mesure en mm embout de clé empreinte            six pans

Ø Filetage

vis type CHC

M3

2,5 mm

N° 2,5

M4

3 mm

N° 3

M5

4 mm

N° 4

M6

5 mm

N° 5

M8

6 mm

N° 6

M10

8 mm

N° 8

M12

10 mm

N° 10

M16

14 mm

N° 14

A

B

Numéro de clé 6 pans correspondant

Mesure en mm embout de clé empreinte            six pans

Ø Filetage

vis type CHC

M3

2,5 mm

N° 2,5

M4

3 mm

N° 3

M5

4 mm

N° 4

M6

5 mm

N° 5

M8

6 mm

N° 6

M10

8 mm

N° 8

M12

10 mm

N° 10

M16

14 mm

N° 14

A

B

B

Clé six pans

B

Clé six pans

Le numéro de clé six pans correspond à la taille B de l'embout de serrage en mm. Il ne correspond pas au diamètre du filetage de la vis mais de l'empreinte de la tête de vis dans laquelle vient s'emboîter l'outil.

B

A

Vis CHC

B

A

Vis CHC

Correspondance entre Ø vis sans tête téton court HC et Numéro des tailles de clé six pans

Numéro de clé 6 pans correspondant

Mesure en mm embout de clé empreinte            six pans

Ø Filetage

vis sans tête téton court HC

M3

1,5 mm

N° 1,5

M4

2 mm

N° 2

M5

2.5 mm

N° 2.5

M6

3 mm

N° 3

M8

4 mm

N° 4

M10

5 mm

N° 5

M12

6 mm

N° 6

M16

8 mm

N° 8

A

B

Numéro de clé 6 pans correspondant

Mesure en mm embout de clé empreinte            six pans

Ø Filetage

vis sans tête téton court HC

M3

1,5 mm

N° 1,5

M4

2 mm

N° 2

M5

2.5 mm

N° 2.5

M6

3 mm

N° 3

M8

4 mm

N° 4

M10

5 mm

N° 5

M12

6 mm

N° 6

M16

8 mm

N° 8

A

B

Le numéro de clé six pans correspond à la taille B de l'embout de serrage en mm. Il ne correspond pas au diamètre du filetage de la vis mais de l'empreinte de la tête de vis dans laquelle vient s'emboîter l'outil.

A

A

B

Clé six pans

B

Clé six pans

B

B

Vis HC

Vis HC

Correspondance entre le Ø des vis type H et Numéro des tailles de clés et douilles

Numéro de clé 6 pans correspondant

Mesure en mm embout de clé empreinte            six pans

Ø Filetage

vis type H

M3

5 mm

5

M4

7 mm

7

M5

8 mm

8

M6

10 mm

10

M8

13 mm

13

M10

17 mm

17

M12

19 mm

19

M14

22 mm

22

A

B

Numéro de clé 6 pans correspondant

Mesure en mm embout de clé empreinte            six pans

Ø Filetage

vis type H

M3

5 mm

5

M4

7 mm

7

M5

8 mm

8

M6

10 mm

10

M8

13 mm

13

M10

17 mm

17

M12

19 mm

19

M14

22 mm

22

A

B

Douille

B

Douille

B

Le numéro sur les clés et les douilles correspond à la taille B de la tête de serrage en mm. Il ne correspond pas au diamètre A du filetage de la vis

B

A

Vis H

B

A

Vis H

Clé à  fourche

B

Clé à  fourche

B

L’ergonomie au travail

Quelles sont les situations à risque et quelles précautions prendre ?

En tant qu’agent de maintenance, des situations de travail peuvent être source de contraintes physiques et avoir des répercussions sur votre santé (TMS Troubles Musculo-Squelettiques). Des mesures de prévention simples et efficaces permettent de limiter fortement leur apparition ou leur impact. Ces bonnes pratiques permettent de travailler plus confortablement et plus efficacement. C’est donc bon pour votre santé et celle de votre entreprise

Comment améliorer sa situation de travail.

Pantalon avec genouillères intégrées

Très accessible

Intervention accessible en position debout

Accessible

Intervention nécessitant une position accroupie ou penchée

Peu accessible

Intervention nécessitant une posture allongée

Très peu accessible

Intervention obligeant une ou des postures délicates

Plaques en mousse

Siège ergonomique position assis

Plaques en mousse

Siège ergonomique position allongée

Outillage adapté

Limiter le travail avec les bras au-dessus des épaules

Prévoir une modification de l’espace de travail

Pantalon avec genouillères intégrées

Très accessible

Intervention accessible en position debout

Accessible

Intervention nécessitant une position accroupie ou penchée

Peu accessible

Intervention nécessitant une posture allongée

Très peu accessible

Intervention obligeant une ou des postures délicates

Plaques en mousse

Siège ergonomique position assis

Plaques en mousse

Siège ergonomique position allongée

Outillage adapté

Limiter le travail avec les bras au-dessus des épaules

Prévoir une modification de l’espace de travail

J’utilise des aides pour réduire les postures inconfortables et je m’organise pour ne pas rester dans la même position exemple :

LE CONSEIL EN +

À l’image des sportifs, les agents de maintenance sollicitent leur corps tout au long de la journée. Des efforts physiques brusques dès le matin à froid sont source de blessures. C’est pourquoi de plus en plus d’entreprises instaurent chaque matin un petit échauffement musculaire avant le début des travaux. Cet échauffement permet de préparer le corps à une journée de travail et constitue une mesure de prévention innovante contre les TMS. Pensez – y !

Instruction d’utilisation

11. Schéma électrique du convoyeur
12- Schéma d’alimentation pneumatique