###### Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de  Production Connectés

DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES

Épreuve E2 - PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Durée : 2 heures

PRESENTATION GENERALE DU SYSTEME

Déchiqueticc - broyeur de déchets mono-rotor

Les broyeurs sont présents dans les industries les plus diverses à savoir, automobile, agro-alimentaires, chimie, laboratoires, administrations, …

Il est utilisé pour la destruction de produits de luxe, de documents confidentiels ou archives (banques, collectivités, …), de composants sensibles ou dangereux (cartes bancaires, composants électroniques, produits pharmaceutiques et hospitaliers, …).

DECHIQUETICC accepte du papier, du carton, des magazines, des journaux dans une limite d’épaisseur de 10 mm, au format A4, dans le but de réduire leur volume de les détruire ou de les revaloriser.

Trémie d’évacuation

Broyeur

Mono rotor

Evacuation des déchets

Moto-réducteur

Kit de transmission

par chaîne

Armoire

principale

( commande et sécurité )

Armoire

de puissance

Entrée du broyeur

Energie Electrique

Moteur Asynchrone

Pignon menant

Palier moteur

Pignon mené

Chaîne

Broyeur

Palier broyeur

Réducteur

| Nomenclature des composants |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numéro | Composant | Quantité |
| 5 | Corps du broyeur de déchets | 1 |
| 19 | Rotor et couteaux du broyeur | 2 |
| 33 | Caisson du kit chaîne | 1 |
| 42 | Entretoise de liaison caisson/corps du broyeur | 1 |
| 59 | Arbre cannelé coté moteur | 1 |
| 60 | Arbre cannelé coté broyeur | 1 |
| 65a et b | Clavettes parallèles | 2 |
| 69 | Chaîne double 16B au pas de 25,4mm | 1 |
| 35a et b | Paliers de roulement | 2 |
| 38a et b | Roulements | 2 |
| 37a | Corps du tendeur de chaîne | 1 |
| 37b | Tendeur de chaîne | 1 |
| 56a et b | Moyeux amovibles | 1 |
| 57a et b | Pignons ( z = 19 dents) | 2 |
| 58a et b | Vis de pressions (serrage du moyeu amovible) | 4 |
| 61a | Moteur asynchrone triphasé – BONFIGLIOLI BN90LA4 | 1 |
| 62a et b | Réducteur (62a) et son arbre (62b) – BONFIGLIOLI 300 L2 38,4 FZ P90 ALM | 1 |
| 67a et b | Anneau élastique pour alésage | 2 |
| 36 | Carter | 1 |

Moteur asynchrone triphasé – BONFIGLIOLI BN90LA4

Réducteur BONFIGLIOLI 300 L2 38,4 FZ P90 ALM

Schéma électrique - Système DECHIQUETICC

Relais électronique de surcharge LR97D (relais de surcouple)

Roulements à billes FAG

| Roulements à une rangée de billes |  |  |  |  | Roulements à deux rangées de billes à contact oblique |  |  |  |  | Roulements à rotule sur billes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | D | B |  |  | d | D | B |  |  | d | D | B |
| 6202-2Z | 15 | 35 | 11 |  | 3200-BB-TVH | 10 | 30 | 14 |  | 1205-TVH | 25 | 52 | 15 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 |  | 3200-BB-2Z-TVH | 10 | 30 | 14 |  | 1205-K-TVH-C3 | 25 | 52 | 15 |
| 6203-2RSR | 17 | 40 | 12 |  | 3201-BB-TVH | 12 | 32 | 15,9 |  | 1206-TVH | 30 | 62 | 16 |
| 6203-2Z | 17 | 40 | 12 |  | 3201-BB-2RSR-TVH | 12 | 32 | 15,9 |  | 1206-K-TVH-C3 | 30 | 62 | 16 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 |  | 3201-BB-2Z-TVH | 12 | 32 | 15,9 |  | 1207-TVH | 35 | 72 | 17 |
| 6204-2RSR | 20 | 47 | 14 |  | 3202-B-TVH | 15 | 35 | 15,9 |  | 1207-K-TVH-C3 | 35 | 72 | 17 |
| 6204-2Z | 20 | 47 | 14 |  | 3202-B-2RSR-TVH | 15 | 35 | 15,9 |  | 1208-TVH | 40 | 80 | 18 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 |  | 3202-B-2Z-TVH | 15 | 35 | 15,9 |  | 1208-K-TVH-C3 | 40 | 80 | 18 |
| 6205-2RSR | 25 | 52 | 15 |  | 3203-B-TVH | 17 | 40 | 17,5 |  | 1209-TVH | 45 | 85 | 19 |
| 6205-2Z | 25 | 52 | 15 |  | 3203-B-2RSR-TVH | 17 | 40 | 17,5 |  | 1209-K-TVH-C3 | 45 | 85 | 19 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 |  | 3203-B-2Z-TVH | 17 | 40 | 17,5 |  | 1210-TVH | 50 | 90 | 20 |
| 6206-2RSR | 30 | 62 | 16 |  | 3204-B-TVH | 20 | 47 | 20,6 |  | 1210-K-TVH-C3 | 50 | 90 | 20 |
| 6206-2Z | 30 | 62 | 16 |  | 3204-B-2RSR-TVH | 20 | 47 | 20,6 |  | 1211-TVH | 55 | 100 | 21 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 |  | 3204-B-2Z-TVH | 20 | 47 | 20,6 |  | 1211-K-TV-C3 | 55 | 100 | 21 |
| 6207-2RSR | 35 | 72 | 17 |  | 3205-B-TVH | 25 | 52 | 20,6 |  | 1212-TVH | 60 | 110 | 22 |
| 6207-2Z | 35 | 72 | 17 |  | 3205-B-2RSR-TVH | 25 | 52 | 20,6 |  | 1212-K-TVH-C3 | 60 | 110 | 22 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 |  | 3205-B-2Z-TVH | 25 | 52 | 20,6 |  | 1213-TVH | 65 | 120 | 23 |
| 6208-2RSR | 40 | 80 | 18 |  | 3206-B-TVH | 30 | 62 | 23,8 |  | 1213-K-TVH-C3 | 65 | 120 | 23 |
| 6208-2Z | 40 | 80 | 18 |  | 3206-B-2RSR-TVH | 30 | 62 | 23,8 |  | 1214-TVH | 70 | 125 | 24 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 |  | 3206-B-2Z-TVH | 30 | 62 | 23,8 |  | 1215-TVH | 75 | 130 | 25 |
| 6209-2RSR | 45 | 85 | 19 |  | 3207-B-TVH | 35 | 72 | 27 |  | 1215-K-TVH-C3 | 75 | 130 | 25 |
| 6209-2Z | 45 | 85 | 19 |  | 3207-B-2RSR-TVH | 35 | 72 | 27 |  | 1216-TVH | 80 | 140 | 26 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 |  | 3207-B-2Z-TVH | 35 | 72 | 27 |  | 1216-K-TVH-C3 | 80 | 140 | 26 |
| 6210-2RSR | 50 | 90 | 20 |  | 3208-B-TVH | 40 | 80 | 30,2 |  | 1217-TVH | 85 | 150 | 28 |
| 6210-2Z | 50 | 90 | 20 |  | 3208-B-2RSR-TVH | 40 | 80 | 30,2 |  | 1217-K-TVH-C3 | 85 | 150 | 28 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 |  | 3208-B-2Z-TVH | 40 | 80 | 30,2 |  | 1218-TVH | 90 | 160 | 30 |
| 6211-2RSR | 55 | 100 | 21 |  | 3209-B-TVH | 45 | 85 | 30,2 |  | 1218-K-TVH-C3 | 90 | 160 | 30 |
| 6211-2Z | 55 | 100 | 21 |  | 3209-B-2RSR-TVH | 45 | 85 | 30,2 |  | 1219-M | 95 | 170 | 32 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 |  | 3209-B-2Z-TVH | 45 | 85 | 30,2 |  | 1219-K-M-C3 | 95 | 170 | 32 |
| 6212-2RSR | 60 | 110 | 22 |  | 3210-B-TVH | 50 | 90 | 30,2 |  | 1220-M | 100 | 180 | 34 |
| 6212-2Z | 60 | 110 | 22 |  | 3210-B-2RSR-TVH | 50 | 90 | 30,2 |  | 1220-K-M-C3 | 100 | 180 | 34 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 |  | 3210-B-2Z-TVH | 50 | 90 | 30,2 |  | 1222-M | 110 | 200 | 38 |
| 6213-2RSR | 65 | 120 | 23 |  | 3211-B-TVH | 55 | 100 | 33,3 |  | 1222-K-M-C3 | 110 | 200 | 38 |

Etanchéité : Flasques (2Z) – Joints (2RSR)

Pignons et Moyeux

Extrait de l’état du stock de pièces de rechanges

| Référence | Code magasin | Quantité |
| --- | --- | --- |
| Roulements à une rangée de billes |  |  |
| 6206-2RSR | 202-0095 | 1 |
| 6207-2RSR | 202-0098 | 1 |
| 6207-2Z | 202-0099 | 1 |
| 6208-2Z | 202-0102 | 2 |
| 6209 | 202-0103 | 1 |
| 6210-2RSR | 202-0107 | 2 |
| 6211-2RSR | 202-0110 | 2 |
| Roulements à deux rangées de billes à contact oblique |  |  |
| 3202-B-2Z-TVH | 205-0089 | 1 |
| 3203-B-2Z-TVH | 205-0092 | 2 |
| 3204-B-TVH | 205-0093 | 0 |
| 3205-B-TVH | 205-0096 | 3 |
| 3205-B-2RSR-TVH | 205-0097 | 2 |
| 3207-B-2RSR-TVH | 205-0103 | 2 |
| 3207-B-2Z-TVH | 205-0104 | 1 |
| 3208-B-2Z-TVH | 205-0107 | 0 |
| Roulements à rotule sur billes |  |  |
| 1206-K-TVH-C3 | 212-0102 | 1 |
| 1207-TVH | 212-0103 | 3 |
| 1207-K-TVH-C3 | 212-0104 | 2 |
| 1209-K-TVH-C3 | 212-0108 | 2 |
| 1210-TVH | 212-0109 | 3 |
| 1212-TVH | 212-0113 | 1 |
| 1215-TVH | 212-0118 | 2 |
| Pignon simple denture |  |  |
| PGS25418M | 404-0081 | 1 |
| PGS25419M | 404-0082 | 1 |
| Pignon double denture |  |  |
| PGD25415M | 404-0086 | 0 |
| PGD25416M | 404-0087 | 2 |
| Pignon triple denture |  |  |
| PGT25423M | 404-0097 | 2 |
| Moyeu type 1610 |  |  |
| MX1610024 | 410-0070 | 0 |
| MX1610028 | 410-0072 | 1 |
| Moyeu type 1615 |  |  |
| MX1615025 | 411-0064 | 1 |
| MX1615028 | 411-0065 | 3 |
| Moyeu type 2012 |  |  |
| MX2012028 | 412-0071 | 0 |
| MX2012030 | 412-0072 | 1 |
| MX2012032 | 412-0073 | 2 |
| MX2012035 | 412-0074 | 1 |

Tableau des ajustements

Les intervalles de tolérances  sont μm  (1 μm = 0,001 mm)

Formulaire

# Extrait Du Guide Des Sciences Et Technologies Industrielles, Edition Nathan

r = N sortie

N entrée

r = d entrée

d sortie

r = Z entrée

Z sortie

dp : 	Diamètre primitif 		en mm

p : 	Pas 					en mm

N : 	Fréquence de rotation 	en tr/min

z : 	Nombre de dents

r : 	Rapport de transmission	sans unité