Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Présentation du système

Dégrouper des flacons

Dégroupeur DE20

Flacons sur 1 Convoyeur

Energie électrique : 220V

Configuration (programme API)

Réglage

Exploitation (consigne opérateur)

Flacons sur 2

convoyeurs

Mise en situation

Le dégroupeur est utilisé sur des chaînes de production alimentaire. Les sociétés disposant du dégroupeur, conditionnent généralement des flacons.

DEGROUPEUR

Schéma de principe

Le dégroupeur est destiné à séparer en deux un flot de flacons arrivant sur un convoyeur et de les répartir sur deux convoyeurs.

Il permet de diviser une cadence en deux ou de traiter deux séries de conditionnement simultanément.

Le système est mu par un seul moteur, différents types de transmissions mécaniques sont mis en œuvre pour transmettre la rotation aux effecteurs.

SCHEMA DE PRINCIPE

Les flacons en accumulation sont mis au pas par une vis sans fin.

Une première étoile attrape un flacon sur deux. Le flacon qui n'a pas été emporté continue dans la vis.

Le flacon emporté est ensuite pris dans une seconde étoile qui le dépose sur un autre convoyeur.

Moyeu d'accouplement 12

Moyeu d'accouplement 34

Moyeu d'accouplement 45

Moyeu d'accouplement 23

DEGROUPEUR PARTIE MECANIQUE

RELEVE DES ARRETS DE PRODUCTION EN MINUTES SUR 1 SEMAINE :

| Date | Rep | Type d'arrêt | Durée d'arrêt en min |
| --- | --- | --- | --- |
| 04/02 | B | Désaccouplement du limiteur de couple | 3 |
| 04/02 | C | Jeu renvoi d'angle | 22 |
| 04/02 | A | Manque de flacons | 3 |
| 04/02 | B | Désaccouplement du limiteur de couple | 3 |
| 04/02 | D | Désynchronisation de la vis de mise au pas avec l'étoile 1 | 12 |
| 04/02 | B | Désaccouplement du limiteur de couple | 3 |
| 05/02 | F | Tension pignon chaîne | 10 |
| 05/02 | B | Désaccouplement du limiteur de couple | 3 |
| 05/02 | B | Désaccouplement du limiteur de couple | 3 |
| 05/02 | D | Désynchronisation de la vis de mise au pas avec l'étoile 1 | 12 |
| 05/02 | B | Désaccouplement du limiteur de couple | 3 |
| 05/02 | G | Désynchronisation de l'étoile 2 | 13 |
| 06/02 | E | Tension courroie crantée | 15 |
| 06/02 | B | Désaccouplement du limiteur de couple | 3 |
| 06/02 | B | Désaccouplement du limiteur de couple | 3 |
| 06/02 | A | Manque de flacons | 3 |
| 07/02 | B | Désaccouplement du limiteur de couple | 3 |
| 07/02 | D | Désynchronisation de la vis de mise au pas avec l'étoile 1 | 12 |
| 07/02 | A | Manque de flacons | 3 |
| 08/02 | B | Désaccouplement du limiteur de couple | 3 |
| 08/02 | F | Tension pignon chaîne | 10 |
| 08/02 | B | Désaccouplement du limiteur de couple | 3 |
| 08/02 | B | Désaccouplement du limiteur de couple | 3 |
| 08/02 | E | Tension courroie crantée | 15 |
| 08/02 | B | Désaccouplement du limiteur de couple | 3 |

NOMENCLATURE DU SOUS ENSEMBLE ACCUMULATEUR ET MISE AU PAS

| 22 | 1 | Moyeu trantorque |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 30 | Flacons |  |
| 20 | 1 | Vis sans fin de mise au pas | Pas = 80mm |
| 19 | 1 | Support galet tendeur |  |
| 18 | 2 | Support paliers autoaligneurs |  |
| 17 | 1 | Tapis convoyeur |  |
| 16 | 1 | Façade extérieur convoyeur |  |
| 15 | 1 | Tendeur courroie |  |
| 14 | 2 | Paliers autoaligneurs |  |
| 13 | 1 | Pignon convoyeur | Z=27 |
| 12 | 1 | Renvoi d’angle entré Ø19 + 2 sorties Ø24 |  |
| 11 | 1 | Chaine |  |
| 10 | 1 | Pignon tendeur de chaîne | Z= 17 |
| 9 | 1 | Pignon alèse, pas 9,525 mm, 22 dents Ø 24 | Z = 22 |
| 8 | 1 | Cardan |  |
| 7 | 2 | Poulie dentée | Z= 45 |
| 6 | 1 | Courroie crantée |  |
| 5 | 1 | Arbre de transmission |  |
| 4 | 2 | Pallier semelle courte Ø20 2xM10 |  |
| 3 | 1 | Support palier semelle |  |
| 2 | 1 | Limiteur de couple avec 2 moyeux |  |
| 1 | 1 | Motoréducteur |  |
| Rep | Qté | Désignation | Observation |

pignon (rep 9) sortie de réducteur 77trs/min

Vis sans fin (rep 20)  230trs/min

pignon  (rep13) sortie de réducteur 77trs/min

Vis (rep 20)  230trs/min

pignon (rep 9) sortie de réducteur 77trs/min

Vis sans fin (rep 20)  230trs/min

Extrait du catalogue NSK (Document constructeur)

Extrait du "Guide du Dessinateur Industriel".

Chaîne de sécurité

Schémas de puissance de l’installation

Extrait du catalogue RW Coupling Technology (Document constructeur).

Choix 1 détecteur de proximité inductif diam 10,6

Choix 2 Détecteur de proximité faible course mécanique diamètre 31.

Extrait du catalogue FESTO (Document constructeur).

Choix 3 détecteur de proximité FESTO inductif diamètre 9