Académie :

Examen :

Spécialité/option :

Épreuve/sous épreuve :

NOM :

(en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse)

Prénoms :

Né(e) le :

Session :

Série : Repère de l’épreuve :

N° du candidat ………………..

(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel)

Appréciation du correcteur

Note :

DANS CE CADRE

NE RIEN ÉCRIRE

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production

Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2.a	Analyse et exploitation des données techniques

DOSSIER QUESTIONS-REPONSES

DECHIQUETEUSE/COMPACTEUSE ECOLPAP

Matériel autorisé :

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Problématique générale :

Suite à la production de plusieurs briquettes rebutées, un technicien de maintenance a été appelé pour inspecter et contrôler la machine. Il a observé à travers l’indicateur du niveau d’huile du réservoir du groupe hydraulique, la présence de résidus noirs dans l’huile. Vous allez préparer le prélèvement d’huile et le remplacement des filtres.

| Q1 | Analyse fonctionnelle et structurelle | DTR 4/28 DTR 24/28 | Temps conseillé : 20mins |
| --- | --- | --- | --- |

Afin de mettre en évidence le fonctionnement du vérin de compactage, nous allons étudier la chaîne d’énergie ainsi que la chaîne d’information de la fonction : « COMPACTER LA BRIQUETTE »

Q1.1. IDENTIFIER les composants de la chaîne d’énergie de la fonction « Compacter la briquette»

~ We=24V~

Carte d’alimentation

……………………………………….

………………………………………..

………………………………………

Compacter la briquette

Q1.2. IDENTIFIER les composants de la chaîne d’information de la fonction « compacter la briquette »

Bobines :

……………………………………………………

………………………………………………………………………………

API

Adresses entrées :

………………………………………………………………………

Adresses sorties :

………………………………………………

Sur écran tactile

Paramétrage cycle continu

Q1.3. A partir du dossier technique, COMPLETER les repères manquants dans chaque classe d’équivalence :

Pièces à exclure de l’étude = {2, 22}

Bâti : {SE1} = {3(sous-ensemble corps vérin) ;4, 5 , ... , ... , …, ... , … , … , 13, 14 , 15, .16 , 17 , ... , …, …, 21, 23, 24, …, 26(4x) , 27(16x), …., …, …. ;31}

Piston de compactage : {SE2} = {….. , 3(sous-ensemble tige vérin) ,…. ; 26(4x)  ;27(2x)}

SE1

SE2

Q1.4. D’après le schéma cinématique, IDENTIFIER les liaisons entre les deux classes d'équivalences SE1 et SE2, en complétant le tableau ci-dessous :

- Identifier les mouvements possibles entre les deux classes d’équivalences (inscrire "0" si le mouvement est impossible entre les deux classes d'équivalences et inscrire "1" si le mouvement est possible),

- Identifier le nom de la liaison mécanique et son axe.

|  | Mouvement relatif |  |  |  |  |  | Nom de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TX | TY | TZ | RX | RY | RZ |  |
| L1 |  |  |  |  |  |  |  |
| L2 |  |  |  |  |  |  |  |
| L3 |  |  |  |  |  |  |  |

SE1

SE2…..

….

….

….

- ….

Z

X

Y

L1

L3

L2

| Q2 | Étude cinématique | DTR 6/28 | Temps conseillé : 15mins |
| --- | --- | --- | --- |

Vérification de la course de vérin nécessaire

Le piston de compactage doit permettre l’entrée des lamelles de papier par la trappe prévue à cet effet.

Un jeu de 4mm entre la trappe d’entrée et le piston compactage en position haute est nécessaire.

Afin de garantir un fonctionnement sans risque mécanique, un jeu fonctionnel de 2mm est également nécessaire entre le piston compactage en position basse et le tiroir.

Les 2 positions extrêmes du piston compactage nous indiquerons la course nécessaire du vérin à obtenir.

Course nécessaire =

……………

Tiroir

Piston de compactage

Trappe d’évacuation de l’air comprimée

Trappe d’entrée lamelles de papier

Q2.1. REPRESENTER le piston en position haute sur la page suivante (attention à l’échelle du dessin)

Q2.2. EN DEDUIRE la course nécessaire du vérin

Zone à compléter

Ech1 :4

2mm

Piston de compactage position haute

Piston de compactage position basse

4mm

| Q3 | Etude statique | DTR 24/28 | Temps conseillé : 20mins |
| --- | --- | --- | --- |

Caractéristiques du piston de compactage : Hauteur h =300 ; longueur 140 et largeur :75

Diamètre piston Ø50mm

H 20-50

75

140

Pour obtenir une briquette compacte il nous faut exercer une pression de l’ordre de 1,9MPa sur le papier déchiqueté.

Dimensions de la briquette 140 x 75 Hauteur ajustable de 20 à 50mm

Q3.1. COLORIER la surface du piston de compactage en contact avec la briquette

75

140

300

Q3.2. CALCULER la surface du piston de compactage en contact avec la briquette :

Q3.3. CALCULER l’effort à produire pour compacter la briquette noté BSe2→briquette

Rappel : P=F/S

Q3.4. RELEVER la masse de l’ensemble piston de compactage dans le document ressource

Q3.5. EN DEDUIRE le poids du piston noté Ppiston compactage   Rappel : P= mxg prendre g= 10m/s²

Q3.6. DIRE si cette force participe à l‘effort de compactage ou réduit l’effort produit

Q3.7. On isole le piston de compactage SE2, COMPLETER le bilan des actions mécaniques.

Placer un « ? » dans les cases si un élément n’est pas connu.

| Actions extérieures | Point d’application | Direction | Sens | Intensité [N] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afluide→Se2 | A |  |  |  |
| Bbriquette→Se2 | B |  |  | 19950 |
| Ppistoncompactage | G |  |  | 216 |

B

G

A

Q3.8. Sur la figure ci-contre, REPRESENTER à l’échelle les efforts connus.

Ech 1mm pour 150N

F

Q3.9. En appliquant le Principe Fondamental de la Statique, DETERMINER l’effort à produire par le fluide sur le piston du vérin noté

Afluide→Se2

Q3.10. CALCULER alors la pression nécessaire au fonctionnement du vérin de compactage noté Pcompactage

| Q4 | Choix du vérin | DTR 14 à 16/28 | Temps conseillé : 15mins |
| --- | --- | --- | --- |

L’équipe de maintenance décide du changement du vérin de compactage.

Notre choix se portera sur un vérin double effet ayant les caractéristiques suivantes :

- Diamètre piston :Ø50

- Diamètre tige : Ø30

- Course : 200mm

- Pression d’utilisation : 100bars

- Effort à produire 20000N

Q4.1. Le vérin doit-il travailler en poussant ou en tirant pour compacter la briquette ?

Q4.2.	RELEVER sur le diagramme constructeur l’effort développé par le vérin.

Q4.3. CONCLURE quant à la capacité du vérin à produire l’effort nécessaire.

Q4.4. RELEVER la référence du vérin et compléter le tableau ci-dessous

| Marque | Désignation | Quantité | Référence |
| --- | --- | --- | --- |

Après le vérin hydraulique, le technicien souhaite inspecter le groupe hydraulique pour déterminer le niveau de contamination de l’huile, afin de déterminer les autres pièces qu’il faudra remplacer. Mais avant de s’engager dans la dépose et le démontage du groupe hydraulique, il souhaite effectuer un prélèvement d’huile, puis vidanger le groupe hydraulique et remplacer les cartouches filtrantes.

| Q5 | Réaliser un prélèvement d’huile | DTR 5 à 7/28 DT16 à 22/28 | Temps conseillé : 20 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

6

5

4

7

3

8

2

1

Q5.1. DONNER la fonction des composants du groupe hydraulique (compléter le tableau, ci-dessous).

| Repère | Désignation | Fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
|  | Pompe hydraulique |  |

Q5.2. INDIQUER le repère des composants en vous aidant du schéma hydraulique.

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

Q5.3. Quels sont les composants qui permettent de protéger le groupe hydraulique contre la pollution d'huile ?

| NOM DU COMPOSANT | TYPE | FONCTION |
| --- | --- | --- |

Q5.4. RETROUVER sur le schéma hydraulique et sa nomenclature:

Avec Centrale ASH25/G142 + moteur 1.5 kw

- La pression maximale de la centrale hydraulique : ………………………………………………

- La capacité du réservoir : ……………………………………………………………………………….

À l’aide des documents techniques et du dossier ressources, répondre aux questions suivantes :

CONSULTER la fiche de procédure « prélèvement » DTR17/28 à DTR20/28

Q5.5. Quels sont les objectifs du prélèvement d’huile ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..

Q5.6. INDIQUER la norme qui précise les conditions du flaconnage :

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..

Q5.7. INDIQUER la contenance normalisée d’un flacon de prélèvement :

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..

Q5.8. PRECISER les indications à inscrire sur l’étiquette :

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..

Q5.9. INDIQUER la norme qui précise les conditions de prélèvement :

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..

Q5.10. Quelles sont les précautions à prendre avant de commencer le prélèvement :

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..

Q5.11. INDIQUER la marque ainsi que le type d’huile qui doit être recueilli lors du prélèvement

Marque : …………………………………………………………………………………………………….

Type d’huile : ……………………………………………………………………………………………….

Q5.12. DONNER la signification du nombre indiqué dans le type d’huile :

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..

Q5.13. À l’aide des fiches techniques du fabriquant concernant le fluide à mesurer, INDIQUER son indice de viscosité.

Indice de viscosité (VI) :…………………………………………………………………………………

Q5.14. Quelle différence existe-t-il entre une huile possédant un indice de viscosité de 100 et une huile possédant un indice de viscosité de 140.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..

Q5.15. TRACER (en bleu) sur le diagramme « viscosité/température » de la page suivante, les traits permettant de relever la viscosité du même fluide à 20°C. Donner cette valeur :

Viscosité à 20°C : ………………………………………………………………………………………….

Q5.16. LIRE le diagramme « viscosité/température » ci-dessous et relever la viscosité du même fluide à 40°C.

→ Tracer les traits de construction en rouge.

Viscosité à 40°C :……………………………………………………………………………………………

→ Quelles remarques et constatation faîtes-vous. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………..…………………………………………………………………… ………..…………….. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………..…………………………………………………………………………………..………..

Diagramme de viscosité

Diagramme de viscosité/température

| Q6 | Changer les cartouches filtrantes | DTR 5 à 13/28 | Temps conseillé : 25 mins |
| --- | --- | --- | --- |

D’après les éléments relevés, le technicien de maintenance pense qu’une cartouche filtrante a éclaté et a libéré les impuretés retenues. Il envisage une vidange du réservoir et le remplacement les éléments filtrants. Après plusieurs recherches sur internet, impossible de trouver les mêmes filtres, mais un fournisseur lui propose des filtres compatibles à condition de lui fournir les caractéristiques des cartouches à remplacer.

Q6.1. ENTOURER la pompe et INDIQUER ses caractéristiques :

- Le débit de la pompe hydraulique : ………………………………………………..

- Le type de pompe : …………………………………………………….

- Sa cylindrée :……………………………………………………..

Q6.2. Sur le schéma de la question Q6.1, ENTOURER les filtres.

Q6.3. Pour chaque référence INDIQUER le degré de filtration, la dimension de raccordement, le débit maxi autorisé et la pression maximale autorisé :

|  | Filtre ASPIRATION | Filtre RETOUR |
| --- | --- | --- |
| Référence | …………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………… |
| Degré de filtration | …………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………… |
| Dimension de raccordement | …………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………… |
| Débit maxi autorisé | …………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………… |
| Pression maximale supportée | …………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………… |

Q6.4. Quel type d’indicateur de colmatage est monté ?

Q6.5. Pour chaque référence, RENSEIGNER  le tableau des dimensions de l’élément filtrant :

Filtre ASPIRATION

Croquis : A. B. C.

Filtre RETOUR

Croquis : T. R. S.