Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES

ENCAISSEUSE CERMEX

Épreuve E2 - PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Durée : 2 heures

PRESENTATION DU SYSTEME

Ce système qui assure le groupage des produits,

leur introduction dans une caisse en carton

ou en bois présentée manuellement ouverte.

Analyse fonctionnelle du convoyeur de l’encaisseuse CERMEX :

- Bête à cornes du convoyeur : « Besoin fondamental »

A quoi (qui) rend-il service ?

Sur quoi (qui) agit-il ?

Le paquet de café

Utilisateur

Dans quels buts ?

Convoyeur

Alimenter l’encaisseuse en paquets de café

- Diagramme pieuvre du convoyeur :  Définitions des interacteurs

Paquet de café en position dans l’encaisseuse

Paquet de café

FP1

Maintenance

Cadence de production

Convoyeur

FC5

FC1

FC4

FC3

FC2

Energie électrique

Partie commande

Normes de sécurité

| FONCTIONS PRINCIPALES |  |
| --- | --- |
| FP1 | Alimenter l’encaisseuse en paquet de café |
| FONCTIONS COMPLEMENTAIRES |  |
| FC1 | Respecter une cadence d’alimentation de l’encaisseuse. |
| FC2 | Utiliser l’alimentation électrique. |
| FC3 | Le système doit répondre aux normes de sécurité. |
| FC4 | Permettre les flux d’informations et consignes avec la Partie commande. |
| FC5 | Permettre un entretien et une intervention rapide et facile. |

ANALYSE DESCENDANTE ou SADT

Actigramme niveau A-O

Energie :

Electrique : 400V triphasé

(3P+N+T)

Configuration :

Format du produit

Capacité d’encaissage

Réglage :

Cadence de fonctionnement

Dimensions des produits

Exploitation :

Pupitre

Automate Siemens

Encaisser des produits

Produits convoyés et encaissés

Produits sur le convoyeur

#### Sur le         convoyer

Rangés dans un carton

Encaisseuse

A-0

Actigramme niveau AO

Configuration :

Format du produit

Exploitation :

Programme

Energies :

6 Bars

400V+N+PE

Réglages :

Dimensions de produits

Cadence de fonctionnement

Informations

Informations

Produits

Rangés dans 1 carton

Produits sur convoyeur

DIALOGUER

PUPITRE - MAGELIS

GERER LE PROCESSUS

AUTOMATE

ENCAISSER

PARTIE OPERATIVE

3

2

A0

24v

24v

Données

Opérateur

1

Actigramme niveau A3

Réglage

Energie :

400V+N+PE

Exploitation :

Programme

Carton

vide

Energie :

6 bars

Produits sur convoyeur

CONVOYER

ACCUMULER

CONVOYEUR

EMPILER

EMPILEUR

ENCAISSER

ENCAISSEUR

Informations

A3

Produits rangés dans 1 carton

33

32

31

Procédure de mise en service

Début de mise en service

Début d’initialisation de la machine

Appuyer sur le bouton réarmement

Déverrouiller l’arrêt d’urgence

Refermer les portes

Retirer les produits et les cartons

Affichage 2 : porte ouverte

Affichage 3 : Arrêt d’urgence

Sélection format

Correct ?

NON

OUI

Sélectionner le format correct

Appuyer sur le bouton arrêt

Affichage 4 : arrêt cycle

Mettre en service

Charger le convoyeur

Fin

ADRESSAGE DES ENTREES ET DES SORTIES

| ENTREES |  |  | SORTIES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADRESSES | MNENO - NIQUES | DESIGNATION | ADRESSES | MNENO - NIQUES | DESIGNATION |
| I,01 | CPR | Contrôle présence réseau | O,00 | KME | Contacteur moteur entrée |
| I,02 I,03 | SC1-2 | Sécurité carters | O,03 | Q - | Retour encaissage |
| I,04 | KL | Contacteur de ligne | O,04 | A + | Montée empileur |
| I,05 | RAZ | Bouton remise à zéro | O,05 | A - | Descente empileur |
| I,06 | MAR | Bouton marche de cycle | O,07 | Q + | Sortie encaissage |
| I,07 | ACQ | Bouton acquittement défauts | O,08 | AFF1 | Entrée 1 afficheur |
| I,08 | KAU | Réarmement relais de sécurité | O,09 | AFF2 | Entrée 2 afficheur |
| I,09 | AT | Bouton arrêt cycle | O,10 | AFF4 | Entrée 4 afficheur |
| I,10 | RC1 | Entrée 1 roue codeuse | O,11 | AFF8 | Entrée 8 afficheur |
| I,11 | RC2 | Entrée 2 roue codeuse |  |  |  |
| I,012 | RC4 | Entrée 4 roue codeuse |  |  |  |
| I,0 | RC8 | Entrée 8 roue codeuse |  |  |  |
| I,0 | A2 | Point intermédiaire empileur |  |  |  |
| I,0 | VALQ | Validation encaissage |  |  |  |
| I,016 | Q0 | Point arrière encaissage |  |  |  |
| I,017 | Q1 | Point avant encaissage |  |  |  |
| I,018 | Q2 | Point intermédiaire encaissage |  |  |  |
| I,019 | MX1A | Présence produit dans l’empileur |  |  |  |
| I,020 | MX2 | Accumulation minimum produits |  |  |  |
| I,021 | MX4 | Présence carton à l’encaissage |  |  |  |

Implantation des principaux composants d’automatisme

Q0

Q

Q1

Q2

déblocage P2 = 2 bars

empileur

A+

A

A-

P1 = 5 bars

CPR

Q+

Q

Q-

EVP

A.C.

A2

A

MX4

Q0

Q2

Q1

MX1A

Q

ME

Les capteurs

MX2

Les actionneurs

A

Q1-Q0 : Elobau KY3162

A2 - MX1A - Q2 : télémécanique XS4-P18PA370D

MX4 : télémécanique XCK-P118

MX2 : télémécanique XUBH-02313BS

Q : PARKER PAE-A12 40500

A : PARKER PAE-A12 40150

ME : SEW USOCOME R32DT63L4

SCHEMAS ELECTRIQUE

- Alimentation du moteur d’entrée.

Moto-réducteur

Plans Convoyeur

Représentation du convoyeur

Présentation de la transmission

Montage du pignon entraineur

Nomenclature du « Convoyeur » - Encaisseuse CERMEX

Nomenclature du « Convoyeur » - Encaisseuse CERMEX