Serge IZARD

FREINS DE V.T.T.

MONTAGE DU BANC D'ESSAI
Voir les photos dans le dossier correspondant

Le support mécanique est réalisé à partir des plans donnés sous deux formes :

- Fichiers AUTOCAD en "dwg"

- Fichiers Images "jpg" qui comportent les dernières mises à jour à utiliser de préférence …

La nomenclature permet de voir l'ensemble des pièces à réaliser

Ces dessins vous permettront de réaliser la totalité du support mécanique ainsi que le support de masses.
Ces 10 masses d'altère de 500 g viennent de chez DECATHLON et sont fendues sur un rayon.
(usinage réalisé avec une fraise 3 tailles de 3mm)
Cette entaille permet de passer le câble lors de la mise en charge.
Elles seront ensuite pesées à l'aide d'une balance électronique et repérées soigneusement

CANTILEVER

V-BRAKE TEKTRO

V-BRAKE SHIMANO

Pour terminer il faudra monter et régler les trois freins de V.T.T.

Si vous n'arrivez pas à trouver les mêmes modèles, il en existe des équivalents sur le marché…..

Dans ce cas, la comparaison des résultats expérimentaux et théoriques n'est évidemment plus faisable .
Si vous dessinez de nouveaux modèles virtuels sous SOLIDWORKS, pensez à moi, je suis preneur !

En ce qui concerne les poignées, j'ai monté des modèles TEKTRO à "double utilisation" (freins Cantilever et V-brake)
Regardez sur Internet leur disponibilité, si vous ne les trouvez plus, rien n'empêche d'utiliser des poignées différentes.