|  | Académie : |  |  | Session : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Examen : |  |  |  | Série : |
| #### DANS CE CADRE | Spécialité/option : |  | Repère de l’épreuve : |  |  |
|  | Épreuve/sous épreuve : |  |  |  |  |
|  | NOM : |  |  |  |  |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | # N° du candidat ……………….. (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |  |  |  |
|  | Né(e) le : |  |  |  |  |
| #### Ne rien Écrire | Note : Appréciation du correcteur |  |  |  |  |

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2. a	Analyse et exploitation des données techniques

DOSSIER

QUESTIONS-REPONSES

PALETTIC

Matériel autorisé :

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Problématique

A la suite d’un changement de fabrication et d’une modification de conditionnement, il s’agit de vérifier le dimensionnement du moteur asynchrone triphasé.

| Q0 | Lecture du dossier technique et ressources | DTR 1 à 19/19 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

| Q1 | Etude de la chaîne d’énergie | DTR 4/19 | Temps conseillé : 5 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q1.1 – Compléter la chaîne d’énergie de transmission de puissance ci-dessous en donnant le nom des constituants qui réalisent la fonction FT33 du diagramme FAST.

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

._

Puissance électrique absorbée

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

._

Chaîne de transmission de puissance

TRANSMETTRE

Adapter et transmettre

la puissance mécanique

Puissance utile du moteur

Réduit la vitesse angulaire et augmente le couple

Puissance restituée par le réducteur

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

Transformer et transmettre

la puissance mécanique

Transforme le mouvement de rotation en mouvement de translation

Puissance de sortie développée par l’action de contact de la couronne sur la crémaillère

CONVERTIR

la puissance électrique en puissance mécanique

| Q2 | Etude de la chaîne d’information | DTR 4 et 17/19 | Temps conseillé : 5 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q2.1 – Compléter la chaîne d’information ci-dessous.

COMMUNIQUER

TRAITER

……………………………………………………………………

Consignes de l’utilisateur

Informations pour l’utilisateur

Ordres vers Distribuer ou Commander de la chaine d’énergie

Chaîne d’information

Codeur incrémental sur entrée de comptage API + capteurs de fin de course à galet FC1, FC2 et FC4

……………………………………………………………..

Interfaces de sorties API

TRANSMETTRE

| Q3 | Etude de la cinématique de l’élévateur | DTR de 5 à 10/19 | Temps conseillé : 15 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q3.1 – Indiquer sur le schéma cinématique minimal en perspective de l’élévateur représenté sur la figure 1 de la page suivante le repère des sous-ensembles cinématiquement équivalents.

Ensembles cinématiquement équivalents :

SE0 : sous-ensemble « bâti » - en noir

SE1 : sous-ensemble « arbre moteur » - en bleu

SE2 : sous-ensemble « arbre intermédiaire » - en rouge

SE3 : sous-ensemble « arbre de sortie » - en vert

SE4 : sous-ensemble « crémaillère – module Axe Z » - en violet

Figure 1

Z

X

Y

Moteur

Électrique

3⁓

L4- liaison engrenage à denture hélicoïdale

L6- liaison pignon/crémaillère

L3

L2- liaison roue/vis sans fin

L7

L5

L1

SE0

SE0

SE0

Q3.2 – Compléter le tableau « partiel » ci-dessous en donnant le nom de la liaison L7, ainsi que la ou les mobilité(s) possible(s) - (0 pas de mobilité ; 1 mobilité).

|  |  | Translations |  |  | Rotations |  |  | Nom de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |  |
| L1 | SE1/SE0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PIVOT d’axe X |
| L5 | SE3/SE0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | PIVOT d’axe Y |
| L7 | SE4/SE0 |  |  |  |  |  |  |  |

Q3.3 – Représenter le symbole de la liaison L5 (dans la zone encadrée en traits interrompus) sur le schéma cinématique minimal en perspective de l’élévateur représenté sur la figure 1.

| Q4 | Analyse structurelle de la transmission de puissance | DTR de 5 à 10/19 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q4.1 – Compléter la chaîne structurelle de transmission de puissance sur figure 2 ci-dessous, en donnant le repère des organes mécaniques qui réalisent la fonction FT33 du diagramme FAST.

5

4

30

Crémaillère

31

Arbre moteur

2

Figure 2

Figure 3

Crémaillère

Arbre moteur

2

| Q5 | Calcul du rapport de transmission du réducteur | DTR de 5 à 10/19 | Temps conseillé : 15 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q5.1 – Donner le type d’engrenage entre l’arbre moteur et l’arbre intermédiaire (voir figure 3) et entre l’arbre intermédiaire et l’arbre de sortie (figure 4). Cocher les bonnes réponses dans le tableau en bas de page.

s

Pignon arbré 22

Vis sans fin 4

int

u

int

Roue 17

Roue creuse 24

Figure 5

Figure 4

|  | Entre 4 et 24 | Entre 22 et 17 |
| --- | --- | --- |
| Engrenage à axes parallèles à denture droite |  |  |
| Engrenage à axes parallèles à denture hélicoïdale |  |  |
| Engrenage à axes concourants |  |  |
| Engrenage roue et vis sans fin |  |  |

Q5.2 – Reporter sur la figure 6 ci-dessous, le nombre de dents de chacun des organes mécaniques constituant le train d’engrenage et indiquer s’il est menant ou mené.

u

S

Vis sans fin 4

Z4 = 2

Menante

Roue 17

Z17= ____

_________

Roue creuse 24

Z24 = ____

_________

Pignon arbré 22

Z22 =____

_________

Figure 6

Q5.3 – Calculer le rapport de transmission r du réducteur.

Rappel :

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

r =

| Q6 | Etude du comportement cinématique du réducteur | DTR de 5 à 10/19 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q6.1 – Calculer la vitesse angulaire utile u de l’arbre 2 du moteur électrique en rad/s.

Donnée : la fréquence de rotation n du moteur est de 2750 tr/min.

Rappel :

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

u =

Q6.2 – Calculer la vitesse angulaire s de l’arbre de sortie du réducteur (en rad/s)

Donnée : le rapport de transmission du réducteur r est de 1/120.

Rappel :

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

s =

| Q7 | Etude du comportement cinématique de la transmission pignon/crémaillère | DTR de 5 à 10/19 | Temps conseillé : 20 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q7.1 – Donner le nombre de dents Z31 de la couronne 31.

Z31 =

Q7.2 – Calculer le diamètre primitif d de la couronne 31 en mm.

Donnée : le module m de la couronne 31 est de 2.

Ressource

d = mZ

da = d + 2m

da = m (Z+2)

df = d - 2,5m

Couronne 31

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

d =

Q7.3 – Calculer la vitesse linéaire V de la crémaillère en m/s.

Données : le diamètre primitif d de la couronne 31 est de 120 mm

la vitesse angulaire s de l’arbre de sortie du réducteur est de 2,4 rad/s.

Ressource

V : vitesse linéaire de la 
      crémaillère en m/s

s : vitesse angulaire de 
      l’arbre de sortie du      	réducteur en  rad/s

R : rayon primitif de la  	couronne en m

Couronne 31

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V =

| Q8 | Etude du comportement énergétique du sous-ensemble Axe Z | DTR de 5 à 10/19 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q8.1 – Calculer le poids P en Newton (N) à partir de la masse totale de module correspondant au sous-ensemble Axe Z + Préhenseur + 2 cartons.

Données : la masse totale m du module est de 150 Kg.

l’accélération de la pesanteur est de 9,81 m/s2

Rappel : P = mg

______________________________________________________________________________________________________________________________________

P =

Q8.2 – Calculer la puissance de sortie Ps(en W) développée par l’action de contact F de la couronne sur la crémaillère.

Données : l’intensité de contact F de la couronne sur la crémaillère est de 1500 N

la vitesse linéaire V de la crémaillère est de 0,144 m/s

l’angle de pression  est de 20°

Ressource

A

Couronne 31

Crémaillère

P : puissance en W
F : effort pressant de la couronne

sur la crémaillère en N
V : vitesse linéaire de la

crémaillère en m/s

: angle de pression

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ps =

| Q9 | Etude du rendement du transmetteur de puissance | DTR de 5 à 10/19 | Temps conseillé : 5 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q9.1 – Calculer le rendement ηtdu transmetteur de puissance étudié (voir figure 7).

Données : r = 0,8 et pc= 0,9

Figure 7

Rappel :t = r x pc

______________________________________________________________________________________________________________________________________

t=

| Q10 | Vérification de l’aptitude du moteur asynchrone à répondre à la problématique | DTR de 10 et 12/19 | Temps conseillé : 15 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q10.1 – Calculer la nouvelle puissance utile du moteur électrique Pu (en W) en tenant compte du rendement du transmetteur (t).

Données : la puissance de sortie Ps est de 203 W

le rendement total du transmetteur t est de 0,72

Rappel :

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Pu =

Q10.2 – Comparer la puissance utile calculée avec la puissance indiquée sur la plaque d’identification du moteur asynchrone actuel (voir figure 8). Celui-ci convient-il ? Justifier votre réponse.

Figure 8

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Q10.3 – Compléter la désignation du nouveau motoréducteur en ajoutant celle du moteur triphasé et sa puissance à l’aide de la documentation constructeur (voir DTR 12/19).

Désignation du nouveau motoréducteur : MVBE S1 M00 C / ____________________