| #### DANS CE CADRE | Académie : |  |  | Session : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Examen : |  |  |  | Série : |
|  | Spécialité/option : |  | Repère de l’épreuve : |  |  |
|  | Épreuve/sous épreuve : |  |  |  |  |
|  | NOM : |  |  |  |  |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | # N° du candidat (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |  |  |  |
|  | Né(e) le : |  |  |  |  |
| #### Ne rien écrire | Note : Appréciation du correcteur |  |  |  |  |

Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2.a	Analyse et exploitation des données techniques

DOSSIER

QUESTIONS-REPONSES

Ravoux

Matériel autorisé :

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

- 1. MISE EN SITUATION

Le système de conditionnement de comprimés 326-20-02A issu de l'industrie pharmaceutique conditionne des comprimés plastiques en flacons.

Il réalise les opérations suivantes : distribuer les comprimés et remplir les flacons de comprimés, transférer les flacons entre les postes, fermer les flacons par des capsules.

- 2. PROBLEMATIQUE

« Maintenance d’amélioration » à effectuer sur « la conditionneuse Ravoux »

Afin d’augmenter la cadence de production du système, on se propose de modifier la vitesse linéaire de l’unité de transfert. Pour ce faire, l’agent de maintenance, devra modifier les caractéristiques de la transmission de mouvement. Ces transformations entraineront une modification du réglage du limiteur de couple et de la longueur de la chaîne.

- 3. DEROULEMENT DE L'INTERVENTION

Vous êtes chargé d’effectuer l’opération de maintenance.

Cette intervention se déroulera en deux parties :

- 1ère partie (laboratoire de construction) :

Aujourd’hui

E2a : Analyse et exploitation de données techniques (début)

    - Analyser l’organisation fonctionnelle, structurelle et temporelle d’un système,

    - Identifier et caractériser la chaîne d’énergie,

    - Identifier et caractériser la chaîne d’information.

- 2èmepartie (plateau technique) :

  - E2b : intervention sur un équipement mécanique

    - Préparer son intervention de maintenance,

    - Participer à l’arrêt, à la remise en service du système dans le respect des procédures,

    - Respecter les règles environnementales,

    - Identifier et maîtriser les risques pour les systèmes et les personnes.

- 4. TRAVAIL DEMANDE

En tant que technicien de maintenance, on vous remet l’ordre de travail ci-dessous. Vous devez alors compléter le dossier de préparation de votre intervention, après avoir consulté la mise en situation et l’ensemble du dossier technique.

Vous disposez pour cela :

- d'un dossier réponses (DR),

- des documents techniques ressources (DTR) - Page 1 à page 12

- de la demande d'intervention ci-dessous (ordre de travail)

Ordre de travail :

| # ORDRE DE TRAVAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Date et heure de la demande |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Parc | Atelier maintenance |  | ## Urgence |  | 2 | Equipement |  | N° | Conditionneuse |  |
| Marque |  |  | RAVOUX |  |  | Numéro du BT : |  |  |  | 7015 |
| Motif de la demande : - Augmenter la cadence du système en modifiant le couple pignon-disque. - Adapter la longueur de la chaine. - Réglage du limiteur de couple. Réaliser : - Le changement des éléments de transmission, - La mise en service, les réglages, les essais, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Machine en arrêt |  | oui |  | non |  |  |  |  |  |  |

Urgence :	0 : très urgent				1 : à réaliser dans la journée

2 : à réaliser dans la semaine		3 : à planifier

| Q1 | Analyse Fonctionnelle | DTR pages 3, 4 et 8/12 | Temps conseillé : 40 min |
| --- | --- | --- | --- |

C1.1.7

Q1.1- Identifier la fonction globale

Q1.2 - Identifier la matière d’œuvre entrante

Q1.3 - A partir du graphe A0, indiquer les sous-systèmes effectuant les fonctions A2 et A3 (Voir DTR page 3 et 4)

A2 :

A3 :

Q1.4 - Entourer sur le schéma cinématique ci-dessous, la zone concernée par l’intervention.	C1.1.3

Q1.5 - Compléter le tableau avec les repères correspondants suivant l’exemple donné. (Voir DTR page 4 et 5)	C1.1.3

| Moteur | Pignon | Chaîne transporteuse | Réducteur | Poste de remplissage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| h |  |  |  |  |
| Poste de bouchage | Roue dentée | Palette support avec flacon | Roue d’entrainement |  |

Q1.6 - Compléter le tableau avec les caractéristiques des éléments de transmission correspondants suivant l’exemple donné. (Voir DTR page 5 et 9)	C1.1.2

| Moteur | Réducteur | Pignon | Roue d’entrainement | Roue dentée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence de rotation | Rapport de réduction | Nombre de dents | Diamètre | Nombre de dents |
| 1300 tr/min |  |  | 300 mm |  |

Q1.7 - Compléter la chaine d’énergie de la fonction A31 « Convoyer la palette ».	C1.2.3

Vous vous aiderez de la liste ci-dessous. (Voir DTR pages 4 et 10)

Réducteur, Moteur, pignon chaine, contacteur Km1, Roue d’entrainement

Alimenter

Transmettre

Convertir

Distribuer

Réalisation de l’action

Énergie d’entrée

Ordres

220V

Déplacement de la chaine transporteuse

Automate

Q1.8 - Identifier les éléments permettant d’assurer la liaison encastrement du pignon 5 à l’arbre du réducteur. Indiquer les noms des éléments qui assurent la liaison en rotation et la liaison en translation. (Voir DTR page 5)	C1.1.1

Elément assurant liaison en rotation :

Elément assurant liaison en translation :

Q1.9 - Compléter le diagramme FAST ci-dessous de la fonction principale : « entraîner la chaîne transporteuse ».

Vous vous aiderez de la liste ci-dessous. (Voir DTR page 5)	C1.1.9

Limiteur de couple	Pignon (5) ; chaîne (12) et disque (54)

Palier Y (42)	Réducteur (2)

Moteur (1)	Manchon expansible (33)

| Q2 | Etude cinématique | DTR 4-5 7 à 12/12 | Temps conseillé : 40 min |
| --- | --- | --- | --- |

Q2.1 - En tenant compte de la fréquence de rotation du moteur 1 et du rapport de réduction du réducteur 2, calculer la fréquence de rotation N5 du pignon 5.

C1.1.4

N5 =

Q2.2 - En tenant compte de la valeur N5 trouvée précédemment, du nombre de dents du pignon et du disque, calculer la fréquence de rotation du disque : N54.

N54 =

Q2.3 - Que peut-on dire de la fréquence de rotation N35 de la roue d’entrainement rep35 ?

Justifier votre réponse.

N54 =

Justifier :

Q2.4 - En tenant compte de la fréquence de rotation de la roue rep 35, calculer sa vitesse angulaireOn prendra ici N35 = 10,6 tr/min

Rappel : formulaire page 12

Le cahier des charges donne une vitesse de 10 m/min.

Q2.5 - En tenant compte de vitesse angulaireet du rayon de la roue rep35

R35 = 150mm, calculer la vitesse linéaire du tapis en mm/s.

V tapis  mm/s=

Q2.6 - Traduire cette vitesse en m/min.

V tapis  m/min=

Q2.7 - Comparer cette vitesse à la vitesse préconisée par le cahier des charges.

Schéma cinématique :                                                                                                   C1.1.5

Q2.8 - Sur la mise en plan du guidage en rotation du plateau d’entrainement, identifier les classes d’équivalence et repasser :

C.E1 : le bâti en rouge.

C.E2 : l’axe de la roue d’entrainement 35 vert.

Q2.9 - Compléter le tableau des mobilités de la roue d’entrainement 35 avec le bâti

|  | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| translation |  |  |  |
| rotation |  |  |  |

Q2.10 - Donner le nom de cette liaison :

Nom de la liaison :

Q2.11 - Compléter sa représentation sur le schéma ci-dessous

| Q.3 | Etude technologique | DTR 6 à 12/12 | Temps conseillé : 40 min |
| --- | --- | --- | --- |

Afin d’augmenter la cadence de production, il est demandé d’augmenter la vitesse de l’unité de transfert de 10m/min à 12/min.

Le choix s’est porté sur la modification de la transmission de mouvement par pignon/chaine. Pour cela nous allons redéfinir les caractéristiques du pignon et de la chaine.

Q3.1 - En tenant compte de la nouvelle vitesse linéaire de déplacement de la chaine de transfert (V = 12m/min) et du rayon de la roue rep35 (R35 = 150mm) : Calculer la vitesse angulaire de l’arbre du disque repère 54.                 	C1.2.4

Rappel : formulaire page 12



Q3.2 - En tenant compte de  : Calculer la fréquence de rotation de l’arbre repère 54.                                                                                      	C1.2.4



N

Pour la suite de l’étude nous prendrons les valeurs suivantes :

- Fréquence de rotation de l’arbre du réducteur : N 19,12tr/min

- Fréquence de rotation du disque 54 : N=12,75 tr/min.

Q3.3 - Déterminer le nouveau rapport de réduction

C1.2.4



N N 	

| Disque repère 54 | Pignon repère 5 |
| --- | --- |

Afin d’obtenir ce nouveau rapport de réduction, Il est décidé de changer le pignon 5 tout en gardant le disque repère 54 mais on change.

Q3.4 - En tenant compte du nombre de dents du pignon 5 et du rapport de réduction Déterminer le nouveau nombre de dents du pignon 5. 	C1.2.4

Zbis =

Q3.5 - Rechercher dans le document DTR page 10 la référence de ce nouveau pignon.

C1.2.4

Référence :

Q3.6 - Calculer le nouveau diamètre du pignon.                                                	C1.2.4

Rappel : le pas p = 9,52 et Z5 = 25 dents

Rappel : formulaire page 13

d5 =

a=

Q3.7 - Préciser l’élément et la caractéristique à modifier. Justifier votre réponse.

C1.1.2

Elément :		Caractéristique à modifier :

Justification :

Q3.8 - Puissance du moteur : 0,25Kw, rendement du réducteur : η=0,6.

Calculer la puissance sur l’arbre de sortie du réducteur Pu.	C1.2.6

Pu :

Avant transformation : 	54 = 1,11 rad/s

Après modification : 	54 = 1,33 rad/s	C1.1.4

Q3.9 – Calculer la valeur du couple avant et après modification à partir de la valeur de la puissance Pu

| Avant modification 54 = 1,11 rad/s | Après modification 54 = 1,33 rad/s |
| --- | --- |
| Cavant = | Caprés = |

Q3.10 - Préciser l’élément sur lequel il faut agir et de quelle manière, pour tenir compte de ce changement de la valeur du couple.

C1.1.10

Q3.11 - Préciser sur quel élément du limiteur de couple il me faut agir pour modifier la valeur du couple.

C1.1.10