Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2. b	Préparation d’une intervention de maintenance

DOSSIER

QUESTIONS-REPONSES

Pilulier

RAVOUX

Matériel autorisé :

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé :

Mise en situation

Le convoyeur de la conditionneuse de comprimés ne fonctionne plus, la machine est en défaut, l’élément de protection du circuit de puissance du moteur d’entraînement a déclenché. Afin de procéder à la remise en état de système on souhaite contrôler le moteur et remplacer de manière préventive l’intégralité des composants qui l’alimentent. Mais aussi procéder à une révision complète de la transmission.

On vous demande

De préparer le remplacement des composants électriques et l’implantation à la volée d’un avertisseur sonore.

Vous disposez :

- du système - de la documentation complète de celui-ci - d'un dossier réponses (DQR), - d'un dossier technique.(DTR)

| Q0 | Lecture du dossier technique et ressources | DTR | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

| Q1 | Préparer le remplacement des composants électriques | DTR 9 et 10 /13 | Temps conseillé : 20 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

| BON DE TRAVAIL | Matériel : Pilulier |  | Type : 326 |  | Folio : 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Intervention : 42760 | Marque : RAVOUX | N° : 326.20.02.60 |  | Parc : Atelier MSPC |  |
| Demandeur : RESPONSABLE MAINTENANCE Date : …… / …… / ………….. Nature des travaux : Remplacer les composants d’alimentation du moteur du convoyeur + ajout d’un avertisseur sonore Date prévue : …… / …… / ………….. Durée prévue : 2 heure(s) ##### ACTIVITE. Manutention. Installation. Graissage. Fabrication. Dépannage. Réparation. Inspection. Contrôle. Visite. Révision. Nom, prénom de l’intervenant : ………………………………………………………… Semaine du …. / …. au …. / ….; Heures Début / Fin; Temps d’intervention. Lundi; ……. / …….; ……. / …….. Mardi; ……. / …….; ……. / …….. Mercredi; ……. / …….; ……. / …….. Jeudi; ……. / …….; ……. / …….. Vendredi; ……. / …….; ……. / …….. Total des heures d’intervention; ……. / …….. |

Q1.1 – Compléter le bon de travails à partir des prévisions

Q1.2 – Compléter le bon de commande avec les informations nécessaires.

|  | Marque …….. Moteur asynchrone |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Type |  |  |  |  |  |  |
| kW | …0,25…Kw… | cos ꝓ | 0.83 | Δ V | 230. | A | 1,1 |
|  |  | rd % | 69 | Y V | 400 | A | 0,63 |
| tr/min | 1300 |  |  |  | Amb °C |  | 40 |
| Hz | 50Hz | ph | 3 |  |  |  |  |
|  | Toutes les pièces sont fabriquées en France |  |  |  |  |  |  |

Référence du composant :

……………………………………………………………………………

| BON DE COMMANDE Liste des pièces de rechange et des consommables |  |  |
| --- | --- | --- |
| Désignation | Référence | Quantité |
| ………………………………….. ………………………………….. | …………………………. | ………. |
| ………………………………….. …………………………………. | ………………………….. | ……….. |

L’opérateur ne s’est pas rendu compte que la machine s’était arrêtée il vous est demandé par votre responsable d’installer à la volée un avertisseur sonore lors de votre intervention de réparation.

| Q2 | Préparer le rajout de l'avertisseur sonore | DTR 4, 11 et 12 /13 | Temps conseillé : 30 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q2.1 – Identifier une sortie libre pour installer cet avertisseur et indiquer son repère

Adresse de sortie libre :…………………………………………..

Q2.2– Ce composant est disponible en 12V et 24V. Cocher la case de la version adéquate.

| 12 V |  |
| --- | --- |
| 24 V |  |

Q2.3– La sirène électromécanique consomme 500mA peut-on la raccorder directement sur la carte de sortie automate ? Justifier obligatoirement la réponse – Modèle de la carte de sortie API : TSXDMZ64DTK

Oui 				Non

Justification :…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Q2.4 – Un relais d’interface sera utilisé pour ne pas alimenter directement la sirène. Sur le schéma ci-dessous indiquer le repère de la sortie choisie et compléter le

schéma dans la zone A avec la bobine du relais d’interface. Indiquer les repères de fils zones B

ZONE B

ZONE A

Q2.5 – On souhaite que la sirène électromécanique se déclenche à l’étape « défauts » entourer sur le grafcet l’étape à laquelle il faudra ajouter cette action. (La sirène sera montée encastrée)

Q2.6 – Compléter la ligne de programmation pour déclencher cette action à l’étape désirée.

| Q3 | Préparer l’outillage | DTR 12 /13 | Temps conseillé : 20 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q3.1 –Cocher les outils dont vous aurez besoin pour réaliser vos travaux. (La sirène sera montée encastrée)

|  |  |  |  |  |  | Diam. 61mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Q4 | Analyser les risques | DTR 3 /13 | Temps conseillé : 30 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q4.1 – Compléter la grille d’analyse des risques en cochant les cases « O », oui, ou « N », non, pour chaque nature de danger si vous allez être mis en contact avec le phénomène pendant l’intervention. Puis préciser les mesures éventuelles à prendre pour se protéger des risques où vous aurez répondu « Oui ».

|  |  | Grille d’évaluation des risques |  |  |  |  | Folio : 1/1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Matériel :Pilulier RAVOUX |  |
| Objet de l’intervention : Remplacement composants d’alimentation du moteur convoyeur |  |  |  |  |  |  |  | N° Int. : 42760 .…../…../….. |
| N° | Points de vigilances |  | Nature du danger (ou phénomène dangereux) | Présence danger ? |  | Précisez les mesures de prévention nécessaires |  |  |
|  |  |  |  | O | N |  |  |  |
| 1 | Energies qui alimentent l’équipement |  | Energie électrique (mono, tri., AC, DC, valeur tension ? |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Energie de pression pneumatique (valeur pression ?) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Energie de pression hydraulique |  |  |  |  |  |
| 2 | Energies obtenues par transformation des énergies d’alimentation |  | Energie cinétique (mouvements ?) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Energie de pression pneumatique (valeur, pression ?) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Energie de pression hydraulique (valeur pression ?) |  |  |  |  |  |
| 3 | Energies potentielles ou résiduelles qui subsistent après séparation des énergies d’alimentation |  | Energie électrique (mono, tri, AC, DC, valeur tension ?) Origine : présence de batterie, condensateur, … |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Energie de pression pneumatique (valeur pression ?).. . |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Energie hydraulique (valeur pression ?) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Energie thermique (valeur ?) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Energie cinétique (mouvements, durée avant arrêt, … ?) … |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Energie mécanique potentielle… |  |  |  |  |  |

| N° | Points de vigilances | Nature du danger (ou phénomène dangereux) | Présence danger ? |  | Précisez les mesures de prévention nécessaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | O | N |  |

| 4 | Conditions de travail dangereuses | Travail en hauteur |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Espace de travail confiné |  |  |  |
|  |  | Postures inconfortables |  |  |  |
|  |  | Port de tenue ou équipements particuliers |  |  |  |
|  |  | Travail en présence de tension |  |  |  |
|  |  | Travail au voisinage de tension |  |  |  |
|  |  | Fonctionnement de l’équipement sans carter de protection |  |  |  |
|  |  | Fonctionnement de l’équipement en mode maintenance avec sécurité réduite |  |  |  |
|  |  | Parties mobiles accessibles pendant l’intervention |  |  |  |
| 5 | Opérations de manipulations manuelles | Manipulations |  |  |  |
| 6 | Opérations de levage, manutention mécanique | Levage et manutention mécanique |  |  |  |

Q4.2 Cocher le titre d’habilitation nécessaire pour réaliser la consignation du pilulier sachant que vous consignez l’ensemble du système pour votre propre intervention ? (Cochez la bonne réponse).

BR

BO

B1

BC

Q4.3. Cocher les matériels nécessaires pour réaliser la consignation du système en toute sécurité ?

| Matériels | EPI et ECS |
| --- | --- |
| Gants Isolants |  |
| Cadenas de consignation |  |
| Bleu de travail |  |
| Ecran facial + Casque isolant |  |
| Nappe isolante |  |
| Outils isolants |  |
| Cadenas simple |  |
| Macaron de consignation |  |
| Tapis isolant |  |
| VAT |  |

Q4.4. Le système étant sous tension, décrire les 4 étapes de la procédure de consignation du système encaisseuse pour intervenir en toute sécurité.

| Opérations à réaliser | Description de l’opération |
| --- | --- |
| ……………………………. | Isoler électriquement le système du réseau électrique en ouvrant l’interrupteur sectionneur « QG » |
| Condamnation | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| ……………………………. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| ……………………………. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |

| Q5 | Remise en service du système | DTR 13 / 13 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q5.1 Cocher pour chaque état de la balise du pilulier la ou les prochaines actions qui doivent/peuvent être réalisées par l’opérateur pour avancer vers la mise en en marche du système

|  | Actions à entreprendre par de l’opérateur |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etat de la machine à la mise en services | Appuyer sur le bouton poussoir acquittement défaut | Appuyer sur le bouton poussoir acquittement défaut | Remettre les effecteurs manuellement en position initiale | Appuyer directement sur Marche pour démarrer le cycle |
| Balise rouge éteinte |  |  |  |  |
| Balise rouge clignotante |  |  |  |  |
| Balise rouge fixe |  |  |  |  |