Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2. b	Préparation d’une intervention de maintenance

DOSSIER

SYSTEME FOUR

SOUS-SYSTEME

(PORTES)

Matériel autorisé :

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Problématique :

Le service méthodes a vérifié le dimensionnement des vérins « Ouverture / fermeture » et en a conclu qu’il fallait choisir et installer des vérins de dimensions supérieures (Alésage).

| Q1 | Organiser son intervention | DTR 3-4-5-6-10-13 / 16 | Temps conseillé : 40 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q1.1 – Indiquer dans le tableau ci-dessous les repères des vérins d’ouverture / fermeture :

|  | Repère sur vue d’ensemble du four. | Repère sur schéma pneumatique |
| --- | --- | --- |
| Vérin de trappe d’entrée | …………………………………. …………………………………. | …………………………………. …………………………………. |
| Vérin de trappe de sortie | …………………………………. …………………………………. | …………………………………. …………………………………. |

Q1.2 – Vous devez planifier l’intervention en tenant compte des données ci-dessous :

| Le service maintenance |  |  | Préconisations constructeur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tech Maint 1 (vous) | A |  | Dépose vérin 1A et 2A : 2h | A&B |
| Tech Maint 2 | B |  | Pose vérin 1A et 2A : 3h | A&B |
| Déjà programmée à l’agenda |  |  | Nombre d’intervenants : 2 |  |
| Réunion qualité (Maint 1) : 15h30-16h30 |  |  | Horaire journée 7h30 -16h30 |  |
| Réunion sécurité (Maint 1et 2) :7h30 8h30 |  |  | pause déjeuner :11h30-12h30 |  |
| Réunion fournisseur (Maint 2) : 8h30-9h30 |  |  |  |  |

Q1.3 – Afin de déterminer la plage horaire pour l’intervention, compléter le planning ci-dessous :

| Date |  |  | Jeudi 07 Mars |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7h30 8h30 | 8h30 9h30 |  | 9h30 10h30 | 10h30 11h30 | 11h30 12h30 | 12h30 13h30 | 13h30 14h30 | 14h30 15h30 | 15h30 16h30 |
| Tech Maint 1 (vous) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tech Maint 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interventions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Q1.4 – Indiquer ci-dessous, les plages horaires d’intervention disponibles :

| Plages horaires | ………………………………………………………………………….. |
| --- | --- |

Q1.5 – En attendant la réception et l’installation des nouveaux vérins, il est décidé de remettre en état (changement de tous les joints) ceux actuellement installés.

On vous demande, ci-dessous, de compléter la gamme de démontage permettant cette intervention :

Q1.6- La dépose des vérins entrainera nécessairement la dépose des capteurs B1 et B2. Compléter le tableau ci-dessous afin de préparer cette intervention :

|  | Capteur B1 | Capteur B2 |
| --- | --- | --- |
| Désignation | …………………………………. …………………………………. …………………………………. …………………………………. | …………………………………. …………………………………. …………………………………. …………………………………. |
| Fonction | …………………………………. …………………………………. …………………………………. …………………………………. | …………………………………. …………………………………. …………………………………. …………………………………. |
| Précaution à prendre afin d’assurer à la repose des capteurs, l’ouverture et la fermeture de la porte | ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. |  |

Q1 .7 - En attendant la réception et l’installation des nouveaux vérins, sur quel composant pneumatique peut-on agir pour augmenter la pression donc la force développée en rentrée de tige des vérins 1A et 2A :

…………………………………………………………………………………………………………….

Q1.8- Sachant que l’effort mini en rentrée de tige doit être de 280 Newton, quelle nouvelle valeur de pression nous permettrait de satisfaire cette condition ? :

………………………...………………………………………………………………………………….

| Q2 | Préparation à l’intervention de maintenance | DTR 8/16 | Temps conseillé : 20 min |
| --- | --- | --- | --- |

Q2.1–Cocher ci-dessous le matériel nécessaire pour effectuer votre consignation et indiquer s’il s’agit d’un EPI, EPC, EIS ou autre :

VAT

Caisse à outils

Poteaux pour balisage+ chaine de sécurité

Cadenas de protection

Casque de protection et écran facial

Gants isolants

Outillage isolé

Multimètre numérique

Fiche de consignation

Tapis isolant

Autre

Q2.2– Afin d’effectuer vôtre intervention en toute sécurité, donner le nom du composant (ainsi que son repère) qui permet de mettre hors énergie électrique cette installation :

………………………...………………………………………………………………………………….

Q2.3–Citer les quatre étapes d’une consignation électrique :

1 : …………………...………………………………………………………………………………….

2 : …………………...………………………………………………………………………………….

3 : …………………...………………………………………………………………………………….

4 : …………………...………………………………………………………………………………….

Q2.4–Pour la deuxième étape de la vérification d’absence de tension, on vous demande de localiser vos points de test sur Q0 et ce, en vous aidant du schéma électrique DTR 7 :

| Points de test de la VAT (N° borne sur composant) | Valeurs attendues | Appareil utilisé (Cocher la bonne réponse) |
| --- | --- | --- |
| Entre …….. Et …….. Entre …….. Et …….. Entre …….. Et …….. Entre …….. Et …….. Entre …….. Et …….. Entre …….. Et …….. Entre ………….. Et …….. Entre ………. Et …….. Entre ……….. Et …….. | ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. | Multimètre VAT |

Q2.5–En tant que chargé d’intervention, quel doit être le niveau d’habilitation qui apparaît sur votre titre d’habilitation ? (Cocher la bonne réponse).

| B0 |  | B1V |  | HT |  | BR |  | BS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Q3 | AMELIORATION | DTR 5-16/16 | Temps conseillé : 30 min |
| --- | --- | --- | --- |

Le service maintenance souhaite installer le bloc de conditionnement d’air à l’extérieur de l’armoire électrique de manière à éviter le voisinage avec le bornier électrique lors du réglage de la pression.

Bloc de conditionnement

à installer à l’extérieur du coffret.

Q3.1 – Il existe sur ce bloc de conditionnement un dispositif permettant de réaliser la purge de l’énergie pneumatique résiduelle contenu dans le distributeur et les deux vérins.

Donner ci-dessous, le repère et la désignation complète de ce composant :

………………………...………………………………………………………………………………….

………………………...………………………………………………………………………………….

Q3.2 -   Quelle est la condition pour évacuer l’énergie résiduelle ?

………………………...………………………………………………………………………………….

………………………...………………………………………………………………………………….

Q3.3 - Entourer en rouge, ci-dessous, la partie du circuit restant malgré tout sous pression :

Q3.4 – Choisir un composant capable de remplir la fonction « Consignation pneumatique et purge » de l’énergie résiduelle de la portion de circuit coloriée ci-dessus.

………………………...………………………………………………………………………………….

………………………...………………………………………………………………………………….

Q3.5 – A partir du DTR 16/16 et des données techniques suivantes, déterminer la référence de la vanne de consignation pneumatique :

On donne : Taille du corps de 40, taraudage G, raccordement 1/4, (N.F.), régulateur en 1/8.

Sens de circulation de l’air

Référence vanne de consignation :

| VHS | ……... |  | ……... | ……... |  | ……... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Q3.6 - Quel est le nom du composant qui permettrait de limiter le bruit à l’échappement de la vanne de consignation ?

………………………...………………………………………………………………………………….

………………………...………………………………………………………………………………….

Q3.7 - Préciser ci-dessous la taille du raccord à l’échappement :

………………………...………………………………………………………………………………….

………………………...………………………………………………………………………………….

Q3.8- Mettre à jour le dossier technique en implantant sur le schéma ci-dessous, la vanne de consignation :

| Q4 | Recyclage | Sur le plateau technique | Temps conseillé : 5 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

□Déchets dangereux

□Déchets spécifiques

Q4.1 - L’élimination des déchets industriels s’inscrit dans une démarche écoresponsable. Indiquer le type de déchets qu’il sera nécessaire de trier :

□Déchets inertes

□

Déchets non dangereux non inertes

| Q5 | Partie Pratique | Sur le plateau technique | Temps conseillé : 25 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

| Actions à mettre en œuvre |  |  |
| --- | --- | --- |
| En autonomie |  |  |
| Présence évaluateur |  |  |
| Préparer son intervention |  |  |
| Q5.1 | Préparer le bien pour une mise à l’arrêt |  |
| Q5.2 | S’approprier les différentes procédures de mise à l’arrêt et de sécurité |  |
| Q5.3 | Vérifier le bon fonctionnement des différents modes de marche et d’arrêt |  |
| Q5.4 | Mettre le bien en position initiale |  |
| Q5.5 | Consigner le système (en présence et après accord du professeur) |  |
| Q5.6 | Préparer le bien pour une mise en service |  |
| Q5.7 | S’approprier les différentes procédures de mise en service et de sécurité |  |
| Q5.8 | Déconsigner le système |  |
| Q5.9 | Vérifier la présence et les niveaux des énergies d’alimentation |  |
| Q5.10 | Vérifier l’efficacité de la chaîne de sécurité |  |
| Q5.11 | Mettre le bien en position initiale |  |
| Q5.12 | Participer à la mise en œuvre des procédures de remise en service |  |
| Q5.13 | Vérifier le bon fonctionnement du système |  |
| Respecter les règles environnementales |  |  |
| Q5.14 | Le respect des règles environnementales sera évalué tout au long de l’intervention |  |
| Identifier et maîtriser les risques pour les biens et les personnes |  |  |
| Q5.15 | La maîtrise des risques sera évaluée tout au long de l’intervention |  |
| Q5.16 | Proposer des modifications au plan de prévention |  |