| 12 | 1 | Pièce d'appui | PA6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 4 | Vis de fixation au véhicule M6 |  |  |
| 10 | 3 | Rotule | E36 | Serties sur les bras |
| 9 | 3 | Galet | PA6 |  |
| 8 | 1 | Rail fixe | E36 |  |
| 7 | 1 | Ressort de compensation | XC70 trempé | Installé au montage |
| 6 | 1 | Bras secondaire | E36 | 2 parties soudées par points |
| 5 | 1 | Axe | E36 | serti au montage |
| 4 | 3 | Vis de fixation du moto-réducteur |  |  |
| 3 | 1 | Platine | E36 |  |
| 2 | 1 | Ensemble moto-réducteur |  |  |
| 1 | 1 | Bras principal (m=1,75mm; Z=42 sur 109,5°) | E36 |  |
| LEVE VITRE |  |  |  | Nomenclature |
| ENSEMBLE coté conducteur |  |  |  |  |

| 19 | 1 | Pignon d'attaque (Z = 10 ; m = 1,75mm) | FC10-U3-64 | Fritté |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1 | Bouchon |  | Caoutchouc + papier |
| 17 | 1 | Joint moteur |  |  |
| 16 | 1 | Carter moteur | E36 |  |
| 15 | 4 | Vis de fixation du moteur |  |  |
| 14 | 1 | Coussinet droit sur rotule | P1026 | (Afnor FC10-72) |
| 13 | 2 | Butée axiale | PA6.6 |  |
| 12 | 1 | Porte rotule | PA6.6 |  |
| 11 | 2 | Stator à aimant permanent |  |  |
| 10 | 1 | Rotor-vis (vis sans fin à 1 filet ; pas = 2 mm) |  |  |
| 9 | 1 | Bloc d'alimentation électrique |  |  |
| 8 | 1 | Coussinet sur rotule | P1026 | (Afnor FC10-72) |
| 7 | 1 | Coussinet gauche | P1026 | (Afnor FC10-72) |
| 6 | 1 | Joint |  |  |
| 5 | 1 | Disque d'accouplement | Elastomère |  |
| 4 | 1 | Joint torique |  |  |
| 3 | 1 | Axe | XC48 | Insert (carter réducteur) |
| 2 | 1 | Roue (Z = 72 ; m = 0,8mm ;  =9° ) | PA6.6 |  |
| 1 | 1 | Carter réducteur | Polycarbonate |  |
| Rep. | Nb. | Désignation | Matière | Observations |
| Moto-réducteur de LEVE VITRE |  |  |  | Nomenclature |
| ENSEMBLE coté conducteur |  |  |  | A4 – DT9 |