DOSSIER TECHNIQUE

Thème 1 : Réaliser l’installation électrique d’une maison

SOMMAIRE :

Cahier des charges de la maison				Page 2

Plan architectural de la maison				Page 3

Constitution d’un tableau électrique				Page 4

Norme NFC 15-100 – sommaire				Page 5

CAHIER DES CHARGES DE LA MAISON (LOT ELECTRICITE)

Salon :

- 1 point lumineux central commandé par un simple allumage

- 4 prises de courant 16A 2P+T

- 1 prise de communication RJ45

- 2 convecteurs 1000W

Cuisine :

- 1 point lumineux central commandé par un simple allumage (dans un DA)

- 2 spots 12V commandés par un simple allumage (dans un DA)

- 4 prises de courants 16A 2P+T

- 2 circuits spécialisés (cuisinière / LV)

- 2 appliques extérieures temporisées commandées par bouton poussoir

- 1 convecteur 750W

Hall :

- 2 points lumineux centraux commandé de 3 endroits par télérupteur

- 2 prises de courant 16A 2P+T + 1 RJ45

- 1 point lumineux extérieur commandé par un simple allumage lumineux (ou détecteur de présence)

- 1 chauffe-eau commandé par un contacteur HC/HP

Terrasse :

- 1 sonnette commandée par un BP

Salle de bain :

- 1 point lumineux central et 2 appliques commandés par un double allumage

- Les 2 appliques sont également commandées depuis un autre point de commande (va-et-vient)

- 1 prise de courant 16A 2P+T

- 1 convecteur 750W

- 1 volet roulant

WC :

- 1 point lumineux central commandé par un simple allumage

Chambre 1 :

- 1 point lumineux central commandé par un va-et-vient

- 3 prises de courants 16A 2P+T

- 1 convecteur de 1000W

Chambre 2 :

- 1 point lumineux central commandé par un simple allumage (dans un DA)

- 1	prise	commandée	par	un	simple allumage (dans un DA)

- 3 prises de courants 16A 2P+T

- 1 convecteur de 1000W

Autres :

- 1 VMC

SPECIFICITES

Pour les circuits prises, on utilisera des disjoncteurs de calibres 16 A et pour les circuits éclairage, on utilisera des disjoncteurs de calibre 10 A.

Le tableau électrique doit avoir une réserve suffisante de 20% en cas d’extension. Il doit être équipé de deux PC modulaires (protégées par un disjoncteur 16A).

Les murs extérieurs sont une maçonnerie en parpaing, l’intérieur est doublé d’une laine de verre et de plaque de BA13.

PLAN ARCHITECTURAL DE LA MAISON

PC2

PC1

PC4

SEJOUR

E1

E13

PC3

SA1

E14

Cuisine

PC6

BP1

E5

PC10

Entrée

Digicode

BP5

PC7

E3	DA1

BP2

SA3

Ch-E

PC5

E2

PC8

PC-LV

PC-Cuis

PC9

E6

E4

E8	E9

VR

DA4

E7

E12

PCC

PC16

BP3

PC11

PC13

E10

DA3

VV1

E11

Chambre 2

PC17

VMC

PC14

Chambre 1

PC15

VV2

CONSTITUTION D’UN TABLEAU ELECTRIQUE

Apprendre à distinguer rangée et module

Tous les tableaux électriques comportent des rangées et des modules. Mais quelle est exactement la différence entre ces deux éléments ?

Comment sont-ils imbriqués ?

L E M O D U L E

Le module correspond à une place sur la rangée. Cette place correspond à l’encombrement de l’appareillage que vous souhaitez brancher, celui- ci pouvant couvrir un ou plusieurs modules. Il s’agit donc de la taille des équipements, un module occupant par convention 17,5 mm de largeur.

L A R AN G É E

La rangée est une sorte « d’étage » dans le tableau électrique, permettant de placer les appareillages modulaires. C’est là que vous installez vos équipements (interrupteurs différentiels, disjoncteurs…) en fonction du nombre de modules disponibles et de l’encombrement de chaque élément.

L'encombrement

L’encombrement est fonction du type d’appareillage :

  - 1 module pour un disjoncteur, un contacteur ou un télérupteur ;

  - 2 modules pour un interrupteur différentiel ou un parafoudre ;

  - De 3 à 4 modules pour une horloge programmable ou un transformateur.

Ce qui veut dire que vous ne pourrez pas placer plus d’un certain nombre d’éléments sur chaque rangée, en fonction de leur encombrement. Les tableaux électriques à équiper proposent entre 13 et 18 modules, le second étant plus large que le premier.