Thème : Moyeux de roue de remorque

Niveau : BTS

Type de TP : 9 ( référentiel )

N° du TP dans le thème : 3

durée : 4 heures

# Titre du TP :

Conception par l’assemblage.

(conception par pièce)

Roulements à rouleaux coniques

Condition de l’étude :

Compétences et savoir développés :

- S72 Etude des solutions constructives associées aux liaisons :

  - Guidage en rotation par éléments roulants.

- S91  Outils de représentation à développer en phase recherche de solutions :

  - Croquis.

- S92  Utilisation de modeleurs volumiques pour l’obtention de modèles 3D en phase étude :

  - Méthode de conception par assemblage.

  - Bibliothèques et banques de données techniques.

Pré-requis:

- Fonctions de base sur SolidWorks.

- Guidage en rotation par éléments roulants.

Conditions Matérielles :

Matériel:

- Poste DAO.

- Logiciel SolidWorks.

- Bibliothèque.

- 2 Roulements à contacts obliques.

- Flasque 10 pouces.

- Pied à coulisse.

Documents de travail:

- Fascicule TP :

  - Présentation.

  - CDCF.

- Fichier Bras oscillant.slprt

Documents ressources:

- Concevoir par assemblage (Power point).

- Aide SolidWorks.

- Professeur.

MOYEU DE REMORQUE

Objectif :

Réaliser la maquette volumique du moyeu pour les roues de diamètre 10 pouces.

On utilisera les roulements à rouleaux à contacts obliques fournis.

Travail demandé :

1°) Donner la désignation des roulements utilisés.

2°) Justifier ce choix de roulement.

3°) Faire un croquis à main levée du montage de roulements à réaliser.

Remarques : il s’agit ici d’un arbre court.

La position axiale de la roue n’a pas besoin d’une grande précision.

Le blocage axial du moyeu doit être garanti donc éviter les anneaux élastiques.( norme de sécurité).

4°) Charger le fichier Brasoscillant.slprt.

5°) Créer un assemblage montage10pouces.sldasm.en respectant les spécifications du dessin ci-dessus

6°) Implanter les roulements à partir de la bibliothèque Swcad.

7°) Terminer la maquette virtuelle en travaillant avec la méthode de conception par assemblage et en respectant le CDCF.

8°) S’il vous reste du temps, faire un éclaté (voir tutorial).